| TEMAT: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU KLINICZNEGO GASTROENTEROLOGICZNEGO W BUD. NR 3, PIĘTRO VII - STRONA PÓŁNOCNA |  |  |
| ADRES: |  |  |
| UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5, 85-681 BYDGOSZCZ |  |  |
| INWESTOR: |  |  |
| 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |  |  |
| STADIUM: |  |  |
| INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  |
|  | PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz tel. +48 52 348 84 10, fax +48 52 348 84 12 |  |
| FUNKCJA; IMIĘ, NAZWISKO; UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ; PODPIS. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA. PROJEKTANT; mgr inż. arch. Joanna Zarucka; uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 464/POOKK/2011. PROJEKTANT; mgr inż. arch. Bartosz Szubski; uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr KPOKK IA 50/2008. SPRAWDZAJĄCY; mgr inż. arch. Paweł Nalewajski; uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 203/POOKK/V/2021. |

- SPIS TREŚCI

Spis treści	2

1.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – bioz	3

1.1.	Informacje ogólne	3

1.2.	Podstawa prawna	3

1.3.	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji	5

1.4.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	7

1.5.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	7

1.6.	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	7

1.7.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	8

1.8.	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie	9

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BIOZ

# INFORMACJE OGÓLNE

NAZWA INWESTYCJI

- „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziału klinicznego gastroenterologicznego w bud. Nr 3, piętro VII - strona północna”

- INWESTOR

- 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

- ul. Powstańców Warszawy 5

- 85-681 Bydgoszcz

- ADRES INWESTYCJI

- ul. Powstańców Warszawy 5

- 85-681 Bydgoszcz

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zwany Planem BIOZ opracowuje kierownik budowy, odpowiedzialny za organizację placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizację budowy w oparciu o projekt wykonawczy na czas budowy. Plan bioz powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

  - PODSTAWA PRAWNA

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1162 z późniejszymi zmianami)

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz.272 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. Zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami)

- Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zmianami)

- Ustawa z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Poz. 133  z 2003r.)

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane do obowiązków projektanta należy sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację projektowanych robót polegających na przebudowie oddziału szpitala.

W planie  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  dla  robót będących przedmiotem inwestycji zgodnie z art. 21a ust.2 należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót:

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości

- pozostałe okoliczności zagrożeń wymienione w art.21a ust.2 dla robót będących przedmiotem inwestycji nie obowiązują.

# Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

- Zakres został podzielony na dwa etapy realizacji w związku z tym konieczne jest etapowanie robót budowlanych.

- W I etapie zakres obejmuje wykonanie wszystkich instalacji ogólnych np. zasilania, UPS, DSO, gazy medyczne. Nawiązując do instalacji etap I należy zakończyć poprzez zamontowanie króćców czy zakończeń instalacji aby II etap jedynie podłączyć do przygotowanych już podłączeń instalacyjnych wykonanych w etapie I aby uniknąć np. kucia ścian czy wykonywania robót budowlanych w znaczny sposób ingerujących w wykonany już etap I.

- Oddział w I etapie realizacji będzie cały czas funkcjonował więc teren prowadzenia robót budowlanych należ zabezpieczyć w taki sposób aby umożliwić komunikację i dostęp dla pacjentów i personelu szpitala do oddziału.

- Zakres robót obejmuje realizację projektu budowlanego dla zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziału klinicznego gastroenterologicznego w bud. Nr 3, piętro VII - strona północna”,  znajdującego się na 7 piętrze w 8-io kondygnacyjnym budynku „3” i obejmuje północną część kondygnacji (lewa strona) - od osi nr 1 do osi nr 17 oraz hol windowy. W zakres robót wchodzi :

- demontaż wszystkich przyborów sanitarnych

- demontaż wszystkich grzejników

- demontaż kratek wentylacyjnych

- demontaż pionów instalacyjnych od poziomu posadzki do dachu

- demontaż instalacji gazów medycznych w przebudowywanej części

- demontaż osprzętu elektrycznego i telekomunikacyjnego zgodnie z postępem prac

- wykonanie nowych otworów drzwiowych

- poszerzenia istniejących otworów drzwiowych

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropodachu nad pomieszczeniami gabinetów zabiegowych kolonoskopii i gastroskopii/ERCP

- wykonanie podciągów nad wyburzanymi fragmentami ścian wewnętrznych w pomieszczeniach : gabinetów gastroskopii i kolonoskopii oraz sali intensywnego nadzoru

- wykonanie otworów/ przejść instalacyjnych przez stropodach

- montaż central wentylacyjnych na dachu

- wykonanie nowej izolacji stropodachu wentylowanego z 25 cm wełny mineralnej twardej– utylizacja starej izolacji z pokruszonej wełny

- montaż grzejników podłączonych do istniejącej instalacji

- wymiana okien oddziału oraz drzwi wewnętrznych

- wymiana izolacji stropodachu wentylowanego

- wykonanie instalacji gazów medycznych

- wykonanie instalacji rozprowadzenia CO2 z wydzielonego pomieszczenia na butle, zlokalizowanym przy holu windowym na potrzeby gabinetów zabiegowych gastroskopii/ ERCP i kolonoskopii

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania podstawowego i rezerwowego

- wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego  - podłączonej do instalacji istniejącej

- wydzielenie pom. rozdzielni – ściany i strop w klasie REI120, wymiana drzwi na stalowe EI60

- wykonanie instalacji elektrycznej ogólnej  - podłączonej do istniejącej instalacji budynku w rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w piwnicy

- wykonanie instalacji SSP - podłączonej do istniejącej instalacji budynku

- wykonanie instalacji DSO – zlokalizowanie centrali w istniejącym pomieszczeniu UPS w piwnicy

- wykonanie nowej serwerowni zlokalizowanej przy holu windowym

- wykonanie instalacji kontroli dostępu - podłączonej do istniejącej instalacji w budynku

- wykonanie instalacji CCTV  - podłączonej do istniejącej instalacji w budynku

Kolejność realizacji robót

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi w etapie I konieczność zachowania komunikacji oddziału z pozostałą częścią szpitala

- zagospodarowanie placu budowy;

- roboty rozbiórkowe ;

- roboty budowlano-montażowe;

- roboty wykończeniowe;

# Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Zespół budynków połączonych ze sobą łącznikami, które stanowią zasadniczy obiekt 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy składa się z następujących, oznaczonych cyframi budynków:

1 	- 3 kondygnacje – w tym 1 podziemna

2	- 4 kondygnacje – w tym 1 podziemna

3	- 9 kondygnacji – w tym 1 podziemna

4	- 4 kondygnacje – w tym 1 podziemna

5	- 4 kondygnacje – w tym 1 podziemna

6	- 3 kondygnacje – w tym 1 podziemna

Pozostałe budynki nie są ze sobą połączone i przedstawiono je na planie sytuacyjnym.

# Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie objętym przedmiotową inwestycją nie znajdują się elementy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

# Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Podczas prowadzenia robót budowlano montażowych przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- upadku z wysokości;

- Praca na wysokościach – zagrożenie upadkiem pracownika

(Przez pojęcie "praca na wysokości" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach , pomostach , podestach, masztach , konstrukcjach budowlanych, kominach , drabinach i innych podwyższeniach na wysokości powyżej 2 metrów od terenu zewnętrznego lub poziomu podłogi pomieszczenia zamkniętego)

- Roboty budowlano – montażowe – możliwość upadku materiałów budowlanych z wysokości, upadek pracowników z wysokości podczas prac montażowych na dachu, pożar, awaria sprzętu budowlanego

- Przy układaniu wełny mineralnej, wykonywaniu robót impregnacyjnych, tynkarskich i malarskich należy zastosować środki ochrony osobistej (ochrona oczu i dróg oddechowych)

- przygniecenia lub uderzenia ciężkimi elementami;

- zgniecenia rąk lub nóg podczas robót montażowych;

- uderzenia spadającymi z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi;

- prace z użyciem narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi,

- zagrożenie wynikające z prowadzenia praz przy podłączaniu elektrycznych urządzeń,

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,

- katastrofy budowlanej wywołanej prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną;

- skaleczenia rąk i nóg przy niestosowaniu rękawic ochronnych oraz odpowiedniego obuwia;

- zachlapania oczu podczas wykonywania robót impregnacyjnych, tynkarskich 
i malarskich;

Wyżej wymienione zagrożenia są niebezpieczne dla życia i zdrowia osób przebywających na budowie i występują przez cały czas trwania budowy.

# Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym muszą być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników w zakresie:

- należy określić szczegółowo zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- należy określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- osobne szkolenie powinni przejść operatorzy wszystkich maszyn używanych przy budowie

- Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

- Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania  nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

# Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy poinformować pracowników o szczególnych zagrożeniach i uwarunkowaniach występujących w trakcie wykonywania robót i pouczyć o sposobach zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należy:

- konsultacje z osobą uprawnioną wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na budowie

- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp, jak: kaski, ubiór ochronny, rękawice itp.

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego życie: apteczka itp.

- nie wykonywanie prac zewnętrznych w trudnych warunkach atmosferycznych (opady, silny wiatr)

- przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich czynności,

- do pracy na wysokości mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający dopuszczenie do prac na wysokości,

- osoby pracujące na wysokościach muszą stosować się do następujących zasad:

- aby zapobiec upadkowi i obrażeniom zatrudnionych na wysokości pracowników należy zastosować bezpieczne przejście do miejsc tymczasowej pracy na wysokości i między platformami, kładkami lub pomostami na rusztowaniach w obu kierunkach;. w przypadku stosowania wejścia z wykorzystaniem lin i sprzętu do ustalania pozycji pracownika, należy zastosować siedzisko z odpowiednim wyposażeniem;

- minimalne techniczne wymagania dotyczące prac na wysokości z użyciem lin jest następnym zagadnieniem wymienionym w rozporządzeniu dotyczącym wymagań minimalnych; lina robocza wraz z liną bezpieczeństwa powinny być oddzielnie zakotwiczone, natomiast pracownicy muszą mieć odpowiednią uprząż przyczepioną do liny bezpieczeństwa; lina robocza musi być wyposażona w bezpieczne środki wejścia i zejścia oraz samoblokujący się system zapobiegający upadkowi pracownika; natomiast lina bezpieczeństwa (ubezpieczająca) powinna być wyposażona w ruchomy system zabezpieczenia pracownika przed upadkiem, podążający za jego ruchami;

- w przypadku użycia do prac na wysokościach drabin muszą one spełniać szereg wymagań; drabina powinna charakteryzować się statecznością i zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym, musi wystawać ponad platformę dostępu, osoba używająca drabiny musi mieć możliwość uchwycenia się lub wsparcia; w przypadku wieloczęściowych łączonych drabin ich różne części względem siebie nie mogą się przesuwać;

- prace na wysokościach wykonywane są często z użyciem rusztowań; rusztowania zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi powinny spełniać następujące warunki: posiadać obliczenia, plan montażu, użytkowania i demontażu, musi być zapewniona stateczność konstrukcji, nośność, powierzchnie przeciwpoślizgowe pomostów, montowanie pod nadzorem uprawnionych osób, oznakowanie ostrzegawcze i ograniczenie dostępu do strefy niebezpiecznej, ochrona przed wypadnięciem.