SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA: 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WOŹNIKI
Termin realizacji zamówienia: 30.04.2023r. 

Przedmiotem zamówienia jest: Odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i usuwanie lodu z dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Woźniki  w sezonie 2022/2023.
Zadanie 1: 

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych będących w zarządzie gminy Woźniki  w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi  z jezdni i chodników na terenie miasta Woźniki o łącznej długości dróg 29,240 km i długości chodników 4,830 km.
Prace związane z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w dniach, gdy wymagać tego będą warunki atmosferyczne i w takim czasie, aby zapewnić przejezdność dróg i chodników od godz. 6°° i 15°°
Zadanie 2:

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych będących w zarządzie gminy Woźniki  w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi z jezdni i chodników na terenie gminy Woźniki o łącznej długości dróg 16,668 km i długości chodników 10,990 km.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w dniach, gdy wymagać tego będą warunki atmosferyczne i w takim czasie, aby zapewnić przejezdność dróg i chodników od godz. 6°° i 15°°
Każdy z Wykonawców może składać oferty na każde Zadanie. Wykazana w danym zadaniu pługo - piaskarka nie może być wykazywana do świadczenia czynności zimowego utrzymania w innym zadaniu tj. konkretna pługo - piaskarka jest przypisana tylko do jednego zadania. Świadczenie usługi w poszczególnych zadaniach musi odbywać się w oparciu o Zasady odśnieżania, usuwania gołoledzi i usuwania lodu z dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Woźniki  w sezonie 2022/2023.
Zasady te są takie same dla wszystkich zadań. 

Teren gminy Woźniki podzielony jest na 2 zadania. Szczegółowy wykaz ulic i chodników oraz lokalizację poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

Płatność za wykonane akcje z zadań 1 i 2 będzie prowadzona w formie „za wykonaną akcję”  zgodnie z przesłanym arkuszem, raportem oraz wykazem GPS.
Po zakończeniu zimowego utrzymania dróg wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni dokonać zamiatania dróg okrawęznikowanych.

Zasady zimowego utrzymania zwane w dalszej części zimowym utrzymaniem obejmują wykonywanie następujących n/w czynności: 

1. dyżurowanie, 

2. odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, 

3. kontrola, 

4. opracowywanie dokumentacji wykonywanych czynności, 

5. zamiatanie pozimowe. 

Zasady zimowego utrzymania obejmują wykonywanie następujących n/w czynności: 

1) dyżurowanie, 

2) odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, 

3) kontrola, 

4) opracowywanie dokumentacji wykonywanych czynności, 

5) zamiatanie pozimowe. 

1. Dyżurowanie 
Dyżurowanie to czas wyczekiwania przez wykonawcę na rozpoczęcie czynności wymienionych w pozycjach 2.  Wykonawca pełniąc dyżur zobowiązany jest wyznaczyć osobę (dyspozytora) do kontaktu z zamawiającym.  Podczas dyżurowania wykonawca zobowiązany jest do  patrolowania rejonu będącego w zimowym utrzymaniu oraz obserwacji sytuacji pogodowej. Wszelkie uwagi i sytuację pogodową odnotowuje w Raporcie. W przypadkach załamania pogody, wystąpienia warunków zimowych wykonawca kontaktuje się z zamawiającym i uzgadnia zakres wykonania czynności zimowego utrzymania wykazanych w pozycji 2 niniejszych Zasad.

2. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi 
Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi to czynność łagodzenia skutków zimy z zastosowaniem m.in. środków chemicznych i piasku. Czynność obejmuje okres doby (24 godziny) od uzgodnienia z zamawiającym, w którym podana jest godzina rozpoczęcia czynności. Po upływie 24 godzin wykonawca kończy prowadzenie akcji lub po ponownym uzgodnieniu z  zamawiającym przystępuje do wykonywania tej czynności przez następną dobę. Wykonawca otrzymuje zlecenie telefonicznie lub emailem. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi ma na celu utrzymanie jezdni, parkingów w standardzie II, III lub IV. 

Standard II dla dróg powiatowych ( zadanie I i II) oznacza: 
- jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości łącznie z poboczami utwardzonymi, materiałem do posypywania muszą być środki chemiczne, które należy stosować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. z 2005r. Nr 230 poz. 1960)

- luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 4 godziny od momentu ustania opadów, a błoto pośniegowe 6 godzin po ustaniu opadów, 

- zaspy i języki śniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 6 godzin od momentu ustania odpadów, 

- śliskość zimowa zlikwidowana do 3 godzin od momentu wystąpienia zjawiska, 

- nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników i poboczy przy przejściach dla pieszych oraz wjazdach do posesji, 

-  na jezdni dopuszcza się warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. 

Standard III dla dróg powiatowych ( zadanie I i II)  oznacza: 
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości, 

- luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 6 godzin od momentu ustania opadów, a błoto pośniegowe 6 godzin po ustaniu opadów, 

- zaspy i języki śniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 8 godzin od momentu ustania opadów, 

- śliskość zimowa zlikwidowana do 5 godzin od momentu wystąpienia zjawiska, 

- jezdnia jest posypywana na całej długości w przypadku występowania ciężkich warunków atmosferycznych ( marznącego deszczu), 

- nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników i  wjazdów do posesji, 

- na jezdni może miejscowo występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruch samochodów osobowych. 

Standard IV dla dróg powiatowych ( zadanie I i II) oznacza:

- jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości, 

- luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 8 godzin od momentu ustania opadów, a błoto pośniegowe 8 godzin po ustaniu opadów, 

- śliskość zimowa zlikwidowana do 8 godzin od momentu wystąpienia zjawiska, na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- jezdnia jest posypywana na całej długości w przypadku występowania ciężkich warunków atmosferycznych ( marznącego deszczu), 

- nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników i  wjazdów do posesji, 

- na jezdni może miejscowo występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruch samochodów osobowych. 

Wszystkie standardy mogą być zlecone równocześnie. Wykaz jezdni utrzymywanych w standardach II, III i IV stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3. Kontrola 

Świadczenie czynności usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg  podlega kontroli przez zamawiającego. Kontrolę z ramienia zamawiającego mogą dokonywać pracownicy wskazani w umowie. Kontrola jest przeprowadzana w obecności wykonawcy lub osób przez niego upoważnionych. Nieobecność wykonawcy lub osób przez niego upoważnionych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Z przeprowadzonej kontroli spisywany jest protokół, który jest podstawą do naliczania ewentualnych kar umownych. Kontrola prowadzonej dokumentacji  może odbywać się u wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania systemu lokalizacji pojazdów (GPS) do rozliczenia wykonywanych przejazdów. Wykonawca udostępni w czasie rzeczywistym możliwość podglądu trasy przejazdu pojazdu wykonującemu zadanie.

4. Dokumentacja wykonywanych czynności

Wykonawca w okresie zimowego utrzymania zobowiązany jest prowadzić Raport dzienny, który zawiera: 

- godzinę rozpoczęcia czynności, 

- rzeczowy zakres wykonywanych czynności, 

- sprzęt wraz z numerami rejestracyjnymi wykonujący zlecone czynności, 

- warunki atmosferyczne (temperatura, opady, itp.) , 

- raport z GPS z mapą przejazdów 

5. Pozimowe zamiatanie 

Wykonawca po zakończeniu umownego okresu zimowego utrzymania w terminie do 14 dni dokona pozimowego zamiatania utwardzonych jezdni (okrawężnikowanych)  utrzymywanych w standardzie II, III i IV Koszt zamiatania jest wliczony w wynagrodzenie udzielonego zamówienia. Zakończenie umownego okresu zimowego określa zamawiający. Wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru wykonanie zamiatania. Dopuszcza się odbiór pojedynczych jezdni, parkingów.

6. Pozostałe warunki zimowego utrzymania 
1. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w standardach II, III i IV wykonawca rozpoczyna w czasie 1 godziny od zlecenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu informacji o aktualnej lokalizacji pracującego sprzętu na terenie Gminy oraz stopnia zrealizowania zlecenia. 

3. Wykonawca w czasie realizacji zlecenia zobowiązany jest do: 

- stałego kontaktu z zamawiającym, 

- zapewnienia wymaganej ilości jednostek sprzętowych wraz z obsługą do realizacji zamówienia. Unieruchomienie awaryjne jednostki sprzętowej wymaga natychmiastowego uzupełnienia inną jednostką sprawną technicznie. 

4. Podstawą weryfikacji zadania jest przesłanie Zamawiającemu czytelnego wydruku trasy przejazdu  z GPS do 24 godz. po wykonaniu zadania.

Uwaga 1: Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania umowy tj. od dnia podpisania umowy do 30.04.2023 r. może zlecić wykonawcy w oparciu o zasady zimowego utrzymania wykonanie n/w czynności w ilości : 

 Dla Zadania I. II, 

10 dni - odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach i chodnikach, 

25 dni - usuwanie śliskości zimowej dróg i chodników (posypywanie), 

 5 dni – odśnieżanie dróg i chodników.

Uwaga 2 
Odśnieżanie chodników  powinno być prowadzone sprzętem, który nie spowoduje zniszczeń i uszkodzeń nawierzchni.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:

Dla zadania nr 1: 
niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

- dysponujący co najmniej następującym sprzętem: 

    - pługo-piaskarka – 2 szt., 

    - sprzęt pomocniczy: ładowarka – 1 szt., 

- ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,- zł (sto tysięcy złotych).
Dla zadania nr 2: 

niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

- dysponujący co najmniej następującym sprzętem: 

    - pługo-piaskarka – 2 szt., 

    - sprzęt pomocniczy: ładowarka – 1 szt., 

- ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,- zł (sto tysięcy złotych). 

W celu wyliczenia ceny oferty należy posłużyć się arkuszami wg załączonych wzorów. 

1.  Arkusz – kalkulacja ceny oferty – ZIMOWE UTRZYMANIE - Zadanie nr  I

2.  Arkusz – kalkulacja ceny oferty – ZIMOWE UTRZYMANIE - Zadanie nr  II
Cena oferty  = (A  x 10 dni) + (B x 10 dni) + (C x 5 dni) 

gdzie: 

A – cena ryczałtowa za 1 pełną dobę odśnieżania, usuwania gołoledzi z jezdni,  parkingów  objętych standardem II , 

10 dni – przewidywana ilość dni w sezonie,  w standardzie II, 

B – cena ryczałtowa za 1 pełną dobę odśnieżania, usuwania gołoledzi z jezdni, parkingów  objętych standardem III , 
10 dni - przewidywana ilość dni w sezonie, w  standardzie III, 

C – cena ryczałtowa za 1 pełną dobę odśnieżania, usuwania gołoledzi z jezdni, chodników , parkingów  objętych standardem IV, 

5 dni - przewidywana ilość dni w sezonie, w standardzie IV.
Zał. Nr .......

...........................................................

               (pieczęć wykonawcy)

WYKAZ  URZĄDZEŃ  TECHNICZNYCH  DOSTĘPNYCH  WYKONAWCY  W  CELU REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

UWAGA: wykaz należy złożyć na wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Typ maszyny

producent
	Charakterystyka

wydajność

ładowność
	Podstawa dysponowania

wskazać: zasób własny/ użyczony

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


   








............................................                                                  ...............................................................

        miejscowość i data                                                                           podpis (upełnomocniony przedstawiciel)

