Znak sprawy: KA-2/107/2022

#### Załącznik nr 2 do SWZ

## OFERTA

| Nazwa (firma) Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| adres (ulica i numer) |  |  |  | kod pocztowy |
| miasto |  |  | województwo |  |
| tel. | e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję |  |  |  |
| NIP |  | REGON |  |  |

| Wykonawca jest: | (wstawić znak X) |
| --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej |  |
| inny rodzaj |  |

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa bezprzewodowych punktów dostępowych i przełączników sieciowych” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:

ZADANIE NR 1 punkty dostępowe 15 szt.

| Nazwa pozycji | Cena netto za 1 sztukę (bez VAT) | Łączna ilość sztuk | Wartość brutto w PLN (z 23% VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Punkty dostępowe | …………… | 15 | …………………… zł Słownie: ……………………………….……… ……………………………..… |

ZADANIE NR 2- Przełączniki 5 szt.

| Nazwa pozycji | Cena netto za 1 sztukę (bez VAT) | Łączna ilość sztuk | Wartość brutto w PLN (z 23% VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
| Przełącznik typ1 | ……………………. | 2 | …………………zł Słownie: |
| Przełącznik typ2 | ……………………….. | 2 | …………………zł Słownie: |
| Przełącznik typ3 | ……………………… | 1 | …………………zł Słownie: |
|  |  | Łącznie | …………………zł Słownie:…………………………… |

Opis oferowanych elementów

Dla zadania nr 1

| Nr poz. | Producent | Model | Strona WWW producenta zawierająca parametry techniczne albo informacje techniczne o asortymencie |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |

Opis oferowanych elementów

Dla zadania nr 2

| Nr poz. | Producent | Model | Strona WWW producenta zawierająca parametry techniczne albo informacje techniczne o asortymencie |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |

Parametry:

/opis techniczny oferowanego sprzętu z określeniem parametrów technicznych (co najmniej na takim poziomie szczegółowości, który pozwalać będzie na dokonanie przez Zamawiającego weryfikacji ich zgodności ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ/

W poniższych tabelach kolumnę z prawej strony Wypełnia wykonawca: na zasadzie TAK/NIE- wpisać dokładne informacje jeśli nie

Zadanie nr 1

Punkty dostępowe – FAP-U423EV-E (15 szt.)

| - Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej |  |
| --- | --- |
| - Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych: |  |
| - Temperatura 0–50°C, |  |
| - Wilgotność 5–90%. |  |
| - Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone w złącze typu Kensington. |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w trzy niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy: |  |
| - 2.4 GHz lub 5.0 GHz a/b/g/n/ac/ax, |  |
| - 5.0 GHz a/n/ac/ax, |  |
| - 2.4 GHz service b/g/n/ax |  |
| - Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 24 SSID. |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE/ZigBee. |  |
| - Urządzenie musi być wyposażone w dwa interfejsy Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz interfejs konfiguracyjny RS-232 RJ45. |  |
| - Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz. |  |
| - Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych: |  |
| - Tunnel, |  |
| - Bridge, |  |
| - Mesh. |  |
| - Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja. |  |
| - Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA). |  |
| - Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje: |  |
| - MIMO – 2x2, |  |
| - Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych: |  |
| - 1201 Mbps; |  |
| - 1201 Mbps; |  |
| - 574 Mbps. |  |
| - Wymagana moc nadawania: |  |
| - min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| - min. 22 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm; |  |
| - Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT, |  |
| - Wsparcie dla kanałów 80MHz, |  |
| - Anteny – wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 3.5dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz. |  |
| - Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy, |  |
| - Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy: |  |
| - 512; |  |
| - 512; |  |
| - 512. |  |
| - Funkcje dodatkowe: |  |
| - OFDMA |  |
| - Spatial Reuse (BSS Coloring) |  |
| - UL-MU-MIMO 802.11ax |  |
| - DL-MU-MIMO |  |
| - Enhanced Target Wake Time (TWT) |  |
| - Gwarancja: |  |
| - Punkty dostępowe muszą być objęte gwarancją przez okres 5 lat |  |
| - W przypadku awarii urządzenia Wykonawca musi naprawić lub wymienić na nowe urządzenie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia awarii |  |

Zadanie nr 2

Przełącznik Typ 1 – VSP 7400-48Y-8C-AC-F (2 szt.)

| Wymagania podstawowe |  |
| --- | --- |
| - Przełącznik posiadający: |  |
| - 48 portów 1G/10G/25G SFP28 |  |
| - 8 portów 40G/100G QSFP28 |  |
| - Wysokość urządzenia 1RU |  |
| - Dedykowany port do zarządzania przełącznikiem „poza pasmem” |  |
| - Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 |  |
| - Nieblokująca architektura wyposażona w chipset o przepustowości min. 4 Tb/s |  |
| - Prędkość przełączania pakietów min. 970 Mpp/s |  |
| - Przełącznik musi być wyposażony w dwa zasilacze, które umożliwiają realizację redundancji zasilania z możliwością ich wymiany w czasie pracy przełącznika |  |
| - Przełącznik musi być wyposażony w redundantny system wentylacji z chłodzeniem przód-tył |  |
| - Przełącznik musi mieć możliwość pracy w trybie tradycyjnym, czyli przełączanym/routowanym, ale również z wykorzystaniem technologii Fabric (wirtualizacja usług warstwy drugiej i trzeciej wraz z obsługą multicast) |  |
| - Tablica MAC adresów min. 160 tys. wpisów |  |
| - Pamięć operacyjna: min. 8 GB pamięci DRAM |  |
| - Pamięć flash/SSD: min. 128 GB pamięci Flash/SSD |  |
| - Obsługa IEEE 802.1Q oraz min. 4 tys. aktywnych sieci VLAN |  |
| - Wsparcie dla ramek Jumbo Frame 9600 bajtów |  |
| - Wsparcie protokołów STP, RSTP oraz MSTP |  |
| - Wsparcie dla min. 12 instancji MSTP – IEEE 802.1s |  |
| - Wsparcie dla obługi MLAG (Multi Chassis Link Aggregation) – możliwość dołączenia innych przełączników lub urządzeń z wykorzystaniem standardowego połączenia Link Aggregation IEEE 802.3ad do dwóch różnych przełączników obsługujących MLAG |  |
| - Możliwość „wirtualizacji” połączenia kontrolnego dla MLAG w ramach rozwiązania Fabric |  |
| - Obsługa min. 56 grup łączy typu Link Aggregation. |  |
| - Obsługa Link Aggregation umożliwiająca zgrupowanie min. 8 portów w jednym łączu |  |
| - Obsługa Link Aggregation wraz z obsługą LACP zgodna z IEEE 802.1AX |  |
| Wymagania Layer 3 |  |
| - Obsługa min. 32 tys. wpisów w tablicy ARP |  |
| - Możliwość konfiguracji statycznych wpisów ARP |  |
| - Obsługa protokołów routingu |  |
| - RIPv2 oraz RIPng |  |
| - OSPFv2 oraz OSPFv3 |  |
| - BGP oraz BGPv6 |  |
| - Obsługa min. 512 interfejsów IP dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Sprzętowa tablica routingu o pojemności min. 15 tys. wpisów dla IPv4 oraz 7 tys. wpisów dla IPv6 |  |
| - Obsługa balansowania ruchu ECMP |  |
| - Obsługa redundancji routingu VRRPv3 dla IPv4 oraz IPv6 – min. 500 instancji |  |
| - Obsługa UDP Forwarding / Obsługa DHCP Relay dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Wsparcie min. 24 instancji VRF |  |
| - Możliwość uruchomienia protokołów dynamicznego routingu w ramach serwisu L3 uruchomionego w łramach Fabric |  |
| Wsparcie Multicast |  |
| - Obsługa IGMPv1, IGMPv2 oraz IGMPv3 |  |
| - Obsługa IGMP Snooping |  |
| - Obsługa min. 4000 interfejsów IGMP |  |
| - Obsługa protokołu routing Multicast PIM oraz PIM-SSM |  |
| - Wsparcie multicast w rozwiązaniu Fabric |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| - Obsługa DHCP snooping |  |
| - Obsługa Dynamic ARP Inspection |  |
| - Obsługa MAC Security |  |
| - Obsługa IEEE 802.1x |  |
| Wsparcie wirtualizacji - Fabric |  |
| - Wsparcie dla standardu IEEE 802.1aq / RFC 6329 Shortest Path Bridging |  |
| - Wsparcie dla standardu IEEE 802.1ah Provider Backbone Bridging |  |
| - Wsparcie dla standardu IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management |  |
| - Wsparcie mechanizmu kontroli usług pomiędzy różnymi IS-IS Area – przepuszczania lub blokowanie wskazanych serwisów L2 i L3 pomiędzy różnymi obszarami sieci |  |
| - Wsparcie mechanizmu kontroli usług pomiędzy różnymi IS-IS Area |  |
| - Wbudowane mechanizmy automatycznej konfiguracji Fabric – tworzenie nowej konfiguracji jak i dodawanie kolejnych urządzeń do Fabric |  |
| - Obsługa min. 100 tys. MAC w ramach szkieletu Fabric |  |
| - Obsługa min. 500 urządzeń w ramach Fabric |  |
| - Obsługa min. 4000 serwisów L2 w ramach Fabric |  |
| - Obsługa multicast w ramach serwisów L2 |  |
| - Obsługa 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| - Wsparcie Remote Mirroring w ramach Fabric |  |
| - Wsparcie mechanizmów rozszerzenia sieci Fabric na inne lokalizacje poprzez dostępną sieć IP |  |
| - Obsługa VXLAN |  |
| Wsparcie telemetrii |  |
| - Sprzętowo wspomagana obsługa IPFIX w z prędkością łącza (ang. line-rate) |  |
| - Obsługa wykrywania aplikacji działających w sieci na warstiwe 7 modelu OSI |  |
| - Obsługa sFlow |  |
| Zarządzania i inne |  |
| - Wsparcie zarządzania poprzez protokół SNMPv3 |  |
| - Obsługa SSHv2 |  |
| - Obsługa NTPv4 |  |
| - Zarządzanie poprzez przeglądarkę www i protokół HTTPS |  |
| - Obsługa LLDP oraz LLDP-MED – IEEE 802.1AB |  |
| - Obsługa RADIUS |  |
| - Obsługa TACACS+ |  |
| - Obsługa SYSLOG |  |
| - Możliwość uruchomienia na przełączniku dodatkowych maszyn wirtualnych – możliwość rozszerzenia poprzez licencję |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizację połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizację połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks serii x670, x465, x460-G2, x440-G2 |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać wymianę zasilaczy oraz wentylatorów z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |
| Okablowanie i moduły światłowodowe |  |
| - kable zasilające w ilości zgodnej z liczbą zasilaczy |  |
| - 96 szt. wkładek światłowodowych 25GBase-LR SFP28 zgodnych z oferowanymi przełącznikami |  |
| - 10 szt. wkładek światłowodowych 100GBase-LR QSFP28 zgodnych z oferowanymi przełącznikami |  |

Przełącznik Typ 2 – x465-48P (2 szt.)

| Wymagania podstawowe |  |
| --- | --- |
| - Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T z obsługą PoE+ |  |
| - Przełącznik musi posiadać slot rozszerzeń umożliwiający instalację dodatkowych modułów: |  |
| - Moduł 4 porty 10Gb SFP+ |  |
| - Moduł 4 porty 10/25Gb SFP28 |  |
| - Moduł 2 porty 40Gb QSFP+ |  |
| - Przełącznik musi zostać dostarczony z modułem 2 porty 40Gb QSFP |  |
| - Przełącznik musi zostać dostarczony z modułem 4 porty 10Gb SFP |  |
| - Wszystkie porty muszą być aktywne, jeśli wymagają dodatkowych licencji zgodnie z powyższymi wymaganiami co do prędkości i liczby portów |  |
| - Wysokość urządzenia 1U |  |
| - Przełącznik musi posiadać zainstalowane dwa zasilacze, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Niedopuszczalna jest instalacja zasilaczy zewnętrznych. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika bez wpływu na jego pracę |  |
| - Budżet mocy PoE z dwoma zasilaczami nie może być mniejszy niż 1440W, a z pojedynczym zasilaczem nie mniejszy niż 845W. |  |
| - Przełącznik musi posiadać wymienne w czasie pracy wentylatory. |  |
| - Przełącznik musi zapewniać pobór powietrza z przodu i wyrzut powietrza z tyłu przełącznika – chłodzenie przód-tył |  |
| - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 364 Gb/s |  |
| - Szybkość przełączania min. 270 Milionów pakietów na sekundę |  |
| - Możliwość łącznia przełączników w stos z wydajnością min. 160 Gb/s |  |
| - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos |  |
| - Tablica MAC adresów min. 272k |  |
| - Pamięć operacyjna: min. 2 GB pamięci DRAM |  |
| - Pamięć flash: min. 8 GB pamięci Flash |  |
| - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 |  |
| - Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v |  |
| - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci |  |
| - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) |  |
| - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad |  |
| - Obsługa Quality of Service |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach DiffServ |  |
| - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym |  |
| - Obsługa kolejek Strict Priority |  |
| - Obsługa kolejek Weighted Round Robin |  |
| - Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) |  |
| - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB |  |
| - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
| - Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN |  |
| - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora |  |
| - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware |  |
| - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash |  |
| - Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci |  |
| - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) |  |
| - Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach. |  |
| - Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. |  |
| - Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 |  |
| - Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika |  |
| - Obsługa Data Center Bridging |  |
| - DCBx Data Center Bridging Exchange Protocol |  |
| - Priority Flow Control (PFC) |  |
| - Enhanced Transmission Selection (ETS) |  |
| - VXLAN Tunneling End Point (VTEP) |  |
| Obsługa Routingu IPv4 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu min. 256 tys. wpisów |  |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 |  |
| - RIP v1/v2 |  |
| - OSPFv2 - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - BGPv4 - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Policy Based Routing dla IPv4 |  |
| - Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 z możliwością wysłania zapytań jednocześnie do min. 4 serwerów |  |
| Obsługa Routingu IPv6 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu min. 128 tys. wpisów |  |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 |  |
| - RIPng |  |
| - OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - BGPv4 – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - IS-IS – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa 6to4 (RFC 3056) |  |
| - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) |  |
| - Obsłgua MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) |  |
| - Policy Based Routing dla IPv6 |  |
| - Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 |  |
| Obsługa Multicastów |  |
| - Statyczne przyłączanie do grupy multicast |  |
| - Filtrowanie IGMP |  |
| - Obsługa PIM-SM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM-DM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM-SSM – możliwość rozszerzenia przez licencje |  |
| - Obsługa PIM snooping |  |
| - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR |  |
| - Obsługa IGMP v1 - RFC 1112 |  |
| - Obsługa IGMP v2 - RFC 2236 |  |
| - Obsługa IGMP v3 - RFC 3376 |  |
| - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
| - Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| - Obsługa Network Login |  |
| - IEEE 802.1x |  |
| - Web-based Network Login |  |
| - MAC based Network Login |  |
| - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) |  |
| - Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation |  |
| - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication |  |
| - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x |  |
| - Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci |  |
| - Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176 |  |
| - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) |  |
| - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) |  |
| - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) |  |
| - RADIUS per-command Authentication |  |
| - Bezpieczeństwo MAC adresów |  |
| - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie |  |
| - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie |  |
| - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan |  |
| - Możliwość wyłączenia MAC learning |  |
| - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS |  |
| - Networks Ingress Filtering RFC 2267 |  |
| - SYN Attack Protection |  |
| - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania |  |
| - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 |  |
| - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska |  |
| - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. |  |
| - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID |  |
| - Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ |  |
| - Flagi TCP |  |
| - Obsługa fragmentów |  |
| - Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika |  |
| - Możliwość konfiguracji min. 8k reguł na wejściu i 1k reguł na wyjściu |  |
| - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI |  |
| - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP |  |
| - Obsługa DHCP Option 82 |  |
| - Obsługa IP Security – Trusted DHCP Server |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Snooping and Guard |  |
| - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation |  |
| - Obsługa IP Security – IP Source guard |  |
| - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz ruchu wybranego poprzez ACL |  |
| - Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog. |  |
| Bezpieczeństwo sieciowe |  |
| - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego |  |
| - Obsługa redundancji routingu VRRP |  |
| - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D |  |
| - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w |  |
| - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s |  |
| - Obsługa PVST+ |  |
| - Obsługa ERPS / G.8032 |  |
| - Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 128 grup po 8 portów |  |
| - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation IEEE 802.3ad do dwóch niezależnych przełączników |  |
| - Obsługa LACP w ramach MLAG |  |
| Zarządzanie |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu SNTP (Simple Network Time Protocol) |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu NTP |  |
| - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 |  |
| - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https |  |
| - Możliwość zarządzania przez protokół XML |  |
| - Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Ping dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Traceroute dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów |  |
| - Sprzętowa obsługa sFlow |  |
| - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) |  |
| - Obsługa RMON2 (RFC 2021) |  |
| - Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, Syslog oraz RADIUS |  |
| Inne |  |
| - Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników. |  |
| - Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) |  |
| - Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| - Obsługa instalacji dodatkowych modułów 24 i 48 portowych 10/100/1000BASE-T z i bez PoE+ z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1BR |  |
| - Obsługa instalacji dodatkowych modułów 8 portowych 10/100/1000BASE-T z i bez PoE+ z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1BR |  |
| - Wsparcie do min 48 modułów pracujących w standardzie IEEE 802.1BR |  |
| - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o MPLS poprzez wymianę oprogramowania lub licencję. Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute |  |
| - Obsługa skryptów CLI |  |
| - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI |  |
| - Obsługa skryptów Python |  |
| - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) |  |
| - Możliwość uruchamiania skryptów |  |
| - Ręcznie |  |
| - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu |  |
| - Na podstawie wpisów w logu systemowym |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać wymianę zasilaczy oraz wentylatorów z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48P. |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać wymianę modułów rozszerzeń z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T i x465-48P |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T i x465-48P |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |
| Okablowanie i moduły światłowodowe |  |
| - kable zasilające w ilości zgodnej z liczbą zasilaczy |  |
| - 4 szt. wkładek światłowodowych 25GBase-LR SFP28 zgodnych z oferowanymi przełącznikami |  |
| - 4 szt. wkładek światłowodowych 40GBase-LR QSFP+ zgodnych z oferowanymi przełącznikami |  |

Przełącznik Typ 3 – x440-G2-48t (1 szt.)

| Wymagania podstawowe |  |
| --- | --- |
| - Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T |  |
| - Możliwością rozbudowy do obsługi przynajmniej 4 portów 10G SFP+ |  |
| - Przełącznik musi posiadać min. 4 porty 1G SFP. Mogą to być porty współdzielone (Combo) z portami 10/100/1000BASE-T. |  |
| - Wysokość urządzenia 1U |  |
| - Przełącznik musi być wyposażony w zasilacz AC 230V |  |
| - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 176 Gb/s |  |
| - Szybkość przełączania min. 130 Milionów pakietów na sekundę |  |
| - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos z wydajnością min. 40 Gb/s poprzez dedykowane porty stakujące lub porty 10G dostępne na urządzeniu – warunkiem zastosowania portów 10G dostępnych na urządzeniu jest zachowanie min. 2 portów 10G SFP+ jako porty uplink w każdym z przełączników w stosie. |  |
| - Tablica MAC adresów min. 16k |  |
| - Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM |  |
| - Pamięć flash: min. 4GB pamięci Flash |  |
| - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 |  |
| - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci |  |
| - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) |  |
| - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad |  |
| - Obsługa Quality of Service |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p |  |
| - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w DiffServ/DSCP |  |
| - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym |  |
| - Obsługa kolejek Strict Priority |  |
| - Obsługa kolejek Weighted Round Robin |  |
| - Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) |  |
| - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB |  |
| - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
| - Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN |  |
| - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. |  |
| - Przełącznik musi posiadać możliwość dołączenia redundantnego zewnętrznego systemu zasilania lub posiadać możliwość instalacji drugiego redundantnego zasilacza w przełączniku. |  |
| - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware |  |
| - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash |  |
| - Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci |  |
| - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) |  |
| - Wbudowany dodatkowy port min. Fast Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. |  |
| - Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 |  |
| - Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika |  |
| Obsługa Routingu IPv4 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 480 wpisów |  |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 |  |
| - RIPv1/v2 |  |
| - OSPFv2 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania |  |
| Obsługa Routingu IPv6 |  |
| - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding |  |
| - Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 240 wpisów |  |
| - Routing statyczny |  |
| - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 |  |
| - RIPng |  |
| - OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania |  |
| Obsługa Multicastów |  |
| - Statyczne przyłączenie do grupy multicast |  |
| - Filtrowanie IGMP |  |
| - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR |  |
| - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
| - Obsługa MLDv1 snooping (Multicast Listener Discovery version 1 snooping) |  |
| - Obsługa MLDv2 snooping (Multicast Listener Discovery version 2 snooping) |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| - Obsługa logowania do sieci |  |
| - IEEE 802.1x |  |
| - MAC based Network Login |  |
| - Web-based Network Login |  |
| - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) np. telefon, a za nim komputer |  |
| - Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation |  |
| - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication |  |
| - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x |  |
| - Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci |  |
| - Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176 |  |
| - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) |  |
| - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) |  |
| - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) |  |
| - RADIUS per-command Authentication |  |
| - Bezpieczeństwo MAC adresów |  |
| - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie |  |
| - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie |  |
| - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan |  |
| - Możliwość wyłączenia MAC learning |  |
| - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS |  |
| - Networks Ingress Filtering RFC 2267 |  |
| - SYN Attack Protection |  |
| - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania |  |
| - Dwukierunkowe (ingress, egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 |  |
| - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska |  |
| - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 |  |
| - Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. |  |
| - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP |  |
| - Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID |  |
| - Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ |  |
| - Flagi TCP |  |
| - Obsługa fragmentów |  |
| - Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika |  |
| - Możliwość konfiguracji min. 1024 reguł na wejściu i 256 reguł na wyjściu. |  |
| - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI |  |
| - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP |  |
| - Obsługa DHCP Option 82 |  |
| - Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server |  |
| - Obsługa IP Security - DHCP Snooping and Guard |  |
| - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection |  |
| - Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation |  |
| - Obsługa IP Security – IP Source Guard |  |
| - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz dla ruchu wybranego poprzez ACL z kwantem 8 kb/s |  |
| - Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog. |  |
| Bezpieczeństwo sieciowe |  |
| - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego |  |
| - Obsługa redundancji routingu VRRP - możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania |  |
| - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D |  |
| - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w |  |
| - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s |  |
| - Obsługa PVST+ |  |
| - Obsługa ERPS / G.8032 |  |
| - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP. Możliwość konfiguracji połączenia Link Aggregation z różnych przełączników w stosie. |  |
| Zarządzanie |  |
| - Obsługa synchronizacji czasu NTP/SNTP |  |
| - Zarządzanie przez SNMP v2/v3 |  |
| - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https |  |
| - Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Ping dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Traceroute dla IPv4 / IPv6 |  |
| - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów i wyboru zdarzeń wysyłanych do każdego z serwerów |  |
| - Sprzętowa obsługa sFlow |  |
| - Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, SYSLOG oraz RADIUS |  |
| Inne |  |
| - Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników. |  |
| - Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) |  |
| - Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| - Obsługa skryptów CLI |  |
| - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI |  |
| - Obsługa skryptów Python |  |
| - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) |  |
| - Obsługa AVB (Audio Video Bridging) – poprzez rozszerzenie licencji |  |
| - Możliwość uruchamiania skryptów |  |
| - Ręcznie |  |
| - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu |  |
| - Na podstawie wpisów w logu systemowym |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x440-G2 |  |
| - Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400 |  |
| Okablowanie i moduły światłowodowe |  |
| - kable zasilające w ilości zgodnej z liczbą zasilaczy |  |
| - 2 szt. wkładek światłowodowych 10GBase-LR SFP+ zgodnych z oferowanymi przełącznikami |  |
| - kabel krosowy 2m LC/LC SM |  |

Dodatkowe wymagania

| - Wszystkie przełączniki muszą umożliwiać pełne zarządzanie z poziomu oprogramowania zarządzającego Extreme Networks NMS posiadanego przez Zamawiającego. Zarządzanie musi obejmować m.in.: aktualizacje oprogramowania, tworzenie kopi zapasowej konfiguracji, zarządzanie politykami, zarządzanie połączeniami, zarządzanie połączeniami typu Fabric. |  |
| --- | --- |
| - Przełączniki muszą być objęte wieczystą gwarancją producenta typu Limited Lifetime (przez okres 5 lat od daty zakończenia produkcji modelu). W ramach gwarancji muszą być zapewnione: - naprawa lub wymiana uszkodzonego urządzenia w trybie NBD AHR, - bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania, - dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |
| - Przełączniki muszą być objęte 5 letnią gwarancją Wykonawcy. |  |
| - W przypadku awarii polegającej na całkowitej niedostępności urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonego urządzenia na sprawne, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, od momentu dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W ramach wymiany, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace mające na celu przywrócenie stanu i sposobu działania urządzenia sprzed wystąpienia awarii. |  |

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z SWZ.

- Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach i okres: zgodnie z SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym z projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas zgodny z SWZ.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz jako aktualne. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.

- Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- |

- Oświadczenie, składane w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z pkt 11 SWZ

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że wskazany poniżej Wykonawca wykona zakres zamówienia polegający na:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Zakres zamówienia, który wykonają poszczególni wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.................................. , dnia ............................................

Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).