Znak sprawy: KA-2/107/2022       załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie nr 1

Punkty dostępowe – FAP-U423EV-E (15 szt.)

- Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej

- Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych:

- Temperatura 0–50°C,

- Wilgotność 5–90%.

- Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone w złącze typu Kensington.

- Urządzenie musi być wyposażone w trzy niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy:

- 2.4 GHz lub 5.0 GHz a/b/g/n/ac/ax,

- 5.0 GHz a/n/ac/ax,

- 2.4 GHz service b/g/n/ax

- Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 24 SSID.

- Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE/ZigBee.

- Urządzenie musi być wyposażone w dwa interfejsy Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz interfejs konfiguracyjny RS-232 RJ45.

- Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz.

- Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych:

- Tunnel,

- Bridge,

- Mesh.

- Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja.

- Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA).

- Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje:

- MIMO – 2x2,

- Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych:

- 1201 Mbps;

- 1201 Mbps;

- 574 Mbps.

- Wymagana moc nadawania:

- min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

- min. 22 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

- Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,

- Wsparcie dla kanałów 80MHz,

- Anteny – wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 3.5dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz.

- Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy,

- Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy:

- 512;

- 512;

- 512.

- Funkcje dodatkowe:

- OFDMA

- Spatial Reuse (BSS Coloring)

- UL-MU-MIMO 802.11ax

- DL-MU-MIMO

- Enhanced Target Wake Time (TWT)

- Gwarancja:

- Punkty dostępowe muszą być objęte gwarancją przez okres 5 lat

- W przypadku awarii urządzenia Wykonawca musi naprawić lub wymienić na nowe urządzenie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia awarii

Zadanie nr 2

Przełącznik Typ 1 – VSP 7400-48Y-8C-AC-F (2 szt.)

Wymagania podstawowe

- Przełącznik posiadający:

- 48 portów 1G/10G/25G SFP28

- 8 portów 40G/100G QSFP28

- Wysokość urządzenia 1RU

- Dedykowany port do zarządzania przełącznikiem „poza pasmem”

- Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45

- Nieblokująca architektura wyposażona w chipset o przepustowości min. 4 Tb/s

- Prędkość przełączania pakietów min. 970 Mpp/s

- Przełącznik musi być wyposażony w dwa zasilacze, które umożliwiają realizację redundancji zasilania z możliwością ich wymiany w czasie pracy przełącznika

- Przełącznik musi być wyposażony w redundantny system wentylacji z chłodzeniem przód-tył

- Przełącznik musi mieć możliwość pracy w trybie tradycyjnym, czyli przełączanym/routowanym, ale również z wykorzystaniem technologii Fabric (wirtualizacja usług warstwy drugiej i trzeciej wraz z obsługą multicast)

- Tablica MAC adresów min. 160 tys. wpisów

- Pamięć operacyjna: min. 8 GB pamięci DRAM

- Pamięć flash/SSD: min. 128 GB pamięci Flash/SSD

- Obsługa IEEE 802.1Q oraz min. 4 tys. aktywnych sieci VLAN

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frame 9600 bajtów

- Wsparcie protokołów STP, RSTP oraz MSTP

- Wsparcie dla min. 12 instancji MSTP – IEEE 802.1s

- Wsparcie dla obługi MLAG (Multi Chassis Link Aggregation) – możliwość dołączenia innych przełączników lub urządzeń z wykorzystaniem standardowego połączenia Link Aggregation IEEE 802.3ad do dwóch różnych przełączników obsługujących MLAG

- Możliwość „wirtualizacji” połączenia kontrolnego dla MLAG w ramach rozwiązania Fabric

- Obsługa min. 56 grup łączy typu Link Aggregation.

- Obsługa Link Aggregation umożliwiająca zgrupowanie min. 8 portów w jednym łączu

- Obsługa Link Aggregation wraz z obsługą LACP zgodna z IEEE 802.1AX

Wymagania Layer 3

- Obsługa min. 32 tys. wpisów w tablicy ARP

- Możliwość konfiguracji statycznych wpisów ARP

- Obsługa protokołów routingu

- RIPv2 oraz RIPng

- OSPFv2 oraz OSPFv3

- BGP oraz BGPv6

- Obsługa min. 512 interfejsów IP dla IPv4 oraz IPv6

- Sprzętowa tablica routingu o pojemności min. 15 tys. wpisów dla IPv4 oraz 7 tys. wpisów dla IPv6

- Obsługa balansowania ruchu ECMP

- Obsługa redundancji routingu VRRPv3 dla IPv4 oraz IPv6 – min. 500 instancji

- Obsługa UDP Forwarding / Obsługa DHCP Relay dla IPv4 oraz IPv6

- Wsparcie min. 24 instancji VRF

- Możliwość uruchomienia protokołów dynamicznego routingu w ramach serwisu L3 uruchomionego w łramach Fabric

Wsparcie Multicast

- Obsługa IGMPv1, IGMPv2 oraz IGMPv3

- Obsługa IGMP Snooping

- Obsługa min. 4000 interfejsów IGMP

- Obsługa protokołu routing Multicast PIM oraz PIM-SSM

- Wsparcie multicast w rozwiązaniu Fabric

Bezpieczeństwo

- Obsługa DHCP snooping

- Obsługa Dynamic ARP Inspection

- Obsługa MAC Security

- Obsługa IEEE 802.1x

Wsparcie wirtualizacji - Fabric

- Wsparcie dla standardu IEEE 802.1aq / RFC 6329 Shortest Path Bridging

- Wsparcie dla standardu IEEE 802.1ah Provider Backbone Bridging

- Wsparcie dla standardu IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management

- Wsparcie mechanizmu kontroli usług pomiędzy różnymi IS-IS Area – przepuszczania lub blokowanie wskazanych serwisów L2 i L3 pomiędzy różnymi obszarami sieci

- Wsparcie mechanizmu kontroli usług pomiędzy różnymi IS-IS Area

- Wbudowane mechanizmy automatycznej konfiguracji Fabric – tworzenie nowej konfiguracji jak i dodawanie kolejnych urządzeń do Fabric

- Obsługa min. 100 tys. MAC w ramach szkieletu Fabric

- Obsługa min. 500 urządzeń w ramach Fabric

- Obsługa min. 4000 serwisów L2 w ramach Fabric

- Obsługa multicast w ramach serwisów L2

- Obsługa 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging

- Wsparcie Remote Mirroring w ramach Fabric

- Wsparcie mechanizmów rozszerzenia sieci Fabric na inne lokalizacje poprzez dostępną sieć IP

- Obsługa VXLAN

Wsparcie telemetrii

- Sprzętowo wspomagana obsługa IPFIX w z prędkością łącza (ang. line-rate)

- Obsługa wykrywania aplikacji działających w sieci na warstiwe 7 modelu OSI

- Obsługa sFlow

Zarządzania i inne

- Wsparcie zarządzania poprzez protokół SNMPv3

- Obsługa SSHv2

- Obsługa NTPv4

- Zarządzanie poprzez przeglądarkę www i protokół HTTPS

- Obsługa LLDP oraz LLDP-MED – IEEE 802.1AB

- Obsługa RADIUS

- Obsługa TACACS+

- Obsługa SYSLOG

- Możliwość uruchomienia na przełączniku dodatkowych maszyn wirtualnych – możliwość rozszerzenia poprzez licencję

- Przełącznik musi umożliwiać realizację połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400

- Przełącznik musi umożliwiać realizację połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks serii x670, x465, x460-G2, x440-G2

- Przełącznik musi umożliwiać wymianę zasilaczy oraz wentylatorów z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400

Okablowanie i moduły światłowodowe

- kable zasilające w ilości zgodnej z liczbą zasilaczy

- 96 szt. wkładek światłowodowych 25GBase-LR SFP28 zgodnych z oferowanymi przełącznikami

- 10 szt. wkładek światłowodowych 100GBase-LR QSFP28 zgodnych z oferowanymi przełącznikami

Przełącznik Typ 2 – x465-48P (2 szt.)

Wymagania podstawowe

- Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T z obsługą PoE+

- Przełącznik musi posiadać slot rozszerzeń umożliwiający instalację dodatkowych modułów:

- Moduł 4 porty 10Gb SFP+

- Moduł 4 porty 10/25Gb SFP28

- Moduł 2 porty 40Gb QSFP+

- Przełącznik musi zostać dostarczony z modułem 2 porty 40Gb QSFP

- Przełącznik musi zostać dostarczony z modułem 4 porty 10Gb SFP

- Wszystkie porty muszą być aktywne, jeśli wymagają dodatkowych licencji zgodnie z powyższymi wymaganiami co do prędkości i liczby portów

- Wysokość urządzenia 1U

- Przełącznik musi posiadać zainstalowane dwa zasilacze, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania. Niedopuszczalna jest instalacja zasilaczy zewnętrznych. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika bez wpływu na jego pracę

- Budżet mocy PoE z dwoma zasilaczami nie może być mniejszy niż 1440W, a z pojedynczym zasilaczem nie mniejszy niż 845W.

- Przełącznik musi posiadać wymienne w czasie pracy wentylatory.

- Przełącznik musi zapewniać pobór powietrza z przodu i wyrzut powietrza z tyłu przełącznika – chłodzenie przód-tył

- Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 364 Gb/s

- Szybkość przełączania min. 270 Milionów pakietów na sekundę

- Możliwość łącznia przełączników w stos z wydajnością min. 160 Gb/s

- Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos

- Tablica MAC adresów min. 272k

- Pamięć operacyjna: min. 2 GB pamięci DRAM

- Pamięć flash: min. 8 GB pamięci Flash

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094

- Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v

- Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)

- Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad

- Obsługa Quality of Service

- Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p

- Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach DiffServ

- 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym

- Obsługa kolejek Strict Priority

- Obsługa kolejek Weighted Round Robin

- Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection)

- Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB

- Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN

- Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora

- Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware

- Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash

- Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci

- Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring)

- Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach.

- Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management.

- Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45

- Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika

- Obsługa Data Center Bridging

- DCBx Data Center Bridging Exchange Protocol

- Priority Flow Control (PFC)

- Enhanced Transmission Selection (ETS)

- VXLAN Tunneling End Point (VTEP)

Obsługa Routingu IPv4

- Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding

- Pojemność tabeli routingu min. 256 tys. wpisów

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego IPv4

- RIP v1/v2

- OSPFv2 - możliwość rozszerzenia przez licencje

- BGPv4 - możliwość rozszerzenia przez licencje

- IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje

- Policy Based Routing dla IPv4

- Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 z możliwością wysłania zapytań jednocześnie do min. 4 serwerów

Obsługa Routingu IPv6

- Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding

- Pojemność tabeli routingu min. 128 tys. wpisów

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6

- RIPng

- OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencje

- BGPv4 – możliwość rozszerzenia przez licencje

- IS-IS – możliwość rozszerzenia przez licencje

- Obsługa 6to4 (RFC 3056)

- Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1)

- Obsłgua MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2)

- Policy Based Routing dla IPv6

- Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106

Obsługa Multicastów

- Statyczne przyłączanie do grupy multicast

- Filtrowanie IGMP

- Obsługa PIM-SM – możliwość rozszerzenia przez licencje

- Obsługa PIM-DM – możliwość rozszerzenia przez licencje

- Obsługa PIM-SSM – możliwość rozszerzenia przez licencje

- Obsługa PIM snooping

- Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR

- Obsługa IGMP v1 - RFC 1112

- Obsługa IGMP v2 - RFC 2236

- Obsługa IGMP v3 - RFC 3376

- Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping

- Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów

Bezpieczeństwo

- Obsługa Network Login

- IEEE 802.1x

- Web-based Network Login

- MAC based Network Login

- Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants)

- Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation

- Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication

- Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x

- Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci

- Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176

- Obsługa TACACS+ (RFC 1492)

- Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138)

- Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139)

- RADIUS per-command Authentication

- Bezpieczeństwo MAC adresów

- ograniczenie liczby MAC adresów na porcie

- zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie

- możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan

- Możliwość wyłączenia MAC learning

- Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS

- Networks Ingress Filtering RFC 2267

- SYN Attack Protection

- Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania

- Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4

- Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska

- Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6

- Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd.

- Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP

- Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP

- Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID

- Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ

- Flagi TCP

- Obsługa fragmentów

- Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika

- Możliwość konfiguracji min. 8k reguł na wejściu i 1k reguł na wyjściu

- Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI

- Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP

- Obsługa DHCP Option 82

- Obsługa IP Security – Trusted DHCP Server

- Obsługa IP Security – DHCP Snooping and Guard

- Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection

- Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation

- Obsługa IP Security – IP Source guard

- Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz ruchu wybranego poprzez ACL

- Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog.

Bezpieczeństwo sieciowe

- Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego

- Obsługa redundancji routingu VRRP

- Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

- Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w

- Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s

- Obsługa PVST+

- Obsługa ERPS / G.8032

- Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 128 grup po 8 portów

- Obsługa MLAG - połączenie link aggregation IEEE 802.3ad do dwóch niezależnych przełączników

- Obsługa LACP w ramach MLAG

Zarządzanie

- Obsługa synchronizacji czasu SNTP (Simple Network Time Protocol)

- Obsługa synchronizacji czasu NTP

- Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3

- Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https

- Możliwość zarządzania przez protokół XML

- Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

- SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

- Ping dla IPv4 / IPv6

- Traceroute dla IPv4 / IPv6

- Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów

- Sprzętowa obsługa sFlow

- Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757)

- Obsługa RMON2 (RFC 2021)

- Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, Syslog oraz RADIUS

Inne

- Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników.

- Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.)

- Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging

- Obsługa instalacji dodatkowych modułów 24 i 48 portowych 10/100/1000BASE-T z i bez PoE+ z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1BR

- Obsługa instalacji dodatkowych modułów 8 portowych 10/100/1000BASE-T z i bez PoE+ z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1BR

- Wsparcie do min 48 modułów pracujących w standardzie IEEE 802.1BR

- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o MPLS poprzez wymianę oprogramowania lub licencję. Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute

- Obsługa skryptów CLI

- Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI

- Obsługa skryptów Python

- Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)

- Możliwość uruchamiania skryptów

- Ręcznie

- O określonym czasie lub co wskazany okres czasu

- Na podstawie wpisów w logu systemowym

- Przełącznik musi umożliwiać wymianę zasilaczy oraz wentylatorów z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48P.

- Przełącznik musi umożliwiać wymianę modułów rozszerzeń z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T i x465-48P

- Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x465-48T i x465-48P

- Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400

Okablowanie i moduły światłowodowe

- kable zasilające w ilości zgodnej z liczbą zasilaczy

- 4 szt. wkładek światłowodowych 25GBase-LR SFP28 zgodnych z oferowanymi przełącznikami

- 4 szt. wkładek światłowodowych 40GBase-LR QSFP+ zgodnych z oferowanymi przełącznikami

Przełącznik Typ 3 – x440-G2-48t (1 szt.)

Wymagania podstawowe

- Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T

- Możliwością rozbudowy do obsługi przynajmniej 4 portów 10G SFP+

- Przełącznik musi posiadać min. 4 porty 1G SFP. Mogą to być porty współdzielone (Combo) z portami 10/100/1000BASE-T.

- Wysokość urządzenia 1U

- Przełącznik musi być wyposażony w zasilacz AC 230V

- Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 176 Gb/s

- Szybkość przełączania min. 130 Milionów pakietów na sekundę

- Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos z wydajnością min. 40 Gb/s poprzez dedykowane porty stakujące lub porty 10G dostępne na urządzeniu – warunkiem zastosowania portów 10G dostępnych na urządzeniu jest zachowanie min. 2 portów 10G SFP+ jako porty uplink w każdym z przełączników w stosie.

- Tablica MAC adresów min. 16k

- Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM

- Pamięć flash: min. 4GB pamięci Flash

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094

- Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)

- Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad

- Obsługa Quality of Service

- Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p

- Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w DiffServ/DSCP

- 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym

- Obsługa kolejek Strict Priority

- Obsługa kolejek Weighted Round Robin

- Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection)

- Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB

- Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Obsługa CDPv2 z obsługą Voice VLAN

- Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora.

- Przełącznik musi posiadać możliwość dołączenia redundantnego zewnętrznego systemu zasilania lub posiadać możliwość instalacji drugiego redundantnego zasilacza w przełączniku.

- Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware

- Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash

- Możliwość monitorowania zajętości CPU oraz pamięci

- Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring)

- Wbudowany dodatkowy port min. Fast Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management.

- Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45

- Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika

Obsługa Routingu IPv4

- Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding

- Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 480 wpisów

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego IPv4

- RIPv1/v2

- OSPFv2 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania

Obsługa Routingu IPv6

- Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding

- Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 240 wpisów

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6

- RIPng

- OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania

Obsługa Multicastów

- Statyczne przyłączenie do grupy multicast

- Filtrowanie IGMP

- Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR

- Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping

- Obsługa MLDv1 snooping (Multicast Listener Discovery version 1 snooping)

- Obsługa MLDv2 snooping (Multicast Listener Discovery version 2 snooping)

Bezpieczeństwo

- Obsługa logowania do sieci

- IEEE 802.1x

- MAC based Network Login

- Web-based Network Login

- Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) np. telefon, a za nim komputer

- Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation

- Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania do sieci IEEE 802.1x, MAC authentication

- Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x

- Możliwość przekierowania na Captive Portal podczas logowania do sieci

- Obsługa wymuszenia autoryzacji w celu zmiany autoryzacji (VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu – CoA RFC 5176

- Obsługa TACACS+ (RFC 1492)

- Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138)

- Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139)

- RADIUS per-command Authentication

- Bezpieczeństwo MAC adresów

- ograniczenie liczby MAC adresów na porcie

- zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie

- możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan

- Możliwość wyłączenia MAC learning

- Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS

- Networks Ingress Filtering RFC 2267

- SYN Attack Protection

- Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania

- Dwukierunkowe (ingress, egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4

- Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska

- Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6

- Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd.

- Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP

- Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP

- Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID

- Quality of Service IEEE 802.1p oraz DiffServ

- Flagi TCP

- Obsługa fragmentów

- Dwukierunkowe listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika

- Możliwość konfiguracji min. 1024 reguł na wejściu i 256 reguł na wyjściu.

- Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI

- Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP

- Obsługa DHCP Option 82

- Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server

- Obsługa IP Security - DHCP Snooping and Guard

- Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection

- Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation

- Obsługa IP Security – IP Source Guard

- Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych oraz dla ruchu wybranego poprzez ACL z kwantem 8 kb/s

- Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap). Musi istnieć możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu oraz reakcji polegającej na wyłączeniu portu na stałe lub na wskazany czas. Zdarzenie musi być raportowane poprzez Trap SNMP i/lub Syslog.

Bezpieczeństwo sieciowe

- Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego

- Obsługa redundancji routingu VRRP - możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania

- Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

- Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w

- Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s

- Obsługa PVST+

- Obsługa ERPS / G.8032

- Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP. Możliwość konfiguracji połączenia Link Aggregation z różnych przełączników w stosie.

Zarządzanie

- Obsługa synchronizacji czasu NTP/SNTP

- Zarządzanie przez SNMP v2/v3

- Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https

- Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

- SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6

- Ping dla IPv4 / IPv6

- Traceroute dla IPv4 / IPv6

- Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów i wyboru zdarzeń wysyłanych do każdego z serwerów

- Sprzętowa obsługa sFlow

- Obsługa autentykacji poprzez certyfikaty X509v3 dla protokołów SSH, SYSLOG oraz RADIUS

Inne

- Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników.

- Wbudowany DHCP Serwer i klient z możliwością definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.)

- Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging

- Obsługa skryptów CLI

- Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI

- Obsługa skryptów Python

- Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)

- Obsługa AVB (Audio Video Bridging) – poprzez rozszerzenie licencji

- Możliwość uruchamiania skryptów

- Ręcznie

- O określonym czasie lub co wskazany okres czasu

- Na podstawie wpisów w logu systemowym

- Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks x440-G2

- Przełącznik musi umożliwiać realizowanie połączeń typu Fabric z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400

Okablowanie i moduły światłowodowe

- kable zasilające w ilości zgodnej z liczbą zasilaczy

- 2 szt. wkładek światłowodowych 10GBase-LR SFP+ zgodnych z oferowanymi przełącznikami

- kabel krosowy 2m LC/LC SM

Dodatkowe wymagania

- Wszystkie przełączniki muszą umożliwiać pełne zarządzanie z poziomu oprogramowania zarządzającego Extreme Networks NMS posiadanego przez Zamawiającego. Zarządzanie musi obejmować m.in.: aktualizacje oprogramowania, tworzenie kopi zapasowej konfiguracji, zarządzanie politykami, zarządzanie połączeniami, zarządzanie połączeniami typu Fabric.

- Przełączniki muszą być objęte wieczystą gwarancją producenta typu Limited Lifetime (przez okres 5 lat od daty zakończenia produkcji modelu). W ramach gwarancji muszą być zapewnione: - naprawa lub wymiana uszkodzonego urządzenia w trybie NBD AHR, - bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania, - dostęp do wsparcia technicznego producenta.

- Przełączniki muszą być objęte 5 letnią gwarancją Wykonawcy.

- W przypadku awarii polegającej na całkowitej niedostępności urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonego urządzenia na sprawne, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, od momentu dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W ramach wymiany, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace mające na celu przywrócenie stanu i sposobu działania urządzenia sprzed wystąpienia awarii.