Znak sprawy: KA-2/110/2022

#### Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ MEBLI

| Lp | Stanowisko | Wymiar | Opis | Ilość, szt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomieszczeni: 213 Laboratorium |  |  |  |  |  |
| 1 | stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia | 3855x778x930 | stół przyścienny, blat żywica fenolowa, stelaż typ "A", 1 x zlew pp 450x450, 2 x zlew pp 125x125, 1 x bateria c/z woda, 2 x bateria woda zimna, 1 x szafka podblatowa instalacyjna 800x570x800 (2 x drzwi, w środku półka, ogrzewacz elektryczny do wody), 2 x szafka podblatowa z szufladami 800x570x800 (2 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, 2x szuflada), 1 szafka podblatowa z drzwiami przesuwnymi 1439x570x800 (1 x drzwi przesuwne, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek), 4 x szafka wisząca naścienna 800x320x800 (2 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek), 3 x szafka wisząca naścienna 800x320x400 (2 x drzwi, w środku 1 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek), 1 x blenda 230x800x18. Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 |
| 2 | stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia | 4700x595x1030 | stół przyścienny, blat żywica fenolowa, stelaż typ "A", 1 x zlew pp 400x400, 1 x bateria c/z woda, 1 x szafka podblatowa instalacyjna z drzwiami przesuwnymi 1065x570x900 (1 x drzwi przesuwne, w środku 1 x półka, ogrzewacz elektryczny do wody), 1 x szafa podblatowa na sejf 730x570x1000 (1 x drzwi, bez półek oraz bez tylnej ściany, mocowana bezpośrednio do stelaża), 3 x szafka podblatowa z szufladami 800x570x900 (2 x drzwi, środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, 2x szuflada), 1 x szafka podblatowa z szufladą 400x570x900 (1 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, 1x szuflada), 4 x szafka wisząca naścienna 800x320x800 (2 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek) 4 x szafka wisząca naścienna 800x320x400 (2 x drzwi, w środku 1 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek) 1 x szafka wisząca naścienna 400x320x400 (1 x drzwi, w środku 1 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek) 1 x szafka wisząca naścienna 400x320x800 (1 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek) 1 x szafka wisząca naścienna 110x600x1200 z drzwiami ukośnymi (1 x drzwi, w środku 3 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, szczegółowe wymiary szafki do uzgodnienia z użytkownikiem). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 |
| 3 | stół przyścienny biurowy | 3800x600x770 | stół przyścienny, blat laminowany, stelaż typ "C", 4 x szafka podblatowa podwieszana z szufladą 300x600x650 (1 x drzwi z zamkiem na klucz, w środku 1 x półka, 1 x szuflada). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 |
| 4 | stół przyścienny biurowy ze ścianką | 1200x600x770 | stół przyścienny, blat laminowany, stelaż typ "C", 1 x szafka podblatowa podwieszana z szufladą 400x600x650 (1 x drzwi z zamkiem na klucz, w środku 1 x półka, 1 x szuflada), 1 x ścianka z płyty laminowanej 1500x950x18 montowana do stelaża. Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 |
| 5 | stół wyspowy | 4470x1390x1030 | stół wyspowy, blat żywica fenolowa, stelaż typ "A", 8 x szafka podblatowa z szufladami 800x520x900 (2 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, 2 x szuflada), 5 x szafka podblatowa z szufladą 400x520x900 (1 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, 1 x szuflada), 1 x szafka podblatowa z szufladami 800x520x900 (4 x szuflada), nadstawka wyspowa 3600x440x1000 (4 x szafka 800x440x400 (4 x drzwi, w środku 1 x półka), 1 x szafka 400 x 440x400 (2x drzwi, w środku 1 x półka)) 8 x gniazdo podwójne, 2 x blenda 320x900x18. Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 |
| 6 | Zabudowa istniejącego dygestorium (blendy pod dygestoriami oraz szafki wiszące ponad dygestorium) | 4670x1000x3000 (wymiar całego dygestorium z którego część jest przedmiotem zabudowy wg opisu pozycji) | 1 x blenda z płyty meblowej 1405x18x820 (2 x drzwi przesuwne), 1 x blenda z płyty meblowej 1460x18x820 (2 x drzwi przesuwne), 1 x blenda z płyty meblowej 1805x18x820 (2 x drzwi przesuwne) 1 x szafka wisząca naścienna 1240x310x860 (2 x drzwi, w środku półka), 1 x szafka wisząca naścienna 1280x310x860 (2 x drzwi, w środku półka). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 |
| 7 | szafa laboratoryjna wnękowa z nadstawką podwieszaną | 1250x350x2900 | szafa z płyty meblowej 1250x350x1350 (2 x drzwi przesuwne, w środku 3 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek), 2 x blenda 350x700x18, nadstawka podwieszana 1250x350x850 (2 x drzwi przesuwne, w środku 1 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek). | 1 |
| 8 | szafa laboratoryjna wnękowa z nadstawką podwieszaną | 950x350x2380 | szafa z płyty meblowej 950x350x1350 (2 x drzwi przesuwne, w środku 3 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek), 2 x blenda 350x680x18, nadstawka podwieszana 950x350x350 otwarta. | 1 |
| Pomieszczenie: 213 Przedsionek |  |  |  |  |  |
| 1 | szafa ubraniowa | 980x700x2000 | szafa z płyty meblowej (2 x drzwi przesuwne, w środku 3 x półka, szafa częściowo dzielona w pionie, w powstałych przedziałach rurka aluminiowa na wieszaki, szczegółowe wymiary do uzgodnienia z użytkownikiem) | 1 |
| 2 | stół przyścienny L- kształtny | 1920/1440x1180x920 | stół przyścienny L- kształtny, blat żywica fenolowa, stelaż typ "A", 1 x szafka podblatowa 890x460x800 (dzielona w pionie, 2 x 4 x szuflada), 1 x szafka podblatowa z drzwiami przesuwnymi 960x460x800 (1 x drzwi przesuwne, w środku 2 x półka), 1 x szafka podblatowa z drzwiami przesuwnymi 665x460x800 (2 x drzwi przesuwne, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 |
| Pomieszczeni: 213 Biuro |  |  |  |  |  |
| 1 | szafa sanitarno - magazynowa | 1500x550x3100 | 1 x szafa instalacyjna z płyty meblowej 1500x550x900 (2 x drzwi przesuwne, w środku gniazdo elektryczne hermetyczne), 1 x szafa sanitarna z płyty meblowej 1500x550x1000 (2 x drzwi przesuwne, w środku 1 x zlew stalowy 400x400 z ociekaczem, 1 x bateria c/z woda, 2 x gniazdo elektryczne hermetyczne, 1 x półka, wnętrze wyłożone płytkami ceramicznymi), 1 x szafa z płyty meblowej 1500x550x1200 (2 x drzwi przesuwne, w środku 3 x zdejmowana półka, naiwercone otwory do pozycjonowania półek). | 1 |
| 2 | biurko L-kształtne prawe | 1340/740x1500x770 | biurko przyścienne L-kształtne, blat laminowany, stelaż typ "C", 1 x szafka podblatowa z szufladą 400x400x650 (1 x drzwi z zamkiem na klucz, w środku 1 x półka, 1 x szuflada z zamkiem), 1 x szafka podblatowa otwarta 300x600x650 dzielona w poziomie (1 x półka) | 1 |
| 3 | biurko L-kształtne lewe | 1340/740x1500x770 | biurko przyścienne L-kształtne, blat laminowany, stelaż typ "C", 1 x szafka podblatowa z szufladą 400x400x650 (1 x drzwi z zamkiem na klucz, w środku 1 x półka, 1 x szuflada z zamkiem), 1 x szafka podblatowa otwarta 300x600x650 dzielona w poziomie (1 x półka) | 1 |
| 3 | szafka wisząca otwarta | 1500x250x380 | szafka podwieszana z płyty meblowej otwarta, dzielona w pionie | 2 |
| Pomieszczenie: Lab 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | szafa laboratoryjna | 900x700x2000 | szafa z płyty meblowej (2 x drzwi, w środku 3 x półka, otwory wentylacyjne osłonięte maskownicą na tylnej ścianie w połowie wysokości) | 1 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

Uwaga!

Przed przystąpieniem do realizacji zadania wyłoniony w trybie postępowania publicznego Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z użytkownikiem:

- rozmieszczenie punktów poboru mediów w modułach nadstawek konkretnych laboratoryjnych stanowisk roboczych (przyściennych i wyspowych) wg ilości ogólnej przypadającej na stanowisko ze specyfikacji

- ilości prawych i lewych modułów szafkowych z drzwiami skrzydłowymi.

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest także:

- umiejscowienie i połączenie punktów zasilania linii instalacyjnych mediów w pomieszczeniu z punktami poboru mediów w laboratoryjnych stanowiskach roboczych. Połączenie to winno być dopasowane do rodzaju linii instalacyjnej i być wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską w tym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- MEBLE LABORATORYJNE

  - Stanowiska laboratoryjne:

Stanowiska laboratoryjne przyścienne składają się ze stelaży stołów laboratoryjnych,  w przypadku stołu z instalacjami, z nadstawki instalacyjnej, a także z szafek laboratoryjnych, laboratoryjnych blatów roboczych, stanowisk do mycia, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych. Konstrukcja stołów laboratoryjnych oparta na stelażu stalowym typu C lub A zgodnie z zapisami w Wykazie mebli.

  - Stelaże stołów laboratoryjnych:

Stelaż typu A:

Konstrukcja wykonana w formie profili stalowych o grubości ścianek 2,5mm ± 0,6mm w następujący sposób:

  - konstrukcja nośna pojedynczego stanowiska złożona z dwóch nóg typu A oraz belek poprzecznych łączących nogi dając sztywny układ konstrukcyjny

  - nogi i stopy z profili zamkniętych o przekroju poprzecznym minimum 35 x35 x 2 mm

  - belki poprzeczne dostosowane wymiarowo i konstrukcyjnie do nóg

  - konstrukcja nośna do zabudowy ciągłej złożona z dwóch nóg typu A oraz belek poprzecznych, a także elementów przedłużających - jednej nogi oraz belek poprzecznych łącznie tworzących sztywny układ konstrukcyjny

  - nogi typu A są spawane, belki poprzeczne skręcane w jeden element lub zabudowę ciągłą

  - opór uziemienia: maksimum 0,1 Ohm

  - konstrukcja nośna musi dopuszczać obciążenie minimum 2 000 N/m2

  - stelaż malowany techniką proszkową powłokami epoksydowymi, poliestrowymi lub poliestrowo- epoksydowymi (warstwa o grubości 80-100 µm, na nóżkach o regulowanej wysokości w zakresie 25 mm

  - kolorystyka stelaży: RAL 9005

  - nie dopuszcza się stosowania łączeń lub wstawek z obcego materiału np. zaślepek  plastikowych

  - zabudowa ta powinna być wykonana w sposób umożliwiający łatwy dostęp do przestrzeni instalacyjnych w celach serwisowych bez użycia połączeń śrubowych.

Stelaż typu C:

Stelaż wykonany z profili stalowych według poniższego opisu:

  - pojedyncze stanowisko złożone z dwóch nóg typu C oraz belek poprzecznych łączących nogi, stanowiących sztywną konstrukcję

  - nogi i stopy z profili zamkniętych o przekroju poprzecznym minimum 70 x 35 x 2 mm

  - belki poprzeczne dostosowane wymiarowo i konstrukcyjnie do nóg

  - konstrukcja nośna do zabudowy ciągłej złożona z dwóch nóg typu C oraz belek poprzecznych, a także elementów przedłużających - jednej nogi oraz belek poprzecznych łącznie tworzących sztywny układ konstrukcyjny

  - nogi typu C są spawane, belki poprzeczne skręcane w jeden element lub zabudowę ciągłą

  - konstrukcja wykonana bez zakończeń z obcego materiału np. zaślepek plastikowych, dopuszcza się zakończenia plastikowe tylko w stopie konstrukcji

  - opór uziemienia: maksymalnie 0,1 Ohm

  - konstrukcja nośna stelaża musi dopuszczać obciążenie minimum 2 000 N/m2

  - stelaż malowany techniką proszkową powłokami epoksydowymi, poliestrowymi lub poliestrowo-epoksydowymi (warstwa o grubości 80-100 µm), na nóżkach o regulowanej wysokości w zakresie 25 mm

  - kolorystyka stelaży: RAL 9005

  - prześwit stelaża typu C w jego tylnej części zabudowany maskownicą w zakresie 150 mm (0/+25) - 330 mm (0/+25) od powierzchni posadzki, z blachy stalowej gr min. 1,5 mm malowanej techniką proszkową powłokami poliestrowymi, poliestrowo-epoksydowymi lub epoksydowymi (warstwa o grubości 80-100 µm), zabudowa ta powinna być wykonana w sposób umożliwiający łatwy dostęp do przestrzeni instalacyjnych w celach serwisowych

  - Nadstawki instalacyjne

Kolumna nadstawki zbudowana  z dwóch złożonych razem kanałów instalacyjnych; wymiary kolumny 150 x 200 x 900 (szer x gł x wys). Kanał instalacyjny wykonany z profilu aluminiowego malowanego proszkowo powłoką epoksydową, poliestrową lub poliestrowo-epoksydową (grubość powłoki w zakresie 80-100 μm) w kolorze Ral 9005, o przekroju 150 x 100 mm (+/- 20 mm). Front kanału powinien być podzielony na 2-3 sekcje umożliwiające łatwą zmianę konfiguracji instalacji. Czoło kanału wykonane z blachy malowanej proszkowo lub aluminium pokryte powłoką poliestrową lub poliestrowo- epoksydową (grubość powłoki w zakresie 80-100 μm) na kolor Ral 9005. W kanale umieszczone gniazda elektryczne lub zawory sterujące zgodnie z zapisami w Wykazie mebli

Kanał musi posiadać certyfikat zgodności z normami:

-EN 50085-2-1:2006+A1:2011

-EN 50085-1:2005+A1:2013

-EN 50529:2014

wydany przez europejskie, niezależne laboratorium badawcze.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii powyższych certyfikatów.

Konstrukcja półki wykonana z blachy w gat.  dc01 o gr. min 1,5 mm, w formie „kuwety” z zagiętymi do góry czterema krawędziami na wysokość min. 20 mm i  przeziernym dnie, malowanej proszkowo powłoką poliestrową lub poliestrowo- epoksydową (grubość powłoki w zakresie 80-100 μm) na kolor RAL 9005.  Półki wypełnione szkłem bezpiecznym laminowanym, nie dopuszcza się szkła zbrojonego siatka drucianą oraz szkła hartowanego. Szerokość półek 250 mm (0/+50 mm),  Półki wyposażone w elementy niezbędne do montażu kratownic. Całkowita szerokość nadstawki instalacyjnej dostosowana do szerokości stanowisk laboratoryjnych, zgodnie z zapisami w Wykazie mebli.

  - Szafki laboratoryjne

Korpus szafek klejony fabrycznie lub skręcany, wykonany z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą. Fronty drzwi i szuflad wykonane z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą. Wszystkie krawędzie płyt nieosłonięte przez konstrukcję korpusu oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm. Półki w szafkach wykonane z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm z czterech stron. Korpus i fronty szafek podwieszanych w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym. W szafkach należy użyć zawiasy puszkowe. Uchwyty do szafek powinny być wykonane z pręta o średnicy min. 8 mm w technologii giętej bez wystających krawędzi. Malowane proszkowo farbą poliestrową na RAL 9005. Szuflady z prowadnicami kulkowymi (nie dopuszcza się prowadnic rolkowych) pełnego wysuwu z cichym domykiem.

Szafki wiszące nadblatowe naścienne:

Korpus szafek klejony fabrycznie lub skręcany, wykonany z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą. Fronty drzwi wykonane z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą. Wszystkie krawędzie płyt nieosłonięte przez konstrukcję korpusu oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm. Półki wykonane z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm z czterech stron. Korpus i fronty szafek w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym. W szafkach należy użyć zawiasy puszkowe. Uchwyty do szafek powinny być wykonane z pręta o średnicy min. 8 mm w technologii giętej bez wystających krawędzi. Malowane proszkowo farbą poliestrową na RAL 9005.

Wymagania dodatkowe

Meble laboratoryjne powinny być zgodne z:

- PN/EN 14056 Meble laboratoryjne - zalecenia dotyczące projektowania i instalowania.

- PN/EN 13150 Stoły robocze dla laboratoriów - wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN 14727 Meble laboratoryjne - Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących deklaracji:

- Deklaracja  zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą: PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów - Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań

- Deklaracja zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą: PN-EN 14727:2006 Meble laboratoryjne – Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań.

- Deklaracja  zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą: PN/EN 14056 Meble laboratoryjne - zalecenia dotyczące projektowania i instalowania.

  - Stanowisko do mycia

Stanowisko do mycia wykonane na stelażu typu C lub A (wg opisu typ C i typ A), blat z żywicy fenolowej oraz jednym lub dwoma zlewami z polipropylenu. Jedna lub dwie baterie laboratoryjne stołowe na wodę zimną i ciepłą, z kurkami z polipropylenu. Opis w części armatura laboratoryjna. Szafka stanowiska do mycia wykonana w technologii opisanej dla szafek. Szafka w wersji jedno- lub dwudrzwiowej podwieszonej pod konstrukcją blatu. Dolna krawędź szafki na wysokości 150 (0/+25) mm.

  - Blaty Laboratoryjne

Wymagania dotyczące blatów :

- obojętne dla środowiska lub nadawać się do utylizacji w procesach recyklingowych,

- łatwe do utrzymania w czystości,

- powierzchnia powinna być estetyczna i przyjemna w użytkowaniu,

- kolorystyka w odcieniach neutralnych, niemęczących wzroku,

- długotrwała żywotność,

- odporność na procesy starzenia związanymi ze strukturą cząsteczkową,

- bez ostrych krawędzi i narożników – narożniki i brzegi blatów powinny być lekko zaokrąglone,

- Wszystkie łączenia technologiczne między blatami laboratoryjnymi wypełnione miękką, silikonową fugą o podwyższonej odporności chemicznej.

    - Blaty z żywic fenolowych

Blaty z żywic fenolowych powinny spełniać wymagania:

- powinny być wykonane z wysokiej, jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i spolimeryzowanej powierzchni np. wiązką elektronów), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału, wykluczone jest zastosowanie warstwowej struktury arkuszy celulozowych,

- powinny stanowić samonośny blat laboratoryjny, o grubości minimalnej 16 mm,

- powinny posiadać zintegrowana powierzchnię jednostronnie laminowaną,

- kolor blatu zbliżony do RAL 7035,

- powinny mieć bardzo wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na:

- kwas solny 37% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy 98% - ledwie widoczna zmiana po 24h

- wodorotlenek sodu 20% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- kwas azotowy 70% - ledwie widoczna zmiana po 24h

- kwas fosforowy 85% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- powinny być bardzo odporne na uderzenia (25 N), zarysowania (5 N) oraz na zginanie (100 N/mm2),

- powinny być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów,

- powinny nadawać się do recyklingu,

- powinny posiadać gwarancję producenta na minimum 8 lat.

Blaty z żywic fenolowych powinny posiadać przynajmniej następujące certyfikaty i atesty:

- atest Higieniczny wydany przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska PZH do stosowania w pomieszczeniach budynków: laboratoriów przemysłowych, chemicznych, mikrobiologicznych, szkolnych, przemyśle spożywczym, w zakładach opieki zdrowotnej,

- certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały,

- oświadczenie producenta potwierdzające wykonanie powierzchni blatów w technologii polimeryzowania powierzchni,

- oświadczenie producenta o udzieleniu minimum 8-letniej gwarancji na blaty z żywic fenolowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii powyższych atestów oraz certyfikatów.

    - Blaty laminowane

Blaty wykonane z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 36 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą. Wszystkie krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm. Blaty w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym.

  - Armatura laboratoryjna

W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i żywotności powinny być spełnione następujące normy i standardy:

- EN 200 Armatura sanitarna – pojedyncze zawory i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne,

- EN 246 Armatura sanitarna, ogólne wymagania dotyczące regulatora strumienia,

- EN 559 Sprzęt do spawania gazowego. Węże gumowe stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych,

- EN 13792 Kod barwny do oznaczania kurków i zaworów w obsłudze laboratoriów,

- DIN 12898 Armatura laboratoryjna, końcówki przewodów giętkich. (Zawory laboratoryjne, dysze)

Pozostałe ogólne wymagania dla armatury:

- cała armatura musi być jednego producenta,

- wszystkie zawory pokryte proszkową powłoka poliestrową, poliestrowo-epoksydową lub epoksydową o grubości minimum 50 µm,

- powłoka wodoodporna, niewrażliwa na zabrudzenia, odporna na działanie temperatur do 120°C,

- powłoka o wysokiej chemoodporności: bez zmian na powierzchni po minimum 7 dniach -  na minimum 10 odczynników chemicznych tym: kwas octowy 10%, amoniak minimum 20%, kwas azotowy 30%, kwas siarkowy 20%, kwas solny 30%,

- korpusy zaworów wykonane z mosiądzu,

- gwinty armatury mosiądzu, bez powłok  i malowania,

- miejsca połączeń powstałe w wyniku procesu odlewania oraz inne nierówności niewidoczne po zamontowaniu,

- gniazdo zaworu zabezpieczone przez korozją i zjawiskiem kawitacji,

- szczeliny montażowe związane z połączeniami baterii konstrukcyjnie zakryte,

- uchwyty baterii ( kurki ) formowane wtryskowo z polipropylenu,

- powierzchnia uchwytów (kurków) gładka, przyjemna w dotyku, antypoślizgowa.

- uchwyty (kurki) baterii i zaworów o konstrukcji  „czteroskrzydełkowej”. ,

- uchwyt  (kurek) musi precyzyjnie dopasowane do głowicy,

- kody barwne muszą być zgodne z normą EN 13792,

- uchwyt (kurek) oznaczony kierunkiem  zamykania i otwierania,

- symbole mediów umieszczone na uchwytach ( kurkach)  zgodne z normą EN 13792,

- wylewki ścienne zgodne z normą DIN 12898,

- zawory i wylewki wbudowane przeznaczone do wyciągów laboratoryjnych, przystawek instalacyjnych oraz mostów instalacyjnych sufitowych podłączone przy użyciu połączeń elastycznych (węży),

- połączenie giętkie (elastyczne) po stronie zaworu, wylewki, złącza doprowadzającego medium lub  dystrybutora  (rozdzielnika mediów/złączki rozprowadzającej medium) podwójnie uszczelnione,

- dystrybutor/rozdzielnik mediów od każdego podłączenia zasilającego medium, posiadającą minimum cztery końcówki wyprowadzające medium do punktów poboru.

Laboratoryjne baterie wodne

Wymagania szczegółowe:

- ciśnienie maks. 10 bar,

- średnica nominalna: DN10,

- bezobsługowa głowica  FOT,

- ścianki laboratoryjnych wylewem wodnych z rury mosiężnej,

- grubość ścianki laboratoryjnych wylewek wodnych min. 1,2 mm,

- prędkość przepływu ok. 12 l /min przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar,

- zdejmowana dysza ½“ z polipropylenu, uszczelniona płasko (nakrętka złączkowa ½“ w PP, dysza 3/8“).

- elastyczne węże do wody w oplocie ze stali nierdzewnej,

- Wylewki i zawory oznaczone zgodnie z kodem barwnym wg normy PN/EN 13792, (zawory powinny mieć oznaczone medium w postaci ogólnie przyjętych symboli literowych [np. WPC – woda pitna zimna, WPH – woda pitna ciepła, WDC – woda demineralizowana zimna, N2- azot, V- próżnia, WNC – woda techniczna zimna [niezdatna do picia], etc.] wraz z zaznaczonym kierunkiem otwarcia zaworu).

Elastyczne połączenia [węże]

Węże elastyczne powinny wykonane z odpowiedniego materiału w zależności od stosowanych mediów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji, złącza wejściowe powinny być dostępne w wersji z podwójnym uszczelnieniem. Każde pojedyncze połączenie elastyczne powinno być oznakowane etykietą wskazującą medium, do którego jest przystosowane i powinno posiadać nadruk z numerem seryjnym.

Wymagania dodatkowe dla armatury laboratoryjnej

Armatura powinna posiadać przynajmniej:

- atest higieniczny na armaturę i wężyki,

- oświadczenie producenta o rodzaju powłoki,

- oświadczenie producenta o grubości ścianki w wylewkach,

- deklaracja zgodności z normami: EN 200, EN13792,

- raport lub protokół z badań na odporność chemiczną powierzchni armatury wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii powyższych atestów oraz certyfikatów.