SPECYFIKACJA TEKSTYLIÓW

| ASORTYMENT |  | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK: |
| --- | --- | --- |
| I | Kołdra antyalergiczna | 940 sztuk |
| II | Poduszka antyalergiczna | 990 sztuk |

I – KOŁDRA ANTYALERGICZNA -  940 sztuk                                                CZĘŚĆ I

| Rozmiar: | 155x200 cm |
| --- | --- |
| Tkanina pokryciowa: | Policotton (45% bawełna, 55% poliester) |
| Wypełnienie: | Włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane |
| Waga wypełnienia: | 900 do 1200 g |
| Kolor: | biały |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce do 60°C |
| Klasa cieplna kołdry: | całoroczna |
| Szycie i wykończenie: | - kołdra pikowana: pikowanie powinno gwarantować równomierne rozłożenie wypełnienia; wskazane prostokąty lub kwadraty - brzegi wykończone lamówką; nie dopuszcza się lamówki z flizeliny , narożniki kołdry zaokrąglone - oznakowanie / umieszczenie metki z oznaczeniami |
| Gwarancja: | 2-letnia gwarancja producenta na błędy powstałe w produkcji |
| Atest: | wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II |

Opis produktu:

Kołdra antyalergiczna, w wymiarze 155x200 cm, wykonana z białej, gładkiej tkaniny z policottonu. Wypełnienie  100 % puszyste włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane . Brzegi wykończone lamówką, nie dopuszcza się lamówki z flizeliny.Lamówka estetycznie, równo przyszyta, przycięta w taki sposób aby nie była zmarszczona. Pikowanie kołdry powinno gwarantować równomierne rozłożenie wypełnienia, wskazane są prostokąty lub kwadraty. Produkt musi być przystosowany do prania wodnego w pralkach do 60°C. Musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100 oraz dwuletnią gwarancję producenta na błędy powstałe w produkcji. Każda kołdra musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia.

- krawędzie kołdry wyrównane – wskazane zszycie lub klejenie

- lamówka może być gotowa lub z tkaniny krojonej ze skosu. Części lamówki zszyte po skosie. W przypadku lamówki z tkaniny krojonej, zamawiający wymaga aby lamówka była równej szerokości na całej długości

- szerokość lamówki nie więcej niż 5 cm

- wszycie lamówki – zamawiający preferuje aby lamówka była wszyta w następujący sposób:

1/ prawa strona lamówki ułożona na lewej stronie materiału, krawędzie leżą jedna na drugiej, następnie należy przeszyć na całości, później zgiąć lamówkę na wierzch lamowanego materiału i przeszyć ponownie tuż przy złożonym brzegu

2/ poszycie kołdry z wypełnieniem wyrównane, brzegi włożone w złożoną lamówkę na całej jej głębokości i przeszyć z wierzchu ściegiem odpowiednim do szycia kołder

- lamówka winna być wszyta w sposób estetyczny bez naprężenia  i wzrostów napięcia wokół kołdry, wygładzona taśma

***

II – PODUSZKA ANTYALERGICZNA –  990 sztuk

| Rozmiar: | 70x80 cm |
| --- | --- |
| Tkanina pokryciowa: | Policotton (45% bawełna, 55% poliester) |
| Wypełnienie: | Włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane |
| Waga wypełnienia | 900 do 1200 g |
| Kolor: | biały |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce do 60°C |
| Szycie i wykończenie: | - poduszka musi być obszyta w całości – bez zamka, szew wewnątrz poduszki - oznakowanie / umieszczenie metek z oznaczeniami |
| Gwarancja | - 2-letnia gwarancja producenta na błędy powstałe w produkcji |
| Atest: | - wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II |

Opis produktu:

Poduszka antyalergiczna, w wymiarze 70x80 cm, wykonana z białej, gładkiej tkaniny z policottonu. Wypełnienie włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane. Trójwarstwowa wzmacniana pikówka. Poduszka powinna być obszyta w całości – bez zamka, szew wewnątrz poduszki. Produkt musi być przystosowany do prania wodnego w pralkach do 60°C. Musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100 oraz dwuletnią gwarancję producenta na błędy powstałe w produkcji. Każda poduszka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia.

zamawiający dopuszcza :

- szwy wewnętrzne poszycia poduszki

Nie dopuszcza się do obszycia poduszek szwem zewnętrznym  z wykończeniem overlock.

Estetyka wykonania:

1/ Gęstość szwów dostosowana do rodzaju materiału (odpowiednie naprężenie)

2/ Nici dobrane do koloru materiału.

3/ Zastosowanie lamówki – bez zmarszczeń.

4/ Każdy artykuł winien posiadać metkę z oznaczeniami prania, suszenia.

5/ Obrębianie – wykończenie brzegów tkanin w taki sposób, aby nie były widoczne żadne nitki.

6/ Ryglowanie szwu – konieczność rozpoczęcia i zakończenia szwu w celu zabezpieczenia go przed rozpruciem.

| ASORTYMENT |  | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK: |
| --- | --- | --- |
| I | Koc | 570 sztuk |

***

I – KOC – 570 sztuk                                                                                               CZĘŚĆ II

| Rozmiar: | 160x220cm |
| --- | --- |
| Tkanina: | 100 % akryl |
| Gramatura: | 570 -640 g/m² |
| Kolor: | kolor : granatowy, ciemnozielony, oliwkowy, stalowy |
| Deseń: | Gładki lub gładki z jednej strony z drugiej z wytłaczanymi geometrycznymi wzorami |
| Możliwość prania: | pranie wodne w pralce do 40°C |
| Szycie i wykończenie: | - obszyty taśmą lub lamówką elegancko zawiniętą i podszytą nicią w kolorze koca - wszyte metki z oznaczeniami |

Opis produktu:

Koc akrylowy , miękki, przyjemny w dotyku, gruby, do wykorzystania jako narzuta na łóżko lub pled. Kolor (odcień) koca, ostatecznie zostanie wybrany z Wykonawcą zamówienia. Brzegi koca wykończone taśmą zabezpieczającą lub lamówką (wykonaną j.w.). Lamówka winna być zszyta stanowiąc ciągłość obszycia. Rogi koca estetycznie wykonane, mogą być zaokrąglone. Łączenie taśmy na rogach niewidoczne, względnie estetycznie zawinięte i mocno przeszyte, bez wystających nici i strzępiącej się lamówki. Taśma/lamówka przyszyta bardzo starannie , bez marszczeń, ściegiem zamkniętym owerlockowym zabezpieczającym przed pruciem lub ściegiem zygzakowatym. Koc zapakowany w pokrowiec.