Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Mobilny okularowy system eye-trackingowy (okulograficzny) służący do rejestracji ruchów oczu osoby badanej w trakcie jej interakcji z przedmiotami i otoczeniem, spełniający następujące minimalne kryteria techniczne:

- Okulary eye-trackingowe do łatwego, precyzyjnego i efektywnego zbierania danych eye-trackingowych w szerokiej gamie scenariuszy badawczych.

- Rejestracja ruchu obydwu oczu.

- Możliwość nagrywania dźwięku wraz z nagrywaniem ruchu oczu.

- Lekkie okulary eye-trackingowe – umożliwiające naturalną interakcję z otoczeniem, konstrukcja zapewniająca naturalne zachowanie i wiarygodność badań.

- Możliwość stabilizacji ekularów eye-trackingowych na głowie.

- Okulary eye-trackingowe wyposażone w moduł zapisujący o częstotliwości próbkowania danych min. 100Hz.

- Moduł zapisujący/rejestrujący dane musi być w pełni przenośny i nie przekraczać wagi 0,5 kg oraz musi umożliwiać prowadzenie badań, w których osoba badana swobodnie porusza się w pomieszczeniach przy jednoczesnej rejestracji ruchów oka i punktów skupienia wzroku w przestrzeni widzianej przez osobę badaną.

- Wysoka dokładność (accuracy) pomiaru pozycji oczu na poziomie 0,6° lub większa.

- Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie, kalibrację i podgląd na żywo.

- Szybka i dokładna kalibracja okularów eye-trackingowych (max. 5-punktowa).

- Czas pracy okularów eye-trackingowych na jednej baterii min. 90 minut.

- Nagrywanie pozycji oka zsynchronizowane z nagrywaniem widoku otoczenia z kamery o rozdzielczości Full HD umożliwiające szerokie pole widzenia 95 stopni w pionie oraz min. 60 stopni w poziomie.

- Okulary eye-trackingowe posiadające możliwość wymiany szkieł na takie, które pełnią rolę szkieł korekcyjnych (w zakresie przynajmniej od -4 dioptrii do +3 dioptrii) lub możliwość korzystania z okularów eye-trackingowych w połączeniu z własnymi okularami korekcyjnymi osoby badanej bez utraty jakości danych eye-trackingowych.

- Okulary eye-trackingowe  umożliwiające nagrywanie materiału o rozdzielczości full HD.

- Komputer mobilny - laptop do analizy zebranych danych eye-trackingowych o następujących minimalnych parametrach technicznych:

a)	procesor, który musi osiągnąć min. 8800 pkt. w rankingu PassMark CPU Mark w procesorach dostępnych w wersji dla laptopa

b)	dysk twardy SSD min. 512 GB

c)	karta graficzna, która musi osiągnąć min. 9000 pkt. w rankingu Passmark G3D Mark w kartach graficznych dostępnych w wersji dla laptopa

d)	pamięć operacyjna min. 16 GB DDR43200 MHz RAM

e)	złącza: USB 3.2. gen.  – min. 1 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort) – 1 szt.

HDMI 2.1 – 1 szt.

Czytnik kart pamięci SD – 1 szt.

RJ-45 (LAN) – 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) – 1 szt.

f)	Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 (Full HD)

g)	Przekątna ekranu min 15”

h)	Odświeżanie ekranu min. 100Hz

i)	Łączność: Lan 1Gb/s, Wi-fi 6, Moduł Bluetooth 5.0

j)	System operacyjny Windows 10 lub 11

- Mobilny okularowy system eye-trackingowy musi zawierać oprogramowanie spełniające następujące kryteria:

a)	Wieczysta licencja oprogramowania

b)	Bezpłatne aktualizacje oprogramowania przynajmniej w ciągu pierwszego roku

c)	Oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie, wizualizację i analizę zarejestrowanych danych. Zapewniający funkcje filtrowania danych, wizualizacji oraz możliwość eksportu danych do prezentacji i dalszego przetwarzania w oprogramowaniu firm trzecich

d)	Umożliwia ponowne odtwarzanie nagrań

e)	Możliwość importu nagrań z eye-trackera

g)	Wspomagane mapowanie fiksacji i sakkad na obszarach zainteresowania, tak aby analiza danych oko-ruchowych nie musiała być wykonywana całkowicie manualnie w obszarach zainteresowania

h) Możliwość ręcznego mapowania fiksacji i sakkad na obszarach zainteresowania

h)	Możliwość tworzenia i edycji statycznej i dynamicznej obszarów zainteresowania (AOI) na obrazach i filmach

i)	Możliwość dodawania obszarów zainteresowania do bodźca tekstowego (znak, słowo, zdanie)

j)	Możliwość analizy nagrań klatka po klatce

k)	Możliwość rejestrowania zdarzeń do kodowania behawioralnego

l)	Możliwość określenia przedziałów czasowych na podstawie nagrań i zarejestrowanych zdarzeń

m)	Możliwość wyboru ramki jako tła i sparowanie jej z interesującym badacza czasem

n)	Możliwość nakreślenia współrzędnych x i y spojrzenia oraz prędkość ruchu oka w czasie

o)	Tworzenie wizualizacji statycznej mapy ciepła na obrazach ( heat maps)

p)	Tworzenie wizualizacje statycznego wykresu spojrzenia na obrazach ang. Static Gaze Plot Visualizations (gaze behaviour)

q)	Możliwość eksportu: nagrań wideo i segmentów nagrań, danych o śledzeniu wzroku osoby badanej, wizualizacji w postaci obrazów (.png i .jpg), liczbowych wyników kalibracji (wartości dokładności i precyzji), wyniki kalibracji w postaci obrazów (format .png)

r)	Możliwość zapisu danych do pliku tekstowego (.csv)

s)	Możliwość dostarczania danych dot. liczby fiksacji (fixations), oraz czasu ich trwania.

- Instruktarz/szkolenie z obsługi sprzętu prowadzone w siedzibie EYE-LANG — Eye-trackingowe Laboratorium Badań nad Językiem, UAM lub zdalnie

- Zaświadczenie/certyfikat gwarantujący bezpieczeństwo wykorzystywania ww. systemu eye-trackingowego do badań z udziałem ludzi (okazane wraz z dostawą sprzętu).

- System eye-trackingowy musi mieć przynajmniej 24-miesięczną gwarancję.

Część 2

Mobilny ekranowy system eye-trackingowy służący do rejestracji ruchów oka osoby badanej w trakcie jej interakcji z wyświetlanymi na ekranie bodźcami, spełniający następujące minimalne kryteria techniczne:

- Wysoka precyzja/niski szum przestrzenny.

- Dokładność pomiaru (accuracy) pozycji oka na poziomie 0,5 stopnia lub dokładniejsza i niefiltrowany błąd RMS <0,01 stopnia.

- Wyraźne podwójne zastosowanie: tryb śledzenia oczu ze swobodą ruchu głowy i tryb śledzenia oczu ze stabilizacją głowy (urządzenie stabilizujące głowę dołączone do systemu).

- Standardowa częstotliwość próbkowania 2000 Hz dla obu oczu - ważne w przypadku projektów typu gaze-contingent paradigm, gdzie szybki raport o pozycji spojrzenia jest krytyczny przy minimalizacji fałszywych alarmów.

- Możliwość rejestracji i analizy mikrosakkad oraz danych pupilometrycznych.

- Możliwość zastosowania mobilnego systemu eye-trackingowego do badań typu gaze-contingent paradigm, gdzie rodzaj wyświetlanego bodźca zależy od aktualnie sczytywanej przez system eye-trackingowy pozycji oka.

- Wiele opcji mocowania, w tym mocowanie do statywu, mocowanie do laptopa i mocowanie do ramienia LCD.

- Opóźnienia w dostępie do próbek od końca do końca < 3 ms - ważne w przypadku pracy zależnej od spojrzenia lub sakkady.

- Certyfikacja gwarantująca bezpieczeństwo wykorzystywania ww. systemu eye-trackingowego do badań z udziałem ludzi (dołączona na etapie dostawy sprzętu).

- Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów na platformie macOS i Windows umożliwiające randomizację i counterbalancing kolejności pokazywanych warunków eksperymentalnych.

- Oprogramowanie do analizy danych okulograficznych na platformie na platformie macOS i Windows umożliwiające odtwarzanie, wizualizację i analizę zarejestrowanych danych. Zapewniający funkcje filtrowania danych (pod kątem warunków eksperymentalnych, typów danych okulograficznych, przedziałów czasowych na podstawie nagrań i zarejestrowanych zdarzeń), wizualizacji danych oraz możliwość eksportu danych liczbowych do dalszego przetwarzania w oprogramowaniu firm trzecich.

- Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów i analizy danych musi umożliwiać zbieranie i analizę danych eye-trakingowych i pupilometrycznych z badań opartych o obraz pokazywany osobie badanej na ekranie komputera oraz z badań czytania tekstu wyświetlanego na ekranie komputera dla osoby badanej, gdzie obszar zainteresowania (AOI) obejmuje jedno słowo i gdzie możliwe będzie obliczenie tzw. miar czytania (np. single fixation duration, gaze duration, total reading time, skipping rate) na poziomie słowa oraz frazy.

- Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie, kalibrację i podgląd na żywo.

- Dołączone oprogramowanie umożliwiające jednoczesną i zsynchronizowaną czasowo rejestrację ruchów oka i nagrywanie ekranu komputera użytkownika/osoby badanej w czasie jej interakcji z komputerem, tak aby nie było konieczności łączenia danych z dwóch oddzielnych źródeł.

- Dołączone oprogramowanie umożliwiające kompatybilną integrację kupowanego systemu eye-trackingowego z oprogramowaniem do tworzenia eksperymentów psycholingwistycznych już dostępnym w Laboratorium Języka i Komunikacji, UAM

- System eye-trackingowy musi być w pełni kompatybilny pod względem oprogramowania i wykorzystywanych algorytmów obliczeniowych z eye-trackerami ekranowymi, którymi już dysponuje Eye-trackingowe Laboratorium Badań nad Językiem EYE-LANG, UAM tak, aby nie było konieczności przygotowywania jednego projektu badawczego w 2 różnych systemach eye-trackingowych

- Jednostka zapisująca dane eye-trackingowe musi być w pełni przenośna (na przykład laptop) i nie przekraczać wagi 2,5 kg.

- W skład systemu eye-trackingowego musi wchodzić laptop służący do prezentacji bodźców dla osoby badanej spełniający wszystkie kryteria techniczne umożliwiające spójną współpracę z aparaturą rejestrującą ruchy oka w ramach zakupywanego systemu eye-trackingowego takie jak:

- Pamięć operacyjna min. 16 GB RAM

- Przekątna ekranu: 17,3”

- Odświeżanie ekranu min. 144Hz

- Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

- Dysk SSD min 512 GB

- Karta graficzna osiągająca min. 11150 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

- System operacyjny min. Windows 10

- Dołączona dopasowana do sprzętu torba lub walizka do transportu mobilnego systemu eye-trackingowego

- System eye-trackingowy musi mieć przynajmniej 24-miesięczną gwarancję i nieograniczone czasowo wsparcie techniczne producenta.

- Zakup eye-trackera musi się łączyć z przynajmniej 1 serią szkoleń z obsługi sprzętu przeprowadzaną w siedzibie lub zdalnie zaraz po dostawie sprzętu