Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Laptop – 2 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 26300 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 64 GB

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 64 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0

Dysk SSD M.2 PCIe min 1000 GB

Typ ekranu matowy, LED, WVA

Przekątna ekranu 15,6"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD)

Częstotliwość odświeżania ekranu 360 Hz

Karta graficzna osiągająca min 12700 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Moc karty graficznej (TGP) 115 W

Maks. moc karty graficznej (TGP) 140 W

Pamięć karty graficznej 6 GB

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa 1.0 Mpix

Łączność

LAN 2.5 Gb/s

Wi-Fi 6

Moduł Bluetooth 5.1

Złącza

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 (z PowerShare) - 1 szt.

USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 1 szt.

HDMI 2.1 - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii - Litowo-jonowa

Pojemność baterii 6-komorowa, 6400 mAh

Podświetlana klawiatura

Wielokolorowe podświetlenie klawiatury

Zabezpieczenia

Szyfrowanie TPM

Obudowa i wykonanie

Podświetlane logo na pokrywie

Podświetlane elementy obudowy

System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Zasilacz 240W

Dodatkowe informacje

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Matryca z pokryciem barw 100% sRGB

Wysokość max 21 mm

Szerokość max 360 mm

Głębokość max 275 mm

Waga max 2,7 kg

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

Urządzenie wielofunkcyjne – 1  szt.

Technologia druku atramentowa, kolorowa

Maksymalna gramatura papieru 300 g/m²

Obsługiwany typ nośnika

Papier zwykły

Papier fotograficzny

Koperty

Obsługiwane formaty nośników

A4

A5

A6

B5

DL

Letter

Formaty niestandardowe

C6

13 x 18 cm

10 x 15 cm

Rodzaje podajników papieru szczelinowy

Podajnik papieru 100 arkuszy

Liczba podajników papieru 1

Szybkość druku w kolorze do 5 str./min

Szybkość druku w mono do 10 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku

5760 x 1440 dpi

Drukowanie bez marginesów

Liczba wkładów drukujących 4

System stałego zasilania atramentem (CISS)

Skaner

Maksymalna rozdzielczość skanowania

2400 x 1200 dpi

Szybkość skanowania do 28 s

Skanowanie bezpośrednio do e-mail

Interfejsy

USB

Wi-Fi

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Dodatkowy czarny tusz - 1 szt.

Dodatkowy zestaw tuszów (4 szt.)

Szerokość max 375 mm

Wysokość max 180 mm

Głębokość max 350 mm

Waga max 4 kg

Gwarancja min 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3

Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Technologia druku atramentowa, kolorowa

Maksymalna gramatura papieru 250 g/m²

Obsługiwany typ nośnika

Papier zwykły

Papier makulaturowy

Papier fotograficzny

Koperty

Papier broszurowy

Obsługiwane formaty nośników

A4

A5

A6

B5

DL

Letter

Executive

C6

Rodzaje podajników papieru - tacka

Podajnik papieru min 150 arkuszy

Liczba podajników papieru min 1

Szybkość druku w kolorze min 7 str./min

Szybkość druku w mono min 12 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku1200 x 1200 dpi

Drukowanie bez marginesów

System stałego zasilania atramentem

Automatyczny dupleks

Skaner

Maksymalna rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi

Maksymalny format skanu A4

Szybkość kopiowania min 11 str./min

Miesięczne obciążenie min 3000 str./miesiąc

Wyświetlacz

Interfejsy

USB

Wi-Fi

AirPrint

Wersja z WiFi

Dodatkowe informacje

Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Zestaw tuszy

Dodatkowy czarny tusz

Szerokość max 430 mm

Wysokość max 200 mm

Głębokość max 370 mm

Waga max 6,5 kg

Gwarancja min 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 4

Serwer – 1 szt.

Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna.

Płyta główna z możliwością zainstalowania min. dwóch procesorów, z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie, posiadająca :

min. 24 sloty na pamięci, 12 slotów na 1 procesor.

min. 8 złączy SATA III 6Gb/s z RAID 0,1,5,10

min. 1 złącze SATA II

dodatkowy kontroler PCIe dla dysków SATA+SAS, NVMe z RAID 0,1,5,10 z 4GB cache dla 16 dysków

min. 4 sloty PCIex16 gen 3

min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x4 )

min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x1 )

min. 1 slot PCIex8

min. 1 port na płycie głównej umożliwiający rozbudowę o dodatkowe 2 porty USB 2.0

Zainstalowane dwa procesory klasy x86, zaprojektowane do pracy w komputerach stacjonarnych powinny osiągać łącznie w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 63 000 punktów Passmark CPU Mark

Pamięć operacyjna min. 128GB ECC, możliwość rozbudowy do 768GB ECC

Stacja graficzna wyposażona w konfigurację dysków:

Dysk M.2 montowany w karcie PCIe w konfiguracji:

4 x M.2 512GB PCIe NVMe SSD

Trzy karty graficzne z własną pamięcią nie mniejszą niż 16GB każda, oferująca złącza :

Min. 4x DP dla każdej karty Każda oferowana karta musi osiągać samodzielnie w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 18000 punktów w G3D Rating wynik dostępny:  http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowany głośnik min. 1.5W.

Na panelu przednim port audio typu combo (słuchawki i mikrofon), na panelu tylnym port audio in oraz out

Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie, musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Sama obudowa opatrzona w rączki umożliwiające łatwe przenoszenie całej stacji graficznej.

Zewnętrzne wnęki 5,25” : min. 1 wnęka slim na napęd optyczny, min. 1 wnęka pełnych wymiarów

Na panelu przednim min. 4 wnęki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do montażu dysku 2,5” lub 3,5”.

Wnęki zasłonięte maskownicą opatrzoną zamkiem mechanicznym którą można zdemontować bez narzędziowo.

Dedykowane rozwiązanie producenta – tunel chłodzący jednocześnie pamięci oraz radiatory procesorów, wyposażony w 4 wentylatory, 2 na panelu przednim nadmuchujące oraz 2 na panelu tylnym wyciągające.

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 122cm w tym głębokość obudowy 57cm oraz wysokość nie przekraczającą 44cm, waga max 25 kg,

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów)

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM

- uszkodzenie złączy PCIe płyty głównej

- uszkodzenie dysku twardego

- awarię BIOS’u

- awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może być instalowany w jakichkolwiek zewnętrznych dostępnych w obudowie wnękach zewnętrzny, slotów na płycie głównej oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie złączy dedykowanych do innego rozwiązania.

Zasilacz max. 1400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obiążeniu 50% zasilacza, demontowany bez narzędzi oraz otwierania obudowy, opatrzony w 2 wentylatory o wymiarach 60mm.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;

- zdalną konfigurację ustawień BIOS,

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM  lub FDD z  serwera zarządzającego;

- zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami   DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

- wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

- sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny.

Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Obsługa BIOS musi się odbywać za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy, BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS,

- nr seryjnym komputera,

- numer inwentarzowy (o ile został wpisany, w przypadku braku widoczne puste pole),

- data produkcji komputera,

- sumie zainstalowanej pamięci RAM

- taktowaniu (prędkości) zainstalowanej pamięci RAM

- o sposobie obsadzenia slotów pamięci RAM na płycie, dla każdego slotu informacja osobna,

- typie procesora,

- liczbie rdzeni procesora,

- aktualnej szybkości zegara procesora,

- minimalnej osiąganej prędkości zegara procesora,

- maksymalnej osiąganej prędkości zegara procesora,

- podręcznej pamięci cache L2 procesora,

- podręcznej pamięci cache L3 procesora,

- o zainstalowanych (podpiętych) wszystkich urządzeniach do kontrolera SATA oraz SAS, z wyszczególnieniem z osobna dla każdego, w szczególności informacji o pojemości, producencie.

- MAC adresie zintegrowanej pierwszej karcie sieciowej,

- MAC adresie zintegrowanej drugiej karcie sieciowej,

- kontrolerze audio

- zainstalowanych kartach rozszerzeń w slotach PCIe, dla każdego slotu PCIe informacja oddzielna

Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

Opisana funkcjonalność odczytywania z BIOS informacji o podzespołach komputera musi automatycznie wykrywać zmiany oraz aktualizować informacje w przypadku wymiany któregokolwiek z wymienionych podzespołów na nowy.

Funkcje :

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia ręcznego daty i godziny,

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia wbudowanego drugiego kontrolera LAN

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia portu RS232 oraz zmianę przerwać IRQ w przypadku występowania konfliktów,

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia dla wbudowanego w płytę główną wszystkich urządzeń SATA lub każdy z osobna,

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia portów USB w opcjach :

- boot’owania z portów USB

- przednich portów USB

- tylnych portów USB

- zintegrowanego z płytą główną wewnętrznego portu USB

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia funkcji wymuszania silnego hasła. Włączenie tej funkcji automatycznie zmienia domyślne hasło do minimalnej długości 8 znaków,

- Funkcja umożliwiająca dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym lub na urządzeniu zewnętrznym,

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia układu Trusted Platform Module (TPM)

- Zaimplementowany w BIOS system zbierający logi zdarzeń.

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu

Stacja graficzna musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.

Oferowana stacja graficzna mysi posiadać certyfikację : Workstation ISV Certification,

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 30 dB

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta,

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

Wbudowane porty i złącza :

- 2x PS/2;

- 1x RS232;

- Klawiatura i mysz przewodowa

- min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym : min. 4 porty z przodu obudowy w układzie 2 porty USB 3.1 typ A i 2 porty USB TYP-C i 6 portów USB 3.1 TYP A, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.;

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania  - niezależnie od stanu zasilania komputera.

- Druga karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, znajdująca się na panelu I/O

- Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

Część 5

- Projektor – 7 szt.

Technologia wyświetlania 3LCD

Rozdzielczość natywna 1920 x 1200 (WUXGA)

Rozdzielczość maksymalna 3840 x 2160 (4K)

Format obrazu 16:10

Jasność 4000 lm

Kontrast 16 000:1

Wielkość rzutowanego obrazu 30" - 300"

Minimalna odległość projekcji 0,75 m

Żywotność lampy

10 000 h (tryb normalny)

20 000 h (tryb ekonomiczny)

Moc lampy 225 W

Złącza

Wejście audio - 1 szt.

Wyjście audio - 1 szt.

Wejście audio L/R (RCA) - 1 szt.

Composite video (RCA) - 1 szt.

HDMI - 2 szt.

Mini VGA in (Mini D-sub) - 1 szt.

Mini VGA out (Mini D-sub) - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

USB typ B - 1 szt.

RS-232 - 1 szt.

AC in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki

Głośność pracy (w trybie standardowym) 37 dB

Głośność pracy (w trybie ekonomicznym) 29 dB

Pobór mocy podczas pracy 295 W

Pobór mocy podczas spoczynku 0.5 W

Wysokość max 105 mm

Szerokość max 345 mm

Głębokość max 265 mm

Waga max 3,5 kg

Dodatkowe informacje

Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone)

Możliwość zabezpieczenia linką

Dołączone akcesoria

Pilot

Baterie do pilota (AAA) - 2 szt.

Instrukcja Obsługi

Kabel Mini D-SUB

Oprogramowanie narzędziowe

Podręcznik użytkownika na płycie CD

Gwarancja min 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

- Ekran – 7 szt.

Typ statywowy, ręczny

Powierzchnia projekcyjna biała, matowa

Obramowanie czarne

Wysokość min 200 cm

Szerokość min 200 cm

Format 1:1

Sterowanie ręczne

Mocowanie na trójnogu

Przeznaczenie

Sale konferencyjne

Sale szkoleniowe

Mobilne prezentacje

Dodatkowe informacje

Automatyczny system blokujący ekran

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

- Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  28700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 64 GB

Dysk SSD M.2 PCle min 2000GB

Dotykowy ekran

Przekątna ekranu 17”

Rozdzielczość ekranu 3840x2400(4K UHDD+)

Karta graficzna osiągająca min 12800 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Pamięć karty graficznej min 6GB

Łączność WiFi 6

Moduł Bluetooth 5.2

Złącza: USB 2, USB 3, USB Typu-C, HDMI/Display Port, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe

Czytnik Kart pamięci SD

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

- Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  20850 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 64GB

Dysk SSD min 1000GB

Przekątna ekranu 15,6”

Rozdzielczość ekranu 1920x1080 FullHD

Łączność LAN, Wi-Fi, Moduł Bluetooth

Złącza: USB 2, USB 3, USB Typu-C, HDMI/Display Port, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

- Jednostka centralna – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 16300 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 16GB

Karta graficzna osiągająca min 4380 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Wielkość pamięci karty graficznej min 4096MB

Dysk SSD M.2 min 512GB

Wbudowana nagrywarka DVD+/_RW DualLayer

Łączność LAN 10/100/1000Mbps

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe

Wejście/wyjście audio

Mysz i klawiatura przewodowa w zestawie

System operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni