| l.p. | Symbol | Opis | Wymiary | Ilość | Cena | Wartość netto |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | VAT |  |
|  |  |  |  |  | jednostk. netto |  |  |  |
|  |  | Gabinet Zabiegowy nr 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | zabudowa meblowa szafek stojących i wiszących L= 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka podblatowa z drzwiami |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x drzwi skrzydłowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x półka przestawna |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. | 1000x560x830 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umożliwiających wypoziomowanie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga - ściana jest wyoblona |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka podblatowa z szufladami |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 x szuflada o jednakowej wysokości skrzynkowa z blachy ocynkowanej malowana farbą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | proszkową z prowadnicami kulowymi typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | końcowego domknięcia. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w wykonstruowane poprzez wycięcie lub przeformowanie gniazda |  |  |  |  |  |  |
|  |  | montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i |  |  |  |  |  |  |
|  |  | poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. | 500x560x830 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | - Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Nie dopuszcza się gniazd podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inny sposób łączonych z szufladą. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umożliwiających wypoziomowanie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga - ściana jest wyoblona |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Blat z płyty meblowej o grubości mim 36 mm | 2510x600 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | - 2 x drzwiczki skrzydłowe | 10000x300x720 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x półka przestawna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | - 1 x drzwiczki skrzydłowe | 500x300x720 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x półka przestawna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | - 1 x drzwiczki skrzydłowe | 500x300x720 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - zamek do drzwi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x półka przestawna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komoda |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x drzwi skrzydłowe |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - 2 x półka przestawna | 1200x450x1200 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - blat roboczy z płyty meblowej laminowany o grubości mim. 36 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umożliwiających wypoziomowanie. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Gabinet zabiegowy nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komoda |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 x szuflada o jednakowej wysokości skrzynkowa z blachy ocynkowanej malowana farbą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | proszkową z prowadnicami kulowymi z mechanizmem samo domykania i amortyzatorem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przeciw uderzeniowym. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | - blat z płyty meblowej laminowany | 750x500x1200 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umożliwiających wypoziomowanie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga - ściana jest wyoblona |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka zlewozmywakowa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 x drzwi skrzydłowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N09 zagłębiony z tylnym rantem o wysokości 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | mm z wbudowaną komorą zlewową o wymiarze 400x400x200 mm | 600x600x860 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umożliwiających wypoziomowanie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga - ściana jest wyoblona |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | zabudowa meblowa szafek stojących i wiszących |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka podblatowa z drzwiami |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x drzwi skrzydłowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x półka przestawna |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. | 1000x580x830 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umożliwiających wypoziomowanie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga - ściana jest wyoblona |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Szafka podblatowa z szufladami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 x szuflada o jednakowej wysokości skrzynkowa z blachy ocynkowanej malowana farbą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | proszkową z prowadnicami kulowymi typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | końcowego domknięcia. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w wykonstruowane poprzez wycięcie lub przeformowanie gniazda |  |  |  |  |  |  |
|  |  | montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i |  |  |  |  |  |  |
|  |  | poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. | 500x580x830 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Nie dopuszcza się gniazd podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inny sposób łączonych z szufladą. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umożliwiających wypoziomowanie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga - ściana jest wyoblona |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka podblatowa z drzwiami |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 x drzwi skrzydłowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x półka przestawna |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. | 500x580x830 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umożliwiających wypoziomowanie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga - ściana jest wyoblona |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Blat z płyty meblowej o grubości min. 36 mm | 2510x600 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | - 2 x drzwiczki skrzydłowe | 1000x300x720 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x półka przestawna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | - 1 x drzwiczki skrzydłowe | 500x300x720 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x półka przestawna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wyposażona: |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | - 1 x drzwiczki skrzydłowe | 500x300x720 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - 2 x półka przestawna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt montażu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt transportu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |