Załącznik  A do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia aparaturowego dla studentów I i II stopnia. Zakup sprzętu jest niezbędny do przygotowywania, scharakteryzowania próbek badanych podczas szkolenia.

Opis techniczny sprzętu laboratoryjnej:

Pozycja 1. Spektrofotometr skaningowy UV/vis 2 sztuki  o minimalnych parametrach

- dzielona wiązka

- Źródła światła: Lampy deuterowe i halogenowe

- detektor: podwójna fotodioda

- Zakres długości fali 190 -1100 nm

- dokładność ±0,5 nm

- odtwarzalność ±0,2 nm

- szerokość pasma spektralnego 2 nm

- zakres fotometryczny -0,300 -3,000 AU

- dokładność ±0,005 AU

- światło błądzące <0,05% przy 340 i 220 nm

- prędkość skanowania ustawiana w zakresie 100 -5000 nm/min

- wbudowany port równoległy i szeregowy

- Wyświetlacz: podświetlany graficzny minimum 320x240 punktowy LCD z regulowanym kontrastem

- sterowanie przyrządem z wbudowanej klawiatury membranowej

- Dostarczany ze standardowym uchwytem na kuwety 10x10 mm

- Wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące

Pozycja 2. Łuskarka do lodu 1 sztuka o minimalnych parametrach

- Głębokość: maksymalna 660 mm

- Wydajność: 90 kg/24h

- Zasilanie: 230 V

- Moc: 0.55 kW

- Szerokość: maksymalna 500 mm

- Wysokość: maksymalna 690 mm

- Wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące

Pozycja 3. Przenośny miernik pH-metr / mV 1 sztuka o minimalnych parametrach

- Wodoszczelny

- z czujnikiem temperatury

- z zestawem elektrod

Pozycja 4. Zestaw pipet automatycznych 1 zestaw

- Pojemność 1,5ml

- Pojemność 2,5 ml

- Pojemność 5 ml

- Pojemność 10 ml

Pozycja 5. Biureta cyfrowa 1 sztuka

- Pojemność 30 ml

- z butelką

Pozycja 6. Dozownik do substancji organicznych (Dispensette S Organic) 1 sztuka o minimalnych parametrach

- Zakres dozowania 2,5-25ml

- Dokładność 0,5ml

- Wersja analogowa

- bez zaworu recyrkulacyjnego

- butla oranż 1000ml do biuret i dozowników – kwadratowa

# Pozycja 7 Termomikser z wytrząsaniem i chłodzeniem, do mikro probówek i mikro płytek, 1 sztuka o minimalnych parametrach

- Z funkcją wytrząsania

- Z funkcją chłodzenia i ogrzewania

- Regulowana prędkość i temperatura

- Z możliwością przeprowadzania ekstrakcji DNA, RNA, przygotowania próbek, reakcji enzymatycznych, procesów i ekstrakcji metabolitów z materiału komórkowego

- podgrzewania i chłodzenia od 4 do 100 °C

- szybkość mieszania od 250 do 1400 min-¹

- Cyfrowy timer, 1 min do 96 h, z alarmem dźwiękowym

- 2-wierszowy wyświetlacz LCD

- warunki pracy od 4 do 40 °C (80% wilgotności względnej, bez kondensacji)

- wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące

Pozycja 8 Mini wytrząsarka typu vortex 1 sztuka o minimalnych parametrach

- Sterowanie cyfrowe

- moc znamionowa przerywana

- orbita 4,9 mm

- pojemność 0,5 kg

- wymiary maksymalne wymiary 21 cm x 17 cm x 13 cm (DxWxS)

- Zasilanie 230   V, 0,6   A, 50/60   Hz, moc 135 W

- certyfikaty bezpieczeństwa CE;  TUV,

- warunki pracy 4°C – 40°C, 20% – 85%RH, bez kondensacji

- wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące

Pozycja 9. Wirówka mini 1 sztuka o minimalnych parametrach

- Zakres prędkości 0 rpm ; 6000 rpm

- Maksymalna względna siła odśrodkowa 2000 g

- Maksymalne obciążenie (wirnik) 8 x 1,5 / 2,0 ml

- Bieg przyspieszenia 1

- Bieg spowolnienia 2

- Wymiary maksymalne 170 mm x 130 mm x 150 mm (DxWxS)

- bez wyświetlacza

- mechaniczna blokada wieka

- poziom hałasu ≤60±2 dB(A)

- Zasilanie 100 - 240 V

- czas pracy ciągły

- certyfikaty bezpieczeństwa CE;  TUV;  FCC

- warunki pracy 5°C – 40°C, 80%RH, bez kondensacji

- wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące

Pozycja 10. Polarymetr ręczny 1 sztuka o minimalnych parametrach

- Wyposażony w metalowy stojak

- Wyposażony w komorę na próbki

- Odczyt przez okular z dwoma noniuszami.

- Warunki pracy przy częściowym zaciemnieniu

- Noniusz: 0,05°

- Źródło światła: Dioda LED 589 nm

- Zakres pomiaru: Kąt linii - Dwie skale (0-180°)

- Podział skali: 1°

- wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące

Pozycja 11. Termostat cyrkulacyjny 1 sztuka o minimalnych parametrach

- Pojemność  4,5 l

- zakres temp. +20÷+200°C

- dokładność 0,01 °C

- jednorodność temperatury: ±0,02 °C

- wydajność pompy: 8 - 27 l/min

- moc cieplna 2 kW

- ciśnienie pompy 0.7 bar

- timer 0 ... 999 min

- zasilanie 230 V / 50 Hz

- wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące

Pozycja 12. Myjka ultradźwiękowa 1 sztuka o minimalnych parametrach

- kosz w wyposażeniu

- Materiał: Stal szlachetna

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz

- Moc ultradźwięków: 180 W

- Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz

- Moc grzewcza: 310 W

- Pojemność: 10 l

- Wysokość napełnienia: 2/3 zbiornika

- Maksymalne wymiary zbiornika: 310 x 240 x 200 mm

- Timer: 0-60 min / tryb ciągły

- Regulacja temperatury: 0-80°C

- Liczba przetworników: 3

- Uchwyty do przenoszenia

- Wyposażony w kranik i pokrywę

- wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące

Pozycja 13.  szkolenie

Wymagania dotyczące certyfikowanego szkolenia:

Certyfikowana usługa szkoleniowa wraz z egzaminem na obsługę aparatury analitycznej i pomiarowej stosowanej w przemyśle chemicznym obejmować będzie 3 moduły:

Moduł 1 – Klasyczne oraz nowoczesne metody analizy wilgotności w próbkach, zalety oraz wady tych metod.

Moduł 2 - Pomiar oddziaływań pomiędzy makrocząsteczkami bezpośrednio w próbce  wykorzystujący interferometrię dwuwarstwową (BLI - bio-layer interferometry). Rozwiązanie umożliwiające badanie kinetyki oddziaływania — ocenę powinowactwa i pomiar stałych szybkości asocjacji i dysocjacji oraz stężenie cząsteczek w czasie rzeczywistym. Badanie obejmuje pomiar powinowactwa lub analiza kinetyki włączając stałe asocjacji i dysocjacji jako wynik oddziaływania białko- białko lub białko-małecząsteczki oraz oznaczenie miana białka zdefiniowane jako stężenie aktywnego białka określone na podstawie krzywej standardowej o znanych stężeniach.

Moduł 3 – Nowoczesne rozwiązania w spektroskopii, zastosowania praktyczne

- szkolenie musi odbywać się na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 w Poznaniu.

- szkolenie musi zawierać część teoretyczną jak również praktyczną

- w szkoleniu będzie uczestniczyć dziesięć grup studentów, każda grupa będzie liczyła do 10 osób

- czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin dla jednej grupy. Jako godzinę rozumie się godzinę lekcyjną = 45 minut.

Wykonawca jest zobowiązany do:

- przygotowania programu szkolenia i przedstawienia go w wersji pisemnej zamawiającemu – najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia

- przygotowania i przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu szkolenia na początku i na końcu szkolenia (Pretest i Posttest)

- sporządzenia ewidencji obecności uczestników szkolenia (w tym do niezwłocznego informowania mailowo o każdej nieobecności lub rezygnacji z uczestnictwa)

- zagwarantowania prawa do dwukrotnego podejścia do egzaminu certyfikującego (podstawowy, poprawkowy).

- rozliczenia się z przeprowadzonego szkolenia maksymalnie dwa tygodnie po jego zakończeniu

- Wystawienie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie określonych kwalifikacji przez uczestników

Wszelka dokumentacja dotycząca wykonywanych działań musi być oznaczona logotypami zgodnie z obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Uniwersytet Jutra”.

- Termin dostarczenia sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia najpóźniej 2 tygodnie przed przeprowadzeniem szkolenia.

- Termin realizacji szkolenia: wszystkie szkolenia dla wszystkich grup zakończą się nie później niż na 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, a poprawki i wydanie certyfikatów nie później niż na 4 tygodni od daty zawarcia umowy (Szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z wybraną firmą)

Dodatkowe kryteria oceny:

Gwarancja 24 miesiące na spektrofotometr skaningowy UV/vis:

- Gwarancja  24 miesiące 		– 0 punktów

- Gwarancja  36 miesięcy 		- 40 Punktów