| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wyposażenie gabinetu okulistycznego | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Kaseta szkieł próbnych (1 komplet) |  |  |  |
|  | Kaseta zawierająca 260 szkieł próbnych w metalowych oprawach | TAK |  |
|  | Całość zestawu dostarczana w dedykowanej walizce | TAK |  |
|  | - Zakres szkieł sferycznych: 39 par dla szkieł wklęsłych (-) oraz wypukłych (+) w zakresach: - 0.25D do 6.00D w krokach co 0.25 - 6.50D do 10.00D w krokach co 0.50 - 11.00D do 14.00D w krokach co 1.00 - 16.00D do 20.00D w krokach co 2.00 | TAK |  |
|  | - Zakres szkieł cylindrycznych: 20 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) w zakresach: - 0.25D do 4.00D w krokach co 0.25 - 4.50D do 6.00D w krokach co 0.50 | TAK |  |
|  | - Zakres szkieł pryzmatycznych: - 14 szkieł: 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0(2) 4.0(2) 5.0 6.0 8.0 10.0 | TAK |  |
|  | - Akcesoria 10 szkieł: Maddox, krzyż wygrawerowany na szkle, Pin hole (2), okluder, szczelina, czerwony filtr, zielony filtr, cylinder skrzyżowany, szkło o wartości 0D | TAK |  |
|  | - Wszystkie szkła w metalowych oprawach, nie ograniczających pola widzenia, cylindry wyraźnie zaznaczone kolorem oraz szlifem na szkle, dodatkowo oś cylindra ustawiona jest w osi uchwytu szkła, co ułatwia pracę w ciemnym pomieszczeniu. | TAK |  |
| Oprawa próbna (1 szt.) |  |  |  |
|  | Pełna regulacja podstawy nosa | TAK |  |
|  | Regulacja długości zausznika | TAK |  |
|  | Regulacja rozstawu źrenic | TAK |  |
|  | Obrót cylindra | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania jednocześnie 5 szkieł próbnych | TAK |  |
|  | Zakres PD 48 – 80 mm | TAK |  |
|  | Wymienny nosek dla dziecka w komplecie | TAK |  |
| Stolik okulistyczny na kasetę szkieł próbnych i oprawy próbne (1 szt.) |  |  |  |
|  | - Wysokość regulowana elektrycznie: wys. min. 660 mm, wys. max 910 mm (tolerancja +/- 10 mm) - Wymiary blatu: 860mm x 430mm (tolerancja +/- 5 mm) - Obciążenie maksymalne: 65 kg +/- 2 kg - Stolik wyposażony w dwa gniazda 230V, umieszczone pod blatem, do zasilenia urządzeń stojących na stoliku - Podstawa wyposażona w 4 kółka jezdne, blokowane | TAK, opisać |  |
| Taboret lekarza (1 szt.) |  |  |  |
|  | - Siedzisko z pół-oparciem - Pneumatyczna regulacja wysokości - Chromowana podstawa jezdna z 5-cioma kółkami - Kolor siedziska: czarny - Średnica podstawy maksymalnie 50 cm - Siedzisko: 460mm – 660mm | TAK, opisać |  |
| Taboret pacjenta (6 szt.) |  |  |  |
|  | - Siedzisko okrągłe w kolorze czarnym - Pneumatyczna regulacja wysokości taboretu - Chromowana podstawa, wyposażona w 5 stałych nóżek - Średnica podstawy: maksymalnie 50 cm - Siedzisko: 440mm – 640mm | TAK, opisać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022/2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia) (nie dotyczy stolika i taboretów) | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać, kontakt |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |