Przedmiar

| 1. okna Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 00-19 0928-11-050 Demontaż , dostawa i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych wraz z obróbką osadzenia. Okna 1,5x1,8. Podział 50/130 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 62,10 m2 |
| 1. |  | 1,5*1,8*23 | 62,10 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 62,10 |  |
| 2 | KNR 00-19 0928-12-050 Demontaż, dostawa i montaż drzwi balkonowych z PCV,obsadzonych na kotwach stalowych wraz z obróbką osadzenia krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,61 m2 |
| 1. |  | 1,4*2,05*3 | 8,61 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 8,61 |  |
| 3 | AW-040 Wykończenie listwami maskującymi okien jednostronnie po obwodzie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 164,30 m |
| 1. |  | 23*(1,5*2+1,8*2)+2*2,05+2*4,2 | 164,30 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 164,30 |  |
| 4 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowanie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,97 m3 |
| 1. |  | 62,1*0,08 | 4,97 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 4,97 |  |
| 5 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 15,00 |  |  |  |  |  | 4,97 m3 |
| 2. drzwi Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 00-19 0931-06-050 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe zimne jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stal.oszklone szybą bezpieczną do połowy wysokości skrzydła, kolor do uzgodnienia z Inwestorem wraz z obróbką osadzenia - psychiatria krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,05 m2 |
| 1. |  | 1,0*2,05 | 2,05 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,05 |  |
| 7 | KNR 00-19 0931-08-050 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe ciepłe dwuskrzydłowe, podział 40/110 obsadzone na kotwach stal.oszklone szybami bezpiecznymi, na dole panel biały h=0,45, z samozamykaczem, z progiem, jeden zamek z obróbką osadzenia - wejścia do bud nr 3 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,02 m2 |
| 1. |  | 1,46*2,06*2 | 6,02 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 6,02 |  |
| 8 | KNR 00-19 0931-08-050 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe ciepłe dwuskrzydłowe, podział szer 60/120, podział wys. na 1/2, obsadzone na kotwach stal.oszklone szybami bezpiecznymi, z samozamykaczem, z progiem, jeden zamek z obróbką osadzenia - wejście do bud nr 4 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,78 m2 |
| 1. |  | 1,8*2,1 | 3,78 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 3,78 |  |
| 9 | KNR 00-19 0931-08-050 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe zimne dwuskrzydłowe, podział szer 60/120, podział wys. na 1/2, obsadzone na kotwach stal.oszklone szybami bezpiecznymi, z samozamykaczem, bezprogowe, jeden zamek z obróbką osadzenia - wiatrołap bud nr 4 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,78 m2 |
| 1. |  | 1,8*2,1 | 3,78 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 3,78 |  |
| 10 | KNR 00-19 0931-08-050 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe zimne dwuskrzydłowe, podział szer 110/40, podział wys. na 2/3, obsadzone na kotwach stal.oszklone szybami bezpiecznymi, z samozamykaczem, bezprogowe, jeden zamek z obróbką osadzenia - wiatrołap bud nr 3 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,11 m2 |
| 1. |  | 1,5*2,07 | 3,11 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 3,11 |  |
| 11 | KNR 00-19 0931-08-050 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe zimne dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stal.oszklone szybami bezpiecznymi, bezprogowe, z elektrozaczepem i samozamykaczem z obróbką osadzenia podział 80/100 - Informatyka krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,73 m2 |
| 1. |  | 1,8*2,07 | 3,73 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 3,73 |  |
| 12 | KNR 4-01 0354-08-050 Wykucie z muru ościeżnic stalowych oraz demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 15,53 m2 |
| 1. |  | 1,1*2,07*6+0,9*2,07 | 15,53 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 15,53 |  |
| 13 | KNR 2-02 1016-01-020 Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane, dla drzwi wewnątrzlokalowych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,00 szt |
| 14 | KNR 2-02 1019-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie wykończone, wypełnienie: płyta pełna - psychiatria i kardiochirurgia krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 11,59 m2 |
| 1. |  | psychiatria |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4*1,1*2,07 | 9,11 |  |  |  |  |
| 3. |  | kardiochirurgia |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1,2*2,07 | 2,48 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 11,59 |  |
| 15 | KNR 2-02 1020-06-050 Skrzydła drzwiowe wewn. szklone pow.ponad 2,0 m2, wypełnienie płyta pełna, szklenie szybą bezpieczną 1/3 wys. - psychiatria krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,55 m2 |
| 1. |  | 2*1,1*2,07 | 4,55 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 4,55 |  |
| 16 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowanie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,96 m3 |
| 1. |  | (2,05+6,02+3,73+3,78+3,78+11,59+3,11)*0,1 | 3,41 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,15*0,1*(2,07+2,07+1,1)*7 | 0,55 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 3,96 |  |
| 17 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 15,00 |  |  |  |  |  | 3,96 m3 |