Załącznik nr 11 do SWZ

Przedmiar zad. 3 SOR

| 1. SOR Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0701-11-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich,belkach,biegachi spocznikach schodowych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 16,08 m2 |
| 1. |  | sufit |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,3*3,2 | 10,56 |  |  |  |  |
| 3. |  | podciąg |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 4,6*0,6+4,6*0,3*2 | 5,52 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 16,08 |  |
| 2 | KNR 4-01 0426-04-050 Analogia - rozebranie obudowy z płyt g-k. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,07 m2 |
| 1. |  | 1,9*0,6+0,3*(0,6+0,6+1,9) | 2,07 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,07 |  |
| 3 | KNR 13-23 0106-08-060 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu wraz z siatką Rabitza krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,27 m3 |
| 1. |  | 3,2*3,3*0,12 | 1,27 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 1,27 |  |
| 4 | KNR 7-12 0103-02-050 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych,stan wyjściowy powierzchni B krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 11,56 m2 |
| 1. |  | pręty |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,3*3,2 | 10,56 |  |  |  |  |
| 3. |  | dwuteownik |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,2*2,5*2 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 11,56 |  |
| 5 | KNR 7-12 0105-02-050 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji kratowej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 11,56 m2 |
| 6 | KNR 7-12 0201-02-050 Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 11,56 m2 |
| 7 | KNR 7-12 0209-02-050 Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą olejną nawierzchniową,ogólnego stosowania krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 m2 |
| 8 | AW-050 Izolacje cieplne z pianki PUR gr. 15 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,56 m2 |
| 9 | KNR 4-01 0703-02-050 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,56 m2 |
| 10 | KNR 00-14 2011-07-050 Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, bez ocieplenia krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,07 m2 |
| 11 | KNR 4-01 0716-04-050 Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na stropach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 16,08 m2 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 1 | 16,08 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 16,08 |  |
| 12 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00 |  |  |  |  |  | 74,08 m2 |
| 13 | KNR 2-02 0815-06-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 74,08 m2 |
| 1. |  | 1,5*3,3+15,9*0,85*2+11,9*2,9+5,52+2,07 | 74,08 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 74,08 |  |
| 14 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 74,08 m2 |
| 15 | KNR 00-23 2612-01-050 Analogia - Montaż blachy nierdzewnej 2 mm do sufitu kołkami, wym. 3,00x1,50 x 2 szt krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 9,60 m2 |
| 1. |  | 3,0*1,6*2 | 9,60 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 9,60 |  |
| 16 | AW-020 Demontaż narożników ochronnych na narożach ścian typu c/s acrovyn SO krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 17 | KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,33 m2 |
| 1. |  | 0,6*2,55 | 1,53 |  |  |  |  |
| 2. |  | dodatkowe wykruszone płytki- 20 szt |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 0,2*0,2*20 | 0,80 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,33 |  |
| 18 | KNR 00-12 0829-01-050 Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,33 m2 |
| 19 | KNR 00-12 0829-06-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,33 m2 |
| 20 | AW-020 Dostawa i montaż narożników ochronnych dł. 1,2m, szer. 5 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,00 szt |
| 21 | KNR 4-01 0211-03-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,43 m2 |
| 1. |  | 1,1*1,3 | 1,43 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 1,43 |  |
| 22 | KNR 2-02 1102-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,43 m2 |
| 23 | KNR 2-02 1102-03-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. krotność= 3,00 |  |  |  |  |  | 1,43 m2 |
| 24 | KNR 2-02 1604-01-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 18,00 m2 |
| 25 | KNR 4-01 0535-02-050 Analogia - Rozebranie podestu z blachy nie nadającej sie do użytku krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,02 m2 |
| 1. |  | 0,5*1,9*1,9+0,3*0,7 | 2,02 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,02 |  |
| 26 | KNR 4-01 1306-02-020 Analaogia - Demontaż kątownika krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,50 szt |
| 27 | KNR 2-02 1217-05-040 Montaż kątownika 40x40x4 mm. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,50 m |
| 28 | KNR 2-02W 0702-09-050 Analogia - Przekrycia płytami z blachy stalowej, nierdzewnej ryflowanej gr. 4 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,02 m2 |
| 29 | KNR 4-01W 0353-08-050 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,97 m2 |
| 1. |  | 0,5*1,1+2,2*1,1 | 2,97 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,97 |  |
| 30 | KNR 2-02W 1040-01-050 Drzwi aluminiowe ciepłe jednoskrzydłowe z naświetlem. Podział skrzydła poziomy, oszklone szybami bezpiecznymi, w dolnej części panel. Wymiar naświetla 1,1x0,5. Z obróbką osadzenia krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,97 m2 |
| 31 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składownaie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,09 m3 |
| 1. |  | 16,08*0,02+2,07*0,0012+1,27+1,53*0,03+1,43*0,05+2,02*0,04+2,97*0,1 | 2,09 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,09 |  |
| 32 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 15,00 |  |  |  |  |  | 2,09 m3 |
| 2. Rehabilitacja Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 4-01 0426-04-050 Analogia - Demontaż sufitu napinanego krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 94,73 m2 |
| 1. |  | 2,42*6,7+2,9*8,25+2,9*7,9+4,8*6,6 | 94,73 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 94,73 |  |
| 34 | KNR 00-14 2012-02-050 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 94,73 m2 |
| 35 | KNR 2-02 0815-05-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z płyt gk. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 94,73 m2 |
| 36 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 94,73 m2 |
| 37 | KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,13 m2 |
| 1. |  | 0,35*(1,7+1,85+2,0+2,5+2,5+2,7) | 4,64 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,15*(1,7+1,85+2,0+2,5+2,5+2,7) | 1,99 |  |  |  |  |
| 3. |  | 1,0*1,0*0,5 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 7,13 |  |
| 38 | KNR 4-01 0211-03-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,13 m2 |
| 39 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowanie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,36 m3 |
| 1. |  | 7,13*0,05 | 0,36 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 0,36 |  |
| 40 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,36 m3 |
| 41 | KNR 00-12 1118-01-050 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,13 m2 |
| 42 | KNR 2-02U 1130-0101-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grubości 5 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,13 m2 |
| 43 | KNR 2-02U 1130-0301-050 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" (Orgbud W-wa) krotność= 25,00 |  |  |  |  |  | 7,13 m2 |
| 44 | KNR 2-02 1121-05-050 Okładziny schodów z granitu płomieniowanego układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,14 m2 |
| 1. |  | 0,35*(1,7+1,85+2,0+2,5+2,5+2,7) | 4,64 |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,0*1,0*0,5 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,14 |  |
| 45 | KNR 2-02 1122-08-040 Analogia - Podstopnice schodów z granitu polerowanego układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek.Cokolik o wysokości 15 cm (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 13,25 m |
| 1. |  | 1,7+1,85+2,0+2,5+2,5+2,7 | 13,25 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 13,25 |  |
| 46 | KNR 4-04 0804-01-040 Rozebranie balustrad (poręczy schodowych) z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,15 m |
| 1. |  | 0,9+1,5+0,8 | 3,20 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,95+1,05+0,95 | 2,95 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 6,15 |  |
| 47 | KNR 2-02 1208-03-040 Poręcze schodowe zewnętrzne stalowe nierdzewne. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,15 m |