# Załącznik A do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Aparat średnioformatowy z dwoma obiektywami, oprogramowaniem sterującym i zestawem akcesoriów.

I. Aparat średnioformatowy - uniwersalne narzędzie do digitalizacji zarówno obiektów płaskich w tym negatywów, jak i przestrzennych. Dający możliwość uzyskania rozdzielczości 300 dpi, obiektów o wielkości formatu A0, z zapisem 16 bitowym. Matryca minimum 150 mpx.

II. Dwa kompatybilne z aparatem obiektywy –

- Obiektyw do fotografii makro 120mm

- Ogniskowa: 120 mm,

- Światłosiła: f/4,

- Pole widzenia: 32°,

- Maksymalna wartość przysłony: 32,

- Mechanizm autofokusa: AF,

- Najkrótszy dostępny czas migawki centralnej: 1/4000 sekundy,

- Rozmiar filtra: 86 mm,

- Odwzorowanie na matrycy 1:1

- Minimalna odległość ogniskowania 37cm

- Obiektyw, którego ogniskowa przy podniesieniu do wys. 1,80m obejmie kontem widzenia płaszczyznę wielkości A0

- Ogniskowa: 80 mm,

- Światłosiła: f/2.8,

- Pole widzenia: 47°,

- Maksymalna wartość przysłony: 32,

- Mechanizm autofokusa: AF,

- Czas synchronizacji z lampą błyskową: do 1/1600 sekundy,

- Najkrótszy dostępny czas migawki centralnej: 1/4000 sekundy,

- Rozmiar filtra: 72 mm,

III. Oprogramowanie pozwalające na:

- sterowanie aparatem,

- automatyczne kadrowanie

- edycję zdjęć

- archiwizację zdjęć

- możliwość analizy zdjęcia w przestrzeni kolorystycznej LAB

- możliwość składania zdjęć wykonanych techniką Focus stacking

- licencja wieczysta pozwalająca na instalację na 3 stanowiskach

IV. Akcesoria:

– dedykowana waliza pozwalająca na transport aparatu i obiektywów,

- zasilacz do aparatu,

- bateria,

- okablowanie niezbędne do podłączenia do komputera (USB) min. 3m.

Gwarancja na całość min. 12 miesięcy.

Część 2

Stół reprograficzny o wymiarach minimum 105 x 140 cm, zawierający:

- nadstawkę dociskową z szybą o rozmiarach A0, z możliwością demontażu

- możliwością zamontowania aparatu średnioformatowego i operowania nim na wysokość do min. 1,80m

- przystawkę do skanowania książek o formacie nim. A3

- możliwość skanowania bez docisku szybą, bez konieczności jej demontażu

- przystawka do skanowania negatywów

- elektryczne sterowanie kolumny

- kolimator laserowy

- instalacja i szkolenie podstawowe trzech pracowników

- gwarancja min. 12 miesięcy

Część 3

Wzorniki kolorów oraz oprogramowania służącego do kontroli jakości dokumentacji fotograficznej:

1. wzorniki:

- 2 Zestawy 3 podłużnych wzorników kolorystycznych dodatkowo wyposażonych w pola pozwalające na analizę SFR wzorniki powinny być wielkości: 117.5x16 mm; 35x25.4mm; 470 x 44.5mm)

- Zestaw wraz z oprogramowaniem do analizy kolorystycznej o wielkości max. 1,625"x1,375" i 0.69”x0,82”. Dodatkowo karta o wielkości 1,1”x1,85” pozwalająca analizować SFR (Spatial frequency response).

- czarno-białe klisze halogenkowe przeznaczone do weryfikacji rozdzielczości, MTF lub SFR, skali tonalnej i balansu bieli w aparatach cyfrowych i skanerach w formatach 35mm, 6x7 cm, 4x5 cala.

- 4szt. wzornika do analizy SFR (Spatial frequency response) tworzony na nośniku z halogenków srebra

- Indywidualnie mierzone, transparentne wzorce kolorystyczne do kalibracji i ustawiania profilu ICC w formatach 35mm, 6x7 cm, 4x5 cala.

2. oprogramowanie:

- oprogramowanie wraz kartą referencyjną pozwalająca analizować zgodność digitalizacji. Karta formatu A4. Umożliwiająca w jednej klatce przechwytywanie następujących elementów:

profilowanie kolorów (ICC) oparty o min. 168 unikalnych kolorowych łat

Pomiar zniekształceń

Pomiar jednorodności oświetlenia

Pomiar SFR, błędnego odwzorowania kolorów, itp.

Skale wymiarów poziomych i pionowych

Gwarancja min. 12 miesięcy

Część 4

Panele fotograficzne:

1. Panele led – 4 szt.,

CRI Ra=97+, TLCI 99-100

Wielkość min.  szer. 60 × wys.35 cm

Temperatura barwowa światła 5000-6500 K

Minimalna moc światła 3500 lux @1m

sterowanie mocą światła od 0 do 100%

Dodatkowe akcesoria w zestawie: statyw (z możliwością montażu/demontażu lamy), AC-adapter, wrota, honey comb,

2. Panel led – 1 szt.,

CRI Ra=97+, TLCI 99-100

Wielkość min. szer. 33 × wys. 29 cm

Temperatura barwowa światła 5000-6500 K

Lampa o sterowanej mocy światła od 0 do 100%

Dodatkowe akcesoria w zestawie: wrota, honey comb, AC-adapter,

Gwarancja min. 12 miesięcy