SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Urządzenie do ochrony sieci komputerowej typu Firewall – 2 szt.

Cena jednostkowa netto PLN:	………………………………………..……..….

Stawka VAT (%):		……………………………………………………

Cena jednostkowa brutto PLN:	……………………………………………..……

Wartość netto PLN (2 szt)	…………………………………………………..

Wartość brutto PLN (2 szt):	…………………………………………………...

| Lp. | Wymagana wartość minimalna parametru |  | TAK/ NIE/ UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System musi być dostarczony jako specjalizowane urządzenie sieciowe (appliance) umożliwiające pracę w modelu redundantnego klastra wysokiej dostępności. |  |  |
|  | Wymagana jest praca urządzenia w modelach Active-Standby i Active-Active dla funkcji: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji i IPS oraz aby każde z urządzeń w klastrze potrafiło pracować niezależnie, z zachowaniem wszystkich funkcjonalności, łącznie z synchronizacją sesji. |  |  |
|  | System realizujący funkcję firewalla musi dawać możliwość pracy co najmniej w trybie routera z funkcją NAT oraz transparentnym. |  |  |
|  | System umożliwia agregację linków w oparciu o protokół LACP oraz statyczną. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |  |  |
|  | System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 co najmniej w zakresie: Routing, Firewall i Ochrony Aplikacji. |  |  |
|  | System musi umożliwiać budowę minimum dwóch oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routing, Firewall, IPSec VPN, Antywirus, IPS oraz Kontrola Aplikacji, z możliwością dedykowania co najmniej czterech administratorów do każdej z instancji systemu. |  |  |
|  | Obydwa dostarczone w ramach postępowania urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić od tego samego producenta, być identycznymi modelami sprzętowymi, zawierać identyczne licencje na wszystkie funkcjonalności oraz zostać objęte jednakową gwarancją. |  |  |
|  | System musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych zabezpieczeń oraz połączeń sieciowych, w tym stanu połączeń VPN. |  |  |
|  | Wysokość urządzenia musi wynosić maksymalnie 1U. Z urządzeniem muszą zostać dostarczone elementy mocujące do szafy rack. |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa redundantne, wbudowane zasilacze AC typu hot swap. |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać porty co najmniej w ilości: 18x 1GE RJ45, 8x SFP 1GE, 8x SFP+ 10GE. |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z pendrive USB. |  |  |
|  | Z urządzeniem muszą zostać dostarczone moduły miniGBIC: 8x 1 GE SFP SX, 8x 10 GE SFP+ SR, 8x 10 GE SFP+ LR. Dopuszcza się dostarczenie wkładek nie pochodzących od producenta urządzenia, przy zachowaniu ich 100% kompatybilności. |  |  |
|  | Z urządzeniem muszą zostać dostarczone następujące patchcordy światłowodowe: 10 szt. patchcord duplex LC-LC OM2 50/125μm MM 5m oraz 10 szt. patchcord duplex LC-LC 9/125μm SM 5m. |  |  |
|  | Wydajność Firewalla co najmniej 7,5 mln jednoczesnych połączeń oraz 500 tys. nowych połączeń na sekundę. |  |  |
|  | Przepustowość Firewalla (Stateful Firewall) co najmniej 75 Gbps dla pakietów 512B. |  |  |
|  | Przepustowość Firewalla (IPS, Kontrola Aplikacji, Firewall, Ochrona Przed Zagrożeniami, włączone logowanie) co najmniej 26 Gbps. |  |  |
|  | Wydajność szyfrowania IPSec VPN dla pakietów 512B z szyfrowaniem AES256-SHA256, klucz 128bit, co najmniej 50 Gbps. |  |  |
|  | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (client/server side) dla ruchu IPS, Kontrola Aplikacji, Firewall, Ochrona Przed Zagrożeniami, włączone logowanie, co najmniej 11.5 Gbps. |  |  |
|  | Wydajność skanowania ruchu firewalla z włączonymi funkcjami: IPS, Kontrola Aplikacji, Antywirus, co najmniej 8.9 Gbps. |  |  |
|  | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL-VPN dla ruchu HTTPS, co najmniej 3.5 Gbps. |  |  |
|  | W ramach systemu ochrony są realizowane następujące funkcje: Kontrola Dostępu (firewall SPI), Kontrola Aplikacji, Szyfrowanie IPSec oraz SSL-VPN, ochrona przed malware, IPS, kontrola stron WWW, kontrola zawartości poczty (antyspam, dla protokołów IMAP, SMTP, POP3), zarządzanie pasmem (QoS, Traffic Shaping), mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnych informacji (DLP). |  |  |
|  | Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Z systemem muszą zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. |  |  |
|  | Inspekcja ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, IMAP, FTP, POP3. |  |  |
|  | Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. |  |  |
|  | Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |  |  |
|  | Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. |  |  |
|  | System realizuje translację adresów NAT (źródłowego i docelowego), translację PAT oraz translację 1-to-1 oraz 1-to-many oraz ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. |  |  |
|  | W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. |  |  |
|  | Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |  |  |
|  | Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. |  |  |
|  | Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. |  |  |
|  | Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Cisco ACI, Google Cloud Platform (GCP), OpenStack, VMware NSX, Kubernetes. |  |  |
|  | System połączeń VPN IPSec musi zapewniać minimalnie następujące funkcjonalności: wsparcie dla IKE v1/v2, obsługę szyfrowania AES 128/256bit GCM, protokół Diffie-Hellman (grupa 19,20), połączeń site-to-site/client-to-site, monitoring stanu tuneli VPN i ich aktywności, uwierzytelnianie za pomocą certyfikatu lub klucza, obsługę IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth, split tunneling dla połączeń client-to-site. |  |  |
|  | System połączeń SSL-VPN musi zapewniać minimalnie następujące funkcjonalności: praca w trybie portalu, gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. Pracę w trybie „tunel” z możliwością włączenia funkcji „split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. |  |  |
|  | Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie VPN jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |  |  |
|  | System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. |  |  |
|  | SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). |  |  |
|  | System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. |  |  |
|  | System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. |  |  |
|  | System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. |  |  |
|  | System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |  |
|  | Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach. |  |  |
|  | Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. |  |  |
|  | System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. |  |  |
|  | System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. |  |  |
|  | System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). |  |  |
|  | Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję/licencję umożliwiającą przechwytywanie i przesyłanie w czasie rzeczywistym do zewnętrznego systemu typu „Sandbox” lub „Cloud Sandbox” plików różnych typów przechodzących przez Firewall w celu skanowania i ochrony przed zagrożeniami typu ransomware/malware. Przesyłanie to powinno odbywać się w trybie inline, bez wpływu na prędkość działania firewalla. Funkcjonalność musi zostać zaoferowana na cały okres gwarancji rozszerzonej urządzenia. |  |  |
|  | System wstrzymuje dostarczenie pliku, dla którego jest realizowana analiza z wykorzystaniem systemu Sandbox, do czasu otrzymania werdyktu z systemu Sandbox. |  |  |
|  | System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |  |  |
|  | Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. |  |  |
|  | System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. |  |  |
|  | Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |  |
|  | Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |  |
|  | System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. |  |  |
|  | Mechanizmy ochrony dla aplikacji webowych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). |  |  |
|  | Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz cookies dla protokołu HTTP. |  |  |
|  | Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |  |  |
|  | Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. |  |  |
|  | Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |  |
|  | Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. |  |  |
|  | Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. |  |  |
|  | Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |  |
|  | Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach. |  |  |
|  | System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu. |  |  |
|  | Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. |  |  |
|  | W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, takie jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, dynamic DNS, proxy. |  |  |
|  | Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem. |  |  |
|  | Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. |  |  |
|  | Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). |  |  |
|  | Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. |  |  |
|  | Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. |  |  |
|  | Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. |  |  |
|  | System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |  |  |
|  | System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu, w bazach zgodnych z LDAP, haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. |  |  |
|  | System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu SSO przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. |  |  |
|  | Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |  |  |
|  | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. |  |  |
|  | Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |  |  |
|  | Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu administracyjnego. |  |  |
|  | System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. |  |  |
|  | System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. |  |  |
|  | Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie przebiegu sesji oraz stanu sesji Firewall. |  |  |
|  | Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w GUI lub CLI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. |  |  |
|  | Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). |  |  |
|  | Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |  |  |
|  | Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowanie i raportowanie) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. |  |  |
|  | W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. |  |  |
|  | Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. |  |  |
|  | Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. |  |  |
|  | System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. |  |  |
|  | Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |  |  |
|  | System musi posiadać certyfikację ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. |  |  |
|  | Producent urządzenia musi udostępniać aplikację na systemy Android oraz iOS umożliwiającą generowanie kodów OTP (tokeny) w celu zastosowania autoryzacji dwuskładnikowej 2FA dla połączeń VPN. |  |  |
|  | Zamawiający posiada obecnie 10 licencji dla aplikacji typu Mobile Token dla systemów Android/iOS generujących kody OTP dla autoryzacji 2FA. W przypadku wyboru rozwiązania innego producenta niż posiadanego obecnie przez Zamawiającego (brak możliwości migracji licencji na nowe rozwiązanie), Wykonawca dostarczy 10 nowych, wieczystych licencji umożliwiających uzyskanie ww. funkcjonalności. |  |  |
|  | Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, AI-based Inline Sandbox Service, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 60 miesięcy. |  |  |
|  | System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR, polegającego na wysłaniu do Zamawiającego urządzenia zastępczego tej samej klasy, w przypadku nie dającej się usunąć awarii sprzętowej lub programowej, a następnie zwrocie producentowi uszkodzonego urządzenia. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |  |
|  | Urządzenie musi być produktem firmy o uznanej na rynku pozycji i znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartnera pt. „Magic Quadrant for Network Firewalls” aktualnego na czas składania oferty. |  |  |
| Dodatkowe funkcjonalności stanowiące kryterium oceny ofert |  |  |  |
|  | Kryterium dodatkowe | Wykonawca dostarczy oprogramowanie lub usługę zapewniającą automatyczną konwersję konfiguracji urządzeń posiadanych obecnie przez Zamawiającego do proponowanego rozwiązania. Dopuszczalne są rozwiązania wyłącznie producentów posiadanego przez Zamawiającego lub oferowanego przez Wykonawcę sprzętu. 10 pkt – TAK; 0 pkt - NIE |  |