Załącznik A do SWZ

Część I

- Zestaw komputerowy – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  31000  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 32GB

Karta graficzna osiągająca min 20200  punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Pamięć karty graficznej min 8GB

Dysk twardy min 512GB SSD

Zintegrowana karta dźwiękowa

Karta bezprzewodowa WiFi 802.11ax

Bluetooth

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s

System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Klawiatura + mysz komputerowa

Gwarancja min 24 miesiące

- Monitor – 1 szt.

Ekran 27"

Przekątna ekranu 68,6 cm

Podświetlenie ekranu LCD

Rozdzielczość min 1920 x 1080px

Powłoka matrycy matowa

Rodzaj matrycy IPS

Częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz

Czas reakcji matrycy 1 ms

Kontrast dynamiczny 10000000:1

Kontrast statyczny 1000:1

Liczba wyświetlanych kolorów 16.7 mln

Jasność ekranu 400 cd/m2

Kąt widzenia w pionie 178

Kąt widzenia w poziomie 178

Proporcje ekranu 16:9

Nowa klasa energetyczna F

Złącza

HDMI 2.0

DisplayPort

Wyjście liniowe audio

Ekran obrotowy (pivot)

Redukcja migotania

Redukcja niebieskiego światła

Wysokość max 52 cm

Szerokość max 62 cm

Głębokość max 22 cm

Waga max 7 kg

Wyposażenie

Kabel DisplayPort

Kabel zasilający

Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część II

Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.

Rozmiar panelu/rozdzielczość 10.1” / 1 024x 600

Pamięć systemu (standard/maks.) 8 192 MB

Dysk systemowy SSD 256 GB (standard)

Interfejs 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour

Pojemność wejściowa papieru (standard/maks.) 1 150 arkuszy / 6 650 arkuszy

Pojemność wejściowa papieru (standard) 1x 500 arkuszy,

A6–A3, niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m² 1x 500 arkuszy;

A5–SRA3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m²

Podajnik boczny 150 arkuszy; A6–SRA3;

niestandardowe rozmiary; baner; 60–300 g/m²

Automatyczny druk dwustronny A5–SRA3; 52–256 g/m²

Wydajność wyjściowa (standard) Maks. 250 arkuszy

Liczba kopiowanych/drukowanych stron (miesięcznie)

Min zalecana 25 000 stron; maks. 150 000 stron

Żywotność tonera min  28 000 stron (czerń) min 28 000 stron (CMY)

Żywotność jednostki obrazowania

Dla czerni: min 225 000/1 000 000 stron (/bęben/wywoływacz)

Dla CMY: min 90 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz)

Zużycie energii 220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,58 kW

Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS.) 615 x 688 x 779 mm (bez opcji)

Waga systemu max 85,0 kg (bez wyposażenia opcjonalnego)

Rozdzielczość druku 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

Język opisu strony PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

System operacyjny Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix

Czcionki drukarki 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Drukowanie mobilne AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);

Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android)

Prędkość skanowania (mono/kolor)

Do 100/100 obr./m w trybie simplex

Do 200/200 obr./m w trybie duplex

Tryby skanowania Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan

Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Dodatkowo: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a and 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX Miejsca docelowe skanu 2 100 (pojedyncze + grupowe); obsługa LDAP

Technologia obrazowania Laserowa

Technologia tonera polimeryzowany toner

Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor) min 30/30 str./min

Prędkość kopiowania/drukowania A3 (mono/kolor) min 15/15 str./min

Prędkość w trybie autoduplex dla A4 (mono/kolor) min 30/30 str./min

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 5,0/6,7 s

Czas nagrzewania max 11 s w mono; 13 s w kolorze

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

Gradacja 256 gradacji

Multicopy 1–9 999

Format oryginalny A6–A3, niestandardowe rozmiary

Powiększenie 25-400%, co 0,1%; automatyczne powiększanie

Funkcje zabezpieczające ISO 15408 Common Criteria (w trakcie oceny); Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku; Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki;

Zarządzanie użytkownikami Do 1000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika

Oprogramowanie Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część III

- Zestaw komputerowy – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  60000  punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net) procesor dedykowany do komputera stacjonarnego

Zintegrowana z procesorem karta graficzna

Zasilacz ATX + chłodzenie moc 1000W

Pamięć RAM min 128GB (4moduły, pojedynczy moduł 32GB)

2x Dysk M.2 SSD

Interfejs M.2(PCleGen 4.0 NVme)

szybkość zapisu min 7000 MB/s,

szybkość odczytu min 7000 Mb/s

Pojemność min 2TB

Gwarancja min 60 miesięcy

Chłodzenie procesora

Wodne.

Rozmiar wentylatora 120mm

Liczba wentylatorów – 3

Max prędkość obrotowa – 2000 obr/min

Poziom hałasu max 32dB

Chłodzenie górne obudowy

Wentylator

Max prędkość obrotowa 1800obr/min

Liczba wentylatorów – 1

Poziom hałasu max 32dB

Obudowa

Midi Tower

Standard ATX, microATX, miniITX,

Zainstalowane komponenty

2x wentylator 200mm

1x wentylator 140mm

Zintegrowane podświetlenie

Przezroczysty panel boczny

Zestaw klawiatura + mysz

Typ klawiszy membranowy

Klawisze numeryczne, multimedialne, funkcyjne

Podpórka pod nadgarstki

Podświetlenie

Gwarancja min 24 miesiące

- Monitor – 1 szt.

Przekątna ekranu 27”

Powłoka matryce matowa

Rodzaj matrycy LED, TN

Typ ekranu płaski

Rozdzielczość ekranu 1920x1080 (Full HD)

Format obrazu 16:9

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

Częstotliwość odświeżania ekranu 75Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw Adobe RGB74%

Czas reakcji 1ms

Redukcja migotania

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,311x0,311 mm

Jasność 300cd/m2

Kontrast statyczny 1000:1

Kontrast dynamiczny 12000000: 1

Kąt widzenia w pionie 160 stopni

Kąt widzenia w poziomie 170 stopni

Złącza

VGA (D-sub)

HDMI

DisplayPort

Wyjście słuchawkowe

USB 2.0 – 2 szt

Głośniki 2x2W

Regulacja kąta pochylenia

Możliwość montażu na ścianie -VESA

Kabel zasilający, kabel HDMI, Kabel USB,uchwyt na kable

Szerokość max 615 mm

Wysokość z podstawą max 445 mm

Głębokość z podstawą max 200 mm

Waga max 5,5 kg

Gwarancja min 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część IV

Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Technologia druku atramentowa, kolorowa

Maksymalna gramatura papieru 220 g/m²

Obsługiwany typ nośnika

Papier zwykły

Papier makulaturowy

Obsługiwane formaty nośników

A3

A4

A5

A6

DL

Letter

Formaty niestandardowe

Executive

13 x 18 cm

10 x 15 cm

9 x 13 cm

13 x 20 cm

C5

Rodzaje podajników papieru kasetowy szczelinowy

Podajnik papieru 650 arkuszy

Liczba podajników papieru 4

Szybkość druku w kolorze do 28 str./min

Szybkość druku w mono do 28 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku 4800 x 1200 dpi

Drukowanie dokumentów poufnych

Liczba wkładów drukujących 4

Druk dwustronny (dupleks) automatyczny

Funkcja faksu

Skaner

Maksymalna rozdzielczość skanowania

2400 x 1200 dpi

Maksymalny format skanu A3

Szybkość kopiowania do 25 str./min

Podajnik dokumentów skanera (ADF)

Skanowanie bezpośrednio do e-mail

Wyświetlacz wbudowany, dotykowy

Interfejsy

USB

Wi-Fi

LAN (Ethernet)

AirPrint

NFC

Mopria

Wersja z WiFi

Dodatkowe informacje

Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Drukowanie znaków wodnych

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Szerokość max 580 mm

Wysokość max 480 mm

Głębokość max 375 mm

Waga max 24 kg

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część V

Projektor – 7 szt.

Technologia Laser

Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 pikseli

Jasność min 4500 ANSI lum.

Kontrast 2500000:1

Ilość wyświetlanych kolorów 1070 mln

Przekątna obrazu 1.65 - 12.7 m

Wbudowane WiFi (WiFi 5)

Złącza zewnętrzne

1 x audio in (L/R)

1 x audio out (Mini Jack)

1 x Composite

1 x D-sub 15-pin wyjście

1 x RJ45

1 x RS232

1 x USB (A)

1 x USB (B)

2 x audio in (Mini Jack)

2 x D-sub 15-pin wejście

2 x HDMI

Głośnik 16W

Czas pracy lampy min 20000 godz.

Żywotność lampy w trybie ekonomicznym min 30000 godz.

Pobór mocy 254 W praca 0.5W spoczynek

Głośność pracy max 40dB

Szerokość max 355 mm

Głębokość max 300 mm

Wysokość max 90 mm

Waga max 4.2 kg

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część VI

Serwer – 1 szt.

Obudowa

Obudowa Rack o wysokości max. 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack

Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.

Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Zainstalowany jeden procesor, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 129 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.

RAM

Min. 64GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM.

Bezpieczna pamięć RAM

Advanced ECC, Memory Page Retire (MPR), Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing or PPR, PCLS

Gniazda PCI - minimum dwa sloty PCIe generacji 4

Interfejsy sieciowe/FC/SAS

Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T, interfejsy nie mogą powodować zmniejszenia ilości dostępnych slotów PCIe

Dyski twarde

Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD

Zainstalowane dwa dyski 960GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5" dysk AG do intensywnego odczytu wymieniany bez wyłączania systemu z hybrydowym koszykiem 3,5", DWPD.

Zainstalowane dwa dyski 8TB SAS ISE 12Gb/s 7,2 tys. obr./min 512e 3,5" dysk twardy wymieniany bez wyłączania systemu

Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Kontroler RAID

Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 minimalna wielkość cache – 8GB

Wbudowane porty

Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej,

Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0,

Video

Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200

Zasilacze - Redundantne, Hot-Plug min. 1400W każdy

Bezpieczeństwo

Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych.

Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

Moduł TPM 2.0

Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera

Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem

Diagnostyka

Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze

Karta zarządzania

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port

Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;

zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);

szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;

wsparcie dla IPv6;

wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

integracja z Active Directory;

możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;

wsparcie dla dynamic DNS;

wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji

sprzętowej.

możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu

serwera

możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej

pojedynczego serwera

Oprogramowanie do zarządzania

Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

integracja z Active Directory

Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram

Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

Możliwość tworzenia własnych raportów w opraciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.

Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

Tworzenie automatycznie grup urządzeń w opraciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji

Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

Szybki podgląd stanu środowiska

Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.

Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej

Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów

Możliwość importu plików MIB

Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich

Możliwość definiowania ról administratorów

Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów

Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów

Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera.

Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta.

Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym.

Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

Certyfikaty

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.

Serwer musi posiadać deklaracja CE.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog publikowanej na stronie Microsoft.i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019.

Warunki gwarancji

3 lata gwarancji podstawowej producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez    portal internetowy

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego

Dokumentacja użytkownika

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.