Załącznik A do SWZ

Część 1

Opis przedmioty zamówienia

1. Biurko prostokątne na metalowych nogach o wym.: szerokość 160 cm, głębokość, 70 cm, wysokość 75 cm

Występuje w pom. biurowym przedszkola S.1.17 – 2 szt., S.1.18 – 1 szt.

Opis wykonania:

- Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu, profil krawędzi R 1,5 mm. Blat w kolorze dąb.

- Stelaż biurka składający się z czterech nóg (dwóch mostów)  metalowych, połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

- Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50 x 40 mm, malowany proszkowo na kolor czarny mat.

- Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 18 cm +/- 1 cm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem  w trzech miejscach (każda) za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny mat. Zdj. poglądowe nr 1.

- Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm.

- Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”.

- Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40 mm, pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

- Biurka wykonane wg normy: PN-EN 527-2+A1:2019-08

Zdj. poglądowe nr 1

2. Sideboard mobilny o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 47,5 cm, wysokość 60 cm

Występuje w pom. biurowym przedszkola S.1.17 – 2 szt., S.1.18 – 1 szt.

Wykonanie:

- Sideboard wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS o gr. 2 mm dobranym pod kolor płyty.

- Korpus, front, wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy z płyty gr. min. 12 mm. Mebel klejony w fabryce dostarczany w całości.

- Sideboard posiada po lewej i prawej stronie szafki z drzwiami wahadłowymi każda z szafek o szerokości min. 360 mm, w centralnej części 3 szuflady z wkładami plastikowym z zamkiem centralnym, szuflady o wysuwie min. 80%. Szerokość centralnej części min. 390.

- Półki skrajnych szafek wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 400 mm. Półki oklejone z frontu obrzeżem ABS o gr. 2mm. Każda z szafek posiada 1 półkę.

- Drzwi i szuflady wyposażone w metalowy uchwyt w kolorze czarnym, mocowany na 2 śrubach o rozstawie 128 mm.

- Szafki oraz szuflady wyposażone w zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

- Sideboard posiada 5 kółek o średnicy 40 mm, z czego dwa przednie z hamulcem.

•	Top górny licuje się z drzwiami i szufladą sideboardu. Wieniec dolny chowany za drzwiami i frontem szuflady.

- Sideboard wykonany w kolorze białym.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

- Sideboard wykonany wg normy EN 14073-2

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

3. Szafa aktowa z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 189,5 cm

Występuje w pom. biurowym przedszkola S.1.17 – 2 szt., S.1.18 – 1 szt.

Wykonanie:

- Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

- Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Plecy z płyty gr. 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm.

- Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm. Szafa musi posiadać min. 4 półki oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm, z każdej strony.

- Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

- Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

- Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt w kolorze czarnym, mocowany na 2 śrubach o rozstawie 128 mm.

- Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

- Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

- Top górny licuje się z drzwiami szafy. Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.

- Szafa wykonana w kolorze białym.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- Szafa wykonana wg normy EN 14073-2,

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:

4. Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 189,5 cm

Występuje w pom. biurowym przedszkola S.1.17 – 2 szt., S.1.18 – 1 szt.

Wykonanie:

- Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2 mm dobrane pod kolor płyty.

- Korpus, front i półki, wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Plecy z płyty gr. 12mm muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

- Półka  konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm. Półki oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm, z każdej strony.

- Wewnątrz szafy  (do wysokości półki konstrukcyjnej) podział na szerokości (w pionie) na dwie części. Jedna część o szer. min. 562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażona w wysuwany wieszak na ubrania mocowany pod półką konstrukcyjną, druga część przeznaczona na akta i wyposażona w min. cztery półki z regulacją wysokości w 5 pozycjach co min. 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

- Szafa ma być wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 st.

- Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

- Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt w kolorze czarnym, mocowany na 2 śrubach o rozstawie 128 mm.

- Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

- Szafa na cokole wysokości 55 cm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15 mm.

- Top górny licuje się z drzwiami szafy. Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.

- Szafa wykonana w kolorze białym.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

- Szafa wykonana wg normy EN 14073-2,

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:

5. Krzesło tapicerowane stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami o parametrach:

Występuje w pom. biurowym przedszkola S.1.18 – 4 szt.

Wymiary:

- Wysokość całkowita: 830 mm

- Wysokość siedziska: 465 mm

- Szerokość siedziska: 440 mm

- Szerokość oparcia: 400 mm

- Głębokość siedziska: 405 mm

- Całkowita szerokość:  530 mm

- Głębokość całkowita:  570 mm

- Wysokość podłokietników od podłoża: 660 mm

Krzesło posiada:

- Siedzisko i oparcie wykonane w formie jednolitego kubełka, ze sklejki bukowej, 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, obłożone pianką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 20 mm na siedzisku, 15 mm na oparciu oraz 10 mm tył i spód kubełka.

- Rama krzesła składająca się z 4 nóg, wykonana z rury o przekroju Ø22x2 mm, malowana proszkowo, w tym na czarny mat.

- Konstrukcja ramy tzw. Wall protection system – zapobiega rysowaniu ściany poprzez oddalenie oparcia od ściany o ok. 40mm.

- Podłokietniki zamknięte, wychodzące z tylnych i przednich nóg krzesła.

- Nakładki podłokietników wykonane z 10-warstwowej sklejki o grubości 12 mm.

- Stopki tworzywowe, czarne, z filcem do twardych powierzchni.

- Sztaplowanie do 6 sztuk w słupku.

- Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.

- Krzesło ma być z tej samej linii co krzesło z poz. 13

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

- Skład: 100% poliester

- Gramatura: 366 g/m2

- Ścieralność: ≥155 000 ± 5 000 cykli Martindala,

- Niepalność: wg normy EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- Wytrzymałość: wg normy EN 16139

- Atest higieniczny na całą linię meblową.

6. Fotel obrotowy z siatkowym oparciem o parametrach:

Występuje w pom. biurowym przedszkola S.1.17 – 2 szt., S.1.18 – 1 szt.

Wykonanie:

- Biurowe krzesło obrotowe z mechanizmem EPRON SYNCRON, miękkim

tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem oraz tapicerowanym zagłówkiem i

regulowanymi podłokietnikami.

- Siedzisko: szkielet polipropylenowy, obłożony gąbką CMHR 5060 gr.20 mm, CMHR4038

gr.25 mm. Czarna polipropylenowa osłona siedziska.

- Oparcie: ramka z tworzywa sztucznego obciągnięta wysokogatunkową siatką poliestrową.

- Zagłówek regulowany: pianka wylewana na wkładce polipropylenowej

- Podłokietniki regulowane - 3D, wykonane w całości z tworzywa sztucznego. Nakładki z

miękkiego PU

- Podparcie lędźwi regulowane w dwóch płaszczyznach

- Podstawa aluminiowa malowana proszkowo, w tym na czarny mat.

- Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni miękkich.(wykładzina)

Podstawowe wymiary:

- Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1220 - 1460 mm

- Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 445 - 575 mm

- Szerokość siedziska: 500 mm

- Głębokość siedziska: 445 mm

EPRON SYNCRON - funkcje mechanizmu

- możliwość swobodnego kołysania się

- oparcie odchylające się z siedziskiem w stosunku 2: 1

- kąt pochylenia oparcia 20 o zsynchronizowany z siedziskiem 11 o

- możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach

- regulowana wysokość oparcia

- regulacja głębokości siedziska w zakresie 6 cm

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby

ANT I SHOCK - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

- Skład: 100% poliester

- Gramatura: 250 g/m2

- Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

- Niepalność : wg normy EN 1021-1, EN 1021-2

Zdjęcie poglądowe:

7. Stół konferencyjny o wym.: szerokość 120 cm, głębokość, 120 cm, wysokość 75 cm

Występuje w pom. biurowym przedszkola S.1.18 – 1 szt.

Wykonanie:

- Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu, profil krawędzi R 1,5 mm. Blat w kolorze dębu.

- Stelaż biurka składający się z czterech nóg (dwóch mostów)  metalowych, połączonych ze sobą za pomocą czterech belek metalowych.

- Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50 x 40 mm, malowany proszkowo na kolor czarny mat.

- Cztery belki, biegnące pod blatem z czego dwie skrajne w odległości 18cm +/- 1 cm od krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem  w trzech miejscach (każda) za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny mat. Zdj. poglądowe nr 1.

- Między blatem, a podstawą dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm.

- Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”.

- Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40 mm, pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

- Biurka wykonane wg normy: PN-EN 15372:2016-12

Zdj. poglądowe nr 1

8. Szafa niska z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 115,5 cm, głębokość 44,5cm.

Występuje w pom. biurowym przedszkola S.1.17 – 1 szt.

Wykonanie:

- Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejona obrzeżem ABS o grubości 2mm dobranym pod kolor płyty.

- Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12 mm wsuwane w nafrezowane boki szafy. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

- Szafa posiada część zamkniętą – do wysokości 2OH, oraz część otwartą zawierającą 1 przestrzeń na segregatory. Drzwi o wysokości 740mm posiadają dwa zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanym.

- Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.

- Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt w kolorze czarnym, mocowany na 2 śrubach o rozstawie 128 mm.

- Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Półki oklejone obrzeżem ABS o gr. 2mm, z każdej strony.

- Głębokość półek 35 cm.

- Cokół wysokości 55 mm. Szafa posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza w zakresie minimum +15mm.

- Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.

- 3 przestrzenie na segregatory.

- Szafa wykonana w kolorze białym.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- Szafa wykonana wg normy PN EN 14073-2

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Rysunek poglądowy:

9. Szafa niska z szklanymi drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 115,5cm

Występuje w pom. biurowym przedszkola S.1.18 – 1 szt.

Wykonanie:

- Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejona obrzeżem ABS o grubości 2 mm dobranym pod kolor płyty.

- Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Top wykonany z płyty gr. 25mm. Plecy z płyty 12 mm wsuwane w nafrezowane boki szafy. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

- Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm. Szafa musi posiadać min. 2 półki oklejone obrzeże ABS gr. 2 mm z każdej strony.

- Drzwi szklane wykonane z 6mm szkła hartowanego, przeźroczystego.

- Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

- Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt punktowy w kolorze czarnym, zabezpieczony galwanicznie.

- Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

- Szafa wykonana w kolorze białym.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

- Szafa wykonana wg normy EN 14073-2

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Rysunek poglądowy:

10. Stół kwadratowy o wym.: szer. 70cm, gł. 70 cm, wys. 73,5 cm

Występuje w pom. socjalnym przedszkola S.1.16 - 1 szt.

- Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu, profil krawędzi R 1,5 mm. Blat w kolorze dębu.

- Stół ze stelażem ramowym na 4 nogach metalowych, nogi i rama wykonane z profili stalowych zamkniętych o przekroju kwadratowym 30x30 mm. Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu - 15 mm. Nogi stołu chromowane.

Zdjęcie poglądowe:

11. Krzesło tapicerowane stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników o parametrach:

Występuje w pom. socjalnym przedszkola S.1.16 - 2 szt.

Wymiary:

- Wysokość całkowita: 830 mm

- Wysokość siedziska: 465 mm

- Szerokość siedziska: 440 mm

- Szerokość oparcia: 400 mm

- Głębokość siedziska: 405 mm

- Całkowita szerokość:  515 mm

- Głębokość całkowita:  570 mm

Krzesło posiada:

- Siedzisko i oparcie w formie kubełka, wykonane ze sklejki bukowej, 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, obłożone pianką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 20 mm na siedzisku, 15 mm na oparciu oraz 10 mm tył i spód kubełka.

- Konstrukcję z rury o przekroju Ø22x2 mm, malowanej proszkowo, w tym na czarny mat.

- Konstrukcja ramy tzw. Wall protection system – zapobiega rysowaniu ściany poprzez oddalenie oparcia od ściany o ok. 40mm.

- Stopki tworzywowe, czarne, z filcem, przeznaczone do twardych powierzchni.

- Sztaplowanie do 6 sztuk w słupku.

- Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.

- Krzesło ma być z tej samej linii co krzesło z poz. 7

Krzesło tapicerowane tkaniną  o parametrach:

- Skład: 100% poliester

- Gramatura: 366 g/m2

- Ścieralność: ≥155 000 ± 5 000 cykli Martindala,

- Niepalność: wg normy EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- Wytrzymałość: wg normy EN 16139

- Atest higieniczny na całą linię krzeseł.

Załącznik A1 do SWZ

Szczegółowy opis.

W związku z podzieleniem przetargu na części i możliwością wyłonienia więcej niż jednego Wykonawcy, Zamawiający, ze względu na utrzymanie jednolitego charakteru poszczególnych mebli, jest zmuszony do ograniczenia wybarwienia mebli do konkretnych kolorów:

- ilekroć w opisach technicznych mebli jest mowa o wybarwieniu płyty w kolorze białym, zamawiający ma na myśli kolor z wzornika firmy Egger o numerze W1000 ST09 lub równoważny. Zamawiający za równoważny uzna kolor biały RAL 9003 oraz powierzchnię matową jak najbardziej zbliżoną do płyty z ww. wzornika.

- W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje równoważne wybarwienie lub strukturę płyty, Zamawiający będzie ją porównywał z wybarwieniem oraz strukturą z wzornika firmy Egger o numerze W1000 ST09.

Rysunek poglądowy struktury płyty W1000 ST09:

- ilekroć w opisach technicznych mebli jest mowa o wybarwieniu płyty w kolorze dąb, zamawiający ma na myśli kolor z wzornika firmy Egger o numerze H3730 ST10 lub równoważny. Zamawiający za równoważny uzna kolor o wybarwieniu i usłojeniu imitujący drewno oraz z matowo-błyszczącą strukturą powierzchni, jak najbardziej zbliżoną do płyty z ww. wzornika.

- W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje równoważne wybarwienie lub strukturę płyty, Zamawiający będzie je porównywał z wybarwieniem oraz strukturą z wzornika firmy Egger o numerze H3730 ST10.

Rysunek poglądowy wybarwienia oraz struktury płyty H3730 ST10:

W każdym przypadku Wykonawca musi podać producenta oraz model/kolor zaproponowanej płyty.

Jeśli zaproponowana płyta będzie równoważna to Wykonawca do oferty musi dołączyć wycinek płyty o rozmiarze nie mniejszym niż 20x20 cm.

Wszystkie odkryte krawędzie płyt wiórowych o gr. min. 18 mm, również te niewidoczne (np. tył szuflady, dolne krawędzie cokołów i korpusu), oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

Wszystkie korpusy mebli skręcane za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15mm, chyba że w opisie technicznym jest inny zapis.

Podane wymiary w opisach technicznych są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń.

Cokoły w szafach mocowane w sposób trwały do mebli, oklejone od spodu obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

Poszczególne części mebli winny być połączone ze sobą w sposób stabilny za pomocą złącz meblowych o min. śr. 8mm i długości dostosowanej do grubości łączonych płyt.

Zdjęcie poglądowe:

Zawiasy puszkowe do drzwi uchylnych o parametrach:

Zawiasy z zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.

Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15 - 25 mm.

Zawiasy muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.