Znak sprawy KA-2/036/2023

Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa budynku dydaktycznego Cz-D wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych wraz z adaptacja pomieszczeń na parterze budynku CZ-D do potrzeb WIMiF oraz wymianą wewnętrznej instalacji wod-kan

Wykonanie robót budowlanych:

-roboty demontażowe i utylizacja w tym: demontaż drzwi, wykłucie ościeżnic, demontaże balustrad, rozebranie ścianek działowych, rozebranie zabudów meblowych, zerwanie podłóg (panele, wykładziny), odbicie tynków, rozbiórka sufitów: z paneli aluminiowych, paneli rastrowych, belek/naproży

-remont pom. sanitariatu dla os. niepełnosprawnych (parter, przy portierni)

-remont pom. sanitariatu (cześć pomieszczenia pomocnicze D10)

-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych (D06, D08+zaplecze, D10, D07, D09, D10, D11, D12, D102, D108, D110, D111, D208, D209, D212+przejście miedzy D07 a D07b, D10 a pomieszczeniem pomocniczym), pom. gospodarcze, toalety na 1 i 2 piętrze

-nowe drzwi w pom.: D06, D07, D07-przejscie do D07a, D08, D09, D10+pomieszczenie pomocnicze +WC, D11, D12+2x zaplecze

-wykonanie na nowo belek/naproży nad nowymi drzwiami

-remont pomieszczeń laboratoryjnych

-zabudowa ścian pomiędzy pomieszczeniami powyżej poziomu sufitów wraz z wytłumieniem akustycznym wełną mineralną

-zabudowa p.poż. do EI30 ścian korytarzy powyżej poziomu sufitów, przejścia instalacyjne

-zabezpieczenie p.poż. konstrukcji stalowej metoda natrysku

-zabezpieczenie p.poż. elementów słupów - obudowa słupów

-dostawa i montaż drzwi do szachtów elektrycznych, pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych, biurowych, laboratoryjnych, podniesienie nadproży

-podlewka pod nowa wykładzinę– pomieszczenia: D05a, D06, D08+zaplecze, D10+pomieszczenie pomocnicze, D07, D09, D10, D11, D12, D102, D104, D108, D110+D212, D214a,b+przedsionek, D105a,b+przedsionek, D207b, D05a + przedsionek, D201

-wykładzina PCV zgrzewana, płytki gresowe, naprawa lastryko

-uzupełnianie tynków, szpachlowanie, gładzie, malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, korytarzy, klatki schodowej, lamperie, cokoły

-oklejanie szyb klatki schodowej folią matową

-sufity podwieszane rastrowe akustyczne

-balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

-ściany wewnętrzne w suchej zabudowie z płyt G-K z wypełnieniem wełną – wygłuszenie miedzy pokojami

-klapy oddymiające wraz robotami towarzyszącym na dachu, naprawa pokrycia dachu

Wykonanie robót sanitarnych:

-wymiana pionów i poziomów wod-kan wraz z podejściami do umywalek -wymiana w przyziemiu 3 kpl. studzienek kanalizacyjnych bet. na tworzywowe wraz z pompami zatapialnymi

-wymiana kanalizacji burzowej w przyziemiu -wymiana umywalek i baterii

-nowa instalacja hydrantowa

-kompensacja, odpowietrzniki D

-wentylacja oddymiająca

-wentylacja i klimatyzacja serwerowni: D302

-demontaż i ponowny montaż inst. freonowej pok.D105a

-przebudowa instalacji co (kolizje na klatka schodowa, korytarze)

-inwentaryzacja i roboty montażowe na istniejącej instalacji wentylacji

-nowy pion wentylacyjny na dach budynku wraz z umieszczeniem urządzeń na dachu na podkonstrukcji wsporczej

-instalacje klimatyzacyjne dla pomieszczeń na parterze: D06, D07, D07b, D08, D09, D10, D11, D12, pomieszczenie pomocnicze oraz zaplecze – dobór i wykonanie (schematy montażowe) np. system VRF lub mutti-split wraz z lokalizacją urządzeń na dachu na podkonstrukcji wsporczej

- instalacje klimatyzacyjne dla pomieszczeń na I piętrze: D113a i D113b – dobór i wykonanie (schematy montażowe) np. system mutti-split wraz z lokalizacją urządzeń na dachu na podkonstrukcji wsporczej

- instalacje klimatyzacyjne dla pomieszczeń na II piętrze: D208, D209 – dobór i wykonanie (schematy montażowe) np. system mutti-split wraz z lokalizacją urządzeń na dachu na podkonstrukcji wsporczej

Wykonanie robót elektrycznych:

-demontaż instalacji elektrycznych i LAN

- montaż instalacji elektrycznych (z bruzdowaniem i/lub korytkami) wraz z osprzętem (gniazdka, włączniki, oprawy) w tym: trasy kablowe i okablowanie, tablice rozdzielcze, osprzęt, oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, ogólne, pomiary powykonawcze

-system oddymiania kl. schodowej

-instalacja SSP

-instalacja LAN

-dostawa urządzeń aktywnych wraz z konfiguracją i uruchomieniem

-instalacja kontroli dostępu (KD): okablowanie + uzbrojenie + wpiecie do p.poż.. – pomieszczenia: drzwi dziekanat korytarz parter, D102, D108, D110, D111, D208, D209, D212, B14, D202, D106

Dokumentacja którą Zamawiający posiada znajduje się na wirtualnym dysku („w chmurze”) pod linkiem:

https://mckpk-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/andrzej_herod_admin_pk_edu_pl/Ed5eM5_EYwtHle6a-MET29MBQYvqvjLZyJ8sd5q5ALv2NA?e=Nzgesz