# PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE                                                                                                                             Zadanie nr 2

# Diatermia 2

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | PARAMETRY | x | x |
|  | DIATERMIA |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna mono/bipolarna z pełnym zakresem programów | Tak |  |
|  | Gniazda monopolarne: | Tak |  |
|  | 2 x 3-stykowe (Ø 4 mm), Standard międzynarodowy | Tak |  |
|  | 1 x 1-stykowy (Ø 8 mm), Standard Bovie | Tak |  |
|  | 1 x koncentryczny ( wew .5mm / zew. 9mm), Standard Erbe | Tak |  |
|  | Gniazda bipolarne: | Tak |  |
|  | 1 x 2-stykowe (Ø 4 mm, odległość styków28,8 mm), Standard Międzynarodowy | Tak |  |
|  | 1 x koncentryczny ( wew .4mm / zew .8mm), Standard Erbe | Tak |  |
|  | Gniazdo uniwersalne: 1 x 7-stykowe | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia jednorazowych narzędzi bipolarnych, z możliwością zamykania naczyń do 7 mm włącznie | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy ustawień | Tak |  |
|  | Szybka gotowość do pracy bez wymuszenia autostartu po włączeniu | Tak |  |
|  | Dedykowane programy do bipolarnej elektroresekcji w soli | Tak |  |
|  | Szybkodostępna pamięć procedur | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego oddymiania w połączeniu z odpowiednim insuflatorem | Tak |  |
|  | Minimalna nastawa dla koagulacji monopolarnej – 5W. | Tak |  |
|  | Minimalna nastawa dla cięcia monopolarnego - 10W. | Tak |  |
|  | Zmiana nastaw w zakresie od minimum do 50W – co 1 W, powyżej 50 - co 5W, powyżej 100W- co 10W dla szybszej możliwości regulacji urządzenia. | Tak |  |
|  | Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku. | Tak |  |
|  | Gniazdo do podłączenia elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych, niedzielonych i dwudzielnych. | Tak |  |
|  | Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego | Tak |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego max 300 W | Tak |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej max 200 W | Tak |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej max 200W | Tak |  |
|  | Koagulacja typu spray max 120W | Tak |  |
|  | Częstotliwość prądu: 440kHz +- 25% | Tak |  |
|  | System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla 39 użytkowników. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł ultradźwiękowy umożliwiający podłączenie narzędzi hybrydowych | Tak |  |
|  | Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego. | Tak |  |
|  | Włącznik nożny dwuprzyciskowy w zestawie | Tak |  |
|  | Włącznik nożny pojedynczy | Tak |  |
|  | Kabel komunikacyjny do automatycznego oddymiania | Tak |  |
|  | Kabel do podłączenia jednorazowej elektrody neutralnej | Tak |  |
|  | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych | Tak |  |
|  | Kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych | Tak |  |
|  | GWARANCJA/SERVIS |  |  |
|  | Okres gwarancji [min 24 miesiące]. | Tak podać |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja serwisu i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – urządzenie zastępcze | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | - Protokół przekazania - Karta gwarancyjna - Protokół szkolenia - Paszport techniczny (wpis o pierwszym uruchomieniu) Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |
|  | Oferowane urządzenie będzie kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |

Miejscowość……………………………………….. data ………………………………………….                                                                                Podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………….