# PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE                                                                                                                             Zadanie nr 4

# Materac przeciwodleżynowy z pompą – 5 sztuk

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | PARAMETRY MATERACA | x | x |
|  | Materac do terapii odleżyn w skali IV° : min ≤ III° | Tak |  |
|  | Wysokość 100 mm | Tak |  |
|  | Długość 1950 mm | Tak |  |
|  | Szerokość 850 mm | Tak |  |
|  | Objętość ≤ 170 l | Tak |  |
|  | Komory wymienne | Tak |  |
|  | Stabilizacja materaca za pomocą pasów | Tak |  |
|  | Funkcja transportowa (uchwyty transportowe) | Tak |  |
|  | Skuteczność medyczna wg. BMI ≤ 30 | Tak |  |
|  | Wytrzymałość mechaniczna ≤ 180 kg | Tak |  |
|  | PARAMETRY POMPA | x | x |
|  | Do terapii odleżyn w skali IV°: min IV° | Tak |  |
|  | Głośność w dB ≤ 24 | Tak |  |
|  | Samoczynne dostosowanie do użytkownika | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia w mmHg min. 10 - 45 | Tak |  |
|  | Sterowanie manualne | Tak |  |
|  | Gniazdo szybko złączki | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu ciśnienia | Tak |  |
|  | System kontroli szczelności układu | Tak |  |
|  | Alarm niewłaściwego ciśnienia | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu ciśnienia | Tak |  |
|  | Diody kontrolne załączonych funkcji | Tak |  |
|  | Licznik czasu pracy | Tak |  |
|  | Alarm przeglądu serwisowego | Tak |  |
|  | Tryb siedzący | Tak |  |
|  | Tryb kardiologiczny | Tak |  |
|  | Tryb symulacyjny | Tak |  |
|  | Tryb serwisowy | Tak |  |
|  | Pamięć wprowadzonych ustawień | Tak |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania software’u | Tak |  |
|  | Przeciw tłuszczowe filtry powietrza | Tak |  |
|  | Podświetlany włącznik | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 230V 50Hz | Tak |  |
|  | Zaczepy do zawieszenia na łóżku | Tak |  |
|  | GWARANCJA/SERVIS | x | x |
|  | Okres gwarancji [min 24 miesiące]. | Tak podać |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja serwisu i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – urządzenie zastępcze | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | - Protokół przekazania - Karta gwarancyjna - Protokół szkolenia - Paszport techniczny (wpis o pierwszym uruchomieniu) Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |
|  | Oferowane urządzenie będzie kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |

Miejscowość……………………………………….. data ………………………………………….                                                                                Podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………….