# PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE                                                                                                                             Zadanie nr 5

# Fotel transportowy (wózek transportowy leżący) – 6 sztuk

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | PARAMETRY | x | x |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej | Tak |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali z elementami z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Dwusegmentowe leże z otworami do cyrkulacji powietrza | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 170 kg | Tak, podać |  |
|  | Długość całkowita min. 1950 mm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita min. 650 mm | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość leża min. 580-870 mm | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w materac | Tak |  |
|  | Wyposażony w uchwyty do prowadzenia (z tyłu i przodu) | Tak |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia stanowiące integralną część platformy leża wózka (nie wystające poza obrys) | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt butli z tlenem, z unieruchomieniem butli | Tak |  |
|  | Barierki boczne, po każdej stronie łóżka | Tak |  |
|  | Dwupozycyjne barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta, opuszczane poniżej leża | Tak |  |
|  | Barierka opuszczana spowolnionym, płynnym ruchem, dzięki zastosowania sprężyn gazowych | Tak |  |
|  | Koła cichobieżne w osłonie przeciwpyłowej | Tak |  |
|  | Piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem, opuszczane i podnoszone za pomocą pedałów nożnych umiejscowionych po bokach wózka | Tak |  |
|  | Blokada centralna za pomocą pedałów nożnych umieszczonych od strony głowy pacjenta | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości łamania w celu złożenia | Tak |  |
|  | W zestawie dodatkowy materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym | Tak |  |
|  | GWARANCJA/SERVIS | x | x |
|  | Okres gwarancji [min 36 miesiące]. | Tak podać |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja serwisu i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – urządzenie zastępcze | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | - Protokół przekazania - Karta gwarancyjna - Protokół szkolenia - Paszport techniczny (wpis o pierwszym uruchomieniu) Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |
|  | Oferowane urządzenie będzie kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |

Miejscowość……………………………………….. data ………………………………………….                                                                                Podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………….