załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji oraz naprawa dźwigów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – filia 1,2,3.

- Wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych zgodnie z DTR producenta i przepisami U.D.T. wyszczególnionych w załączniku nr 1.

- Wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych, w zakresie nieobjętym przeglądami okresowymi.

- Przygotowanie dźwigów do badań okresowych i kontrolnych przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych i instalacji elektrycznych.

- Zapewnienie całodobowego serwisu dźwigowego, w tym obowiązek uwalniania ludzi z unieruchomionych kabin windowych.

Wykaz urządzeń objętych przedmiotową usługą zawiera załącznik nr 1.

- Usługa konserwacji obejmuje:

Przeglądy okresowe:

- Przegląd zespołów i części dźwigowych zgodnie z DTR:

- przegląd zespołów hydrauliki dźwigowej (zespołu napędowego).

- przegląd aparatury sterowej i stycznikowej,

- sprawdzenie stanu elementów nośnych,

- sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa (rygli, drzwi, wyłączników krańcowych) i innych urządzeń bezpieczeństwa,

- sprawdzenie poprawności działania instalacji komunikacji interkomowej.

- Czyszczenie i smarowanie elementów dźwigów.

- Wykonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych:

- kontaktów bezpieczeństwa,

- urządzeń regulujących drzwi,

- elementów wchodzących w skład aparatury przekaźnikowo-stycznikowej i elektronicznej,

- wymiana zwieraczy drzwi, żarówek sygnalizacyjnych, informacyjnych oraz oświetlenia kabiny.

- Powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej eksploatacji dźwigu, a zwłaszcza gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia.

- Przygotowanie dźwigów do badań i reprezentowanie Zamawiającego podczas przeprowadzanych kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigu, w tym prowadzone przed U.D.T.

- Informowanie Zamawiającego o stanie konserwowanego urządzenia oraz konieczność wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwporażeniowe dźwigu itp..

- Prowadzenie książki eksploatacji konserwowanych urządzeń oraz określanie stopnia wykorzystania resursu dźwigów (w tym opracowywanie resursów w przypadku ich braku).

- Zapewnienie należytego stanu technicznego dźwigów w celu ich bezpiecznej eksploatacji, w tym wyłączenie urządzenia z ruchu z powodu złego stanu technicznego i niezwłoczne informowanie o tym fakcie Zamawiającego.

- Zawiadomienie UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu przez UDT.

- Powiadomienie Zleceniodawcy o konieczności uzupełnienia przez niego zdewastowanych lub ukradzionych instrukcji obsługi i/lub napisów informacyjno-ostrzegawczych.

- Utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń maszynowni dźwigów.

- Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji resursów UTB zgodnie z wymogami UDT

Awarie i naprawy dźwigów:

- Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Działem Technicznym Zamawiającego z podaniem przewidywanych kosztów. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Kierownika Zamawiającego z uwzględnieniem kosztów robocizny i dojazdu podanych w ofercie.

- Uwalnianie ludzi z unieruchomionego wskutek awarii dźwigu - czas uwalniania ludzi z unieruchomionego dźwigu wynosi 20min .