# Załącznik A do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Mikroskop badawczy Epi-fluorescencyjny – Specyfikacja szczegółowa

Wymagana minimalna konfiguracja mikroskopu:

- System optyczny korygowany na nieskończoność.

- Minimum 3 obiektywy:

  - 10x, klasy plan fluor, N.A. (apertura numeryczna) co najmniej 0.3

  - 40x, klasy plan fluor, N.A. co najmniej 1.3, immersja olejowa

  - 60x lub 63x, klasy plan apochromat, N.A. co najmniej 1.42, do olejku immersyjnego

- Zmotoryzowany rewolwer obiektywowy, sterowany z poziomu oprogramowania.

- Wbudowany zmotoryzowany mechanizm ogniskowania: ogniskowanie zgrubne i dokładne, funkcja automatycznego wycofania obiektywu do zmiany preparatu i automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości. Sterowanie z poziomu oprogramowania.

- Manualny stolik XY z uchwytem na szkiełko przedmiotowe.

- Nasadka okularowa z kompletem okularów o powiększeniu 10x, z wbudowanym portem foto z 3-pozycyjną zwrotnicą podziału światła okulary/kamera: I. Obserwacja tylko na okularach; II. Obserwacja równoczesna przez okulary
i kamerę; III. Obserwacja tylko na kamerze.

- Oświetlacz światła przechodzącego z lampą halogenową o mocy co najmniej 100W, sterowanie oświetlaczem światła przechodzącego z poziomu oprogramowania.

- Kondensor suchy, uniwersalny, z co najmniej 7 pozycjami na moduły optyczne.

- Wyposażenie niezbędne do obserwacji w kontraście Nomarksiego (DIC) z obiektywami 40x i 60x.

- Źródło światła epifluorescencyjnego oparte na 4 diodach LED („solid-state”), sterowanie z poziomu oprogramowania.

- Zmotoryzowany moduł epi-fluorescencji: wbudowany zmotoryzowany zmieniacz filtrów na co najmniej 6 miejsc, zmotoryzowana mechaniczna przysłona odcinająca światło. Sterowanie z poziomu oprogramowania.

- Trzy jednopasmowe bloki filtrowe do epifluorescencji, dla spektrum: FITC, TRITC, Cy5.

- Chłodzona monochromatyczna kamera mikroskopowa o rozdzielczości co najmniej 16 milionów pikseli, wydajność kwantowa (quantum efficiency) co najmniej 77%, maksymalna prędkość odświeżania obrazu co najmniej 45 klatek na sekundę.

- Bezterminowa licencja na oprogramowanie pozwalające na sterowanie kamerą oraz zmotoryzowanymi komponentami mikroskopu: mechanizmem ogniskowania, rewolwerem obiektywowym, źródłem światła przechodzącego, modułem epi-fluorescencji, źródłem światła do epi-fluorescencji. Wymagane funkcje: automatyczne pobieranie serii obrazów w osi Z (Z-stacking), automatyczne przechwytywanie wielokanałowych obrazów fluorecencyjnych (multi-channel), automatyczne przechwytywanie serii obrazów w zadanym kroku czasowym (time-lapse), zapis sekwencji video, automatyczne funkcje pomiarowe na bazie segmentacji obrazów.

- Stacja robocza do sterowania stanowiskiem mikroskopowym, akwizycji i obróbki obrazów: procesor o wydajności przynajmniej 31167 CPU Pass Mark  (według serwisu www.cpubenchmark.net), co najmniej 32 GB RAM, przestrzeń dyskowa: 512 GB SDD na system + 8 TB SDD na dane, system operacyjny Windows 11, monitor o przekątnej co najmniej 28” i rozdzielczości 4K UHD).

Kryterium oceny ofert: parametry techniczne

-  manualny stolik XY z uchwytem na szkiełko przedmiotowe – 0 pkt

- zmotoryzowany stolik XY z uchwytem na szkiełko przedmiotowe – 15 pkt