Opis przedmiotu zamówienia

Część I – Wyposażenie studia do tworzenia nagrań audio-video

1.Kamera cyfrowa o poniższych parametrach – 1 szt.

Liczba klatek na sekundę podczas zapisu: XAVC S 4K (3840 x 2160) 29,97p, 25p, 23,98p / 100 Mb/s, 60 Mb/s

Autofokus: 273 punkty, 84% pola obrazowego

Waga [g]: maksymalnie 1500 g

Stabilizacja: optyczna

System automatycznego ustawiania ostrości

Zoom optyczny co najmniej 12x

Obiektyw szerokokątny

Transmisja strumieniowa przez Wi-Fi

2 złącza XLR

Możliwość wpięcia dwukanałowego cyfrowy adaptera audio XLR

2. Statyw z głowicą – 1 szt.

Umożliwiająca wykonywanie płynnych ruchów kamery w osi poziomej i pionowej

Typ: tripod, podwójne nogi statywu

Udźwig: do 10 kg

Otwory gwintowane 1/4'' i 3/8'' na akcesoria

System zacisków

Rączka z antypoślizgową rękojeścią

Gumowe, antypoślizgowe stopki lub kolce

Regulowana centrala z możliwością dopasowania środka ciężkości trójnogu

W zestawie z pokrowcem

3. Stabilizator ręczny z modułem śledzenia – 1 kpl.

Moduł śledzenia follow focus

Dostosowany do rozmiarów i wagi kamery

Waga: poniżej 1,5kg

Udźwig: do 3kg

Praca powyżej 10 godzin na jednym ładowaniu

Dodatkowe akcesoria

4. System nagrywania bezprzewodowego – 1 kpl.

Wyposażony w dwa nadajniki i jeden odbiornik

Typ akustyczny: Pre-polarised pressure transducer

Charakterystyka: wielokierunkowa

Zakres częstotliwości: 50Hz - 20kHz

Maksymalny SPL: 100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu

Zasilanie: USB 5V, 0.3A

Typ złącza: USB-C

Umożliwiający poprzez zastosowanie adaptera połączenie odbiornika przez XLR do kamery

5. Mikrofony krawatowe do systemu nagrywania bezprzewodowego – 2 szt.

Wyposażony w dwa nadajniki i jeden odbiornik

System mocowania: Klips

Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy

Rodzaj łączności: Przewodowa

Charakterystyka kierunkowości: Dookólna

Złącze: Jack TRS 3,5 mm

Pasmo przenoszenia: 20 ~ 20000 Hz

Impedancja: 3k Om

Czułość: -33,5 dB

Zasilanie: Zewnętrzne

6. Adapter mini-jack na XLR – 2 szt.

Pozwalający na podłączenie mikrofonu mini jack 3.5 mm do kamer z portem 3 pin XLR

Złącza: mini Jack 3.5 mm (żeńskie), 3 pin XLR (męskie)

Konwersja Phantom 12-48V na 3-5V

7. Prompter sterowany pilotem – 1 kpl.

Współpracujący z tabletami o przekątnej 10” lub większymi

Umożliwiający montaż świateł LED i mikrofonów

Wyposażony w trzy gwintowane otwory 1/4"

W zestawie z popularnymi pierścieniami adaptera obiektywu (49-82mm)

Zgodny z systemami IOS i Android

Wyposażony w pilot Bluetooth umożliwiający uruchamianie i wstrzymywanie aplikacji oraz regulację rozmiaru czcionki

8. Mikser do strumieniowania i rejestracji – 1 szt.

4-kanałowy przełącznik HDMI na żywo

Możliwość kontroli do czterech kamer BMPCC 6K / 4K

Wejście / wyjście do 1080p60 10-bit 4: 2: 2

Przycisk nagrywania, podgląd wielu kanałów

9. Zestaw oświetlenia stałego 3 x min. 400W – 1 kpl.

2x softbox min. 40x40 cm z żarówkami światła stałego min. 85W – na statywach od max. 80 cm do min. 220 cm

1x MiniBoom z softboxem min. 50x70 i obciążnikiem

10. Lampa LED – 1 szt.

Pozwalająca na równomierne i kompleksowe oświetlenie podczas filmowania

W odległości do min. 4 metrów ze zmienną temperaturą barwową zakresie max. 3500 do min. 5000 kelwinów

11. Kamera 360 stopni – 1 szt.

Tworząca obrazy niewymagające scalania w postprodukcji i niezniekształcająca obrazu w miejscach łączenia kadru

Wideo w jakości min. 5,7K przy 30 FPS

Stabilizacja obrazu

Posiadająca tryb obsługi zdalnej

Część II – Sprzęt i materiały do zajęć Research Lab Practice

1. Karta pamięci SDXC 64GB 170 MB/s V30 – 2 szt.

2. Karta graficzna – 1 szt.

Dla płyty głównej Gigabyte ga-b150m-d3h do złącza PCIe x16 o parametrach zbliżonych do:

pamięć 6 GB GDDR6

szyna pamięci 192 bit

efektywne taktowanie pamięci 14000 MHz

taktowanie rdzenia 1785 MHz

rdzenie CUDA 1408

wyjście HDMI i DisplayPort

3. Skaner 3d w zestawie ze stołem obrotowym – 1 kpl.

Technologia: Światło strukturalne niebieskie z dwoma kamerami

Dokładność pojedynczego przechwytywania: ok. 0,02 mm

Odległość punktowa: ok. 0,05 mm

Zasięg pojedynczego przechwytywania: ok. 60 x 200 mm

Odległość robocza: od max. 200 do min. 300 mm

Rozmiar minimalnego skanowania	10 x 10 x 10 mm

Szybkość skanowania: ok. 10 kl./s

Skanowanie tekstur

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 5G

Złącze: microUSB

Dołączona platforma obrotowa

4. Farba przewodząca 50ml – 1 szt.

Rezystancja powierzchniowa ok. 5 Ω dla ścieżki o grubości 50 µm

5. Moduł dotykowy I2C 12 przycisków – 5 szt.

Chip MPR121

Raster 2,54 mm

Napięcie 3 V, konwerter umożliwiający podłączenie napięcia 5 V

2 x złącze Stemma QT

6. Komputer jednopłytkowy – 1 szt.

Procesor: czterordzeniowy Cortex-A7 lub podobny

Procesor graficzny: dwurdzeniowy MALI-400 MP2 lub analogowy, co najmniej 500 MHz, Przepustowość 1,1 Gpixel/s

Pamięć: SDRAM 1 GB DDR3 z 733 MHz współdzielone z GPU

Interfejs SATA

Złącze GPIO 40-pin: 28 × GPIO, w tym UART, I2C, SPI, PWM, I2S

Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Realtek RTL8211E/D)

Moduł Wi-Fi

Bluetooth min. BT4.0

Gniazdo kart pamięci MicroSD

Wyświetlacz 4-lane MIPI DSI, RGB lub LVDS, wyjście TV na HDMI V1.4

Wyjścia audio HDMI, analogowe audio przez gniazdo TRRS 3,5 mm

Złącze wejściowe kamery CSI

Czujnik kamery 5 MPx

Wbudowany mikrofon

4 x USB 2.0

7. Analogowy czujnik EMG – 1 kpl.

Zakres wykrywania: +/- 1,5 mV

Złącze elektrody: PJ-342

Złącze modułu: PH2.0-3P

Napięcie robocze: 3 V

Napięcie wyjściowe: 0 do 3 V

Napięcie zasilania: 3,3 V do 5,5 V

W zestawie z płytką elektrody o złączu PJ-342

W zestawie z paskiem na nadgarstek i kablem elektrody

8. Czujniki do artykulografu elektromagnetycznego AG100: HS220-L165-M-AG100/AG200 – 1 kpl.