Opis wykonania zabudów meblowych

- Zabudowa z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach całkowitych szerokość 3048 mm, głębokość 700mm, wysokość 2276mm.

- Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne jak fronty przegród, fronty półek, wieńce oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm.

- Korpus, półki, oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, przegrody na materace w części górnej oraz plecy zabudowy wykonane z płyty grubości 10 mm. Całość posadowiona na cokole wysokości 70 mm.

- Zabudowa podzielona w pionie na trzy segmenty przykryte wspólnym wieńcem górnym i zamykane trzema drzwiami suwanymi w profilach aluminiowych. Prowadnice dolne i górne z profili aluminiowych, wózki dostosowane do ciężaru drzwi płytowych.

- Wnętrze każdego segmentu:

- podzielone przegrodą poziomą oddzielającą część półkową dolną od części górnej przeznaczonej do przechowywania materacy w pionie.

- przegrody pionowe w części górnej o głębokości 500 mm, ułatwiające wyciąganie materacy z wnęk.

- część półkowa dolna mieści po 9 przestrzeni otwartych o wymiarze min. 314x250mm, w części górnej należy wykonać przegrody pionowe oddzielające przestrzenie o wymiarze: szer. 100 mm wysokość 1330 mm pozwalające na przechowywanie 9 szt. materacyków w jednym segmencie.

- Szafa wykonana w całości z płyty meblowej w kolorze białym W1000 wg próbnika Egger, ramy aluminiowe malowane na kolor biały. Zabudowa zmontowana w sposób trwały i stabilny. Podane wymiary są orientacyjne i przed przystąpieniem do prac należy zwymiarować miejsce montażu z natury.

- Części składowe mebla muszą posiadać atesty lub certyfikaty wymagane przez polskie prawo, pozwalające do użytkowania ich w placówkach oświatowych. Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.