Załącznik A - Opis przedmiotu Zamówienia ZP/474/D/23

| Lp | Opis produktu | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna chromatograficzna do oczyszczania w wysokiej rozdzielczości białek wiążących DNA, czynników krzepnięcia i innych składników osocza; wymiary złoża 7 x 25mm; objętość złoża 1ml; przepływ do 4ml/min; ciśnienie do 5 bar; złoże agarozowe 6% kroslinkowane; ligand - heparyna wieprzowa (10mg/ml); średnica ziarna ~34µm; stabilność pH 5-10; opakownie 5 kolumn 1ml Przykładowo warunki te spełnia produkt HITRAP HEPARIN HP, 5 X 1 ML, nr kat. 17040601 firmy Cytiva | 2 |
| 2 | Kolumna chromatograficzna do oczyszczania w wysokiej rozdzielczości białek wiążących DNA, czynników krzepnięcia i innych składników osocza; wymiary złoża 16 x 25mm; objętość złoża 5ml; przepływ do 20ml/min; ciśnienie do 5 bar; złoże agarozowe 6% kroslinkowane; ligand - heparyna wieprzowa (10mg/ml); średnica ziarna ~34µm; stabilność pH 5-10; opakownie 1 kolumna 5ml Przykładowo warunki te spełnia produkt HITRAP HEPARIN HP,1 X 5 ML , nr kat. 17040701 firmy Cytiva | 3 |
| 3 | Złoże chromatograficzne do SEC; zakres wykluczenia od 5.000 do 5.000.000; matryca z usieciowanej agarozy; średnica ziarna ~30µm; maksymalne dopuszczalne ciśnienie 4 bary; rekomendowany przepływ do 40cm/h; stabilność w ph użytkowym 3-12; CIP pH 1-14; opakowanie 125ml Przykładowo warunki te spełnia produkt SUPEROSE 6 PREP GRADE 125 ML , nr kat. 17048901 firmy Cytiva | 2 |
| 4 | Złoże chromatograficzne do IEX, anionowymienne; słaby anionit; matryca z usieciowanej agarozy; ligand DEAE; średnica ziarna ~90µm; rekomendowany przepływ do 150cm/h; stabilność w pH użykowym 3-9; CIP pH 2-14; złoże odporne na działanie 1M NaOH, opakowanie 500ml Przykładowo warunki te spełnia produkt DEAE-SEPHAROSE CL-6B 500 ML , nr kat. 17071001 firmy Cytiva | 2 |
| 5 | Złoże chromatograficzne do AC do oczyszczania białek o powinowactwie do heparyny; matryca 6% kroslinkowana agaroza, sferyczna; ligand - heparyna wieprzowa (~2mg/ml); średnica ziarna ~90µm; przepływ 250-400cm/h @0.1MPa; stabilność w pH użykowym 4-12; CIP pH 4-13; opakowanie 50ml Przykładowo warunki te spełnia produkt HEPARIN SEPHAROSE 6 FF,50 ML, nr kat. 17099801 firmy Cytiva | 2 |
| 6 | Złoże chromatograficzne do AC do oczyszczania białek o powinowactwie do heparyny; matryca 6% kroslinkowana agaroza, sferyczna; ligand - heparyna wieprzowa (~2mg/ml); średnica ziarna ~90µm; przepływ 250-400cm/h @0.1MPa; stabilność w pH użykowym 4-12; CIP pH 4-13; opakowanie 250ml Przykładowo warunki te spełnia produkt HEPARIN SEPHAROSE 6 FF,250 ML, nr kat. 17099825 firmy Cytiva | 2 |
| 7 | Kolumna chromatograficzna do IEX; złoże - matryca sferyczne i monodyspersyjne, porowate, sztywne, cząsteczki polistyrenu/diwinylobenzenu, ligand - czwartorzędowa amina Q - silny anionit; średnica ziarna ~15µm; wymiary złoża 16 x 30mm, objętość złoża 6ml; rekomendowany przepływ do 60ml/min; ciśnienie do 6 bar; opakowanie 1 kolumna 6ml Przykładowo warunki te spełnia produkt RESOURCE Q, 6 ML, nr kat. 17117901 firmy Cytiva | 3 |
| 8 | Kolumna chromatograficzna do IEX; złoże - matryca sferyczne i monodyspersyjne, porowate, sztywne, cząsteczki polistyrenu/diwinylobenzenu, ligand sulfonian metylu - silny kationit; średnica ziarna ~15µm; wymiary złoża 16 x 30mm, objętość złoża 6ml; rekomendowany przepływ do 60ml/min; ciśnienie do 6 bar; opakowanie 1 kolumna 6ml Przykładowo warunki te spełnia produkt RESOURCE S, 6 ML, nr kat. 17118001 firmy Cytiva | 3 |
| 9 | Kolumna chromatograficzna do IEX; złoże - matryca 6% kroslinkowana agaroza, ligand DEAE; średnica ziarna ~90µm; odporne na działanie 1M NaOH; wymiary złoża 7 x 25mm; przepływ do 4ml/min; ciśnienie max. 5 bar; opakowanie 5 kolumn 1ml Przykładowo warunki te spełnia produkt HITRAP DEAE FF 5 X 1 ML, nr kat. 17505501 firmy Cytiva | 2 |
| 10 | Kolumna chromatograficzna do SEC; złoże - kompozyt usieciowanej agarozy i dekstranu; średnica ziara ~8,6µm; zakres frakcjonowania 10.000-600.000; wymiary złoża 10 x 300mm; objętość ~24ml; rekomendowany przepływ 0,75ml/min; odporna na działanie 1M NaOH; opakowanie 1 kolumna 10/300mm Przykładowo warunki te spełnia produkt Superdex 200 Increase 10/300 GL, nr kat. 28990944 firmy Cytiva | 2 |
| 11 | Kolumna chromatograficzna do SEC; złoże z usieciowanej agarozy; średnica ziara ~8,6µm; zakres frakcjonowania 5.000-5.000.000; wymiary złoża 10 x 300mm; objętość ~24ml; rekomendowany przepływ 0,5ml/min; opakowanie 1 kolumna 10/300mm Przykładowo warunki te spełnia produkt Superose 6 Increase 10/300 GL, nr kat. 29091596 firmy Cytiva | 2 |
| 12 | Kolumna chromatograficzna do SEC; złoże z usieciowanej agarozy; średnica ziara ~8,6µm; zakres frakcjonowania 5.000-5.000.000; wymiary złoża 3.2 x 300mm; objętość ~2,4ml; rekomendowany przepływ 0,04 ml/min; opakowanie 1 kolumna 3.2/300mm Przykładowo warunki te spełnia produkt Superose 6 Increase 3.2/300, nr kat. 29091598 firmy Cytiva | 2 |
| 13 | Kolumna chromatograficzna do IEX; złoże - matryca usieciowana agaroza, ligand sulfonian metylu - silny kationit; średnica ziarna ~90µm; wymiary złoża 7 x 25 mm, objętość złoża 1ml; rekomendowany przepływ do 4ml/min; ciśnienie do 5 bar; opakowanie 1 kolumna 1ml Przykładowo warunki te spełnia produkt HITRAP CAPTO S, 1X1 mL, nr kat. 29400458 firmy Cytiva | 3 |
| 14 | Kolumna chromatograficzna do IEX; złoże - matryca usieciowana agaroza, ligand - czwartorzędowa amina Q - silny anionit; średnica ziarna ~90µm; wymiary złoża 7 x 25 mm, objętość złoża 1ml; rekomendowany przepływ do 4ml/min; ciśnienie do 5 bar; opakowanie 1 kolumna 1ml Przykładowo warunki te spełnia produkt HiTrap Capto Q 1x1mL, nr kat. 29401107 firmy Cytiva | 3 |
| 15 | Wstępnie aktywowana żywica do sprzęgania przeciwciał lub innych dużych białek zawierających -NH₂; matryca 4% agaroza; średnica ziarna ~90µm; opakowanie 15g Przykładowo warunki te spełnia produkt CNBr-Activated Sepharose 4B, 15 g, nr kat. 17043001 firmy Cytiva | 5 |
| 16 | Homopolimer jednoniciowego RNA poly(A); średnia długość łańcucha powyżej 200 nukleotydów; testowany na obecność rybonukleaz; opakowanie 100mg Przykładowo warunki te spełnia produkt Poly(A) 100 mg, nr kat. 27411001 firmy Cytiva | 3 |
| 17 | Homopolimer jednoniciowego RNA poly(A); średnia długość łańcucha powyżej 200 nukleotydów; testowany na obecność rybonukleaz; opakowanie 500mg Przykładowo warunki te spełnia produkt Poly(A) 500 mg, nr kat. 27411002 firmy Cytiva | 3 |
| 18 | Kolumna chromatograficzna do IEX; złoże - matryca usieciowana agaroza; ligand - czwartorzędowa amina Q - silny anionit; średnica ziarna ~9μm; wymiary złoża 5 x 50mm, objętość złoża 1ml; rekomendowany przepływ do 2ml/min; ciśnienie do 40 bar; opakowanie 1 kolumna 1ml Przykładowo warunki te spełnia produkt Capto HiRes Q 5/50, nr kat. 29275878 firmy Cytiva | 2 |
| 19 | Kolumna chromatograficzna do IEX; złoże - matryca usieciowana agaroza; ligand sulfonian metylu – silny kationit; średnica złoża ~9μm; wymiary złoża 5 x 50mm, objętość złoża 1ml; rekomendowany przepływ do 2ml/min; ciśnienie do 40 bar; opakowanie 1 kolumna 1ml Przykładowo warunki te spełnia produkt Capto HiRes S 5/50 (29275877), nr kat. 29275877 firmy Cytiva | 2 |