### Znak sprawy: KA-2/043/2023

Załącznik nr 1 do SWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

„Dostawa mebli dla Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej”

Dostarczone do Zamawiającego meble muszą posiadać Świadectwo Badań zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości zgodnie z normami dla mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006, IDT EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, IDT EN 527-2:2002.  Drzwi i szuflady zgodne z parametrami trwałości wg PN-EN 1414074:2006, EN 14074:2004, natomiast dla szkła badanie udarnościowe PN-EN 14072:2006. Ponadto meble jako całość muszą posiadać atest higieniczny całego produktu oraz atest higieniczny dla płyty meblowej. Wszystkie meble muszą być łączone za pomocą mimośrodów, pozwalających na wielokrotne składanie i rozkładanie mebli.

Płyta melaminowana powinna charakteryzować się dużą odporność na ścieranie i zarysowanie, działanie czynników chemicznych, odpornością na działanie temperatury.

Grubości płyt, zwłaszcza na blaty , półki powinny być zgodne z opisem czyli 28 w pomieszczeniach biurowych  i 50 mm w gabinecie.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów mebli biurowych (tj. Meble w sekretariacie WIiTCh pok. 10, pokoju biurowym pok. 9b i gabinecie Dziekana WIiTCh pok. 11b) z tolerancją +/- 1 cm

Podane wymiary mebli należy traktować jako wartości szacunkowe, dokładne wymiary zostaną ustalone przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie przeprowadzonych pomiarów pomieszczeń. Kolorystyka do potwierdzenia z wybranym oferentem.

| L.p. | Nazwa | Ilość | Rysunek poglądowy |
| --- | --- | --- | --- |
| GABINET DZIEKANA WIiTCh pok. 11b |  |  |  |
| Biurko gabinetowe – powinno być fabrycznie nowe, wykonane w standardach jak meble biurowe . Grubości nóg 52 mm . Zgodność z normami: PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN 14073-2:2006 Blat roboczy - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS; Noga - płyta melaminowana 52 mm, obrzeża ABS; Łączyna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; Pogrubiacz - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt; Regulatory poziomu - regulacja w zakresie 10 mm; Przystawka: blat roboczy - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS; Łączyna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; Pogrubiacz - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt; Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm; Noga - płyta melaminowana 61x61 mm, obrzeże ABS Komoda: Wieniec górny – płyta melaminowana 12 mm, obrzeże ABS Boki- płyta melaminowana 28 mm, obrzeże ABS Cokół - płyta melaminowana 18 mm, obrzeże ABS Front szklany - szkło hartowane bezbarwne 5 mm, typu float Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeże ABS, zawias zwykły 110° Korpus – płyta melaminowana 18 mm, kolor 154 – antracyt Uchwyt – aluminium Pogrubiacz – kolor M154 – antracyt półmat Stolik : Powinien być wykonane z płyty melaminowanej 25 i 28 mm o gęstości 650 kg/m³, oklejany obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, atest higieniczności E1. Stolik powinien być wykonany zgodnie z normą dla mebli szkolnych potwierdzony certyfikatem zgodności z normami PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729+A1:2016-02 Kontener mobilny gabinetowy ma posiadać blat górny wykonane z płyty melaninowej 25 mm o gęstości 650-690 kg/m³. Korpus kontenerów powinien być wykonany z płyty kolor biały , natomiast front i blat górny w kolorze blatów biurek. Wyroby mają być oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Kontenery mają posiadać 3 szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych z samodomykiem wytrzymujące obciążenie 25kg zapewniające łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia, zamykane zamkiem centralnym z łamanym kluczykiem, system zapobiegający otwarciu więcej niż jednej szuflady. Kontenery powinny posiadać wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342/425/85mm oraz mają być wyposażone są w piórnik tworzywowy – wkładka. Mebel ma być wyposażony w kółka jezdne tworzywowe (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50mm. Mocowane powinny być do spodniej części wieńca dolnego za pomocą czterech wkrętów 5x13S, w kolorze czarnym. |  |  |  |
| 1 | Biurko gabinetowe 1700 x 970 x 760 mm Kolor blatu: 0167 - Dąb szary Kolor obrzeża blatu: 0167 - Dąb szary Kolor korpusu: 0167 - Dąb szary Kolor obrzeża korpusu: 0167 - Dąb szary Konfiguracje: 1330 - Mediabox - usytuowanie A Rodzaj Mediaboxu: 1150 - Mediabox S91E EU x 1 | 1 szt. |  |
| 2 | Przystawka do biurka (boczna lewa) 600 x 1270 x 760 mm Kolor blatu: 0167 - Dąb szary Kolor obrzeża blatu: 0167 - Dąb szary Kolor korpusu: 0167 - Dąb szary Kolor obrzeża korpusu: 0167 - Dąb szary | 1 szt. |  |
| 3 | Kontener mobilny gabinetowy 416 x 600 x 586 mm Kolor: 0154 - Antracyt Kolor obrzeża wieńca: 0154 - Antracyt Kolor korpusu: 0154 - Antracyt Kolor obrzeża korpusu: 0154 - Antracyt Kolor frontu: 0154 - Antracyt Kolor obrzeża frontu: 0154 - Antracyt Rodzaj prowadnic: 1023 - Prowadnice rolkowe Rodzaj zamka: 1024 - Zamek patentowy | 1 szt. |  |
| 4 | Komoda przeszklona 416 x 600 x 586 mm Kolor blatu: 0167 - Dąb szary Kolor obrzeża blatu: 0167 - Dąb szary Kolor korpusu: 0154 - Antracyt Kolor obrzeża korpusu: 0154 - Antracyt | 1 szt. |  |
| 5 | Komoda zamknięta 544 x 421 x 1167 mm Kolor blatu: 0167 - Dąb szary Kolor obrzeża blatu: 0167 - Dąb szary Kolor korpusu: 0154 - Antracyt Kolor obrzeża korpusu: 0154 - Antracyt Kolor frontu: 0167 - Dąb szary Kolor obrzeża frontu: 0167 - Dąb szary : 1137 - Zamek baskwilowy" | 1 szt. |  |
| 6 | Stolik konferencyjny 800 x 800 x 760 mm Kolor blatu: 0167 - Dąb szary Kolor obrzeża blatu: 0167 - Dąb szary Kolor korpusu: 0167 - Dąb szary Kolor obrzeża korpusu: 0167 - Dąb szary | 1 szt. |  |

| L.p. | Nazwa | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKRETARIAT WIiTCh pok. 10 |  |  |  |  |
| Biurka pracownicze proste i narożne: Wykonane z płyty melaminowanej 25 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne oraz powinny posiadać atest higieniczności E1. Blaty biurek powinny być wyposażone w szuflady o wysokości 90 mm oraz w przelotki fi 50-60 mm po 2 szt. na blat, kosz na kable podwieszany pod blatem, blendę osłaniającą nogi , o wysokości 730 mm, kolor blendy popiel. Stelaż biurka musi się składać z profilu stalowego 30x30, malowanego w kolorze 09-aluminium. Profile muszą być połączone ze sobą za pomocą spawów tworząc nogę. Nogi natomiast muszą być połączone profilem poprzecznym przykręcanym za pomocą śrub M8x25 imbus lub spawane. Kontener mobilny Blat górny wykonane z płyty melaninowej 25 mm o gęstości 650-690 kg/m³. Korpus kontenerów powinien być wykonany z płyty kolor biały, natomiast front i blat górny w kolorze blatów biurek Wyroby mają być oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Kontenery mają posiadać 3 szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych z samodomykiem wytrzymujące obciążenie 25kg zapewniające łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia, zamykane zamkiem centralnym z łamanym kluczykiem, system zapobiegający otwarciu więcej niż jednej szuflady. Kontenery powinny posiadać wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342/425/85mm oraz mają być wyposażone są w piórnik tworzywowy – wkładka. Uchwyty powinny być wykonane z wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk. Mebel ma być wyposażony w kółka jezdne tworzywowe (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50mm. Mocowane powinny być do spodniej części wieńca dolnego za pomocą czterech wkrętów 5x13S, w kolorze czarnym. Kontener dostawny Blat górny wykonane z płyty melaninowej 25 mm o gęstości 650-690 kg/m³. Korpus kontenerów powinien być wykonany z płyty kolor biały, natomiast front i blat górny w kolorze blatów biurek. Wyroby mają być oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane Regulacja mebla ma odbywać się za pomocą stopek M6x22. Kontenery mają posiadać 4 szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych z samodomykiem wytrzymujące obciążenie 25kg zapewniające łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia, zamykane zamkiem centralnym z łamanym kluczykiem, system zapobiegający otwarciu więcej niż jednej szuflady. Kontenery powinny posiadać wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342/425/85mm oraz mają być wyposażone są w piórnik tworzywowy – wkładka. Uchwyty powinny być wykonane z wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk. Mebel ma być wyposażony w kółka jezdne tworzywowe (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50mm. Mocowane powinny być do spodniej części wieńca dolnego za pomocą czterech wkrętów 5x13S, w kolorze czarnym. Kontener dostawny powinien być przykręcany do blatów biurek lub przystawek za pomocą wkrętów 4x40S. Lada dekoracyjna frontowa: Blat roboczy wykonany z płyty melaminowanej 25 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne oraz powinny posiadać atest higieniczności E1. Blat górny wykonany ze szkła optiwhite hartowane, 8 mm - malowanego od spodu Kolor frontu: czoło z naklejonym pasem lakobelu w kolorze do ustalenia Noga boczna - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS. Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm Rodzaj wtyku: 1056 - Wtyk europejski PL Półka pod monitor: 1065 - Brak półki pod monitor Szafy aktowe, nadstawki : Meble powinny być wykonane wykonane z płyty melaminowanej 18mm, 25mm, 28mm o gęstości 650-690 kg/m³, klasa higieniczności E1. Meble powinny być oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Wieńce górne powinny być wykonane z płyty 25-28 mm; wieńce dolne , półki i boki powinny być wykonane z płyty 18mm a ściany tylnie z płyty HDF 3mm. Szafy powinny posiadać drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Front powinien być wykonany z płyty o grubości 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło musi być uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Uchwyty powinny być wykonane ze stopu „ZnAl” (cynkowo-aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk. Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy z kluczem w 1000 kombinacji. Poziomowanie szaf powinno odbywać się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27mm. Półki szaf muszą być mocowane za pomocą złącz półek zapobiegających ich niekontrolowanemu przesunięciu. Korpus szaf powinien być wykonany z płyty w kolorze białym , natomiast front i blat górny w kolorze blatów biurek. WYMIANA DRZWI W SZAFACH PRZESUWNYCH NA SKRZYDŁOWE Wymiana drzwi to zabudowa na wymiar i konieczny jest pomiar. Wymiary podane są bardzo zbliżone do rzeczywistości , aby oferenci mogli to rzetelnie wycenić, natomiast wykonawca powinien domierzyć we własnym zakresie przestrzeń , aby meble się zmieściły i dokładnie wypełniły przestrzeń. |  |  |  |  |
| 1 | Biurko proste na stelażu metalowym 1400 x 800 x 740 mm Kolor blatu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża blatu: 0067 - Biały pastel Kolor stelaża: M015 - Biały półmat RAL 9010 Zarządzanie kablami: 1002 - Przeloty kablowe PK80 x 2 Kolor mediaboxu / przepustu kabl: 0067 - Biały pastel | 2 szt. |  |  |
| 2 | Kontener mobilny 402 x 600 x 586 mm Kolor wieńca górnego: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża wieńca: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor uchwytu: 3495 - Uchwyt Standard aluminium | 2 szt. |  |  |
| 3 | Biurko narożne 1600 x 1000 x 740 mm Kolor blatu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża blatu: 0067 - Biały pastel Kolor stelaża: M015 - Biały półmat RAL 9010 Zarządzanie kablami: 1002 - Przeloty kablowe PK80 x 2 Kolor mediaboxu / przepustu kabl: 0067 - Biały pastel | 1 szt. |  |  |
| 4 | Kontener dostawny 402 x 800 x 740 mm Kolor wieńca górnego: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża wieńca: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor uchwytu: 3495 - Uchwyt Standard aluminium | 1 szt. |  |  |
| 5 | Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 mm Kolor wieńców: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża wieńca: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża frontu: 0169 - Dąb miodowy Rodzaj uchwytu: 1315 - Uchwyt Standard aluminium | 2 szt. |  |  |
| 6 | Nadstawka 801 x 385 x 750 mm Kolor wieńców: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża wieńca: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża frontu: 0169 - Dąb miodowy Rodzaj uchwytu: 1315 - Uchwyt Standard aluminium | 2 szt. |  |  |
| 7 | Szafa aktowa z częścią otwartą 402 x 432 x 1833 mm Kolor wieńców: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża wieńca: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor frontu: 1314 - Front lewy Rodzaj uchwytu: 1315 - Uchwyt Standard aluminium Rodzaj zawiasu: 1026 - Zwykły zawias Cokół: 1053 - Brak cokołu | 1 szt. |  |  |
| 8 | Nadstawka 402 x 432 x 750 mm Kolor wieńców: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża wieńca: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor frontu: 1314 - Front lewy Rodzaj uchwytu: 1315 - Uchwyt Standard aluminium Rodzaj zawiasu: 1026 - Zwykły zawias | 1 szt. |  |  |
| 9 | Lada dekoracyjna frontowa 1656 x 824 x 1105 mm Kolorystyka korpusu: 0169 dąb miodowy Blat górny: szkło optiwhite hartowane, 8 mm - malowane od spodu (kolor do ustalenia) Blat roboczy 0169 dąb miodowy, obrzeża ABS Kolor frontu: czoło z naklejonym pasem lakobelu w kolorze do ustalenia Rodzaj wtyku: 1056 - Wtyk europejski PL Półka pod monitor: 1065 - Brak półki pod monitor | 1 szt. |  |  |
| 10 | Blenda na ścianę 1000 x 400 x 18 mm Kolor formatki: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża formatki: 0169 - Dąb miodowy : 1130 - FORMATKA GRUBOŚĆ 18MM | 2 szt. |  |  |
| 11 | Szuflada na klawiaturę 610 x 400 x 85 mm Kolor korpusu: 0002 - Szary Kolor obrzeża korpusu: 0002 - Szary | 3 szt. |  |  |
| 12 | Kosz na kable 580 x 162 x 123 mm Kolor: M015 - Biały półmat RAL 9010 | 3 szt. |  |  |
| 13 | Kręgosłup 140 x 70 x 750 mm Kolor: 0009 - Aluminium Kolor obrzeża stelaża: 0009 - Aluminium | 3 szt. |  |  |
| 14 | WYMIANA DRZWI W SZAFACH PRZESUWNYCH NA SKRZYDŁOWE 690x1920 mm 690x580 mm Kolor formatki: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża formatki: 0169 - Dąb miodowy : 1130 - FORMATKA GRUBOŚĆ 18MM Rodzaj zawiasu: Zwykły zawias patentowy nakładany Rodzaj zamka: zamek patentowy | 8 szt. 8 szt. |  |

| L.p. | Nazwa | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKÓJ BIUROWY pok. 9b |  |  |  |
| Biurko pracownicze proste: Wykonane z płyty melaminowanej 25 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne oraz powinny posiadać atest higieniczności E1. Blaty biurek powinny być wyposażone w szuflady o wysokości 90 mm oraz w przelotki fi 50-60 mm po 2 szt. na blat, kosz na kable podwieszany pod blatem, blendę osłaniającą nogi , o wysokości 730 mm, kolor blendy popiel. Stelaż biurka musi się składać z profilu stalowego 30x30, malowanego w kolorze 09-aluminium. Profile muszą być połączone ze sobą za pomocą spawów tworząc nogę. Nogi natomiast muszą być połączone profilem poprzecznym przykręcanym za pomocą śrub M8x25 imbus lub spawane. Szafy aktowe, nadstawki : Meble powinny być wykonane wykonane z płyty melaminowanej 18mm, 25mm, 28mm o gęstości 650-690 kg/m³, klasa higieniczności E1. Meble powinny być oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Wieńce górne powinny być wykonane z płyty 25-28 mm; wieńce dolne , półki i boki powinny być wykonane z płyty 18mm a ściany tylnie z płyty HDF 3mm. Szafy powinny posiadać drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Front powinien być wykonany z płyty o grubości 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło musi być uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Uchwyty powinny być wykonane ze stopu „ZnAl” (cynkowo-aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk. Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy z kluczem w 1000 kombinacji. Poziomowanie szaf powinno odbywać się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27mm. Półki szaf muszą być mocowane za pomocą złącz półek zapobiegających ich niekontrolowanemu przesunięciu. Korpus szaf powinien być wykonany z płyty w kolorze białym , natomiast front i blat górny w kolorze blatów biurek. Szafka żaluzjowa – dostawka Meble powinny być wykonane wykonane z płyty melaminowanej 18mm, 25mm, 28mm o gęstości 650-690 kg/m³, klasa higieniczności E1, oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Wieńce górne powinny być wykonane z płyty 25-28 mm; wieńce dolne , półki i boki powinny być wykonane z płyty 18mm a ściany tylnie z płyty HDF 3mm Szafka posiada zwijaną aluminiową roletę w kolorze RAL 7035, która posiada wbudowany zamek (w komplecie z 2 kluczami), zapewnia bezpieczeństwo towarom wewnątrz szafy. Ergonomicznie dopasowany do dłoni uchwyt znajdujący się na rolecie w prosty i łatwy sposób umożliwia przesuwanie jej do dołu lub do góry. |  |  |  |
| 1 | Szafa aktowa 1000 x 432 x 2185 mm Kolor wieńców: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża wieńca: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża frontu: 0169 - Dąb miodowy Rodzaj uchwytu: 1315 - Uchwyt Standard aluminium Rodzaj zamka: 1137 - Zamek baskwilowy Rodzaj zawiasu: 1026 - Zwykły zawias Cokół: 1053 - Brak cokołu | 1 szt. |  |
| 2 | Szafa aktowa niska 801 x 432 x 740 mm Kolor wieńców: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża wieńca: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża frontu: 0169 - Dąb miodowy Rodzaj uchwytu: 1315 - Uchwyt Standard aluminium Rodzaj zamka: 1024 - Zamek patentowy Rodzaj zawiasu: 1026 - Zwykły zawias Cokół: 1053 - Brak cokołu | 1 szt. |  |
| 3 | Szafka żaluzjowa – dostawka 800 x 432 x 740 mm Kolor wieńców: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża wieńca: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża korpusu: 0169 - Dąb miodowy Kolor frontu: 0030 - Biały Kolor obrzeża frontu: 0030 - Biały Rodzaj zamka: 1024 - Zamek patentowy Cokół: 1053 - Brak cokołu | 1 szt. |  |
| 4 | Biurko pracownicze 1400 x 800 x 740 mm Kolor blatu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża blatu: 0169 - Dąb miodowy Kolor stelaża: M015 - Biały półmat RAL 9010 Zarządzanie kablami: 1002 - Przeloty kablowe PK80 x 2 Kolor mediaboxu / przepustu kabl: 0067 - Biały pastel | 1 szt. |  |
| 5 | Blenda płytowa 1400 x 18 x 400 mm Kolor: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża korpusu: 0169 - Dąb miodowy Kolor mocowania: M015 - Biały półmat RAL 9010 Rodzaj mocowania: 1146 - Uchwyty do blatu Ogi | 1 szt. |  |

| 6 | Listwa odbojowa 1200 x 400 x 18 mm Kolor formatki: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża formatki: 0169 - Dąb miodowy : 1130 - FORMATKA GRUBOŚĆ 18MM | 1 szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Nazwa | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKÓJ SOCJALNY |  |  |  |
| Meble do pokoju socjalnego – korpusy wykonane z płyty laminowanej , fronty mdf . Okucia BLUM , szuflady BLUM z cichym domykiem i dociąganiem . Pomiędzy szafkami wiszącymi i stojącym przewidzieć lakobel . Blat kuchenny laminowany 38 mm . Uchwyty dwupunktowe metalowe np. CAMPANA rozstaw 128 mm . Pod szafkami wiszącymi oświetlenie led. W zabudowie przewidzieć nowy zlewozmywak typu FRANKE SID 610-62 czarny onyx + bateria FRANKE czarna . Lodówkę do zabudowy podblatową z zamrażalnikiem szer.60 cm . W zabudowie przewidzieć miejsce na wbudowanie zmywarki – jest na wyposażeniu zamawiającego . W pokoju socjalnym należy skalkulować szafy pod serwer z miejscem na sejf oraz ozdobne lamelle na ścianę. Meble w pokoju socjalnym to zabudowa na wymiar i konieczny jest pomiar. Wymiary podane są bardzo zbliżone do rzeczywistości. Natomiast wykonawca powinien domierzyć we własnym zakresie przestrzeń , aby meble się zmieściły i dokładnie wypełniły przestrzeń |  |  |  |
| 1 | Szafa ubraniowa 702 x 550 x 2000 mm Kolor blatu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża blatu: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor frontu: 1313 - Front prawy Rodzaj uchwytu: 1315 - Uchwyt Standard aluminium Rodzaj zamka: 1024 - Zamek patentowy Rodzaj zawiasu: 1026 - Zwykły zawias Cokół: 1053 - Brak cokołu | 1 szt. |  |
| 2 | Szafa na serwer 650 x 550 x 2000 mm Kolor wieńców: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża wieńca: 0169 - Dąb miodowy Kolor korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor obrzeża korpusu: 0067 - Biały pastel Kolor frontu: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża frontu: 0169 - Dąb miodowy Rodzaj uchwytu: 1315 - Uchwyt Standard aluminium Rodzaj zamka: 1024 - Zamek patentowy Rodzaj zawiasu: 1026 - Zwykły zawias Cokół: 1053 - Brak cokołu | 1 szt. |  |
| 3 | Lamelle na ścianę 1800x2500h | 1 szt. |  |
| 4 | Zlewozmywak FRANKE + bateria 62x52 cm | 1 szt. |  |
| 5 | ANEKS KUCHENNY ZE ZLEWEM Z LODÓWKĄ PODBLATOWĄ , MIKROFALÓWKĄ I SZAFKAMI WRAZ Z PODŚWIETNIEM LED 1200 x 600 x 2180 Kolor formatki: 0169 - Dąb miodowy Kolor obrzeża formatki: 0169 - Dąb miodowy : 1130 - FORMATKA GRUBOŚĆ 18MM | 1 szt. |  |

Okres gwarancji  3 lata