Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wewnętrznego ekranu LED wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Dostawę ekranu LED w technologii SMD P2 do siedziby Zamawiającego w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 53.

Bezusterkowy demontaż istniejącego ekranu składającego się z 25 szt. monitorów LCD.

Montaż ekranu LED w miejsce zdemontowanego ekranu LCD w siedzibie Zamawiającego.

Wykonanie niezbędnych modyfikacji konstrukcji nośnej.

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej ekran LED.

Wykonanie instalacji sieciowej (przewody RJ45) sterującej ekranem.

Kalibracja ekranu LED.

Wykonanie i dostarczenie kopii zapasowej konfiguracji ekranu LED.

Podłączenie, konfiguracja ekranu LED oraz pełna integracja z istniejącym systemem zarządzania wyświetlaną treścią, zbudowanym z modułu kontrolera systemu sterowania oraz paneli sterujących AMX.

Wdrożenie oraz przeszkolenie z obsługi ekranu LED osób wskazanych przez Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

Ekran LED oraz cały osprzęt powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku.

Typ procesora wizyjnego - All in One.

Przeznaczenie ekranu LED - prezentacja statycznych materiałów wykładowych, konferencyjnych, przekaz materiałów „na żywo”, MSTeams, Youtube.

Kopia zapasowa konfiguracji zapisana w pliku konfiguracji RCFGX dla całego ekranu LED.

Dostarczona zapasowa ilość modułów serwisowych - 2 % ilości modułów, z których złożony jest ekran LED.

Wszystkie diody muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać tę samą klasę jakościową.

Montaż ekranu może zostać wykonany na istniejącym stelażu od zdemontowanego ekranu LCD, po dokonaniu odpowiednich modyfikacji. Szczegóły dotyczące modyfikacji wymagają konsultacji z Zamawiającym.

Oferent powinien dołączyć do oferty kompletne specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zainstalowany ekran LED musi mieć możliwość wymiany modułów LED w kabinetach bez konieczności demontażu kompletnych kabinetów.

Serwisowanie ekranu LED – przednie (wykonywanie wszystkich czynności instalacyjnych i serwisowych tylko poprzez dostęp z przodu).

Czas reakcji na zgłoszone usterki w trakcie trwania gwarancji nie dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia.

Czas wykonania naprawy w okresie gwarancji nie dłuższy niż 22 dni od dnia zgłoszenia usterki.

Maksymalny termin realizacji zamówienie – 31 dni od dnia podpisania umowy.

Instrukcja użytkowania w j. polskim lub angielskim.

Specyfikacja techniczna ekranu LED:

| Wymiary ekranu LED | wysokość 288 cm x szerokość 512 cm |
| --- | --- |
| Rozdzielczość ekranu | minimum FULL HD |
| Typ diody | SMD w technologii Pure Black |
| Konfiguracja pixela | 1R1G1B |
| Pixel | nie gorszy niż 2 mm |
| Gęstość pixeli | nie mniej niż 250 000 px/m2 |
| Jasność | nie mniej niż 700 cd/m2 |
| Częstotliwość odświeżania LED | minimum 3840 Hz |
| Kąty widzenia | 140 st. pionowo / 140 st. poziomo |
| Żywotność przy 50% jasności | 100 000 h |
| Klasa ochrony | min. IP 20 |
| Zastosowanie | wewnętrzne |
| Zasilanie | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| System chłodzenia | pasywny, bezwentylatorowy |
| Maksymalna grubość ekranu bez konstrukcji | 80 mm |
| Typ kabinetu | Pełny serwis od przodu |
| Materiał kabinetu | Stal |
| Ramka, przerwa w obrazie po złożeniu kabinetów | Brak, zero |
| Procesor wizyjny typu All in One z funkcją konfiguracji ekranu LED |  |
| Możliwość zarządzania z panelu przedniego | TAK |
| Wbudowany skaler | TAK |
| Funkcja PIP | TAK |
| Obsługiwana rozdzielczość | min. UHD (3840x2160) |
| Kontrola jasności | min. 256 poziomów |
| Obsługiwana ilość pixeli | min. 5000000 |
| Ilość warstw obrazu | min. 3 |
| Ilość obsługiwanych presetów | min. 10 |
| Porty wyjściowe | RJ45 |
| Ilość portów wyjściowych | minimum 8 szt. |
| Obsługiwana rozdzielczość dla portu wyjściowego | min. 650 000 px |
| Ilość wejść HDMI 1.4 | min. 2 szt. |
| Ilość wejść DVI | min 2 szt. |
| Ilość wejść 3G-SDI | min. 1 szt. |
| Ilość wejść HDMI LOOP | min 1 szt. |
| Możliwość połączenia kaskadowego za pomocą USB | tak |
| Obudowa | rack 19" |
| Oprogramowanie do sterowania ekranem LED | tak |

| Warunki gwarancji: |  |
| --- | --- |
| Gwarancja | 36-miesięczna producenta z serwisem u klienta |
| Czas reakcji | Do 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki |
| Dodatkowa punktacja |  |
|  | Dodatkowe punkty za okres gwarancji - 36m/48m/60m |