| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wyposażenie gabinetów lekarskich | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Stanowisko do iniekcji z dwoma podpórkami (2 sztuki) |  |  |  |
|  | stelaż ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonanych z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniających doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu | TAK |  |
|  | siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane, możliwość wyboru koloru z min. 10 | TAK |  |
|  | regulacja wysokości i obrotu podłokietników | TAK |  |
|  | zakres regulacji położenia wysokości podłokietników: 580-930 mm | TAK |  |
|  | wymiary oparcia: 390x390 mm | TAK |  |
|  | wymiary siedziska: 500x450 mm | TAK |  |
|  | wymiary podłokietnika: 125x500 mm | TAK |  |
|  | wysokość siedziska od podłoża: 510 mm | TAK |  |
|  | wymiary całkowite: 695x640x950 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | TAK |  |
|  | dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10 mm | TAK |  |
| Stojak kroplówki z regulacją wysokości (5 sztuk) |  |  |  |
|  | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie:1320-2150 mm, | TAK |  |
|  | przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu | TAK |  |
|  | podstawa stalowa z obniżonym środkiem ciężkości, lakierowana proszkowo, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 610 mm | TAK |  |
|  | kolumna zewnętrzna z rury ze stali malowanej proszkowo na kolor biały o średnicy 25 mm | TAK |  |
|  | kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm | TAK |  |
|  | głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| Taboret (1 sztuka) |  |  |  |
|  | siedzisko, oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję | TAK |  |
|  | podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, z podporą pod nogi | TAK |  |
|  | regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną | TAK |  |
|  | Wymiary: średnica podstawy: 600 mm; średnica siedziska: 350 mm; wysokość siedziska: 650-900 mm; dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10 mm | TAK |  |
| Parawan mobilny dwuskrzydłowy (2 sztuki) |  |  |  |
|  | stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | wypełnienie stanowi zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, w kolorze miętowym, żółtym, niebieskim, białym, beżowym, zielonym do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wymiary: 2 x700x1700 mm [szerokość skrzydła x wysokość]; szerokość podstawy - 450 mm dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10 mm | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |