| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # System do diagnostyki i terapii niedowładów krtani oraz zaburzeń połykania | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Diagnostyka i terapia niedowładów krtani oraz zaburzeń połykania | Tak |  |
|  | System do terapii z wykorzystaniem Foniatrycznej Elektrostymulacji Nerwowo-Mięśniowej (NMEPS – Neuro Muscular Elektro Phonatory Stimulation) | Tak |  |
|  | Trening głosu wspierany przez elektroterapię z ćwiczeniami fonacyjnymi z płyty CD | Tak |  |
|  | Stymulacja nerwów twarzowych | Tak |  |
|  | Kontrola postępów terapii danego pacjenta | Tak |  |
| Rodzaje prądów: |  |  |  |
|  | Średnia częstotliwość Niska częstotliwość Elektrodiagnostyka AMF MT G UR IG30 IG50 FM FaS T/R Współczynnik akomodacji | Tak |  |
| Dane techniczne: |  |  |  |
|  | Klasa ochronna 1, Typ BF Zasilanie 230 V ± 10% lub 115 V ± 10% Częstotliwość sieci 50 – 60 Hz Pobór prądu 0,3 A Zużycie energii 68 VA Natężenie prądu max. 75mA przy 500 Ohm,G = 25mA przy 500 Ohm Wymiary (S x W x G) 345 x 133 x 348 mm Waga 5,1 kg | Tak |  |
| Wyposażenie urządzenia: |  |  |  |
|  | 1 Taca na akcesoria 1 Odtwarzacz CD 1 Opaska mocująca elektrody 10 x 125 cm 2 Opaski mocujące elektrody 5 x 60 cm 1 Wyłącznik nożny do diagnostyki (Master) 1 Kabel zasilania 1 Ręczny wyzwalacz impulsów 1 Płyta CD-MP3 z ćwiczeniami funkcjonalnymi 1 Przedłużacz elektryczny 1 Instrukcja obsługi 1 Kabel pacjenta z zawieszką 2 Elektrody płaskie EF10 2 Elektrody płaskie EF50 1 Elektroda punktowa z uchwytem i pokrowcami wiskozowymi 1 Głośnik 4 Pokrowce wiskozowe EF10 4 Pokrowce wiskozowe EF50 5 Kart chipowych vocaCARD | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |