| nr. Pozycji | nazwa pozycji | opis | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | biurko 140x70 z panelem frontowym | Biurko prostokątne na metalowych nogach o wym.: szer. 140 cm, gł. 70 cm, wys. 75 cm Opis wykonania: • Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu, profil krawędzi R 1,5 mm. Blat w kolorze dąb. • Stelaż biurka składający się z czterech nóg (dwóch mostów) metalowych, połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. • Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50 x 40 mm, malowany proszkowo na kolor czarny mat. • Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 18 cm +/- 1 cm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem w trzech miejscach (każda) za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny mat. Zdj. poglądowe nr 1. • Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. • Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40 mm, pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm. Panel dolny budowa: - Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1600 mm - Wysokość panelu: 340 mm - Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą • Biurka wykonane wg normy: PN-EN 527-2+A1:2019-08 | 6 |
| 2 | Dostawka prostokątna 100x60 | Dostawka prostokątna - Wymiary: szer.100, gł.60, wys.740 - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. - Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny - Nogi kwadratowe o przekroju 50 mm x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . - Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników | 6 |
| 3 | kontener mobilny | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. Dostępne dokumenty dla kontenera, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2; o Atest higieniczny na cały mebel . Powyższe parametry spełnia np. kontener z systemu SQart firmy Nowy Styl | 6 |
| 4 | szafa z szufladami 3OH 80cm | Szafa z 3 szufladami o wkładach metalowych na teczki zawieszkowe O wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 111,7 mm – 3OH • Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, fronty i top wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonany z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Szuflady o wkładach metalowych z zawieszką na dokumenty zapewniających wysuw 100% • Każda szuflada wyposażona w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 231 mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach. • W najwyższej szufladzie zamek z dwoma kluczami łamanymi zamykający jednocześnie wszystkie szuflady. • Szafa na stelażu spawanym, stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Cokół metalowy – do wyboru kolor biały, czarny, szary oraz alu. Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2; o Atest higieniczny na całą linię meblową Powyższe parametry spełnia np. szafa szufladowa z systemu SQart firmy Nowy Styl | 13 |
| 5 | nadstawka drzwi skrzydłowe 80cm 3OH | Nadstawka aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445mm, wysokość 1070mm • Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki. • Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów. • Nadstawka ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach. • Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki o Możliwość wymiany samej wkładki zamka. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 13 |
| 6 | fotel obrotowy | Fotel obrotowy z zagłówkiem, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach: - Szerokość oparcia: 430 mm - Wysokość oparcia: 570-640 mm - Szerokość siedziska: 460mm, - Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm. - Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420-550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. - Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylenia - Tapicerowana część zagłówka o wysokości 165-225mm - Szerokość zagłówka 250mm - Średnica podstawy: 700 mm Krzesło musi posiadać : - Siedzisko i zagłówek tapicerowane - Oparcie siatkowe - Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. - Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i EN 1021-2. - Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. - Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down. - Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. - Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej) - Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach - Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. - Regulacja głębokości siedziska - Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem. - Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm, - Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej . - Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Skład: 100% poliester - Gramatura: min. 360 g/m2 - Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Wymagane dokumenty, które należy załączyć wraz z ofertą, które potwierdzają zgodność prezentowanych mebli z opisanymi normami, : - Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335 - Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) Powyższe parametry spełnia np. Krzesło NAVIGO OPERATIVE MESH (FST BL HRUA BA-LU2-MF01 R35K2 ST44-POL ESHH FOAM-I) | 6 |
| 7 | Zabudowa meblowa pod parapetem | Zabudowy pod parapetem szafkami z drzwiami suwanymi – o wymiarze 330x45x83cm Zabudowa pod parapetem wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończonej obrzeżem z PCV o  2mm. Zabudowę stanowią szafki z półkami na akta z drzwiami przesuwnymi na prowadnicach metalowych. W zabudowie należy przewidzieć obudowę istniejących pionów kablowych. Przed wykonaniem usługi – przeprowadzenie dokładnego obmiaru wykonywanej zabudowy. Zdjęcie przedstawia przykładową zabudowę: | 1 |
| 8 | Zabudowa nad grzejnikiem według pomiaru | Obudowa istniejącego kaloryfera szafą z półkami wysokości segregatorowej o wymiarach 800x44,5x215,70. Obudowa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm. Szafa musi posiadać 4 przestrzenie odkładcze. Przestrzeń od ziemi do wysokości 90cm jest przestrzenią otwartą w której znajduje się istniejący w pomieszczeniu kaloryfer. Część górna z półkami zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem. Obudowę należy przymocować do ściany . Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zwymiarować miejsce w którym ma być posadowiona obudowa | 1 |
| 9 | Panel wieszakowy | Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Szerokość 1000mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 8 metalowych zawieszek na ubrania mocowane około 150mm od górnej krawędzi. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy | 1 |
| 10 | Stół o wymiarze 120x60cm | Stół prostokątny ramowy o wymiarach 120x60 wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Wymagane atesty i certyfikaty, które należy złożyć wraz z ofertą - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, - Atest higieniczny lub raport z badań na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), - Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973). Widok jak na zdjęciu poglądowym Wymagania spełnia np. biurko z systemu Easy Space firmy BNOS | 1 |
| 11 | Krzesło konferencyjne | Krzesło o wymiarach: - Szerokość siedziska 440 mm - Głębokość siedziska 450 mm - Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 830 mm - Siedzisko na wysokości 460 mm - Całkowita głębokość krzesła 510 mm - Wysokość oparcia 300mm Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, - Stelaż wykonany z rur stalowych , chromowanych o przekroju 22 mm, - Podstawa w kształcie płozy metalowa . - Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. - Szkielet siedziska wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 6 mm Szkielet pokryty gąbka ciętą o grubości 35mm i gęstości 40kg/m3 - Szkielet oparcia wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubości 7,5mm. Szkielet pokryty gąbką ciętą o grubości 35mm i gęstości 35kg/m3 - Siedzisko oraz oparcie posiadają polipropylenowe osłony w kolorze czarnym - Stopki z wykonane z tworzywa sztucznego - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: - Warstwa wierzchnia: 100% poliester - Gramatura: 320g/m2 - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2 Dokumenty, które należy załączyć wraz z ofertą, które potwierdzają zgodność prezentowanych mebli z opisanymi normami, : - Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN 1022 , EN 1728 - Protokół oceny ergonomicznej | 6 |
| 12 | Krzesło socjalne | Krzesło stacjonarne - wysokość siedziska 460 mm - wysokość krzesła 845 mm - głębokość siedziska 455 mm - szerokość siedziska 440 mm - głębokość krzesła 535 mm Krzesło posiada: - Ramę stalowa chromowana. fi 18 mm oraz fi 11mm - Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu - Oparcie rastrowane z otworami wentylacyjnymi - Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami - Oparcie z siedziskiem połączone w dwóch punktach - Rama krzesła zakryta od spodu osłoną tworzywową, mocowaną do siedziska - Nogi zakończone stopkami tworzywowymi. - Możliwość sztaplowania do 8 sztuk. - Możliwość dodatkowego wyposażenia w łączniki w rzędy. - Kolorystyka: Polipropylen: 5 kolorów z wzornika producenta, do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Posiadane dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 16139, EN 1728, EN 1022. Powyższe parametry spełnia np. krzesło Calado firmy Nowy Styl | 4 |
| 13 | stół konferencyjny 220x110cm | Stół konferencyjny O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, Szerokość 2200 mm Głębokość całkowita: 1100 mm Budowa: • Blat w kształcie prostokąta. Stół na podstawie złożonej z dwóch kolumn. • Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. • Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. • Stopa podstawy z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 550x550 mm. • Podstawa malowana proszkowo. • Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. Powyższe parametry spełnia np. stół Meethink firmy Nowy Styl | 2 |
| 14 | krzesło tapicerowane | Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników O wymiarach: - Wysokość całkowita: 830 mm - Wysokość siedziska: 465 mm - Szerokość siedziska: 440 mm - Szerokość oparcia: 400 mm - Głębokość siedziska: 405 mm - Całkowita szerokość: 515 mm - Głębokość całkowita: 570 mm Krzesło posiada: - Siedzisko i oparcie w formie kubełka, wykonane ze sklejki bukowej, 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm. - Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, obłożone pianką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 20 mm na siedzisku, 15 mm na oparciu oraz 10 mm tył i spód kubełka. - Konstrukcję z rury o przekroju Ø22x2 mm, chromowana. - Konstrukcja ramy tzw. Wall protection system – zapobiega rysowaniu ściany poprzez oddalenie oparcia od ściany o ok. 40mm. - Stopki tworzywowe, czarne, z filcem, przeznaczone do twardych powierzchni. - Sztaplowanie do 6 sztuk w słupku. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: - Skład: 100% poliester - Gramatura: 366 g/m2 - Ścieralność: ≥155 000 ± 5 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 16139 - Atest higieniczny na całą linię krzeseł. Powyższe parametry spełnia np. krzesło Cadeira firmy Nowy Styl | 16 |
| 15 | Stolik okrągły | Stół konferencyjny okrągły - O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, średnica : 800 mm Budowa: - Blat i stopa podstawy okrągłe. Stół na podstawie kolumnowej. - Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. - Podstawa kolumnowa – kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. - Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o średnicy całkowitej Ø550 mm. - Podstawa malowana proszkowo na kolor czarny mat. - Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. Powyższe parametry spełnia np. stół MEETHINK TABLE RD (DI800 NZ/NZ TT-25 SC-RD H740 BC-BL BX-RD) firmy Nowy Styl | 1 |