Załącznik  nr 9 do  SWZ

Przedmiar

| 1. Budynek nr 1 Kod CPV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Powierzchnia dachu Kod CPV: |  |  |
| 1 | KNR 00-22 0528-01-050 Analogia - Usuniecie pęcherzy na powierzchni papy, przyjęto 20% krotność= 1,00 | 140,00 m2 |
| 2 | KNR 00-25 0101-01-050 Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem krotność= 1,00 | 708,00 m2 |
| 3 | KNR 2-15W 0213-06-020 Zakup i montaż dodatkowych kominków odpowietrzających (w tym jednej nasady) wraz z uszczelnieniem krotność= 1,00 | 13,00 szt |
| 4 | KNR 00-44 0101-01-050 Analogia - Warstwa podkładowa powierzchni papy, technologia hydronylonu, np. HYDRONYLON HP (zużycie 1kg/m2 przy jednej warstwie) krotność= 2,00 | 708,00 m2 |
| 5 | KNR 00-23 2612-06-050 Analogia - Wtopienie poliestrowej siatki technicznej np. SW-1 krotność= 1,00 | 708,00 m2 |
| 6 | KNR 00-44 0103-01-050 Analogia - Powłoka nawierzchniowo-ochronna, technologia hydronylonu, nakładana metodą natrysku np. HYDRONYLON HN (zużycie 1kg/m2) krotność= 1,00 | 708,00 m2 |
| 2. Obróbki blacharskie (ogniomury, okapy na kominach, wyłazy) Kod CPV: |  |  |
| 7 | KNR 7-12 0101-01-050 Analogia - Czyszczenie mechaniczne obróbek blacharskich krotność= 1,00 | 102,00 m2 |
| 8 | KNR 7-12 0105-01-050 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł krotność= 1,00 | 102,00 m2 |
| 9 | KNR 00-44 0101-01-050 Analogia - Warstwa podkładowa powierzchni metalowych, technologia hydronylonu, np. HYDRONYLON HMS(p) (zużycie 0,25kg/m2 ) krotność= 1,00 | 102,00 m2 |
| 10 | KNR 00-44 0103-04-050 Analogia - Powłoka nawierzchniowo-ochronna, technologia hydronylonu, np. HYDRONYLON HN (zużycie 1kg/m2) krotność= 1,00 | 102,00 m2 |
| 3. Kominy Kod CPV: |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0701-02-050 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00 | 73,00 m2 |
| 12 | KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami głęboko penetrującymi np. emulsja gruntująca EG krotność= 2,00 | 73,00 m2 |
| 13 | KNR 4-01 0726-01-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III/wapno gaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2 krotność= 1,00 | 73,00 m2 |
| 14 | KNR 00-23 2612-06-050 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach krotność= 1,00 | 73,00 m2 |
| 15 | KNR 00-44 0103-03-050 Analogia - Powłoka nawierzchniowo-ochronna na całej powierzchni kominów, technologia hydronylonu, np. HYDRONYLON HN (zużycie 1kg/m2) krotność= 1,00 | 73,00 m2 |