| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Monitor głębokości znieczulenia | 5 sztuk |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | System wolnostojący monitorowania przeznaczony do wyświetlania przetworzonych danych oraz fal EEG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Dane z EEG: |  |  |
|  | Automatyczne tłumienie artefaktów | Tak |  |
|  | Zakres wejściowy wzmacniacza | +/- 1 mV |  |
|  | Skale EEG Wyświetlacz jednokanałowy: 25 μV na jednostkę (+/- 50 μV pełna skala) Wyświetlacz dwukanałowy: 50 μV na jednostkę (+/- 50 μV na falę) | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu zapisu EEG | 25 mm/s |  |
|  | Parametry obliczane: Indeks głębokości znieczulenia, współczynnik tłumienia, EMG, wskaźnik jakości sygnału i liczba impulsów | Tak |  |
|  | Fale trendu i EEG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Szybkość aktualizacji: 1 sekunda dla liczby BIS, 10 sekund dla trendu | Tak |  |
|  | Wyświetlane wartości: Indeks głębokości znieczulenia (wartość cyfrowa oraz trend w czasie), wskaźnik jakości sygnału, EMG, współczynnik tłumienia | Tak |  |
|  | Wysłanie danych na dysk wymienny za pośrednictwem portu USB lub portem szeregowym | Tak |  |
|  | Minimum 3 pre-programowane konfiguracje użytkownika | Tak |  |
|  | System alarmów o zmiennych priorytetach z możliwością wyciszenia | Tak |  |
|  | Obsługa i komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | System sprawdzający impedancję elektrod | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i wbudowany akumulator | Min. 45 min pracy z akumulatora |  |
|  | Waga urządzenia | Poniżej 2kg |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Pełna obsługa serwisowa i jej koszty po stronie Wykonawcy | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 3 dni kalendarzowe | TAK |  |

podpis elektroniczny Wykonawcy