Załącznik nr 3 do zapytania ZP/3622/D/23

Komora oświetlana do hodowli roślin (=fitotron)

1.	Pojemność: powyżej 250 litrów, minimalna ilość półek: 4

2.	Zakres nastawy temperatury: 10°C do +50°C

3.	Zakres nastawy wilgotności: 55% do 85% RH

4.	Maksymalne natężenie światła do 20000 lux – poziom intensywności światła ma być sterowany

5.	Możliwość ustawienia programów intensywności i czasu oświetlenia

6.	Świetlówki jarzeniowe w drzwiach głównych oraz uchylnych skrzydłach bocznych (15 szt.) Dodatkowo na wymianę świetlówki LED (15 sztuk - barwa ciepła biel i 15 sztuk barwa światło dzienne).

7.	Wnętrze ze stali nierdzewnej.

8.	Wymuszony obieg powietrza.

9.	Sterownik mikroprocesorowy z tekstowym wyświetlaczem typu LCD i klawiaturą numeryczną.

10.	Czas pracy kontrolowany przez niezależny czasomierz lub zegar czasu rzeczywistego.

11.	Głośna sygnalizacja alarmowa: odchylenia temperatury, odchylenia wilgotności, otwarcia drzwi, zabezpieczenia przed przegrzaniem i przechłodzeniem, przyłącza NO/NC.

12.	Waga do 250kg.

13.	Wymiary zewnętrzne (SxGxW): maksymalnie: 760x700x1835 mm

14.	Wymiary wewnętrzne (SxGxW): minimalnie 520x490x1135 mm

15.	Gwarancja (w miesiącach): minimum 3 lata od czasu włączenia urządzenia u Zamawiającego.

16.  Czas realizacji zamówienia max. do 8 tygodni.