Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

# Studio Emisyjne

- Instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu konsoli, wraz z konfiguracją sieci.

- Wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy elementami systemu i przygotowanie do realizacji nagrań.

- Przeszkolenie minimum 5 użytkowników w zakresie obsługi systemu audio reżyserki i studia emisyjnego oraz reżyserki i studia produkcyjnego oraz minimum 3 użytkowników z zakresu umiejętności obsługi i konfiguracji systemu audio reżyserki i studia emisyjnego oraz reżyserki i studia produkcyjnego (szkolenia w grupach nie większych niż 4 osoby; liczba godzin szkolenia minimum 90).

- W ramach szkolenia w zakresie obsługi audio systemów muszą znaleźć się następujące zagadnienia: obsługa systemu konsolety emisyjnej, obsługa programu emisyjnego, obsługa hybrydy, obsługa kodeka audio, obsługa miksera produkcyjnego).

- W ramach szkolenia w zakresie konfiguracji systemów audio muszą znaleźć się następujące zagadnienia oprócz wymienionych wcześniej: zaprogramowanie i konfiguracja konsolety oraz dostarczenie dokumentacji technicznej oferowanego systemu.

## System konsoli radiowej

System składający się z głównego modułu DSP, konfigurowalnych pulpitów operacyjnych oraz oprogramowania do wizualizacji wymaganych parametrów konsoli. System zbudowany modułowo. Moduły operacyjne połączone ze sobą za pomocą technologii IP, wspierający standardy AoIP, RAVENNA, AES67, DANTE. Wszystkie urządzenia muszą być działać w oparciu o standardy SMPTE i EBU.

### Główny moduł DSP – 1 szt.

- moduł DSP przystosowany do montażu w szafach typy RACK 19” o rozmiarze 1U

- redundantne zasilanie

- minimalnie 80 kanałów (mono equivalent) z możliwością włączenie DSP na każdym z nich (korekcja, sekcja dynamiki, opóźnienie sygnału, deesser)

- minimum 1 grupa AutoMix

- minimum 80 szyn (mono equivalent)  sumujących bez DSP

- minimum 24 szyny sumujące (mono equivalent)  możliwością DSP

- minimum jedna szyna PFL

- minimum dwa porty SFP AoIP Ravenna/AES67 kompatybilne z SMPTE 2010-30 oraz SMPTE 2022-7

- minimum cztery porty MADI SFP

- minimum 8 GPI i 8 GPO

- możliwość konfiguracji kanałów wejściowych i szyn wyjściowych stereo i 5.1

- możliwość podłączenia pulpitów operacyjnych (modułów tłumikowych oraz centralnych) po IP i CAN BUS

- możliwość synchronizacji systemu do wyboru za pomocą sygnałów PTP, WordClock, MADI lub Internal 48kHz lub 44,1kHz

- Protokół Ember+

- dwa porty SFP do podłączenia pulpitów operacyjnych

- port CAN BUS

- złącze WordClock BNC IN

- złącze WordClock BNC OUT

- minimum 8 slotów na karty IO

- możliwość rozbudowy systemu w zakresie dołożenia interfejsów IO analogowych, cyfrowych AES3. Karty muszą posiadać złącza d-SUB 25.

- możliwość rozbudowy systemu poprzez dołożenie interfejsów MADI, DANTE.

Wymagania dotyczące kart IO:

- 8 mic/line input

- 8 line in / 4 stereo line in

- 8 line out / 4 stereo line out

- 4 stereo AES z SRC/ 4 stereo AES out

- Wyżej wymienione karty muszą posiadać złącza d-SUB 25

- MADI 64 IO

- Dante 64 IO

Wymagania dotyczące regulacji parametrów sygnałów

Wejścia mikrofonowe:

- regulacja wzmocnienia w zakresie minimum 70 dB w skokach co 1 dB

- pad – 20dB

- wzmocnienie cyfrowe w zakresie min – 25dB do + 16dB

- włączenie phantom power 48V

- włączenie odwrócenia fazy sygnału

- niezależny filtr górnoprzepustowy dla f=40Hz, 80Hz, 140Hz

- regulacja panoramy sygnału

- automatyczne ustawienie wzmocnienia

Wejścia liniowe analogowe i cyfrowe:

- wzmocnienie cyfrowe w zakresie min – 25dB do + 16dB

- włączenie odwrócenia fazy sygnału

- regulacja panoramy sygnału

Źródła stereo:

- monofonizacja sygnału

- zamiana kanałów lewy, prawy na prawy,lewy

- regulacja bazy stereo

- regulacja balansu sygnału

- lewy kanał do LR

- prawy kanał do LR

Możliwość wysłania sygnału do szyn AUX per/post fader.

Korektor – EQ:

Możliwość włączenia i wyłączenia modułu EQ w torze sygnału.

Trzy pasmowy korektor parametryczny z wyborem częstotliwości w zakresie minimum 30Hz – 17kHz.

Regulacja wzmocnienia wybranej częstotliwości z zakresie min +/- 12dB.

Regulacja dobroci Q wybranej częstotliwości w zakresie min. od 0,8 do 4,5.

Dwa filtry z możliwością ustawień HPF grónoprzepustowy lub Lo Shelwing półkowy, LPF dolnoprzepustowy lub Hi Shelving półkowy.

Kompresor:

Możliwość włączenia i wyłączenia modułu kompresora w torze sygnału.

- regulacja progu zadziałania w zakresie minimum od – 80dB do +24dB

- stopień kompresji minimum 1:1 do 1:12

- attack time od 0,20ms do 75ms

- release time od 15ms do 4500ms

Bramka:

Możliwość włączenia i wyłączenia modułu bramki w torze sygnałowym.

- regulacja progu zadziałania w zakresie minimum od – 80dB do +24dB

- attack time od 0,20ms do 75ms

- release time od 15ms do 4500ms

Limiter:

Możliwość włączenia i wyłączenia modułu limitera w torze sygnałowym.

- regulacja progu zadziałania w zakresie minimum od – 80dB do +24dB

Regulacja opóźnienia sygnału:

Możliwość włączenia i wyłączenia modułu opóźnienia w torze sygnałowym.

Regulacja czasu opóźnienia w zakresie min od 0ms do 4978,6ms (0-124 klatki) dla f=48kHz

Pulpity operacyjne systemu konsolety:

Pulpity operacyjne systemu muszą posiadać możliwość pracy na dwóch warstwach. Przełączanie warstw powinno odbywać się za pomocą przycisków w module centralnym (przełączenie wszystkich tłumików na pulpicie) oraz przełączenie jednego tłumika pomiędzy warstwą pierwszą, a drugą za pomocą przycisku w torze sygnałowym.

### Moduł operacyjny 1 – 1 szt.

Moduł operacyjny min. dwunastoma zmotoryzowanymi tłumikami, sekcją centralną, dwa ekrany dotykowe zintegrowane z powierzchnią modułu operacyjnego do wizualizacji parametrów sygnałów zainstalowany w reżyserni studia emisyjnego.

Każdy z 12 fizycznych torów sygnałowych modułu wyposażony w minimum:

- jeden enkoder do regulacji parametrów sygnału (gain, panorama, poziom wysyłki do szyn)

- zmotoryzowany tłumik 100mm czuły na dotyk

- minimum cztery programowalne przyciski

- przycisk select/access

- wyświetlacz nazwy wybranego źródła

- przycisk PFL

- przycisk ON

- przycisk zmiany warstwy danego toru

Sekcja centralna:

- minimum 6 enkoderów do regulacji wybranych parametrów

- minimum 4 wyświetlacze do prezentacji wybranych parametrów systemu konsolety

- minimum 38 programowalnych przycisków

### Moduł operacyjny 2 – 1 szt.

Moduł operacyjny z min. dwoma zmotoryzowanymi tłumikami, sekcją centralną zainstalowany w pomieszczeniu newsroom.

Każdy z dwóch fizycznych torów sygnałowych modułu wyposażony w minimum:

- jeden enkoder do regulacji parametrów sygnału (gain, panorama, poziom wysyłki do szyn)

- zmotoryzowany tłumik 100mm czuły na dotyk

- minimum cztery programowalne przyciski

- przycisk select/access

- wyświetlacz nazwy wybranego źródła

- przycisk PFL

- przycisk ON

- przycisk zmiany warstwy danego toru

Sekcja centralna:

- minimum 4 enkoderów do regulacji wybranych parametrów

- minimum 14 programowalnych przycisków

- minimum 2 wyświetlacze do prezentacji wybranych parametrów systemu konsolety

### Moduł operacyjny 3 -  1 szt.

Moduł operacyjny z min. 6 zmotoryzowanymi tłumikami, sekcją centralną, jeden ekran dotykowy zintegrowany z powierzchnią modułu operacyjnego do wizualizacji parametrów sygnałów zainstalowany w studiu emisyjnym.

Każdy z sześciu fizycznych torów sygnałowych modułu wyposażony w minimum:

- jeden enkoder do regulacji parametrów sygnału (gain, panorama, poziom wysyłki do szyn)

- zmotoryzowany tłumik 100mm czuły na dotyk

- minimum cztery programowalne przyciski

- przycisk select/access

- wyświetlacz nazwy wybranego źródła

- przycisk PFL

- przycisk ON

- przycisk zmiany warstwy danego toru

Sekcja centralna:

- minimum 4 enkoderów do regulacji wybranych parametrów

- minimum 14 programowalnych przycisków

- minimum 2 wyświetlacze do prezentacji wybranych parametrów systemu konsolety

Funkcje systemu konsolety powinny być konfigurowane za pomocą darmowego oprogramowania.
Możliwość zapisania stanu konsolety (snapshot)

Schemat systemu

## Przełącznik warstwy sieciowej – 1 szt.

- Switch przeznaczony do sieci AoIP musi być zarządzalny switchem L2/L3 oraz spełniać następujące wymagania:

  - Transmission Speed – 1 Gigabit/s

  - PTP Aware

  - Non-blocking

  - Obsługa multicastów oraz IGMPv2 funkcją IGMP Quering/Snooping

  - Quality of Service (QoS)

  - Możliwość wyłączenia funkcji Energy Efficient Ethernet i Power Saving

  - Minimum 8 portów

## Procesor audio do przetwarzania dźwięku podczas streamingu – 1 szt.

- Procesor do ogólnego przeznaczenia do kontroli wzmocnienia, ograniczenia i dystrybucji programów

- Wielopasmowy limiter, Clipper, Generator stereo,

- Możliwość zmiany przeznaczenia urządzenia ze streamingu internetowego HD na opcję AM oraz FM za pomocą firmware’u,

- Dwa analogowe wejścia i wyjścia,

- wejścia i wyjścia AES,

- Przesył audio za pomocą technologii IP,

- Zdalna kontrola.

## System montażu mikrofonów i monitorów – 1 szt.

- Powinien pozwalać na kompleksowe zamocowanie mikrofonów oraz ekranów na jednym spójnym zestawie statywów.

- Wszystkie elementy systemu powinny być ze sobą kompatybilne. (Ramię do uchwytu mikrofonowego, przedłużka tzw. „Pole” ramię na monitor oraz wszelkie niezbędne adaptery).

- Regulowanie statywów powinno odbywać się w sposób cichy, bez żadnego dodatkowego dźwięku (np. hałasu przy pracy przegubów podczas regulacji).

- Statywy muszą być bardzo stabilne, tzn. Nie mogą np. opadać pod wpływem dopuszczalnego ciężaru mikrofonu czy ekranu.

Konfiguracja ramion:

- ramię/statyw mikrofonowy z wysięgnikiem typu „boom arm” – 7 szt.

    - Materiał wykonania: aluminium.

    - Lampka LED typu „ON AIR” świecąca na czerwono.

    - Wymagana długość statywu min 100cm,

    - Waga statywu nie 1,2-2,5 kg

    - Udźwig nie mniej niż 1,1 kg

    - Wbudowany przewód.

- adapter do zamocowania ramienia na słupku.

    - Liczba sztuk odpowiadająca wymaganej liczbie do poprawnego montażu wszystkich statywów

- ramię łamane do monitora LCD – 3 szt.

    - Kompatybilne z całym zestawem.

    - Przegub kulowy

    - długość statywu min 45cm.

    - Udźwig nie mniej niż 13kg.

- ramię łamane do monitora LCD – 2 szt.

    - Kompatybilne z całym zestawem.

    - Przegub kulowy

    - długość statywu min 65cm.

    - Udźwig nie mniej niż 10 kg.

- słupek („pole”) do zamocowania wyżej wymienionych elementów – 4 szt.

    - Kompatybilny z systemem.

    - Konstrukcja słupka powinna pozwalać na płyną regulację wysokości.

    - Wymiary: wysokość min 40cm, średnica 48-52 mm,

    - W komplecie zestaw mocowania do blatu

## Mikrofony: profesjonalne, pojemnościowe wielkomembranowe mikrofony studyjne – 6 sztuk

- płaska charakterystyka

- Złącze XLR 3 pin

- Pasmo przenoszenia od 20Hz do 20000Hz

- Pojedyncza membrana

- Charakterystyka kardioidalna

- Zasilanie 48V

- wbudowany filtr górnoprzepustowy z możliwością regulacji częstotliwości granicznej o  wartościach 40, 80 i 160Hz

- Zestaw musi zawierać uchwyt mikrofonowy zwykły, przeciwwstrząsowy, walizkę.

- Max SPL co najmniej 148dB

## Hybryda telefoniczna (GSM) jednoliniowa – 1 szt.

Wymagane funkcje:

- HD Voice

- eliminacja echa

- EQ

- kontrola aplikacją za pomocą USB

- metalowa obudowa

- anteny o podwójnej różnorodności (dual diversity),

- pomiar poziomu wejścia/wyjścia,

- rozpoznawanie numerów

- wyświetlanie siły sygnału GSM,

- funkcja alarmowa informująca o nadchodzącym nagraniu,

- zintegrowana książka adresowa,

- łatwa wymiana kart SIM,

- konieczna możliwość łączenia z kolejną hybrydą

## Kodek IP umożliwiający zdalną emisję na żywo – 1 szt.

  - Obsługa Łącza STL i SSL,

  - oparty na technologii DSP,

  - Obsługa do 4 połączeń mono lub 2 stereo,

  - urządzenie powinno funkcjonować przez dowolną sieć internetową, dowolną sieć IP z obsługą QoS, w tym połączenia T1 i T3 oraz prywatne sieci WAN z MPLS,

  - Obsługa: AES67, ST 2110-31, ST 2022-7, RAVENNA, Livewire+, NMOS, Ember+, AES3, analogowe wejścia i wyjścia,

  - Podwójne porty AoIP,

  - Dwa porty USB,

  - Redundantne zasilanie,

  - Min. dwa porty Ethernet,

  - System powiadomień o występujących problemach (przerwane połączenie, temperatura itd.)

  - wejście na kartę SD,

  - Wymiary RACK 1U

## Aktywne monitory studyjne do odsłuchu oraz obróbki dźwięku – 2 szt.

  - Możliwość kalibracji dźwięku do warunków akustycznych pomieszczenia za pomocą wbudowanego systemu oraz aplikacji do autokalibracji.

  - Konstrukcja trójdrożna.

  - SPL nie mniej niż 107dB,

  - pasmo przenoszenia przynajmniej w zakresie od 39Hz do 36kHz.

  - Wymagane Połączenia:

- wejście analogowe XLR,

- wejście i wyjście XLR AES/EBU,

- 2xRJ45 (kontrola),

- Waga do 10kg(szt.),

- Wymiary nie mniej niż 360x230x230mm

## System kalibracji monitorów do akustyki pomieszczenia – 1 szt.

- Kompatybilny z monitorami odsłuchowymi z poz. 8

- Interfejs,

- Mikrofon pomiarowy,

- Uchwyt na mikrofon,

- Niezbędne okablowanie.

## Statywy do monitorów studyjnych – 2 szt.

- przystosowane do modelu monitora poz. 8.

- Regulowana wysokość między 110-170cm,

- Wymiary podstawy nie mniej niż 35 na 35cm,

- Możliwość założenia adaptera pozwalającego na poziome (horyzontalne) ustawienie monitorów.

## Adaptery umożliwiające poziome (horyzontalne) ustawienie monitorów 
     odsłuchowych – 2 szt.

Dedykowane do monitorów oraz statywów z poz. 8 i poz. 10

## Oprogramowanie – 1 szt.

- Oprogramowanie pozwalające na profesjonalną emisję radiową, kompatybilne z systemem konsoli emisyjnej. Oprogramowanie musi składać się co najmniej z dwóch modułów - modułu emisyjnego i modułu do zarządzania plikami oraz ramówką. Oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcje:

- Playout z nieograniczoną liczbą playlist/odtwarzaczy

- Tryb ręczny i automatyczny

- Harmonogram zadań

- Jinglownica

- Graficzny edytor znaczników oraz edytor miksów

- Własne elementy ekranu

- Własny layout i skórka interfejsu

- Voice-tracking z programu emisyjnego

- Miksowanie playlisty do pliku

- Nagrywanie na żądanie

- Rejestrator plików - Ręczne lub automatyczne nagrywanie całych programów

- Retransmisja strumieni

- Krosownica

- Matryca do łączenia dowolnego wejścia z dowolnym wyjściem kart(y)

- Logowanie zagranych elementów:

- Pliki logów (w pełni konfigurowalne)

- Wysyłka jako zapytania HTTP GET/POST

- Zapis do XML

- Zapytanie SQL

- Wysyłka wprost do Icecast/Shoutcast

- TuneIn AIR API

- Radioplayer API

- TCP oraz UDP

- Możliwości związane z bazą danych i planowaniem:

- Baza danych i planowanie

- Udostępniona sieciowo i lokalnie biblioteka muzyki z opcją edycji playlist, planowania i wgrywania utworów muzycznych

- Voice-tracking z poziomu bazy danych

- Nagrywanie voicetracków z wyprzedzeniem

- Proste planowanie reklam

- Import logów z zewnętrznych systemów

- Wiele stacji ze wspólną bazą dźwięków

- Wbudowane raportowanie dla ZAiKS/ZPAV

- Automatyczny import plików audio

- 8-kanałowy system rejestracji audio

- Aplikacja, która nagrywa, archiwizuje i udostępnia zarejestrowany program. Może nagrywać jednocześnie z jednej lub kilku kart dźwiękowych, w różnych jakościach.

- Źródłem rejestrowanego sygnału może być wejście karty audio, stream internetowy (MP3), źródło DirectShow lub równoważne (co pozwala przechwytywać niestandardowe strumienie przy pomocy kodeków zainstalowanych w Windows).

- Nagranie może odbywać się nieprzerwanie lub być aktywowane pojawieniem się dźwięku (próg jest definiowalny przez użytkownika). Rejestrowany dźwięk trafia na dysk w postaci niekompresowanej lub jako pliki mp3.

- Uruchomienie rejestracji w oparciu o ułożony wcześniej harmonogram.

- Określenie maksymalnej długości pojedynczego pliku (w minutach) oraz maksymalny czas rejestracji (w dniach)

- Odtwarzacz, który pozwala na dostęp do zarejestrowanego archiwum przez sieć lokalną oraz przez Internet

- Interfejs odtwarzacza oparty o oś czasu, po której można poruszać się przeciągając myszką cztery linie – odpowiadające sekundom, minutom, dniom i miesiącom.

## Przewodowe słuchawki studyjne – 16 szt.

- Rodzaj przetwornika: Dynamiczny

- Konstrukcja zamknięta, wokółuszna.

- Impedancja 47 Ohm

- płaska charakterystyka przetwarzania

- możliwość regulacji.

- SPL nie mniej niż 96dB

- THD nie więcej niż 0,2%

- kabel z adapterem z mini jack 3,5mm na 6,3mm o długości min. 3 metry

- materiał nauszników: welur

- pasmo przenoszenia min 15-22000Hz

- kolor czarny

## Zegar wyświetlający godzinę, instalacyjnych przy użyciu technologii NTP Ethernet i złączy typu RJ45 – 3 szt.

- Za pośrednictwem istniejącej sieci lokalnej zegar musi zapewniać dostęp do prawidłowych i zgodnych informacji o czasie. Zegar automatycznie synchronizowany za pomocą NTP z lokalnego lub internetowego serwera czasu z automatycznymi sezonowymi zmianami czasu i programowalnym przesunięciem strefy czasowej, zgodny z UTC, znaki LED z kontrolą jasności, Wielkość znaków: min 40mm

## Podświetlane znaki z napisem "ON AIR" – 5 szt.

- Podświetlenie LED,

- Możliwość montażu do płaskiej powierzchni

- Dedykowany zasilacz,

- Wymiary min. 260x125x65mm

## Bezprzewodowa klawiatura oraz bezprzewodowa mysz komputerowa. Zestaw musi być cichy tzn. kliknięcia klawiszy i myszki nie mogą wydawać dźwięku – 4 komplety.

# Studio Nagraniowe

Oferta musi uwzględniać: Instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu konsoli, wraz z konfiguracją sieci. Wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy elementami systemu i przygotowanie do realizacji nagrań. Przeszkolenie użytkowników z obsługi konsoli (wymagane min 10 godzin szkolenia zrealizowanego na wdrożonej dostawie)

## 48-kanałowy mikser cyfrowy (36 szyn) – 1 szt.

- Processing FPGA 96 kHz

- 48 kanałów wejściowych

- DEEP processing

- 25 tłumików / 6 warstw

- 12 miksów stereo+ LR

- 3 matryce stereo

- 8 stereofonicznych szyn FX + dedykowane powroty

- 7” ekran dotykowy

- Port SLink do podłączenia zdalnych stageboxów

- 64-kanałowy port kart rozszerzeń

- 32x32 kanałowy interfejs audio USB

- bezpośrednia rejestracja na USB

- Wyjście AES

- Chromatyczne mierniki kanałów

- Zintegrowane podświetlenie LED

- Dedykowane fizyczne kontrolki

- 16 przypisywalnych przycisków SoftKey

- 4 konfigurowalne enkodery

- Wyświetlacze LCD na kanałach

- Opóźnienie dźwięku wynoszące <0,7 ms

- Wymiary: 638 x 514.9 x 198 mm

- Waga 13-14 kg

## Przenośny moduł wyjściowo-wejściowy (stagerack) – 1 szt.

- Moduł tego samego producenta co mikser cyfrowy z punktu 2.1 celem najlepszej możliwej kompatybilności sprzętów

- 24 Wejścia mikrofonu XLR / linii

- 12 Zwroty liniowe XLR

- Wejścia/wyjścia kat. 5

- Port Monitor, do którego można podłączyć miksery personalne

- Format: 19" / 3 HE

- Waga: 5 kg

## Case (skrzynia transportowa, twarda) na mikser cyfrowy opisywany w punkcie 1 – 1 szt.

- skrzynia dedykowana pod model miksera,

- Wyposażony w min. 4 kółka

- Dedykowana przestrzeń na przewody,

- konstrukcja umożliwiająca wyprowadzenie podłączonych przewodów

## Case (skrzynia transportowa, twarda) na stagerack (pkt 2.2) – 1 szt.

- skrzynia dedykowana pod dostarczany model,

- Wyposażony w min. 4 kółka

- Dedykowana przestrzeń na przewody,

- konstrukcja umożliwiająca wyprowadzenie podłączonych przewodów

## Aktywne trójdrożne monitory studyjne – 2 szt.

- Aktywny: Tak

- Klasa wzmacniacza: D

- Funkcje DSP: Strojenie głośników, limiter, zwrotnica, ustawienia korektora granicznego

- Konfiguracja zasilania: Tri-Amp

- Moc LF: 60 W

- Moc MF: 40 W

- Moc HF: 40 W

- Łączna moc: 140 W

- Przetwornik LF: 8″, powlekany papier

- Przetwornik MF: 4″ zoptymalizowany profil, powlekany papier

- Przetwornik HF: 1″ kopułka z materiału tekstylnego

- Odpowiedź częstotliwościowa (-10 dB): 37 Hz – 25 kHz

- Zakres częstotliwości (±3 dB): 45 Hz – 21 kHz

- Crossover LF na MF: 280 Hz

- Crossover MF na HF: 2800 Hz

- Projektowana odległość odsłuchu: 0,5 – 4 m

- Maks. SPL: 117 dB

- Waga nie więcej niż 12 Kg

## Statywy pod monitory odsłuchowe z pozycji 5 – 2 szt.

Możliwość regulacji wysokości minimum w zakresie nie mniejszym niż 70-90 cm, Maksymalny udźwig większy niż waga monitora studyjnego z pozycji 5

## Oprogramowanie – 1 szt.

Oprogramowanie do nagrywania, produkowania, edytowania, miksowania i masterowania audio.

- Najnowsza wersja oprogramowania

- licencja programu: najdłuższa możliwa (preferowana wieczysta, jeśli możliwa)

- postać produktu: cyfrowa licencja

- liczba kanałów wejść i wyjść: 32,

- liczba ścieżek audio: 128,

- liczba ścieżek video: 1,

- próbkowanie: do 32-bit, 192 kHz,

- liczba zawartych wtyczek: nie mniej niż 60,

- miksowanie w formatach: Mono, Stereo,

- przechowywanie danych w chmurze, min. 1 GB

- biblioteka dźwięków: o rozmiarze nie mniejszym niż 4 GB wysokiej jakości loopów oraz sampli

## Licencja – 2 szt.

Licencja na obsługę protokołu DANTE w formie karty wirtualnej w komputerze.

## Mikrofon – 1 szt.

Mikrofon dedykowany do bębna basowego oraz instrumentów grających w niskim paśmie.

  - złącze XLR 3 pin,

  - typ przetwornika - dynamiczny,

  - charakterystyka superkardioidalna

  - futerał na mikrofon,

  - Pasmo przenoszenia co najmniej od 20Hz do 10kHz,

  - maksymalny SPL conajmniej 170dB

## Mikrofon – 2 szt.

Instrumentalne mikrofony dynamiczne przeznaczenie to nagłośnienie wzmacniaczy gitarowych, akustycznych instrumentów gitarowych, dodatkowe ujęcia perkusyjne oraz ogólnie wszelkie instrumenty akustyczne czy ujęcia kolumn głośnikowych.

- mikrofon powinien mieć zastosowanie uniwersalne,

- charakterystyka kardioidalna,

- wysoki maksymalny SPL,

- Uchwyt mikrofonowy,

- W zestawie materiałowy futerał,

- Pasmo przenoszenia niemniejsze niż 40Hz - 15kHz

- uniwersalny mikrofon instrumentalny, s - 1 sztuka Mikrofon powinien posiadać wysoką odporność na sprzężenia zwrotne,

- Typ przetwornika dynamiczny z małą membraną,

- Charakterystyka hiperkardioidalna,

- Pasmo przenoszenia niemniejsze niż 40Hz-18000kHz,

- złącze XLR 3 PIN,

- przeznaczenie mikrofonu: instrumenty perkusyjne, klawiszowe (strunowe uderzane) oraz smyczkowe, ujęcia ambientowe, praca w terenie

## Mikrofon– 3 szt.

Mikrofony studyjne przeznaczone do nagłaśniania/rejestracji tomów perkusyjnych oraz werbla.

- Typ przetwornika dynamiczny,

- musi posiadać uchwyt na obręcz od bębna,

- Charakterystyka kardioidalna,

- Pasmo przenoszenia nie mniej niż 40Hz-18kHz,

- Futerał

## Mikrofon – 4 zestawy

Sparowane, stereofoniczne zestawy mikrofonów pojemnościowych o małej membranie.

  - typ przetwornika kardioidalny,

  - odporność na wysokie ciśnienie akustyczne,

  - Pasmo przenoszenia niemniejsze niż 20Hz-20kHz,

  - Maksymalna wartość SPL dla THD 0,5% nie mniej niż ok. 135-156dB,

  - W zestawie powinny się znajdować:

    - uchwyty mikrofonowe,

    - osłony przeciwwietrzne

    - pudełko/walizka do przechowywania/zabezpieczenia.

  - Przeznaczenie mikrofonów to stereofoniczne ujęcia blach perkusyjnych tzw. „Overheadów”, perkusjonalii, fortepianu, gitary akustyczna, itd.

## Mikrofon – 1 komplet

Sparowany komplet profesjonalnych, studyjnych mikrofonów pojemnościowych, wielkomembranowych,

  - predefiniowany wybór 4 charakterystyk

  - Możliwość konfiguracji piątek charakterysyki,

  - wbudowane filtry -10dB, -20 dB

  - wielostopniowy lowcut,

  - zasilanie phantom 48,

  - uchwyt antywstrząsowy,

  - osłona przeciwwietrzna,

  - walizka.

  - właściwości:

    - pasmo przenoszenia: 20Hz – 20 kHz

    - czułość (wszystkie kierunki): 13mV/Pa

    - zasilanie: 48V (<4mA)

    - impedancja: 275 Ohm (2x)

## Mikrofon – 1 szt.

Mikrofon dynamiczny o charakterze dźwiękowym zbliżonym do mikrofonu pojemnościowego.

  - Charakterystyka superkardioidalna,

  - duża odporność na sprzężenia zwrotne,

  - Pasmo przenoszenia nie mniej niż 30Hz-20kHz

  - przeznaczony do ujęć wokalnych, w zestawie dedykowany uchwyt mikrofonowy

  - Przełącznik odcięcia niskich częstotliwości 5 stopniowy,

  - przełącznik do wzmocnienia wysokich tonów

  - Wbudowany pop filtr.

## Mikrofon – 2 szt.

Mikrofony pojemnościowe typu „clip on”

  - Charakterystyka superkardioidalna,

  - Pasmo przenoszenia nie mniej niż 20Hz-20kHz,

  - Konstrukcja na „gęsiej szyjce” o długości min. . 140mmMożliwość wymiany gęsiej szyi SPL nie mniej niż 140dB,

  - W zestawie Uniwersalny uchwyt do wielu rodzajów instrumentów,

  - W zestawie Adapter/zasilacz phantom XLR,

  - W zestawie Adapter z przejściem na XLR,

  - W zestawie Walizka oraz etui na mikrofony,

  - Mile widziany przełącznik do wzmocnienia wysokich tonów oraz przewód wzmacniany kevlarem

## Mikrofon – 4 szt.

Wokalne mikrofony dynamiczne do ręki.

  - Charakterystyka superkardioidalna,

  - Pasmo przenoszenia nie mniej niż 50Hz-16kHz,

  - Maksymalny SPL nie mniej niż 140dB,

  - Mikrofony lekkie nie przekraczające 300g,

  - Rekomendowana impedancja wyjściowa ok. 290 Ohm

## Statyw mikrofonowy – 6 szt.

Statyw mikrofonowy w kolorze czarnym.

  - statyw mikrofonowy wysoki, łamany typu „żuraw”.

    - Zakres wysokości nie mniejszy niż 110 – 210 cm

    - waga nie więcej niż 4kg,

    - ramie poziome  o długości między 65 a 75cm

## Statyw mikrofonowy – 2 szt.

Statyw mikrofonowy wysoki, łamany typu „żuraw”.

  - Zakres wysokości nie mniejszy niż 110 – 210 cm

  - waga nie więcej niż 4kg,

  - ramie poziome o regulowanej długości (wysięgnik teleskopowy) w zakresie nie mniejszym niż 45- 65cm

## Statyw mikrofonowy – 1 szt.

Statyw mikrofonowy wysoki prosty z ciężką okrągłą podstawą

- Zakres wysokości nie mniejszy niż 95 – 150 cm

## Statyw mikrofonowy – 6 szt.

Statyw mikrofonowy niski łamany („podsłuchowy”).

    - Podstawa składana (trójnóg),

    - Zakres wysokości nie mniejszy niż 70 – 150 cm

## Statyw mikrofonowy – 1 szt.

Statyw mikrofonowy niski łamany („stołowy”).

    - Zakres wysokości nie mniejszy niż 40 – 70 cm

    - Okrągła podstawa

## Uchwyt mikrofonowy – 1 szt.

Uchwyt mikrofonowy typu „belka”.

  - Uchwyt na cztery mikrofony lub cztery ramiona mikrofonowe.

  - Montowalny na zwykłym statywie mikrofonowym o gwincie 3/8 cala.

## Uchwyt mikrofonowy – 1 szt.

Uchwyt mikrofonowy typu „belka”,

  - Uchwyt na dwa mikrofony lub dwa ramiona mikrofonowe.

  - Montowalny na zwykłym statywie mikrofonowym o gwincie 3/8 cala.

  - Pełna regulacja w każdej Osi,

  - Obrotowe mocowania na mikrofony ze wskazaniem kąta.

  - Możliwość pochylenia belki w co najmniej jednej osi.

## Akcesoria

- Pulpit do nut – 4 sztuki o regulowanej wysokości między 70 a 100cm, pulpit perforowany

- Przewód mikrofonowy o przekroju 2x0,22, symetryczny, czarny – 200 metrów

- Podwójnie ekranowany kabel instrumentalny o przekroju 0,22, czarny – 30 metrów

- Wtyk XLR żeński, kolor czarny, pozłacany - 20 sztuk

- Wtyk XLR męski, kolor czarny, pozłacany - 20 sztuk

- Wtyk JACK 6,35mm niesymetryczny - 12 sztuk

- Przewodowe słuchawki studyjne służące do monitoringu oraz obróbki dźwięku - 3 sztuki

- Rodzaj przetwornika: Dynamiczny

- Konstrukcja otwarta, wokółuszna.

- Względnie wysoka impedancja dla zachowania najwyższej jakości dźwięku. (Rekomendowane 250Ohm)

- płaska charakterystyka przetwarzania

- Szeroka możliwość regulacji.

- SPL od 96dB

- THD < 0,2%

- Co najmniej 3 metrowy kabel  z adapterem z mini jack 3,5mm na 6,3mm.

- materiał nauszników - welur

- pasmo przenoszenia (co najmniej 5-35000Hz)

- kolor czarny

### Oprogramowanie służące do algorytmicznej korekty odpowiedzi częstotliwościowej, fazowej oraz impulsowej pomieszczenia używane do kalibracji monitorów głośnikowych – 1 szt.

### Wspiera mono i stereo

### Pozwala na korekcję całym zakresie częstotliwości słyszalnych (20Hz-20kHz)

### Edytowalna krzywa docelowej odpowiedzi systemu

### Intuicyjny interfejs użytkownika prowadzący przez proces kalibracji krok po kroku

### Kompaktowy, stereofoniczny miernik audio z wyświetlaczem i łącznością AES/EBU:

### jednokanałowy aktywny dibox – 2 szt.

  - przyciski PAD, GROUND,

  - przyciski od polaryzacji oraz low cut

### dwukanałowy aktywny dibox – 2 szt.

  - przyciski PAD, GROUND,

  - przyciski od polaryzacji oraz low cut

### Parawan akustyczny (perkusyjny), 3 skrzydła o rozmiarach o rozmiarze nie mniejszym niż 120x60cm każde – 1 szt.

## Mikser wideo – 1 szt.

  - FullHD,

  - 8 kanałów,

  - Wejścia SDI z konwersją formatów,

  - Multiview,

  - synchronizator klatek na wszystkich wejściach

  - zdalna kontrola przez sieć

  - wyzwalanie nagrywania,

  - mix dźwięku Nie mniej niż 18 kanałów, wejście audio mini-jack 3,2mm

## Mikrokonwerter dwukierunkowy SDI-HDMI 3G –  4 szt.

  - zasilanie za pomocą portu USB C

## Kamery PTZ – 2 szt.

Parametry urządzenia:

  - Matryca - MOS typu 1/2,3 cala

  - Zoom optyczny min20 x

  - Jakość nagrywania filmów - nie niższa niż 3840 × 2160: 25,00P (4:2:2, 10 bitów)

  - Stabilizator obrazu

  - Złącza - HD-SDI/SD-SDI (obsługa rozdzielczości FullHD), HDMI (obsługa rozdzielczości 4k)

  - Obsługa standardów RTMP/RTMPS, NDI|HX*, RTP/RTSP, SRT, FreeD

### Okablowanie SDI – 2 szt.

  - Kabel koncentryczny, w gumowej izolacji (PVC lub PE, wodoodpornej),  rdzeń nie mniejszy niż 20AWG

  - Zarobione złącza z odgiętkami

  - Kocówki BNC dedykowanie do przesyłu standardu 4K

  - Długość 60 metrów

### Okablowanie SDI – 2 szt.

  - Kabel koncentryczny, w gumowej izolacji (PVC lub PE, wodoodpornej),  rdzeń nie mniejszy niż 20AWG

  - Zarobione złącza z odgiętkami

  - Kocówki BNC dedykowanie do przesyłu standardu 4K

  - Długość 30 metrów

### Okablowanie SDI/zasilające/sieciowe – 1 sztuka na bębnie

  - Kabel koncentryczny, w gumowej izolacji (PVC lub PE, wodoodpornej),  rdzeń nie mniejszy niż 20AWG

  - Kabel sieciowy o kategorii 5E lub wyższej

  - Kabel zasilający prądem stałym o napięciu 24V

  - Na obudowie bębna wyprowadzone gniazda do podłączenia kabli do kamery

  - Zarobione złącza BNC z odgiętkami

  - Zarobione złącza RJ45

  - Złącze zasilania przystosowane do dostarczanych kamer

  - Kocówki BNC dedykowanie do przesyłu standardu 4K

  - Długość 100 metrów

## Analogowy mikser dźwięku – 1 szt.

  - Min. 6 kanałów, w tym min. 2 mikrofonowe

  - wyjście słuchawkowe,

  - panorama,

  - podstawowe EQ,

  - wyjścia MASTER na XLR,

  - w zestawie Przewód 2x XLR do mini-jack 3,2mm o długości 5 metrów

## Lampa oświetleniowa  LED wraz z dedykowanymi statywami – 4 sztuki

- maksymalna jasność 3650lux (1 panel),

- wbudowana, mleczna warstwa dyfuzyjna,

- wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI >95,

- możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej 3200– 5600 ±300K,

- indykator poziomu naładowania akumulatora,

- duża powierzchnia emitowania światła,

- płynna regulacja jasności w zakresie 10–100%,

- wysoka jasność światła emitowanego,

- brak efektu migotania,

- zasilanie z popularnych, standardowych akumulatorów typu NP-F.

- Moc (maksymalna): 45 W

- Zakres regulacji mocy: 10%~100%

- Temperatura barwowa: 3200–5600 (±300K)

- Fotometria (0,5m): Min [K] 3348 lux

- Max [K] 4064 lux

- CRI: >95

- TLCI: >95

- Temperatura pracy: 10-40°C

- Zasilanie akumulatorowe: Akumulator typu NP–F, dwie sztuki (nie wchodzące w skład zestawu) lub sieciowe

- Zasilanie (DC): W zestawie

- Statyw: rozsuwany do wysokości 195cm, dedykowany,

- Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość): 77 x 31 x 16cm

- Waga (netto): 5779 g

### Akumulatory kompatybilne do lamp LED z poprzedniego punktu – 8 szt.

- Typ NF-P

- Minimum 5200 mAh lub więcej

- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: Tak

- Zabezpieczenie przed przeładowaniem: Tak

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak

- Certyfikaty: CE

### Ładowarka do akumulatorów NF-P – 3 szt.

- Kompatybilna z bateriami z poprzedniego punktu

# Sala szkoleniowa

## Monitor wielkoformatowy – 1 szt.

- Przekątna: 75", 189cm

- Panel: IPS LED

- Rozdzielczość fizyczna: 3840x2160 (4K)

- Format obrazu: 16:9

- Jasność min 500 cd/m²

- Kontrast statyczny: 1400:1

- Czas reakcji: 8ms

- Kąty widzenia: ▷ 178° △ 178°

- Powierzchnia robocza szer. x wys.: 1649.6 x 927.9mm, 64.9 x 36.5"

- Synchronizacja pozioma: 30 - 80KHz

- Odświeżanie: 60Hz

- Kolory: 1.07G (8 Bits+FRC)

- Plamka: 0.429mm

- Zapobieganie wypaleniu obrazu: tak

- Orientacja: pozioma, pionowa

- Interfejsy, złącza i sterowanie: Porty USB: 2x 2.0, HDCP: v.2.2

- Analogowe wejścia sygnału: VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)

- Cyfrowe wejścia sygnału: DVI x1, HDMI x3, Display Port x1

- Wyjścia audio: Głośniki wbudowane, Mini jack x1 (3.5mm)

- Cyfrowe wyjścia sygnału: DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain)

- Sterowanie: RJ45 (LAN) x1, RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack), IR x1 (3.5mm stereo mini)

- Wejścia audio: Mini jack x1

- Monitor control output: RS-232c x1, IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)

- Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

- Przyciski: Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu

- WiFi: opcja

- Maksymalny czas pracy bez przerwy: 18/7

- Odtwarzanie multimediów: tak

- Wymiary produktu szer. x wys. x gł.: 1683.5 x 961.7 x 82.9mm

- Waga – nie więcej niż 40kg

## Uchwyt ścienny dostosowany do ekranu monitora – 1 szt.

- Możliwość zamontowania jednego ekranu

- obsługa wszystkich standardów VESA

- udźwig nie mniej niż 60 kg

# Montażownia

## Licencja na oprogramowanie cyfrowej stacji roboczej audio – 4 licencje

- Wydajny, szybki do załadowania i ściśle zakodowany. Możliwość zainstalowania i uruchomienia z dysku przenośnego lub sieciowego.

- routing audio i MIDI z obsługą wielu kanałów pa.

- 64-bitowe wewnętrzne przetwarzanie dźwięku

- Możliwość importu, nagrywania i rendereowania wieloformatowego

- Pełna obsługa sprzętu i oprogramowania MIDI.

- Obsługa efektów wtyczek i instrumentów wirtualnych innych firm, w tym VST, VST3, LV2, AU, DX i JS.

- Studyjnej jakości efekty do przetwarzania audio i MIDI oraz wbudowane narzędzia do tworzenia nowych efektów.

- Automatyzacja, modulacja, grupowanie, VCA, surround, makra, OSC, skrypty, powierzchnie kontrolne, niestandardowe skórki i układy.

## Słuchawki studyjne – 2 szt.

- Typ: Zamknięte

- Materiał nauszników: Skóra ekologiczna i welur

- Wbudowany mikrofon: Nie

- Przewód: min. 3 m (odłączany)

- Złącze: Mini Jack 3.5 mm

- Element kolorystyczny: Czarny

- Min. pasmo przenoszenia: 16 Hz

- Maks. pasmo przenoszenia: 28000 Hz

- Czułość: 91 dB/mW

- Impedancja: 55 Om

- Redukcja hałasu: Pasywna

- Membrany min.40 mm

- Nieskładane

- Waga [g]: 240

## Interfejs audio – 1 szt.

- Częstotliwości próbkowania 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

- Wejścia mikrofonowe / liniowe / gitarowe

- 2 x wejścia gitarowe XLR / TRS „combo jack” mikrofon / linia / Hi-Z

- Niezależne wzmocnienie przedwzmacniacza, zasilanie fantomowe 48 V i przełącznik monitora dla każdego wejścia

- Wyjścia analogowe

- Wyjście liniowe 2 x 1/4 "TRS (symetryczne, ze sprzężeniem DC)

- 2 x wyjście analogowe RCA (niezbalansowane) (dublowane)

- Słuchawki stereofoniczne 1 x 1/4 "TRS

- Komputer I / O 1 x USB-C (zgodny z USB Type A) 2.0 zgodny z klasą audio

- MIDI I / O

- 1 x MIDI IN

- 1 x MIDI OUT

- 16 kanałów MIDI do / z hosta komputera

- Słuchawki 1 x 1/4 "TRS

- Zasilanie fantomowe 2 x indywidualne + 48 V.

- Przedni panel

- Wyjście słuchawkowe 1 x 1/4 "TRS

- 2 x wejścia combo XLR / TRS

- 1 x potencjometr • monitor vol

- 1 x potencjometr • słuchawki vol

- 2 x potencjometr • wzmocnienie wejścia mikrofon / instr

- 4 x przełączniki • (2) 48 V i (2) MON

- Kolorowy wyświetlacz 160 x 120 pikseli z miernikami poziomu wejściowego i wyjściowego

- Zasilanie z magistrali zasilanej przez USB

- Wymiary, nie więcej niż 20 x 11 x 5 cm,

- nie więcej niż 0,7 kg

# Newsroom

## Monitor – 1 szt.

- Ekran: min. 43" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px

- Częstotliwość odświeżania ekranu: min 50 Hz

- Złącza: HDMI x3, USB x1, Złącze Display Port x1

- Przekątna ekranu [cal]: 43

- Przekątna ekranu [cm]: 108

- Format ekranu: 16:9

- Format HD: UHD/4K

- Podświetlenie ekranu: LED

- Przystosowanie do pracy min 18h/7d

- Kąt widzenia pionowy: 178

- Kąt widzenia poziomy: 178

- Moc głośników [W]: min 20W

- Możliwość pracy w orientacji pionowej oraz poziomej

- Standard VESA: min. 200 x 200

- Dołączony pilot do monitora

## Mobilny stojak do monitora LCD LED 32"-70" – 1 szt.

- maksymalna waga telewizora 45,5 kg

- regulacja wysokości telewizora

- półka na sprzęt Audio Video z regulacją wysokości w zestawie ze stojakiem

- zgodność ze standardem VESA

- system zarządzania kablami

- cztery kółka z funkcją blokady

- regulacja wysokości w zakresie 112 ~152 cm (co 5 cm)

- regulowana półka na sprzęt AV - udźwig do 4,5 kg

# Część 6

## Kolumna aktywna – 2 szt.

- kolumna z 2-drożnym pełnozakresowym aktywnym głośnikiem z modułem wzmacniacza klasy D o mocy 1.000 W i DSP

- Głośnik musi pracować w zakresie częstotliwości od 53 Hz do 20 kHz i mieć maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 120dB

- Wyposażona w: 8" głośnik niskotonowy

- Charakterystyka wiązki: Oś symetryczna 90

- Nachylenie monitora 55°: może być również używany jako monitor podłogowy

- 1.000 Watt Moduł wzmacniacza klasy D

- Ciche chłodzenie bez wentylatora

- Wysokiej jakości DSP, koryguje nieliniowe zniekształcenia

- Zakres częstotliwości (-10 dB): 53 Hz - 20 kHz

- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (@1m): 124dB

- Dioda LED Limitera/Obwód ochronny

- Kanał A Wejście: 1 x XLR/jack Gniazdo do podłączenia

- Wejście liniowe, regulacja wzmocnienia (A+C IN), dioda LED

- Kanał B Wejście: 1 x XLR/jack Gniazdo do podłączenia

- Wejście Mic/Line, regulacja wzmocnienia, dioda LED sygnału

- Przełącznik Mic Boost: +25dB Mic - wzmocnienie dla wskaźnika kanału B/LED

- Wejście kanału C: 1 x gniazdo stereofoniczne 3,5 mm (wzmocnienie/sygnał LED przez kanał A)

- Trzykanałowy mikser: wyjście miksera (po wzmocnieniu): 1 x XLR

- Gniazdo stojaka o wysokości 35 mm

- Kratka głośnikowa wykonana z malowanej proszkowo stali

- obudowa z odpornego na zarysowania tworzywa sztucznego/ergonomicznego uchwytu

- Wymiary: (HxWxD): 411 x 273 x 256 mm

- waga: nie więcej niż9,5 kg

## Zestaw 2 stojaków kolumnowych wraz z pokrowcem/torbą – 1 zestaw

- stojaki kolumnowe muszą pasować do kolumn z poprzedniego punktu

- Materiał stojaków: Aluminium

- Minimalna  wysokość: 127 cm

- Maksymalna wysokość: 193 cm

- Maksymalne obciążenie: 50 kg

- Średnica rury: 35 mm

- Konstrukcja podstawy	Trójnóg

- Waga nie więcje niż 2.3 kg

- Pokrowiec

## Bezprzewodowy system dwóch mikrofonów wokalnych - 2 komplety

Odbiornik z dwoma mikrofonami.

- Odbiornik z następującymi parametrami:

  - Transparentny 24-bitowy dźwięk cyfrowy

  - Pełny zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz (pasmo rzeczywiste zależy od mikrofonu)

  - Zakres dynamiki 120 dB

  - Cyfrowy, predykcyjny system róznicowy anten

  - Pasmo strojenia 44 MHz (zależne od regionu)

  - 32 równocześnie dostępne kanały na pasmo częstotliwości (zależne od regionu)

  - Do 12 kompatybilnych systemów na pasmo TV 8 MHz; (10 systemów na pasmo 6 MHz)

  - Łatwe parowanie nadajników i odbiorników poprzez skanowanie i synchronizację w podczerwieni

  - Do 8 godzin pracy z 2 bateriami AA lub opcjonalnym akumulatorem Shure SB903

  - Wymienne kapsuły mikrofonowe

  - Wytrzymała metalowa konstrukcja

  - Waga: 1451 g

  - Wysokość x Szerokość x Głębokość: 42.0 × 393.0 × 152.0 mm

  - Nadawanie: Cyfrowy w paśmie UHF TV

  - Rodzaj zasilacza: Zewnętrzny

  - Obudowy odbiorników: Metal

- Nadajniki (mikrofony) z następującymi parametrami:

  - Kompatybilne z odbiornikiem

  - Transparentny 24-bitowy dźwięk cyfrowy

  - Pełny zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz (faktyczny zakres zależny od mikrofonu)

  - Zakres dynamiki 120 dB

  - Cyfrowy, predykcyjny system róznicowy anten

  - Zasięg działania 100 m (300 stóp)

  - Pasmo strojenia 44 MHz (zależne od regionu)

  - 32 równocześnie pracujące kanały na pasmo częstotliwości (zależne od regionu)

  - Do 12 kompatybilnych systemów na kanał TV 8 MHz; (10 systemów na kanał TV 6 MHz)

  - Łatwe parowanie nadajników i odbiorników poprzez skanowanie i synchronizację w podczerwieni

  - Trwała metalowa konstrukcja

  - Charakterystyka kierunkowa: Cardioid

- Właściwości zestawu:

  - System: UHF, Digital

  - Pasmo częstotliwości: 518 - 562 MHz

  - Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz

  - Typ kapsułki: Dynamic

  - Możliwość zamontowania w racku: Tak

  - Antena zewnętrzna: Tak

  - Wyjścia Jack 6,3mm TRS audio, XLR, Ethernet

## Mikser audio – 1 szt.

- Konsoleta cyfrowa z automatyką wszystkich ustawień (włączając 17 zmotoryzowanych tłumików i cyfrowo sterowane przedwzmacniacze mikrofonowe)

- Intuicyjny ekran dotykowy i system bezpośredniego nagrywania wielośladowego na dyski USB

- Konsoleta musi umożliwiać także podłączenie zdalnych racków i systemu odsłuchu poprzez protokół dSNAKE, a także pozwalać na wielokanałowe strumieniowanie między komputerami  i sterowanie urządzeniem przez aplikację

- Konsoleta z 16 wejściami mikrofonowo/liniowymi, trzema wejściami stereo, czterema silnikami efektowymi

- Wyjście AES, dwukanałowe wyjście ALT, dedykowane wejście i przedwzmacniacz dla sygnału Talkback oraz wyjście na dwuślad

- Parametry techniczne:

- Tłumiki: 17 x 100 mm, motoryzowane

- Wyświetlacz: dotykowy, 1 x 5” LCD, 800 × 480

- Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz (+0/-0,5 dB)

- Częstotliwość/rozdzielczość próbkowania: 48 kHz/24 bity Delta-Sigma

- Latencja: 1,2 ms

- Zakres dynamiki: 112 dB

- Zniekształcenia: <0,001% (+30 dBu gain)

- Szumy na wyjściu: -92 dBu

- Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz

- Pobór mocy: 82 W max

- Temperatura pracy: 0-35ºC

- Wymiary: nie większe niż 440 x 500 x 186 mm

- Waga nie więcej niż10 kg

- W zestawie tablet umożliwiający instalację aplikacji sterującej mikserem audio

## Zestaw 4 krótkofalówek – 1 zestaw

- 4x Radiotelefon,

- 4x zestaw słuchawkowy z mikrofonem na pałąku (z funkcją VOX),

- 4x smycz

- 4x klips do paska

- 4x akumulator NiMH,

- 2x ładowarka z 2 wtykami USB,

- 1x futerał,

- 16x naklejki do personalizacji,

- Zasięg: Nie mniej niż 5 KM (w zależności od ukształtowania terenu)

- Ilość kanałów: 16 (8 dostępnych domyślnie - kolejne muszą być aktywowane przez użytkownika i jedynie w krajach, gdzie są one dozwolone) + 121 kodów

- Ilość odbiorników: 2

- Moc: nie więcej niż500mW

- Szerokość pasma: 12.5Khz

- Częstotliwość: 446,00625 - 446,19375 MHz

- Licencja: niewymagana

- Wyświetlacz: LED zbudowany z segmentów

- Zasilanie: akumulator NiMH lub 3 baterie alkaliczne AA

- Funkcja iVOX/VOX

- Łatwe parowanie

- Latarka LED

- 20 wybieralnych dźwięków wezwania

- Dźwięk zakończenia transmisji

- Złącze micro USB do ładowania (urządzenie można ładować powerbankiem)

- Wskaźnik poziomu ładowania baterii

- Monitor kanału

- Skanowanie kanału

- Podwójny monitor kanału

- Blokada klawiatury

- Automatyczne sterowanie wyciszaniem szumów

- Automatyczne powtarzanie (Przewijanie)

- Alarm niskiego poziomu baterii

- Dźwięki klawiszy (Wł./Wył.)

- Tryb cichy (alarm wibracyjny)

- Funkcje awaryjne

- Klasyfikacja IP: IPx4

- Wymiary (szer./gł./wys.): 5,7 x 18,1 x 3,3 cm

- Waga: nie więcej niż 200 g

# Wymagania odnośnie gwarancji:

- Gwarancja minimum 12 miesiące od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – do 2 dni roboczych.

- Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 14 dni roboczych.

- Po 3 naprawach gwarancyjnych samodzielnego elementu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje wymiana tego elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego drogą elektroniczną.

# Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- Instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu konsoli, wraz z konfiguracją sieci w siedzibie Radia Meteor, przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu.

- Wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy elementami systemu i przygotowanie do realizacji nagrań.

- Szkolenie w miejscu instalacji sprzętu minimum 5 użytkowników w zakresie obsługi systemu audio reżyserki i studia emisyjnego oraz reżyserki i studia produkcyjnego oraz minimum 3 użytkowników z zakresu umiejętności obsługi i konfiguracji systemu audio reżyserki i studia emisyjnego oraz reżyserki i studia produkcyjnego (szkolenia w grupach nie większych niż 4 osoby; liczba godzin szkolenia minimum 90).

- W ramach szkolenia w zakresie obsługi audio systemów muszą znaleźć się następujące zagadnienia: obsługa systemu konsolety emisyjnej, obsługa programu emisyjnego, obsługa hybrydy, obsługa kodeka audio, obsługa miksera produkcyjnego).

- W ramach szkolenia w zakresie konfiguracji systemów audio muszą znaleźć się następujące zagadnienia oprócz wymienionych wcześniej: zaprogramowanie i konfiguracja konsolety oraz dostarczenie dokumentacji technicznej oferowanego systemu.

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

Zamawiający wymaga zastosowania stawki podatku VAT 0% na następujące pozycje Opisu przedmiotu zamówienia:

- 3 Sala szkoleniowa – poz. 3.1. Monitor wielkoformatowy – 1 szt.

- 5 Newsroom – poz. 5.1 Monitor – 1 szt.

## Zamawiający informuje, że zamówienie finansowane jest ze środków publicznych. W związku z powyższym należy zastosować zwolnienie z VAT na szkolenie użytkowników.

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis systemów audio z perspektywy użytkowej

Specyfikacja sprzętu opisana w głównym dokumencie musi zapewniać wiele funkcji z perspektywy użytkownika. Poniżej znajdują się założenia, które muszą zostać spełnione.

- Cały system audio Radia Meteor składa się z dwóch części – S1, przez co rozumie się studio emisyjne wraz z reżyserką i mniejszym studiem newsowym oraz S2, przez co rozumie się reżyserkę wraz z studiem produkcyjnym.

- S1 będzie wykorzystywane do codziennej emisji programu radiowego na żywo

- S2 będzie wykorzystywane głównie do nagrań audycji do tak zwanej puszki (czyli z późniejszą emisją), ale także do nagrań muzycznych (single, koncerty, występy zespołów, wokalistów instrumentalistów)

- S2 musi mieć możliwość połączenia się z S1 tak, aby czasami nadawać na żywo również z S2. Preferowane połączenie to AoIP. Jednocześnie obie części – zarówno S1 jak i S2 – muszą być tak połączone, aby z obu była możliwość komunikacji w dwie strony

- System emisyjny w S1 musi umożliwiać samorealizację dziennikarza radiowego (tzn. bez realizatora w reżyserce) w studiu emisyjnym (przez co rozumie się możliwość włączenia i wyłączenia sobie oraz innym osobom w studiu mikrofonu, możliwość włączenia utworu muzycznego, możliwość włączenia materiałów reporterskich, możliwość włączenia dżignla, intra, outra oraz wszelkich innych materiałów dźwiękowych składających się na audycję radiową; dziennikarz musi mieć także możliwość włączenia sobie i innym możliwości mówienia do mikrofonu podczas utworu muzycznego tak, aby sygnał nie wchodził na antenę, ale był skierowany do reżysera/realizatora lub/i do dziennikarzy w studiu newsowym – krócej ujmując – osoby w studiu muszą mieć możliwość komunikacji z reżyserką i ze studiem newsowym).

- System emisyjny w S2 musi umożliwiać samorealizację dziennikarza radiowego w studiu newsowym, przez co rozumie się dokładnie te same kryteria co w poprzednim punkcie

- Studio emisyjne musi mieć 4 stanowiska pracy na stałe (tzn. 4 mikrofony i 4 pary słuchawek odsłuchowych) oraz musi mieć możliwość dołączenia kolejnych 3 stanowisk pracy

- System odsłuchów studia emisyjnego musi uwzględniać co najmniej 3 niezależne sygnały – 2 dziennikarskie, które zapewnią – oprócz odsłuchu emitowanego programu – możliwość komunikacji z realizatorem lub dziennikarzami ze studia newsowego (czyli w praktyce realizator może wrzucić na odsłuch swój mikrofon, który będzie słyszalny dla jednego dziennikarza lub/i dla dwóch dziennikarzy, ale nie będzie słyszalny dla pozostałych odsłuchów) oraz 1 sygnał dla gości audycji

- Realizator w reżyserce studia emisyjnego i newsowego musi mieć swój mikrofon, który pozwoli mu zarówno wejść na żywo na antenę, jak i również pozwoli mu na komunikację poza anteną.

- Studio newsowe musi mieć 2 stanowiska pracy na stałe. Oba stanowiska muszą mieć niezależne sygnały odsłuchowe

- Reżyserka studia produkcyjnego musi mieć możliwość podłączenia mikrofonu dla realizatora, który może posłużyć zarówno do komunikacji jak i wejścia na antenę (w przypadku wysyłki sygnału do S1 celem emisji na żywo) lub do nagrania.

- Studio produkcyjne musi mieć możliwość podłączenia co najmniej 8 stanowisk pracy (czyli 8 mikrofonów i 8 par słuchawek odsłuchowych; system odsłuchów musi mieć możliwość rozdzielenia na minimum 2 niezależne sygnały). Żadne stanowisko pracy nie musi być podłączone na stałe.

- Wszelkie miejsca instalacji monitorów, mikrofonów, ramion, słuchawek itd., które nie zostały wskazane w głównym dokumencie lub w niniejszym załączniku, zostaną wskazane wykonawcy przez kierownika Radia Meteor.