| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wózek medyczny | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | szafka z 2 szufladami (wysokość frontów 2 x 155mm) | TAK |  |
|  | 1 x blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo 370 x 430 mm | TAK |  |
|  | 2 x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem | TAK |  |
|  | 1 x wieszak kroplówki | TAK |  |
|  | 1x pojemnik na rękawiczki | TAK |  |
|  | 1 x deska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | 1 x półka pod defibrylator wymiar 345 x 295 mm z płynną regulacją wysokości i obrotu | TAK |  |
|  | blat stalowy z pogłębieniem, lakierowany proszkowo na biało, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm | TAK |  |
|  | konstrukcja z profili aluminiowych z kanałami montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację położenia wysokości szyn instrumentalnych | TAK |  |
|  | fronty szuflad stalowe lakierowane proszkowo na kolor biały, szuflady z samodociągiem | TAK |  |
|  | wypełnienie szafki (tył, boki) stalowe, lakierowane proszkowo na kolor biały, wyposażone w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK |  |
|  | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | elementy dekoracyjne (banda blatu górengo, profile aluminiowe, uchwyty szuflad, uchwyt do prowadzenia) lakierowane na wybrany kolor RAL z palety co najmniej 12 kolorów | TAK |  |
|  | uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 750 x 575 x 1000 mm | TAK |  |
|  | Wymiary szafki: 700 x 500 x 805 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, naprawy gwarancyjne zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |