Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 2 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi
                              sprzętu - LAMPY OPERACYJNEJ BEZCIENIOWEJ – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY LAMPY OPERACYJNEJ BEZCIENIOWEJ – 1 szt.”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Chirurgi Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej– II  - piętro – Filia nr 1

Lampa operacyjna bezcieniowa

Parametry techniczne :

Zasilanie 							– 24V DC

Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec)		– 160000 lux

Wskaźnik oddawania barw Ra 				– 96

Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 		– 96

Średnica pola roboczego d10 				– 240 mm

Średnica pola roboczego d50 				– 120 mm

Rodzaj źródła światła 					– LED

Regulacja natężenia światła 				– Tak

Temperatura światła (K)					– 4000-4400-4800 K

Wgłębność oświetlenia L1+L2 				– (20%) 140 cm, (60%) 85 cm

Pobór mocy przez oprawę 				– 55W

Ilość diod 							– 7 modułów (6+1), 110 diod

Średnica kopuły 						– 63 cm

Maksymalne natężenie napromieniowania 		– 380 W/m2

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY