Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 5 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu

– BIEŻNI REHABILITACYJNEJ – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 	BIEŻNI REHABILITACYJNEJ – 1 szt.”

Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku – Filia nr 2 – ul. Sanatoryjna 34 Kowanówko

Zakład Rehabilitacji  - Budynek F

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH (GRANICZNYCH/MINIMALNYCH) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU:

BIEŻNIA REHABILITACYJNA

Oferowany model/typ :

Producent:

| ### L.p. | ### Parametr | ### Wymóg | ### Oferowane warunki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość treningu (chodu/biegu) zarówno w przód jak i w tył | ### TAK |  |
| ### 2 | ### Dodatnie i ujemne kąty nachylenia (symulacja chodzenia po schodach) | ### TAK |  |
| 3 | Długie poręcze z możliwością regulacji | ### TAK |  |
| 4 | Schodek dla osób o ograniczoną mobilnością, ułatwiający wejście na pas bieżni | ### TAK |  |
| 5 | Zasilanie: 220-240V AC 50Hz | ### TAK |  |
| 6 | Moc silnika:3KM/ IEC Class S6 | ### TAK |  |
| 7 | Zakres prędkości: -5m/h do 16 km/h | ### TAK |  |
| 8 | Regulacja nachylenia pasa: -10 do 15% | ### TAK |  |
| 9 | Powierzchnia użytkowa pasa: min. 152,5x56 cm | ### TAK |  |
| 10 | Wyświetlacz LED, menu w języku polskim | ### TAK |  |
| 11 | Wyświetlacz z danymi: pomiar tętna, czas treningu, stopień nachylenia bieżni | ### TAK |  |
| 12 | Programy: płaskowyż, interwałowy, HR, VO2, symetryczny | ### TAK |  |
| 13 | Regulacja poręczy: 63-88 cm (wysokość) 51-85 cm (szerokość) | ### TAK |  |
| 14 | Waga użytkownika do 200 kg | ### TAK |  |
| 15 | Waga urządzenia: do 240 kg | ### TAK |  |
| 16 | Wymiary: 239x91,4x143,5cm | ### TAK |  |
| 17 | Wyłącznik bezpieczeństwa | ### TAK |  |
| 18 | Instrukcja w języku polskim | ### TAK |  |
| 19 | Dostawa, montaż i przeszkolenie personelu | ### TAK |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | ### TAK |  |
| 21 | Przeglądy techniczne w gwarancji bezpłatne | ### TAK |  |
| 22 | Serwis sprzętu (wskazać punkt). Możliwość składania usterek 24 godziny na dobę w dni robocze. | ### TAK/ ### wskazać |  |
| 23 | Czas reakcji serwisu w godzinach liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze z wyłączeniem dni wolnych od pracy | ### TAK |  |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY