Załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 15 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu –

ZESTAW NARZĘDZI DO CHOLECYSTEKTOMII LAPAROSKOPOWEJ

WRAZ Z KONTENEREM STERYLIZACYJNYM – 2 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 		ZESTAW NARZĘDZI DO CHOLECYSTEKTOMII LAPAROSKOPOWEJ

WRAZ Z KONTENEREM STERYLIZACYJNYM – 2 szt

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią – II  - piętro – Filia nr 1

ZESTAW NARZĘDZI DO CHOLECYSTEKTOMII LAPAROSKOPOWEJ  WRAZ Z KONTENEREM STERYLIZACYJNYM – 1,2

| L.p. | OPIS | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuleja trokaru, średnica 5mm, dlugość robocza 110mm tuleja gwintowana bez kurka insuflacyjnego, trokar kodowany kolorystycznie (czerwony), tuleja nierozbieralna | szt. | 4 |
| 2 | Obturator stożkowaty ostry, kompatybilny z trokarem 5mm, kodowany kolorystycznie (czerwony) | szt. | 2 |
| 3 | Tuleja trokaru, średnica 10mm, dlugość robocza 110mm tuleja gwintowana z kurkiem insuflacyjnym, trokar kodowany kolorystycznie (zielony) | szt. | 2 |
| 4 | Obturator stożkowaty ostry, kompatybilny z trokarem 10mm, kodowany kolorystycznie (zielony) | szt. | 2 |
| 5 | Kaniula insuflacyjna veress 120mm z automatycznie chowającym się ostrzem | szt. | 2 |
| 6 | Instrument ssąco-płuczący, średnica 5mm, długosć robocza 330mm, dodatkowe otwory w części dystalnej. | szt. | 2 |
| 7 | Nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkladką węglową, średnica 5mm, dlugość 310mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2 |
| 8 | Wkład roboczy nożyczki metzenbaum srednica 5mm długość 310mm, kompatybilny z oferowanymi narzędziami. | szt. | 2 |
| 9 | Kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, średnica 5mm, długość 310 mm, narzędzie z możliwoscią sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2 |
| 10 | Kleszczyki chwytające typu grasper, z dużymi zębami, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5mm, długość 310mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2 |
| 11 | Uchwyt haczykowej elektrody monopolarnej średnica 5mm, długość 330 mm, rozbieralny 2 częściowy. | szt. | 2 |
| 12 | Końcówka haczyka laparoskopowego,typ ,,l" w ceramicznej osłonie chroniacej przed przypadkowym paleniem na boki | szt. | 2 |
| 13 | Imadło odgięte w prawo, rękojeść w osi narzędzia z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 mm. | szt. | 2 |
| 14 | Imadło odgięte w lewo, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 mm. | szt. | 2 |
| 15 | Naczynie laboratoryjne- miseczka stalowa pojemność 0,4 litra wymiary 11,1 (góra) x7,2 (dół) x 5,6 (wysokość) cm. | szt. | 4 |
| 16 | Nożyczki preparacyjne odgiete typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 6 |
| 17 | Nożyczki preparacyjne proste długość 110 mm ostrza ostro tępe długość ostrza 25 mm | szt. | 2 |
| 18 | Kleszczyki naczyniowe typ rankin zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 160 mm | szt. | 8 |
| 19 | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner zakrzywione skok ząbków 0,9 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 240 mm | szt. | 8 |
| 20 | Odgryzacz typu caspar, prosty, rozmiar szczęki 3x12mm, Długość części pracującej 160mm | szt. | 2 |
| 21 | Zacisk opatrunkowy długość 115 mm odgięty rozstaw szczęk 19,5 mm jeden koniec szczęk kielichowaty drugi kulisty | szt. | 10 |
| 22 | Klipsownica automatyczna z pneumatycznym podawaniem klipsów, średnica 10 mm, długość robocza 370 mm, wyposażona w obrotowe ramię, rozbieralna na 4 elementy, w komplecie dodatkowy protektor zabezpieczający bransze narzędzia | szt. | 2 |
| 23 | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych | szt. | 2 |
| 24 | Wanna do kontenera o wymiarach 592 x 274 x 187mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | szt. | 2 |
| 25 | Bezobsługowa pokrywa 1/1, czerwona, wyposażona w filtry teflonowe przeznaczone na min. 5000 cykli sterylizacji. | szt. | 2 |

Narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej - odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402

Narzędzia wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzone zgodnością z II aneksem dyrektywy 93/42 EEC

(zapewnienie odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485).

Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do:

- dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej,

- sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy).

Zapewnienie możliwość oznakowania narzędzi do 13 znaków

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								                           ZAMAWIAJĄCY