Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 16 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu –

ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH

WRAZ Z KONTENEREM STERYLIZACYJNYM – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 		ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH

WRAZ Z KONTENEREM STERYLIZACYJNYM – 1 szt.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią – II  - piętro – Filia nr 1

ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH WRAZ                            Z KONTENEREM STERYLIZACYJNYM - 1

| L.p | OPIS | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuleja trokaru, średnica 5mm, dlugość robocza 110mm tuleja gwintowana bez kurka insuflacyjnego, trokar kodowany kolorystycznie (czerwony), tuleja nierozbieralna | szt. | 2 |
| 2 | Obturator stożkowaty ostry, kompatybilny z trokarem 5mm, kodowany kolorystycznie (czerwony) | szt. | 1 |
| 3 | Tuleja trokaru, średnica 10mm, dlugość robocza 110mm tuleja gwintowana z kurkiem insuflacyjnym, trokar kodowany kolorystycznie (zielony) | szt. | 2 |
| 4 | Obturator stożkowaty ostry, kompatybilny z trokarem 10mm, kodowany kolorystycznie (zielony) | szt. | 1 |
| 5 | Kleszczyki chwytające do tkanek typu babcock, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojescią z blokadą, średnica 5mm, długość 310mm, narzędzie z mozllwoscią sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2 |
| 6 | Kleszczyki preparacyjne precyzyjne, do rozwarstwiania, zagięte 90 stopni, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojescią bez blokady, średnica 5mm, długość 310mm, narzędzie z możliwoscią sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2 |
| 7 | Kleszczyki uniwersalne, chwytające okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5mm, długość 310mm, narzędzie z możliwoscią sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 1 |
| 8 | Kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5mm, długość 310mm, narzędzie z możliwoscią sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 1 |
| 9 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 3 |
| 10 | Kleszczyki naczyniowe typ rankin zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 160 mm | szt. | 2 |
| 11 | Skrobaczka ginekologiczna typ bumm dł.Max. 310mm figura 2 tępa szer. 26mm szyjka giętka | szt. | 2 |
| 12 | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner zakrzywione skok ząbków 0,9 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 240 mm | szt. | 2 |
| 13 | Odgryzacz typu caspar, prosty, rozmiar szczęki 3x12mm, Długość części pracującej 160mm | szt. | 1 |
| 14 | Zacisk opatrunkowy długość 115 mm odgięty rozstaw szczęk 19,5 mm jeden koniec szczęk kielichowaty drugi kulisty | szt. | 4 |
| 15 | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych | szt. | 1 |
| 16 | Wanna do kontenera o wymiarach 592 x 274 x 187mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | szt. | 1 |
| 17 | Bezobsługowa pokrywa 1/1, czerwona, wyposażona w filtry teflonowe przeznaczone na min. 5000 cykli sterylizacji. | szt. | 1 |

Narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej - odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402

Narzędzia wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzone zgodnością z II aneksem dyrektywy 93/42 EEC

(zapewnienie odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485).

Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do:

- dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej,

- sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy).

Zapewnienie możliwość oznakowania narzędzi do 13 znaków

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								                                 ZAMAWIAJĄCY