Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Dostawa i instalacja projektorów i monitorów do Aul na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż oraz konfigurację elementów wymienionych w poniższej specyfikacji. Wymagana jest konfiguracja systemów sterowania salą oraz wykonanie i instalacja zaktualizowanego programu sterowania salą, obsługującej dostarczane elementy.

Aule działają w oparciu o systemy firmy Crestron klasy DMPS-3. Aule do sterowania wykorzystują panel Crestron TSW-750.

- Aula główna WNPiD

1.1 Dostawa i montaż projektora multimedialnego z laserowym źródłem światła oraz obiektywem

##### Natężenie światła

nie mniej niż 16.000 lumen

##### Rozdzielczość

WUXGA

##### Współczynnik proporcji obrazu

16:10

##### Stosunek kontrastu

powyżej 2.500.000:1

##### Kontrast natywny

2.000:1

##### Źródło światła

Laser

##### Źródło światła

nie mniej niż 20 000 godzin w trybie normalnym

##### Przetwarzanie wideo

10 Bit

##### Odwzorowanie kolorów

do 1,07 mld kolorów

##### Obiektyw

Dopasowany do miejsca instalacji projektora z tyłu auli na kabinie tłumaczy, umożliwiający wypełnienie obrazem ekranu o szerokości 7m i proporcjach 16:9

##### Zoom

Zmotoryzowane

##### Przesunięcie soczewki

Z użyciem silnikiem

##### Fokus

Zmotoryzowane

##### Wymienne obiektywy

Tak

##### Przesłona mechaniczna

Tak

##### Przyłącza

USB 2.0-A (2x), RS-232C, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wejście VGA, Wejście DVI, Wejście HDMI, HDBaseT, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Wejście 3G-SDI, Wyjście 3G-SDI, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)

Zużycie energii

nie więcej niż 1100 W

##### Wymiary produktu

Nie większy niż 590‎ x 500 x 230 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

##### Waga produktu

nie więcej niż 25 kg

##### Poziom hałasu

nie więcej niż 38 dB

##### Gwarancja

nie krótsza niż 60 miesięcy

1.2 Dostawa i montaż monitorów (2 szt.) z szybą ochronną wraz z uchwytami do montażu w pierwszym rzędzie siedzeń

Rodzaj panelu

IPS z podświetleniem Edge LED

Wielkość ekranu [cale/cm]

Min 49 / 123.2

Proporcje obrazu

16:9

Jasność

Min. 500 cd/m^2

Kontrast

od 8000:1

Częstotliwość odświeżania obrazu

60 Hz

Obsługiwana orientacja obrazu

pionowa/pozioma

Tryb pracy

24/7

Szyba ochronna

Min. 4mm, wykonana z szkła hartowanego o przejrzystości nie mniejszej niż 97% i odbiciem nie większym niż 1%

Rozdzielczość natywna

3840 x 2160

Wejścia wideo cyfrowe

1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

Wejścia audio cyfrowe

1 x DisplayPort; 2 x HDMI

Pobór mocy

nie więcej niż 80 W

Gwarancja

nie krótsza niż 60 miesięcy

Montaż do stelaża poprzedzającego siedzenia w Auli WNPiD

Zasilanie

240 V AC; 50/60Hz

1.3 Odbiornik HDBT i splitter sygnału HDMI

cztery lustrzane wyjścia HDMI

Obsługuje kompleksowe zarządzanie EDID i zaawansowaną obsługę HDCP.

Pełna zgodność z HDMI 2.0 i HDCP 2.2.

Obsługuje rozdzielczość HDMI do 4K@60Hz 4:4:4, HDR10.

Możliwość przesyłania sygnału 4K na odległość do 40 metrów (131 stóp) i sygnału 1080p na odległość do 70 metrów (230 stóp) za pośrednictwem pojedynczego kabla Ethernet CATx.

Obsługa RS232 za pomocą HDBT

Moduł sterowania monitorem, przy pomocy zewnętrznego systemu

Kompatybilny z kamerami wideokonferencyjnymi

Możliwość sterowania przez RS-422 i podczerwień

Wykonanie nowego zasilania projektora na dedykowanym obwodzie elektrycznym

Wykonanie nowego obwodu zasilania 230V przeznaczonego zasilaniu projektora. Odległość z rozdzielni elektrycznej do projektora – około 50 metrów. Dostawa i montaż zabezpieczenia nadprądowego o oraz zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Zabezpieczenia

1.4 Połączenie systemu sterowania salą z kamerami PTZ

Aktualizacja systemu sterowania salą o obsługę kamery PTZ Canon CR-N300 (w posiadaniu zamawiającego). Obsługa w zakresie – włączania i wyłączania kamery oraz przywoływania minimum pięciu zapamiętanych w kamerze pozycji kamery (presetów). Wybór presetów za pomocą grafik reprezentujących schematyczne ustawienie kamery (mównica, stół, plan szeroki, cała sala, tryb prywatny – kamera obrócona). Na potrzeby realizacji sterowania kamerą, niezbędne jest położenie okablowania łączącego kamerę z jednostką sterowania oraz kabla audio, za pomocą którego zostanie dostarczony analogowy sygnał audio z wzmacniacza głośnikowego do kamery. Odległość pomiędzy kamerą a jednostką sterowania – około 40 metrów, przejście pod pomieszczeniem auli w istniejących korytach kablowych.

- Aule 120/121 WNPiD

2.1 Dostawa i montaż projektora multimedialnego z laserowym źródłem światła oraz obiektywem.

Rozdzielczość

WUXGA 1920x1200

Full HD

Jasność

Min. 7000 ANSI lm

Współczynnik proporcji obrazu

16:10

Stosunek kontrastu

ponad 2.500.000:1

Źródło światła

laser

Przyłącza

USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/g 25 GHz, Bezprzewodowa sieć LAN a/n (5 GHz), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wyjście HDMI, HDBaseT, Miracast

Napięcie zasilania

240V AC, 50 Hz - 60 Hz

Gwarancja

nie krótsza niż 60 miesięcy

Poziom hałasu

nie więcej niż 38 dB

2.2 Połączenie systemu sterowania salą z kamerami PTZ

Aktualizacja systemu sterowania salą o obsługę kamery PTZ Canon CR-N300 (w posiadaniu zamawiającego). Obsługa w zakresie – włączania i wyłączania kamery oraz przywoływania minimum pięciu zapamiętanych w kamerze pozycji kamery (presetów). Wybór presetów za pomocą grafik reprezentujących schematyczne ustawienie kamery (mównica, stół, plan szeroki, cała sala, tryb prywatny – kamera obrócona). Na potrzeby realizacji sterowania kamerą, niezbędne jest położenie okablowania łączącego kamerę z jednostką sterowania oraz kabla audio, za pomocą którego zostanie dostarczony analogowy sygnał audio z wzmacniacza głośnikowego do kamery. Odległość pomiędzy kamerą a jednostką sterowania – 30 metrów, przejście nad sufitem podwieszanym oraz istniejącym kanałem ściennym.

3. Wymiana szaf z jednostka sterowania w salach 120-141 (16 sal)

Wymiana obudowy sprzętu AV z jednostką sterowania i komputerem oraz okablowania pomiędzy szafką a przyłączem blatowym (przyłącze wyposażone w złącze HDMI oraz VGA, sterowanie salą). Poprawna organizacja kabli, likwidacja zbędnego okablowania, zabezpieczenie nowego okablowania w oploty spiralne z zapasem (min. 50cm). Obudowa wykonana w postaci szafy rack 19” o wysokości 9U z trzema pionowymi szynami montażowymi rack wewnątrz szafy. Obudowa w pełni obudowana z wszystkich stron (pełny tył). Boczne panele łatwo zdejmowane (bez użycia narzędzi) zabezpieczone zamkiem uniwersalnym. (Wymagana dostawa min. 6 kompletów kluczy.)

Szafa wyposażona w wpusty w dolnym i górnym panelu oprawione gąbką. Otwory wentylacyjne na wszystkich krawędziach poza tyłem.

Szafa oraz panele maskujące w kolorze czarnym malowana proszkowo. Grubość paneli bocznych min. 1mm, grubość szyn montażowych min 1.5mm.

W skład okablowania wewnątrz szafy wchodzi:

3 x HDMI 2m

1 x VGA 2m

2 x RS232 2m

2 x Audio stereo analog 2m

2 x Ethernet 2m

1 x Dystrybucja zasilania min 5 gniazd

Schemat obudowy

| U | Szyna zewnętrzna | Szyna wewnętrzna | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel Maskujący Pełny z otworem dostępu do komputera |  | Komputer w obudowie SFF |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  | Półka 1U min 450mm - montaż w czterech punktach |  |
| 4 | Panel Maskujący perforowany |  | Extron IN1604 |
| 5 |  | Półka 1U min 450mm - montaż w czterech punktach |  |
| 6 | Panel Maskujący perforowany |  | Wzmacniacz głośnikowy rack |
| 7 |  |  |  |
| 8 | Panel Maskujący perforowany |  |  |
| 9 |  |  |  |

Przykładowa realizacja obudowy

Przykładowy panel perforowany

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

2.1 Projektor – 3 szt.

Typ matrycy 3LCD

Jasność 6000 ANSI lumen

Współczynnik kontrastu 600000:1

Rozdzielczość podstawowa WUXGA (1920 x 1200)

Rozdzielczość maksymalna 3840 x 2160

Format obrazu standardowy 16:10

Wielkość obrazu 30 cali - 300 cali

Minimalna odległość projekcji 0,8[m]

Maksymalna odległość projekcji 13,5[m]

Krótkoogniskowy

Korekcja pionowa (Keystone):

W pionie +/- 30 stopni,

W poziomie +/- 30 stopni

Full HD

Zoom cyfrowy 1.6

Głośniki

Głośność (econo) max 20[dB]

Głośność (normal) max 25[dB]

Żywotność lampy (normal) min 20000[h]

Prezentacja bez komputera

Złącza

Wejście HDMI-2

Wejście D-Sub 15pin-1

Port RS-232

Wejście liniowe audio-1

Wyjście liniowe audio-1

Złącze USB-1

Złącze Ethernet

Funkcje dodatkowe - automatyczny wyłącznik, ochrona hasłem

Pilot

Waga max 10[kg]

Wyposażenie

Baterie do pilota,

Kabel Mini D-SUB,

Kabel zasilający,

Oprogramowanie,

Pilot

Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja na lampę min 36 miesięcy lub 10000 h

Gwarancja min 36 miesięcy

  - Montaż projektorów na wbudowanym uchwycie sufitowym na wysokości 4 m na salach wykładowych w budynku Collegium Iuridicum Novum.

Montaż  może wymagać zastosowania rusztowania przystosowanego do ustawiania na schodach.

  - Podłączenie projektorów do istniejącej instalacji: do uchwytu doprowadzony jest

przewód zasilający, przewód sterujący RS232, przewód RJ-45 oraz przewód video RGB

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Zamawiający dopuszcza w Części 1 i 2 wizję lokalną po uprzednim umówieniu terminu.