NOWY ZAŁĄCZNIK A

(uwzględniający wprowadzone zmiany z dnia 30.08.2023r.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Dostawa i instalacja projektorów i monitorów do Aul na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż oraz konfigurację elementów wymienionych w poniższej specyfikacji. Wymagana jest konfiguracja systemów sterowania salą oraz wykonanie i instalacja zaktualizowanego programu sterowania salą, obsługującej dostarczane elementy.

Aule działają w oparciu o systemy firmy Crestron klasy DMPS-3. Aule do sterowania wykorzystują panel Crestron TSW-750.

- Aula główna WNPiD

1.1 Dostawa i montaż projektora multimedialnego z laserowym źródłem światła oraz obiektywem

##### Natężenie światła

nie mniej niż 16.000 lumen

##### Rozdzielczość

WUXGA

##### Współczynnik proporcji obrazu

16:10

##### Stosunek kontrastu

powyżej 2.500.000:1

##### Kontrast natywny

2.000:1

##### Źródło światła

Laser

##### Źródło światła

nie mniej niż 20 000 godzin w trybie normalnym

##### Przetwarzanie wideo

10 Bit

##### Odwzorowanie kolorów

do 1,07 mld kolorów

##### Obiektyw

Dopasowany do miejsca instalacji projektora z tyłu auli na kabinie tłumaczy, umożliwiający wypełnienie obrazem ekranu o szerokości 7m i proporcjach 16:9

##### Zoom

Zmotoryzowane

##### Przesunięcie soczewki

Z użyciem silnikiem

##### Fokus

Zmotoryzowane

##### Wymienne obiektywy

Tak

##### Przesłona mechaniczna

Tak

##### Przyłącza

USB 2.0-A (2x), RS-232C, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wejście VGA, Wejście DVI, Wejście HDMI, HDBaseT, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Wejście 3G-SDI, Wyjście 3G-SDI, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)

Zużycie energii

nie więcej niż 1100 W

##### Wymiary produktu

Nie większy niż 590‎ x 500 x 230 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

##### Waga produktu

nie więcej niż 25 kg

##### Poziom hałasu

nie więcej niż 38 dB

##### Gwarancja

nie krótsza niż 60 miesięcy

1.2 Dostawa i montaż monitorów (2 szt.) z szybą ochronną wraz z uchwytami do montażu w pierwszym rzędzie siedzeń

Rodzaj panelu

IPS z podświetleniem Edge LED

Wielkość ekranu [cale/cm]

Min 49 / 123.2

Proporcje obrazu

16:9

Jasność

Min. 500 cd/m^2

Kontrast

od 8000:1

Częstotliwość odświeżania obrazu

60 Hz

Obsługiwana orientacja obrazu

pionowa/pozioma

Tryb pracy

24/7

Szyba ochronna

Min. 4mm, wykonana z szkła hartowanego o przejrzystości nie mniejszej niż 97% i odbiciem nie większym niż 1%

Rozdzielczość natywna

3840 x 2160

Wejścia wideo cyfrowe

1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

Wejścia audio cyfrowe

1 x DisplayPort; 2 x HDMI

Pobór mocy

nie więcej niż 80 W

Gwarancja

nie krótsza niż 60 miesięcy

Montaż do stelaża poprzedzającego siedzenia w Auli WNPiD

Zasilanie

240 V AC; 50/60Hz

1.3 Odbiornik HDBT i splitter sygnału HDMI

cztery lustrzane wyjścia HDMI

Obsługuje kompleksowe zarządzanie EDID i zaawansowaną obsługę HDCP.

Pełna zgodność z HDMI 2.0 i HDCP 2.2.

Obsługuje rozdzielczość HDMI do 4K@60Hz 4:4:4, HDR10.

Możliwość przesyłania sygnału 4K na odległość do 40 metrów (131 stóp) i sygnału 1080p na odległość do 70 metrów (230 stóp) za pośrednictwem pojedynczego kabla Ethernet CATx.

Obsługa RS232 za pomocą HDBT

Moduł sterowania monitorem, przy pomocy zewnętrznego systemu

Kompatybilny z kamerami wideokonferencyjnymi

Możliwość sterowania przez RS-422 i podczerwień

Wykonanie nowego zasilania projektora na dedykowanym obwodzie elektrycznym

Wykonanie nowego obwodu zasilania 230V przeznaczonego zasilaniu projektora. Odległość z rozdzielni elektrycznej do projektora – około 50 metrów. Dostawa i montaż zabezpieczenia nadprądowego o oraz zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Zabezpieczenia

1.4 Połączenie systemu sterowania salą z kamerami PTZ

Aktualizacja systemu sterowania salą o obsługę kamery PTZ Canon CR-N300 (w posiadaniu zamawiającego). Obsługa w zakresie – włączania i wyłączania kamery oraz przywoływania minimum pięciu zapamiętanych w kamerze pozycji kamery (presetów). Wybór presetów za pomocą grafik reprezentujących schematyczne ustawienie kamery (mównica, stół, plan szeroki, cała sala, tryb prywatny – kamera obrócona). Na potrzeby realizacji sterowania kamerą, niezbędne jest położenie okablowania łączącego kamerę z jednostką sterowania oraz kabla audio, za pomocą którego zostanie dostarczony analogowy sygnał audio z wzmacniacza głośnikowego do kamery. Odległość pomiędzy kamerą a jednostką sterowania – około 40 metrów, przejście pod pomieszczeniem auli w istniejących korytach kablowych.

- Aule 120/121 WNPiD

2.1 Dostawa i montaż projektora multimedialnego z laserowym źródłem światła oraz obiektywem.

Rozdzielczość

WUXGA 1920x1200

Full HD

Jasność

Min. 7000 ANSI lm

Współczynnik proporcji obrazu

16:10

Stosunek kontrastu

ponad 2.500.000:1

Źródło światła

laser

Przyłącza

USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/g 25 GHz, Bezprzewodowa sieć LAN a/n (5 GHz), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wyjście HDMI, HDBaseT, Miracast

Napięcie zasilania

240V AC, 50 Hz - 60 Hz

Gwarancja

nie krótsza niż 60 miesięcy

Poziom hałasu

nie więcej niż 38 dB

2.2 Połączenie systemu sterowania salą z kamerami PTZ

Aktualizacja systemu sterowania salą o obsługę kamery PTZ Canon CR-N300 (w posiadaniu zamawiającego). Obsługa w zakresie – włączania i wyłączania kamery oraz przywoływania minimum pięciu zapamiętanych w kamerze pozycji kamery (presetów). Wybór presetów za pomocą grafik reprezentujących schematyczne ustawienie kamery (mównica, stół, plan szeroki, cała sala, tryb prywatny – kamera obrócona). Na potrzeby realizacji sterowania kamerą, niezbędne jest położenie okablowania łączącego kamerę z jednostką sterowania oraz kabla audio, za pomocą którego zostanie dostarczony analogowy sygnał audio z wzmacniacza głośnikowego do kamery. Odległość pomiędzy kamerą a jednostką sterowania – 30 metrów, przejście nad sufitem podwieszanym oraz istniejącym kanałem ściennym.

3. Wymiana szaf z jednostka sterowania w salach 120-141 (16 sal)

Wymiana obudowy sprzętu AV z jednostką sterowania i komputerem oraz okablowania pomiędzy szafką a przyłączem blatowym (przyłącze wyposażone w złącze HDMI oraz VGA, sterowanie salą). Poprawna organizacja kabli, likwidacja zbędnego okablowania, zabezpieczenie nowego okablowania w oploty spiralne z zapasem (min. 50cm). Obudowa wykonana w postaci szafy rack 19” o wysokości 9U z trzema pionowymi szynami montażowymi rack wewnątrz szafy. Obudowa w pełni obudowana z wszystkich stron (pełny tył). Boczne panele łatwo zdejmowane (bez użycia narzędzi) zabezpieczone zamkiem uniwersalnym. (Wymagana dostawa min. 6 kompletów kluczy.)

Szafa wyposażona w wpusty w dolnym i górnym panelu oprawione gąbką. Otwory wentylacyjne na wszystkich krawędziach poza tyłem.

Szafa oraz panele maskujące w kolorze czarnym malowana proszkowo. Grubość paneli bocznych min. 1mm, grubość szyn montażowych min 1.5mm.

W skład okablowania wewnątrz szafy wchodzi:

3 x HDMI 2m

1 x VGA 2m

2 x RS232 2m

2 x Audio stereo analog 2m

2 x Ethernet 2m

1 x Dystrybucja zasilania min 5 gniazd

Schemat obudowy

| U | Szyna zewnętrzna | Szyna wewnętrzna | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel Maskujący Pełny z otworem dostępu do komputera |  | Komputer w obudowie SFF |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  | Półka 1U min 450mm - montaż w czterech punktach |  |
| 4 | Panel Maskujący perforowany |  | Extron IN1604 |
| 5 |  | Półka 1U min 450mm - montaż w czterech punktach |  |
| 6 | Panel Maskujący perforowany |  | Wzmacniacz głośnikowy rack |
| 7 |  |  |  |
| 8 | Panel Maskujący perforowany |  |  |
| 9 |  |  |  |

Przykładowa realizacja obudowy

Przykładowy panel perforowany

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

2.1 Dostawa i instalacja 3 szt. projektorów laserowych do amfiteatralnych auli wykładowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Parametry projektorów

Typ matrycy 3LCD

Jasność minimum 6200 ANSI lumen

Źródło światła: laser

Kontrast 3000000:1

Rozdzielczość natywna WUXGA – 1920x1200

Format obrazu standardowy 16:10

Wielkość obrazu: projektor należy dobrać w taki sposób, aby uzyskać obraz w 1 auli o rozmiarze 4,3m x 2,4m z odległości ok. 8,5m oraz w dwóch aulach o rozmiarze 4,3m x 2,4m z odległości ok. 9,6m

Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone):

- w pionie +/- 30 stopni,

- w poziomie +/- 30 stopni

Zoom 1.6

Głośność (econo) max 22[dB]

Głośność (normal) max 27[dB]

Żywotność źródła światła (normal) min 20000[h]

Złącza:

- minimum 1 wejście HDMI

- wejście Ethernet HDBaseT

- wejście D-Sub 15 pin

- Ethernet WLAN (RJ-45)

- wejście D-Sub 9 pin (RS-232 męskie)

- wejście USB typ A

Funkcje dodatkowe

- całkowicie szczelny laserowy silnik optyczny LCD

- automatyczny start i wyłączanie

- sterowanie przez przeglądarkę

- zabezpieczenie hasłem

Waga max 10[kg]

Wyposażenie dodatkowe wymagane w dostawie razem z każdym projektorem

Dodatkowy pilot – szt. 1

Bezprzewodowy moduł LAN (systemowy tego samego producenta co projektor)

Kabel HDMI 1,8m o parametrach umożliwiających wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 3840x2160

Kabel HDMI 5m o parametrach umożliwiających wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 3840x2160

Oprogramowanie narzędziowe

Instrukcja obsługi w języku polskim

  - Przed montażem projektorów należy dokonać demontażu obecnych projektorów lampowych

  - Montażu projektorów laserowych należy dokonać na wbudowanych uchwytach sufitowych na wysokości ok. 4 m zlokalizowanych na salach wykładowych w budynku Collegium Iuridicum Novum.

Aule są amfiteatralne, więc montaż może wymagać zastosowania rusztowania przystosowanego do ustawiania na schodach.

Konieczne jest odpowiednie dostosowanie istniejących uchwytów od projektorów lampowych do podwieszenia na nich projektorów laserowych.

  - Należy dokonać podłączenia projektorów do istniejącej instalacji. Do uchwytu sufitowego doprowadzony jest przewód zasilający, przewód sterujący RS232, przewód RJ-45 oraz przewód video RGB.

Gwarancja na źródło światła min. 36 miesięcy lub 10000 h

Gwarancja na projektory min. 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Zamawiający dopuszcza w Części 1 i 2 wizję lokalną po uprzednim umówieniu terminu.