Załącznik nr 2 					PAKIET NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOSTAWA RÓŻNEJ APARATURY MEDYCZNEJ NA POTRZEBY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
W POZNANIU z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 3 -  „Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu-  
                            APARATÓW DO BADAŃ HOLTER EKG – 3 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 	APARATÓW DO BADAŃ HOLTER EKG – 3 szt

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym  -  VII – piętro – Filia nr 1

Aparaty do badań holter EKG – 3 szt. (komplety) na potrzeby Oddziału Neurologicznego

Specyfikacja, wymogi:

Rejestratory holtera EKG współpracujące z systemem North East Monitoring Holter 5LE/LX (rejestrator DR 180+ lub nowsza wersja)

W skład jednoego kompletu wchodzi:

- - rejestrator – 1 szt. (wymagania wskazane jw.)

- - 7- odprowadzeniowe kable pacjenta – 1 szt.  (kable do rejestratorów holtera EKG kompatybilnych z programem North East Monitoring Holter 5 LE/LX, nierozłączne, zakończone od strony aparatu wtykiem D-sub 15-pin;  od strony elektrod zakończone zatrzaskami, długość przewodu zbiorczego 40 cm)

- - etui do noszenia  rejestratora – 1 szt.

- - karta pamieci SD – 1 szt.