Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamówienie obejmuje uruchomienie łączy telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz transmisji danych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Szczegółowe wymagania i opis stanu obecnego wymaganego do przeniesienie usług do sieci wykonawcy znajdują się poniżej z podziałem na poszczególne usługi: Telefonia Stacjonarna, Telefonia Mobilna oraz Transmisja danych.

Telefonia stacjonarna:

Informacja o stanie obecnym

Sieć telefoniczna Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu  składa się z systemu telekomunikacyjnego VoIP Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise zainstalowane w 3 lokalizacjach tj. (ul. Juraszów 7-19, Poznań zwanej dalej Poznań,  ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko zwanej dalej Kowanówko, ul. Sanatoryjna 2, Kiekrz zwanej dalej Kiekrz), gdzie serwer główny jest zainstalowany w lokalizacji Poznaniu a zapasowy w lokalizacji Kowanówku.

- System telekomunikacyjny VoIP składający się z następujących serwerów

  - Generic Appliance Server (Dwa redundantne serwery procesorów)

  - OmniPCX Enterprise Release R100.1 (System telekomunikacyjny / oprogranowanie A-L)

  - Passive Communication Server (Procesor pasywny – backup dla danej lokalizacji)

  - OmniVista 8770 (Taryfikacja)

  - OpenTouch Fax Center (Fax)

  - OmniPCX Open Gateway (API)

  - AudioCodes Mediant SBC Virtual Edition (Dwa serwery SBC)

  - SIM (Rejestrator rozmów)

zwanych dalej centralą VoIP,

- Numeracja zewnętrzna dla poszczególnych lokalizacji

Tabela przedstawiająca numerację obecną dla łączy zewnętrznych która ma zostać migrowana do usług SIP Trunk:

| Rodzaj usługi | ul. Juraszów 7-19, Poznań | ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko | ul. Sanatoryjna 2, Kiekrz |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj łącza | 1 x ISDN 30B+D | 4 x ISDN 2B+D | 4 x POTS w wiązce PBX |
| Numeracja łącza | 61 8212200 do 599 61 8299600 do 799 | 61 2973400 do 499 | 61 8482661 |
| Dostawca | Orange S.A. | I-telekom ul Węglowa 1/3 06-122 Poznań | Orange S.A. |
| Ilość portów wew. | 600 | 100 | 50 |

Wymagania dotyczące migracji numeracji dla telefonii stacjonarnej Number Portability zwanej dalej NP.

Zamawiający zachowuje obecny plan zgodny z poniższą tabelą. Wykonawca zapewnia przeniesienie do własnej sieci wszystkie dotychczasowe numery przydzielone i wykorzystywane przez Zamawiającego zgodnie z aktualnym planem numeracyjnym – bezprzerwowo.

| Rodzaj usługi | ul. Juraszów 7-19, Poznań | ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko | ul. Sanatoryjna 2, Kiekrz |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj łącza | 1 x ISDN 30B+D | 4 x ISDN 2B+D | 4 x POTS |
| Numeracja łącza | 61 8212200 do 599 61 8299600 do 799 | 61 2973400 do 499 | 61 8299700 do 799 61 8482661 |
| Dostawca | Orange S.A. | I-telekom ul Węglowa 1/3 06-122 Poznań | Orange S.A. |

Wymagania techniczne do łączy SIP Trunk

- Centrala VoIP podłączona jest za pomocą 2 łączy VPN, na których świadczona ma być usługa SIP Trunk. Łącza VPN są zakończone w dwóch lokalizacjach: Poznań i Kowanówko.

- Usługa SIP Trunk ma zostać dostarczona za pośrednictwem dwóch niezależnych łączy VPN 1000BASE-LX zakończonych w dwóch węzłach Zamawiającego: Poznań i Kowanówko

- Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji dodatkowych urządzeń Wykonawcy w budynkach Zamawiającego.

- Usługa SIP Trunk musi być zgodna ze standardem RFC3261

- W ramach łączy VPN Wykonawca dostarczy dwie niezależne sieci IP (jedną dla każdego z łączy, przynajmniej 4 adresy IP w każdej do dyspozycji Zamawiającego)

- Łącza VPN muszą zapewniać dostęp do platformy SIP wykonawcy bez NAT.

- Łącza VPN muszą być łączami dedykowanym dla usługi SIP Trunk i nie mogą być świadczone za pośrednictwem łączy dostępowych do sieci Internet.

- W przypadku niedostępności lub zajętości jednego z łączy z usługi SIP Trunk Wykonawca zapewni automatyczne przelewy rozmów na drugie łącze..

- Dostęp do platformy SIP Wykonawcy powinien być świadczony w sposób niezawodny w scenariuszu AKTYWNY – PASYWNY za pośrednictwem łącz VPN. Zamawiający musi posiadać możliwość wyboru, które z uruchomionych łącz VPN jest łączem podstawowym, a które zapasowym. W przypadku awarii jednego z łącz VPN lub serwerów SIP Zamawiającego przełączenie na łącze zapasowe musi nastąpić automatycznie.

- Usługa SIP Trunk musi pozwalać co najmniej na 60 jednoczesnych połączeń w przypadku poprawnego działania co najmniej jednego łącza VPN.

- Wykonawca zapewni identyfikację numeru w pełnym formacie krajowym, dla połączeń przychodzących oraz prezentację numerów dla połączeń wychodzących dla wszystkich SIP Trunk

- Łącze SIP Trunk musi spełniać następujące wymagania:

  - Obsługa kodeków: G.729AB, G.722, G711 (A-law and μ-law)

  - Protokoły transportowe SIP: TCP, UDP

  - Protokół T.38

Wykonawca skonfiguruje Unify Session Border Controller SBC (klaster dwóch serwerów sbc1, sbc2), w ilości 60 sztuk (po 30 na każdy SBC) posiadany przez zamawiającego przy wsparciu firmy która utrzymuje system telekomunikacyjny – Innergo Systems Spółka z o.o. ul. Odrowąża 15; 03-310 Warszawa

- Jeśli niezbędny będzie upgrade SBC i innych elementów systemu telekomunikacyjnego VoIP do nowszej wersji Wykonawca pokryje jego koszty – obecnie zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania SBC.

Wymagania dotyczące opłat za usługi i wymagania ogólne

- Zamawiający wykorzystuje do swojej działalności dostęp do sieci publicznej wykonując połączenia telefoniczne w ruchu lokalnym, strefowym, międzystrefowym, międzynarodowym oraz do sieci komórkowych. Koszt połączeń jest rozliczany z dokładnością co do sekundy. Do ruchu wewnętrznego wykorzystywana jest infrastruktura Szpitala a w przypadku awarii sieci wewnętrznej połączenia mogą być wykonywane bezpłatnie w ramach numeracji zewnętrznej przypisanej do łączy SIP Trunk Zamawiającego poprzez zewnętrzne łącza SIP Trunk Wykonawcy.

- Usługi telekomunikacyjne muszą mieć charakter publicznie dostępnych i być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz.1800).

- Wykonawca zagwarantuje dostępność usług przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, przez cały okres realizacji umowy, na poziomie nie gorszym niż 99,9% w skali roku. Niedostępność liczona jest w przypadku awarii dowolnej z usług: SIP Trunk,  Łącza VPN.

- Niedostępność usługi jest liczona od czasu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego na numer telefonu lub adres email Wykonawcy podany w umowie.

- Usługi uznaje się za niedostępne w przypadku, gdy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy nastąpi przerwa w świadczeniu usług lub jest ona wykonywana poniżej wymaganego poziomu jakości. W przypadku nie wywiązania się z poziomu dostępności usługi Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia obsługi całości ruchu wychodzącego telefonii stacjonarnej bez opłat początkowych za inicjację połączeń. Naliczanie czasu rozpoczyna się 
w momencie odebrania połączenia przez stronę wywoływaną, a kończy się w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron. Dla łączy SIP Trunk zamawiający oczekuje zryczałtowanej opłaty abonamentowej obejmującej wszystkie połączenia krajowe zarówno stacjonarne jak i komórkowe z wyłączeniem numerów premium rate.

- Zakres świadczenia usług obejmuje dołączenie wszystkich jednostek Zamawiającego do publicznej sieci telekomunikacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia obsługi całości ruchu wychodzącego telefonii stacjonarnej bez opłat początkowych za inicjację połączeń. Naliczanie czasu rozpoczyna się 
w momencie odebrania połączenia przez stronę wywoływaną, a kończy się w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron.

- Wykonawca powinien dokonać wszelkich czynności potrzebnych do rozpoczęcia świadczenia usług telefonicznych dla Zamawiającego w pierwszym dniu obowiązywania umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający zrezygnuje z niektórych usług wówczas nastąpi odpowiednia korekta wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem Cennika Usług określonego w  umowie.

- Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpi konieczność przydzielenia dodatkowych numerów dla Szpitala, Wykonawca zobowiązuje się do przydzielenia odpowiedniej puli numerów do sieci publicznej na podstawie zamówienia Zamawiającego bezpłatnie maksymalnie do 300 numerów w czasie trwania umowy. A w pozostałych przypadkach rozliczenie nastąpi na podstawie cennika Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zmian w konfiguracji usług w tym do przenoszenia zakresu numerowego (ciągłej puli numerowej max. 4 razy w  roku) Zamawiającego na podstawie zleceń o zmianę konfiguracji na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od zgłoszenia. Zmiany konfiguracji usług zgłaszane będą formularzem zgłoszeniowym.

- Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń dla połączeń poza ryczałtem tj. międzynarodowych, satelitarnych itp.. wg stawek ze swojego cennika usług telekomunikacyjnych który jest załącznikiem do oferty.

- Wykonawca zapewni możliwość korzystania z informacji o numerach abonentów na terenie Polski.

- Wykonawca zapewni możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń na numery alarmowe (np. 112, 997) oraz płatnych na numery informacyjne i usługowe (np. 19226) oraz numery infolinii np. 800XXXXX, 801XXXXXX, 804XXXXXX,

- Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego zablokowania połączeń z numerami 
o podwyższonej płatności.

- Wykonawca zapewni obsługę, komunikację, materiały informacyjne i techniczne w języku polskim.

- Wykonawca zapewni bezpłatne przenoszenie numerów w przypadku zmiany miejsca instalacji zgłoszonej pisemnie przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni dołączenie abonentów do sieci telekomunikacyjnej poprzez łącze miedziane lub optyczne.

- W przypadku takiej konieczności wykonawca dopełni wszelkich formalności prawnych oraz uzgodnień projektowych i wykonawczych na koszt własny.

- Wykonawca zapewni techniczną pomoc związaną ze świadczeniem usług po zgłoszeniu przez Zamawiającego, obejmującą w szczególności:

- bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łącz, wsparcie techniczne, 
co najmniej w godzinach od 7:00 do 18:00 w dni robocze w zakresie zgłaszania awarii oraz konsultacji technicznych  dotyczących sygnalizacji oraz funkcjonowania łącz,

- bezpłatne przeglądy stanu technicznego pracy łącz,

- bezpłatne usuwanie awarii i usterek,

- możliwość zgłoszenia reklamacji.

- Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do innych usług dodatkowych określonych 
w zaproponowanej ofercie telekomunikacyjnej Wykonawcy.

- Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy.

- Opłata za usługę będzie realizowana w ramach równych miesięcznych rat/opłat abonamentowych.

- Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy

Telefonia mobilna:

- Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej przez cały okres obowiązywania umowy wraz z zachowaniem obecnych numerów oraz aktywacją nowych na rzecz Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19

Kod CPV 64212000 - 5

  - usługi telefonii komórkowej Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej;

  - świadczenie usług transmisji danych;

- Świadczenie usług może realizować Wykonawca, który został wpisany do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie  z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

- Wszystkie karty SIM przeznaczone na połączenia głosowe mają mieć aktywowany roaming – z możliwością bezpłatnego wyłączenia przez Zamawiającego.

- Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - utrzymanie dotychczasowych numerów telefonicznych (poprzez przeniesienie numeracji do sieci Wykonawcy - MNP) kart SIM oraz eSIM według zestawienia, które zostanie przekazane Wykonawcy po ogłoszeniu wyniku przetargu. W chwili ogłaszania postępowania Zamawiający posiada 30 numerów komórkowych z sieci Plus (Polkomtel Sp. z o.o.) oraz 85 numerów z sieci Orange S.A.. Do przeniesienia do sieci Wykonawcy w ramach migracji numerów będzie 115 numerów komórkowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby numerów w ramach standardowych działań wynikających z działań operacyjnych Szpitala. Ostateczna liczba numerów do przeniesienia zostanie uzgodniona z Wykonawca i przekazana do Wykonawcy na 10 dni przed uzgodnioną datą przeniesienia numerów.

  - Wykonawca, w przypadku utraty karty SIM przez Zamawiającego zapewni bezpłatną dostawę i aktywację nowej karty SIM w sieci Wykonawcy oraz zapewni dostęp do 80 kart SIM dla Zamawiającego z możliwością samodzielnej aktywacji usług w systemie samoobsługowym udostępnionym przez Wykonawcę.

  - Wykonawca zapewni karty SIM standard z możliwością redukcji rozmiaru do micro i nano, oraz wymianę fizycznej karty SIM na eSIM.

  - Wykonawca zapewni aby na wszystkich numerach Zamawiającego domyślnie włączona była blokada połączeń i SMS o podwyższonej płatności np. płatnych infolinii (0-700, 0-400, 0-300, 0-801 itd.), numerów typu premium, płatnych zakupów w aplikacjach mobilnych. itp.

  - Minimalne pakiety jakie mają być dostępne na kartach SIM:

    - Nielimitowane rozmowy, sms-y, mms-y w ramach połączeń na numery stacjonarne i komórkowe w Polsce w ramach opłaty abonamentowej

    - Pakiet co najmniej 10 gb internetu w kraju bez limitów prędkości na każdy numer, nie zależne do technologii dostępowej do sieci operatora

    - 6 numerów komórkowych wskazanych przez Zamawiającego z nielimitowanym dostępem do internetu w kraju nie zależnie od technologii dostępu do sieci w danym miejscu w kraju

    - o dodatkowy pakiet co najmniej 2 gb internetu bez limitów prędkości, darmowe rozmowy, sms-y, mms-y w Unii Europejskiej na każdy numer. A w przypadku 6-u numerów wskazanych przez Zamawiającego numerów nielimitowaną transmisję danych w roamingu UE.

    - 6 szt. karty internetowych LTE z pakietem co najmniej 100 gb szybkiego transferu danych bez limitów prędkości i nie zależne do technologii dostępowej do sieci operatora

Wymagania:

- Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia kart SIM oraz eSIM (wraz z wykazem numerowym, pin, puk) w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed wyznaczonym dniem rozpoczęcia świadczenia usługi. O gotowości do dostawy powiadomi wiadomością e-mail zamawiającego co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą podając dzień i przybliżoną godzinę dostawy. Wraz z dostawą kart SIM oraz eSIM Wykonawca dostarczy wykaz numerowy zawierający numery kart. Zamawiający wymaga aby dostarczone, nieaktywne karty SIM posiadały:

    - możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów,

    - karty powinny być zabezpieczone przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK.

- Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpłatną kartę eSIM (wymiana fizycznej karty SIM) w przypadku pierwszych 50 aktywacji nowych kart eSIM (przeniesienie numeru pomiędzy aparatami z kartę eSIM nie wliczna się do nowych aktywacji). Po wykorzystaniu limitu 50 aktywacji Wykonawca naliczy standardową opłatę dostępną w cennikach Wykonawcy.

- Utrzymanie posiadanych, aktywnych kart eSIM oraz w przypadku awarii telefonu bądź jego zmiany przeniesienie karty eSIM na nowy telefon będzie bezpłatne przez cały okres obowiązywania umowy.

- Bezpłatne połączenia wychodzące do numerów alarmowych do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 992, 991, 987, 986, 985, 984 (usługa pozostaje bezpłatna także w przypadku pojawienia się nowych numerów powyższego rodzaju w trakcie obowiązywania umowy).

- Automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 800, 801, 804.

- Prezentacje numeru połączeń przychodzących i wychodzących, również w przypadku połączeń z numerami sieci komórkowych.

- Z chwilą podpisania protokołów, karty SIM oraz eSIM stają się własnością Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga naliczania (taryfikowania) transmisji danych maksymalnie co 10 kB dla połączeń krajowych i zgodnie z zasadami taryfikacji stosowanymi dla danego operatora dla połączeń i transmisji międzynarodowych.

- Świadczenie usługi obejmuje zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarach objętych deklarowanym zasięgiem (zgodnie z publikowanymi mapami zasięgów), na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych oraz dostępu do usług mobilnego Internetu.

- Wykonawca zapewni pełny dostęp do telefonii komórkowej oraz transmisji danych z gwarancją świadczenia dostępności (w przypadku konieczności zastosowania wzmacniaczy sygnału lub innych urządzeń Wykonawca zapewni je bezpłatnie) w lokalizacji filii numer 1 Poznań, ul Juraszów 7-19 na głównym korytarzu transportowym Szpitala pomiędzy budynkiem Rotundy oraz budynkiem łóżkowym. Brak możliwości korzystanie z usług w wymaganym miejscu będzie zgłaszany jako awaria zgodnie z polityką zgłaszania awarii u Wykonawcy.

- Kara umowna wynikająca z braku zapewniania zasięgu usług telefonii mobilnej i mobilnej transmisji danych w lokalizacji filii numer 1 Poznań, ul Juraszów 7-19 na głównym korytarzu transportowym Szpitala pomiędzy budynkiem Rotundy oraz budynkiem łóżkowym będzie wynosiła 0,5 % (słownie – pół procenta) wartości umowy za każdy dzień braku możliwości korzystania z usług we wskazanej lokalizacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia wszelkich dostępnych usług telefonii komórkowej dla aktywowanych numerów we wszystkich pakietach kwotowych.

- Wykonawca zapewni możliwość uruchomienia sieci 5G na wszystkich numerach Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do rozliczania wszelkich dostępnych usług telefonii komórkowej w ramach pakietu kwotowego. Po przekroczeniu wartości pakietu kwotowego Wykonawca rozliczał będzie usługi zgodnie z obowiązującą taryfą dla danego pakietu kwotowego.

- Wykonawca zapewnia automatyczne, głosowe lub przez SMS powiadamianie użytkownika danego numeru o przekroczeniu miesięcznego abonamentu dla danego numeru niezwłocznie, nie później niż 24 h po przekroczeniu.

- Wykonawca zapewnia blokowanie przychodzących SMS i MMS reklamowych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do rozliczania połączeń telefonicznych według rzeczywistego czasu ich trwania zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni właściwy poziom sygnału w budynkach i na przestrzeni otwartej w każdej z placówek zamawiającego umożliwiający nieprzerwane korzystanie z usług sieci komórkowej, a w przypadku niewystarczającego poziomu sygnału nieodpłatnie sprzęt lub usługi umożliwiające korzystanie z usług przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości nieodpłatnego sprawdzenia przez poszczególnych użytkowników stanu wykorzystania pakietu Internetu w każdym czasie trwania umowy poprzez wysłanie wiadomości SMS, na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej.

- Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia korzystania z nieodpłatnej usługi poczty głosowej, na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia nieodpłatnie wraz z fakturą VAT szczegółowych wykazów (tzw. bilingów) wykonanych połączeń i usług oraz zbiorczego zestawienia obciążenia poszczególnych numerów telefonów komórkowych w wersji elektronicznej poprzez przesłanie pliku na skrzynkę pocztową osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego lub udostępnienie serwisu internetowego umożliwiającego pobranie pliku w formacie CSV lub EXCEL.

- Wykonawca zapewni, że wszelkie usługi, za które ponoszona jest dodatkowa opłata abonamentowa

(miesięczna) będą odgórnie zablokowane, a uruchamianie usługi nastąpi wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej, wskazanej w umowie.

- Wykonawca zapewnia dodatkowo dostarczenie do siedziby Zamawiającego puli 80 sztuk nieaktywnych, uniwersalnych kart SIM. Karty te będą bezpłatnie aktywowane (np. w przypadku kradzieży, zgubienia lub stwierdzenia wady karty SIM itp.), po dokonanym zgłoszeniu przez osobę wskazaną w umowie. W przypadku wykorzystania wszystkich kart z dostarczonej Zamawiającemu puli, Wykonawca dostarczy kolejne nieaktywne karty SIM, zgodnie z zapotrzebowaniem. Koszty dostarczenia nieaktywnych kart SIM/duplikatu karty ponosi Wykonawca. Wraz z kartami dostarczy wykaz w formie elektronicznej (.xlsx) zawierający numer karty SIM, pin, puk.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości posiadanych kart SIM z numerami komórkowymi oraz kart SIM z internetem mobilnym zawierającymi takie same pakiety usług oraz w cenie odpowiadającej abonamentom zawartym w umowie. Zamawiający określi w którym z pakietów ma być uruchomiony numer. Uruchomienie dodatkowych numerów będzie każdorazowo wiązało się z podpisaniem aneksu do umowy zawierającego uruchomiony nowy numer oraz kwotę abonamentu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo cesji umowy z firmy na osobę prywatną lub inną jednostkę, jednocześnie Wykonawca zapewni przydzielenie nowego numeru w miejsce przekazanego na nie zmienionych warunkach.

- Wykonawca zapewni bezpłatnie zmianę numeru na karcie SIM jeżeli korzystanie z dotychczasowego numeru przypisanego do danej karty SIM będzie dla Zamawiającego uciążliwe. Zgłoszenie takiej zmiany zostanie dokonane przez osobę wyznaczoną w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnego cennika usług telefonii komórkowej dla wszystkich pakietów kwotowych, dedykowanych Zamawiającemu.

- Wykonawca winien umożliwić Zamawiającemu bezpłatne korzystanie z aplikacji na serwerze, mającej następujące minimalne cechy funkcjonalne:

  - podgląd danych dotyczących aktywnych usług na numerach Zamawiającego;

  - możliwość samodzielnego włączania i wyłączania usług w zakresie co najmniej:

o roamingu oraz usługi połączeń międzynarodowych poza Unię Europejską,  o usługi pakietowej transmisji danych, o usług premium;

  - możliwość zablokowania numeru telefonu komórkowego w przypadku kradzieży lub zagubienia telefonu;

  - podgląd danych (zestawień) dotyczących wystawionych faktur VAT;

  - szczegółowy rachunek dla każdego numeru telefonu oraz Internetu mobilnego

- Wykonawca zapewnia dedykowanego opiekuna biznesowego, kanały komunikacji w postaci adresu e-mail, numeru telefonu oraz dedykowanego konsultanta infolinii biznesowej. W przypadku braku możliwości połączenia z dedykowanym konsultantem połączenie zostanie zrealizowane z dowolnym konsultantem w danym czasie na infolinii biznesowej.

- Zamawiający pod pojęciem roaming rozumie wykonywanie i odbieranie wszelkich usług (w tym połączeń głosowych, transferu danych, SMS, MMS itd.) poza granicami kraju.

- Dla wszystkich pakietów pod pojęciem usług w kraju i UE Zamawiający rozumie zarówno usługi nawiązywane z Polski do UE jak i z UE do Polski.

- Transmisja danych niezbędna do wysyłania oraz odbierania wiadomości MMS naliczana będzie z przydzielonego pakietu transmisji danych.

- Wykonawca przekaże zamawiającemu aktualny cennik terminali w tym aparatów GSM obowiązujący u Wykonawcy oraz w cyklach kwartalnych będzie przekazywał co 3 miesiące aktualizacje cennika terminali.

- Wykonawca zapewni budżet na zakup terminali zgodnie z cennikiem Wykonawcy w wysokości minimum 180 tys. zł dwieście sto osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy na okres 24 miesięcy – jako kryterium oceny ofert.

- Wykonawca wskaże rabat dla Zamawiającego od cennika terminali dla Zamawiającego w swojej ofercie – jako kryterium oceny ofert.

- Opłata za usługę będzie realizowana w ramach równych miesięcznych rat/opłat abonamentowych.

- Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy

Transmisja danych:

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Połączenie sieci filii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu siecią rozległą WAN

  - Opłata za usługę będzie realizowana w ramach równych miesięcznych rat/opłat abonamentowych.

  - Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy

- Wymagania szczegółowe dotyczące łączy sieci rozległej WAN

  - Usługa świadczona będzie jako jedna spójna sieć WAN w oparciu o łącza punkt-punk.

  - Sieć WAN połączy 3lokalizacje znajdujących się lokacjach pokazanych w tabeli. Zamawiający wymaga, aby sieć nie była realizowana poprzez publiczną sieć Internet.

  - Łącza nie mogą być realizowane z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych (radiolinia, wi-fi, itp.).

  - Komunikacja między lokalizacjami zostanie zapewniona w oparciu o protokół IP.

  - Zamawiający informuje, że każda lokalizacja posiada własną, niepowtarzalną w sieci Zamawiającego, klasę prywatnych adresów IP, zgodną z RFC1918.

  - Zamawiający nie dopuszcza, aby łącza dostępowe były realizowane z wykorzystaniem: sieci Internet, łączy asymetrycznych w technologii DSL, łączy satelitarnych, telefonicznych łączy komutowanych, technologii radiowych nie podlegających koncesjonowaniu, technologii Wi-Fi i HSDPA, technologii radiowych wielopunktów (np. LMDS).

  - Wykonawca musi dysponować ogólnopolską siecią szkieletową, pozwalająca na realizację powyżej zdefiniowanej sieci WAN.

  - Wykonawca dostarczy łącza i zapewni obsługę sieci aż do odpowiedniego portu na routerach Zamawiającego, znajdujących się w odpowiedniej lokalizacji Zamawiającego. Informacje na temat dokładnej lokalizacji routera

  - Wykonawca musi zapewnić wszelkie dodatkowe kable lub ewentualne dodatkowe rozszerzenia ww. urządzeń (moduły, karty) we własnym zakresie w celu prawidłowej i bezpiecznej realizacji usługi. Definiowanie i wykorzystanie innych, niezbędnych urządzeń do bezpiecznej i prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Wszelkie dodatkowe komponenty, aktualnie nie będące własnością Zamawiającego, a niezbędne do należytego wykonania usługi przy wykorzystaniu urządzeń Zamawiającego pozostają własnością Wykonawcy i przez niego mają być serwisowane.

- Wymagania szczegółowe dotyczące łącza dostępowego do sieci Internet

  - Wykonawca dostarczy i utrzyma łącze dostępowe do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości 1 Gb/s we wskazanych lokalizacjach . Zamawiający wymaga, aby łącze było realizowane w technologii punkt-punkt.

  - Zamawiający wymaga bezpłatnego, dostarczenie 20 statycznych publicznych adresów IP dostępnych do wykorzystania przez Zamawiającego dla każdego z łączy dostępu do Internetu.

  - Usługa dostępu do Internetu będzie realizowana jako łącze niezależne od usługi sieci WAN, z wykorzystaniem niezależnych, dedykowanych urządzeń Wykonawcy w lokalizacji Zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza, aby łącze dostępowe było realizowane z wykorzystaniem: łączy asymetrycznych w technologii DSL, łączy satelitarnych, telefonicznych łączy komutowanych, technologii radiowych nie podlegających koncesjonowaniu, technologii Wi-Fi i HSDPA, technologii radiowych wielopunktów (np. LMDS).

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący usługę dostępu do Internetu posiadał co najmniej 5 punktów styku z operatorami krajowymi oraz co najmniej 3 punkty styku z operatorami zagranicznymi.

  - W razie potrzeby i na wyraźne żądanie Zamawiającego Wykonawca bezpłatnie na swoim routerze brzegowym, do którego będzie podłączone łącze, skonfiguruje politykę QoS dotyczącą ruchu wysyłanego do sieci Zamawiającego. Polityka QoS musi zapewniać możliwość nakładania ograniczeń ruchu dla konkretnych protokołów, portów lub adresów (źródłowych i/lub docelowych) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

  - W przypadku, gdy łącze do Internetu będzie realizowane przez podwykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania awarii bezpośrednio do firmy faktycznie realizującej usługę.

- Wymagania dotyczące gwarancji jakości usługi „SLA – Service Level Agreement”

  - Zamawiający wymaga objęcia całości usługi sieci WAN i łącza do Internetu jedną gwarancją jakości usług, tj. SLA (Service Level Agreement). Gwarancja SLA dotyczy łączy oraz sprzętu będącego własnością Wykonawcy.

  - Przez awarię rozumie się niedostępność lub obniżenie parametrów danego łącza lub usług będących przedmiotem umowy, w tym niedotrzymania wymagań SLA.

  - Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7/365.

  - Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii sieci i urządzeń w trybie 24/7/365.

  - Do łącznego czasu awarii w okresie danego miesiąca wlicza się wszystkie awarie w danej lokalizacji, niezależnie od czasu ich trwania.

  - Zamawiający wymaga, aby łączny czas awarii w jednej lokalizacji w okresie 1 miesiąca nie przekroczył 1 godziny.

  - SLA minimalne na poziomie 99,8%.

- Zasady wykonywania serwisu

  - Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zgłaszania awarii telefonicznie na numer ........................................., e-mailem na adres ......................................... lub za pomocą serwisu webowego.

  - Niezależnie od formy zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii drogą elektroniczną na adres: ………@lutycka.pl (potwierdzenie powinno zawierać datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia awarii);

  - Fakt usunięcia awarii musi być zgłoszony przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres: ………@lutycka.pl zgłoszenie powinno zawierać datę i godzinę usunięcia awarii);

  - Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji, zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki potwierdzić usunięcie awarii drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………....................................

  - Czas awarii liczony jest od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu jej usunięcia.

  - Przeglądy serwisowe wykonywane przez Wykonawcę mogą trwać nie dłużej niż 2 godziny i powinny się odbywać w godzinach 23.00 – 5.00.

  - Przeglądy serwisowe w danej lokalizacji mogą być dokonywane nie częściej niż raz na dwa miesiące, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Wymagania dodatkowe

  - Wykonawca dostarczy opis rozwiązania technicznego wraz ze schematem sieci WAN, z wyszczególnieniem parametrów łączy i informacjami na temat wykorzystanej technologii połączeń oraz schemat sieci szkieletowej.

  - Wykaz pracowników Zamawiającego uprawnionych do zgłaszania awarii ustala osoba kierująca komórką merytorycznie odpowiedzialną za eksploatację sieci WAN. Zmiany w wykazie muszą być dostarczone Wykonawcy w formie poczty elektronicznej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana pracownika Zamawiającego wymaga uaktualnienia wykazu, natomiast nie wymaga aneksowania Umowy.

  - Zamawiający zobowiązuje się zapewnić uprawnionym pracownikom Wykonawcy dostęp do pomieszczeń Zamawiającego, w których będą zainstalowane urządzenia oraz do infrastruktury teleinformatycznej w celu dokonania czynności instalacyjnych, konfiguracyjnych i serwisowych w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, w zakresie w jakim będzie to niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

Tabela przedstawiająca rodzaje zamawianych usług:

| Rodzaj usługi | ul. Juraszów 7-19, Poznań | ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko | ul. Sanatoryjna 2, Kiekrz |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj łącza | 1 Gbps – synchroniczne a. Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 50 ms; b. Wariancja opóźnienia (jitter) < 30 ms; c. Straty pakietów w sieci Wykonawcy <0,1%; | 1 Gbps – synchroniczne a. Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 50 ms; b. Wariancja opóźnienia (jitter) < 30 ms; c. Straty pakietów w sieci Wykonawcy <0,1%; | 1 Gbps – synchroniczne a. Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 50 ms; b. Wariancja opóźnienia (jitter) < 30 ms; c. Straty pakietów w sieci Wykonawcy <0,1%; |
| Połącznia pomiędzy lokalizacjami | - Łącza punkt-punk do lokalizacji Kowanówko 1 Gbps - Łącza punkt-punk do lokalizacji Kiekrz 1 Gbps - Łącze do Internetu 1 Gbps | - Łącza punkt-punk do lokalizacji Poznań 1 Gbps - Łącza punkt-punk do lokalizacji Kiekrz 1 Gbps - Łącze do Internetu 1 Gbps | - Łącza punkt-punk do lokalizacji Kowanówko 1 Gbps - Łącza punkt-punk do lokalizacji Poznań 1 Gbps |
| Podłączenie do urządzania Zamawiającego | Fortigate 200F | Fotigate 60F | Fotigate 60F |
| Zakończenie łącza stykiem | Gigabit Ethernet Oryginalne wymagane przez producenta urządzenia wkładki do urządzenia Zamawiającego zapewnia Wykonawca | Gigabit Ethernet Oryginalne wymagane przez producenta urządzenia wkładki do urządzenia Zamawiającego zapewnia Wykonawca | Gigabit Ethernet Oryginalne wymagane przez producenta urządzenia wkładki do urządzenia Zamawiającego zapewnia Wykonawca |