Znak sprawy KA-2/091/2023                                                 Załącznik nr 1 do SWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Punkt dostępowy ( 15 szt.)

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. W sieci Zamawiającego rolę kontrolerów pełnią urządzenia Fortinet FG-1101E

- Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych:

  - Temperatura  0–50°C,

  - Wilgotność 5–90%.

- Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone w złącze typu Kensington.

- Urządzenie musi być wyposażone w trzy niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy:

  - 2.4 GHz lub 5.0 GHz a/b/g/n/ac/ax,

  - 5.0 GHz a/n/ac/ax,

  - 2.4 GHz service b/g/n/ax

- Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 24 SSID.

- Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE/ZigBee.

- Urządzenie musi być wyposażone w dwa interfejsy Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz interfejs konfiguracyjny RS-232 RJ45.

- Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz.

- Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych:

  - Tunnel,

  - Bridge,

  - Mesh.

- Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja.

- Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA).

- Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje:

  - MIMO – 2x2,

  - Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych:

    - 1201 Mbps;

    - 1201 Mbps;

    - 574 Mbps.

  - Wymagana moc nadawania:

    - min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

    - min. 22 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

  - Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,

  - Wsparcie dla kanałów 80MHz,

  - Anteny –  wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 3.5dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz.

  - Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy,

  - Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy:

    - 512;

    - 512;

    - 512.

- Funkcje dodatkowe:

  - OFDMA

  - Spatial Reuse (BSS Coloring)

  - UL-MU-MIMO 802.11ax

  - DL-MU-MIMO

  - Enhanced Target Wake Time (TWT)

# Gwarancja oraz wsparcie

Urządzenie musi mieć zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 60  miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

Przełącznik do rdzenia USK ( 2 szt.)

- Przełącznik posiadający: 32 porty 10G/25G/40G/100G QSFP28

- Wysokość urządzenia 1RU

- Dedykowany port do zarządzania przełącznikiem „poza pasmem”

- Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45

- Nieblokująca architektura wyposażona w chipset o przepustowości min. 6.4 Tb/s

- Prędkość przełączania pakietów min. 2000 Mpp/s

- Przełącznik musi być wyposażony w dwa zasilacze, które umożliwiają realizację redundancji zasilania z możliwością ich wymiany w czasie pracy przełącznika

- Przełącznik musi być wyposażony w redundantny system wentylacji z chłodzeniem przód-tył

- Przełącznik musi mieć możliwość pracy w trybie tradycyjnym, czyli przełączanym/routowanym, ale również z wykorzystaniem technologii Fabric (wirtualizacja usług warstwy drugiej i trzeciej wraz z obsługą multicast)

- Tablica MAC adresów min. 160 tys. wpisów

- Pamięć operacyjna: min. 8 GB pamięci DRAM

- Pamięć flash/SSD: min. 128 GB pamięci Flash/SSD

- Obsługa IEEE 802.1Q oraz min. 4 tys. aktywnych sieci VLAN

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frame 9600 bajtów

- Wsparcie protokołów STP, RSTP oraz MSTP

- Wsparcie dla min. 12 instancji MSTP – IEEE 802.1s

- Wsparcie dla obługi MLAG (Multi Chassis Link Aggregation) – możliwość dołączenia innych przełączników lub urządzeń z wykorzystaniem standardowego połączenia Link Aggregation IEEE 802.3ad do dwóch różnych przełączników obsługujących MLAG

- Możliwość „wirtualizacji” połączenia kontrolnego dla MLAG w ramach rozwiązania Fabric

- Obsługa min. 56 grup łączy typu Link Aggregation.

- Obsługa Link Aggregation umożliwiająca zgrupowanie min. 8 portów w jednym łączu

- Obsługa Link Aggregation wraz z obsługą LACP zgodna z IEEE 802.1AX

Wymagania Layer 3

- Obsługa min. 32 tys. wpisów w tablicy ARP

- Możliwość konfiguracji statycznych wpisów ARP

- Obsługa protokołów routingu

  - RIPv2 oraz RIPng

  - OSPFv2 oraz OSPFv3

  - BGP oraz BGPv6

- Obsługa min. 512 interfejsów IP dla IPv4 oraz IPv6

- Sprzętowa tablica routingu o pojemności min. 15 tys. wpisów dla IPv4 oraz 7 tys. wpisów dla IPv6

- Obsługa balansowania ruchu ECMP

- Obsługa redundancji routingu VRRPv3 dla IPv4 oraz IPv6 – min. 500 instancji

- Obsługa UDP Forwarding / Obsługa DHCP Relay dla IPv4 oraz IPv6

- Wsparcie min. 24 instancji VRF

- Możliwość uruchomienia protokołów dynamicznego routingu w ramach serwisu L3 uruchomionego w ramach Fabric

Wsparcie Multicast

- Obsługa IGMPv1, IGMPv2 oraz IGMPv3

- Obsługa IGMP Snooping

- Obsługa min. 4000 interfejsów IGMP

- Obsługa protokołu routing Multicast PIM oraz PIM-SSM

- Wsparcie multicast w rozwiązaniu Fabric

Bezpieczeństwo

- Obsługa DHCP snooping

- Obsługa Dynamic ARP Inspection

- Obsługa MAC Security

- Obsługa IEEE 802.1x

Wsparcie wirtualizacji - Fabric

- Wsparcie dla standardu IEEE 802.1aq / RFC 6329 Shortest Path Bridging

- Wsparcie dla standardu IEEE 802.1ah Provider Backbone Bridging

- Wsparcie dla standardu IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management

- Obsługa wielu IS-IS Area dla zwiększenia skalowalności

- Wsparcie mechanizmu kontroli usług pomiędzy różnymi IS-IS Area – przepuszczania lub blokowanie wskazanych serwisów L2 i L3 pomiędzy różnymi obszarami sieci

- Wbudowane mechanizmy automatycznej konfiguracji Fabric – tworzenie nowej konfiguracji jak i dodawanie kolejnych urządzeń do Fabric

- Obsługa min. 100 tys. MAC w ramach szkieletu Fabric

- Obsługa min. 500 urządzeń w ramach Fabric

- Obsługa min. 4000 serwisów L2 w ramach Fabric

- Obsługa multicast w ramach serwisów L2

- Obsługa 802.1Qcj – Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging

- Wsparcie Remote Mirroring w ramach Fabric

- Wsparcie mechanizmów rozszerzenia sieci Fabric na inne lokalizacje poprzez dostępną sieć IP

- Obsługa VXLAN

Wsparcie telemetrii

- Sprzętowo wspomagana obsługa IPFIX w z prędkością łącza (ang. line-rate)

- Obsługa wykrywania aplikacji działających w sieci na warstiwe 7 modelu OSI

- Obsługa sFlow

Zarządzania i inne

- Wsparcie zarządzania poprzez protokół SNMPv3

- Obsługa SSHv2

- Obsługa NTPv4

- Zarządzanie poprzez przeglądarkę www i protokół HTTPS

- Obsługa LLDP oraz LLDP-MED – IEEE 802.1AB

- Obsługa RADIUS

- Obsługa TACACS+

- Obsługa SYSLOG

- Możliwość uruchomienia na przełączniku dodatkowych maszyn wirtualnych – możliwość rozszerzenia poprzez licencję

- Przełącznik musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks VSP7400-32C z zakresie obsługiwania Fabric Connect. Przez współpracę Zamawiający rozumie integrację z rozwiązaniem Fabric Connect firmy Extreme Networks oraz możliwość przenoszenia konfiguracji pomiędzy posiadanymi  urządzeniami Extreme Networks VSP7400-32C

- Przełącznik musi umożliwiać wykorzystanie zasilaczy i wentylatorów z posiadanych przez Zamawiającego przełączników Extreme Networks VSP7400-32C

Wyposażenie dodatkowe do przełączników:

| 1. | Wkładka 100Gb SM | Zgodna z przełącznikami firmy Extreme Networks | 20 szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wkładka 25Gb SM | Zgodna z przełącznikami firmy Extreme Networks | 16 szt |
| 3. | Moduł VIM5-4YE (25Gb) | Zgodny z przełącznikiem firmy Extreme Networks X465 i VSP4900 | 6 szt |
| 4. | Moduł 5520-VIM-4YE (25Gb) | Zgodny z przełącznikiem firmy Extreme Networks 5520 | 2 szt |
| 5. | Moduł VIM5-2Q (40Gb) | Zgodny z przełącznikiem firmy Extreme Networks X465 i VSP4900 | 1 szt |
| 6. | Wkładka 40Gb SM | Zgodna z przełącznikami firmy Extreme Networks | 4 szt |
| 7. | Wkładka 40/4x10Gb SM | Zgodna z przełącznikami firmy Extreme Networks | 4 szt |