Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 9700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 16 GB

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB

Dysk SSD M.2 PCIe min 512 GB

Typ ekranu Błyszczący, OLED

Przekątna ekranu 13,3"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD)

Jasność matrycy 550 cd/m²

Karta graficzna osiągająca min 2600 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Pamięć karty graficznej współdzielona

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa na podczerwień HD 720p

Łączność

Wi-Fi 6

Moduł Bluetooth 5.0

Złącza

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt.

HDMI 2.1 - 1 szt.

Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

Typ baterii Litowo-jonowa

Podświetlana klawiatura

Kolor podświetlenia klawiatury biały

Zabezpieczenia

Szyfrowanie TPM

Obudowa i wykonanie

Aluminiowa pokrywa matrycy

Aluminiowe wnętrze laptopa

Aluminiowa obudowa

Standard militarny MIL-STD-810G

System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Zasilacz

20 V

3,25 A

65 W

Wtyk: USB-C

Dodatkowe informacje

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

NumberPad - touchpad z funkcją klawiatury numerycznej

Matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3

HDR 500

Wysokość max 14 mm

Szerokość max 305 mm

Głębokość max 205 mm

Waga max 1,2 kg

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Firmowe etui na laptopa

Przejściówka USB Typu-C -> minijack 3,5 mm

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

Projektor danych Projektor o standardowym rzucie 5000 ANSI lumenów 3LCD WUXGA (1920x1200) Biały - 2 szt.

Kompatybilność rozmiaru ekranu: 762 - 7620 mm (30 - 300")

Odległość projekcji: 0,762 - 7,62 m

Współczynik kontrastu (dynamiczny): min. 520000:1

Jasność projektora: min. 5000 ANSI lumenów

Technologia projekcji: 3LCD

Naturalna rozdzielczość projektora: min. WUXGA (1920x1200)

Natywne proporcje obrazu: 16:10

Żywotność źródła światła min. 20000 h

Analog signal format system	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM

Port HDBaseT

Waga do 10kg

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3

Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 13800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Karta graficzna osiągająca min 2600  punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Pamięć RAM min 32 GB

Dysk SSD M.2 NVMe min 2 TB

Ekran IPS 13,5", dotykowy

rozdzielczość 1920x1280 z powłoką błyszczącą

jasność min 400 nitów

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Pamięć karty współdzielona

Wbudowana kamera 5MPz kompensacją oświetlenia tła, z wbudowaną mechaniczną przysłoną

Łączność

Wi-Fi 6 ax/ac/b/g/n oraz Bluetooth 5.2

Wbudowany modem 5G

Złącza

USB A 5 Gbps 1 - 1 szt.

USB Typu-C 4 (z obsługą Thunderbolt4, Power Delivery oraz Display Port - 2 szt.

HDMI pełnej wielkości - 1 szt.

Bateria min 68Wh

Obudowa spełniająca standard wytrzymałości MIL-STD 810

Waga max 1,2 kg

Gwarancja min 36 miesięcy (gwarancja producenta), on-site,next business day

Mysz

Typ myszy - multimedialna

Łączność bezprzewodowa

Sensor optyczny

Rozdzielczość 8000 dpi

Liczba przycisków 7

Rolka przewijania 2

Interfejs 2,4 GHz

Bluetooth

Zasięg pracy do 10 m

Zasilanie wbudowany akumulator 500 mAh

Czas pracy na baterii do 70 dni

Profil praworęczny

Dodatkowe informacje

możliwość podłączenia 3 urządzeń

Regulacja rozdzielczości DPI

Dołączone akcesoria

Nanoodbiornik

Kabel USB-A -> USB-C

Długość maz 125 mm

Szerokość max 85 mm

Wysokość max 55 mm

Waga max 145 g

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Stacja dokująca

Stacja Dokująca: USB-C

Interfejsy:

1 x PoweredUSB 3.0 - 1 x USB-C (port zasilania) - USB-C - 1 x dźwięk - 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 1 x sieć

- 2 x ekran / video - DisplayPort - 1 x ekran / video - HDMI

Protokół komunkacyjny danych: Gigabit Ethernet

Wymiary (szer./głęb./wys.) max  12.2 cm x 12.2 cm x 4.5 cm

Waga max 680 g

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 4

Jednostka centralna – 1 szt.

Obudowa UMX4 Midi-Tower: Szkło hartowane, Kolor: srebrny, Wymiary: 204x437x426 mm, Złącza na przednim panelu: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, audio, Waga całkowita: 14 kg;

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 39000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Karta graficzna osiągająca min 26000  punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Pamięć min. 2x RAM 32 GB

Karta sieciowa  1Gb Ethernet;

2x Dysk twardy SSD min. : 2000 GB, M.2;

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5;

Karta dźwiękowa : zintegrowana, 7.1 HD;

Zasilacz min. 750 W: EU 80+, GOLD;

Płyta główna

System operacyjny: Windows 11;

Gwarancja min 36 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931  z późn. zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) – dotyczy:  Część 4.