Załącznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/111/2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podane wyżej parametry należy traktować jako minimalne.

Zadanie nr 1

Skaner 3d

Nie wymaga markerów:

Odległość skanowania: 15,75-35,45 cali (40-90 cm)

Zakres pracy: 11,80-19,70 cali (30-50 cm)

Rozdzielczość skanowania: 0,5 mm

Rozmiar obrazu: 536x378

10 klatek na sekundę dokładność: 0,1mm

2 tryby skanowania:

Skanowanie ręczne, obsługuje skanowanie obiektów o różnych rozmiarach bez oznaczania punktów. Z stolikiem obrotowym i statywem, automatyczne skanowanie jednym kliknięciem, obsługa wielu pozycji wyrównanych automatycznie, aby uzyskać pełniejszy model

Specyfikacja

Obszar skanowania jednej klatki

536x378 mm

Częstotliwość odświeżania

10FPS

Dokładność

0.1 mm

Rozdzielczość przestrzenna

0.2 mm

Dystans skanowania

400-900 mm

Zasięg skanowania (tryb ręczny)

0.3 – 2 m

Zasięg skanowania (tryb statywu)

0.3 – 0.5 m

Format wyjściowy

OBJ

STL

Interfejs pamięci

USB 3.0

Temperatura operacyjna

0 – 40°C

Kompatybilny system

WIN 10

Masa

2118g

Wymiary opakowania

370x320x125 mm

Zestaw zawiera

Skaner

1

Statyw

1

Obrotowy stół z panelem

1

Pendrive 8GB

1

Kabel do transmisji danych

1

Kabel zasilający

2

Gwarancja minimum 12 miesięcy

Zadanie nr 2

Skaner 3d

### Specyfikacja

Obszar skanowania

434 mm x 379 mm wyposażony w zintegrowaną kolorową kamerę RGB

Praca na zewnątrz

TAK w trybach umożliwiających  skanowanie obiektów w odległości od 160 mm do 1400 mm. Dodatkowo skaner  pozwala na pracę w następujących trybach: Tekstura / Geometria / Hybryda / Markery.

Szybkość skanowania

Do 14 klatek/s

Źródło światła

Podczerwone światło strukturalne VCSEL

Formaty danych wyjściowych

OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3

Waga

0,5 kg

Wymiary

220 mm x 46 mm x 55 mm

Gwarancja

12 miesięcy

Odległość punktowa

0.1 mm ~ 3 mm

Odległość robocza

160 mm ~ 1400 mm

Optymalna odległość robocza

400mm

Tryby dopasowania

Tekstura / Geometria / Hybryda / Markery

Skanowanie w pełnym kolorze

TAK

Interfejs

USB 2.0 lub nowszy

Zawartość opakowania

- Ręczny skaner 3D

- Oprogramowanie Exstar

- Lekki futerał transportowy

- Silikonowe etui

- Instrukcja obsługi

- Markery

- Czyścik bawełniany

- Pasek do noszenia

- Zasilacz

- Kabel USB

Gwarancja minimum 12 miesięcy