Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są serwery, na których uruchomione będzie oprogramowanie VMware ESXi 7.0 U3 oraz CISCO Unified Communication Manager 11.5. Zaoferowany sprzęt musi zapewniać pełne wsparcie tych produktów, którego zakup nie jest przedmiotem tego postępowania. Zaoferowany sprzęt musi znajdować się na stronie Vmware Combatibility Guide (https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php) dla Vmware ESXi 7.0 U3 oraz spełniać wymagania Cisco Collaboration Infrastructure Requirements (https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/virtualization/cisco-collaboration-infrastructure.html) dla środowiska zawierającego ponad 1000 użytkowników i ponad 2500 urządzeń.

- Serwer – 2 szt.

| Lp. | Nazwa | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Rack 19” o wysokości max. 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5" wymienialnych bez konieczności wyłączania systemu (SAS, SATA, SAS/SATA SSD) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack 19” i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum 2 procesorów. Zaoferowana konfiguracja musi posiadać możliwość instalacji min. 2 dodatkowych kart PCIe. |
|  | Procesory | Zainstalowane min. 2 procesory o podstawowej częstotliwości min. 2,50 GHz z następującej listy: Xeon Platinium 83xx, 82xx, 81xx, Xeon Gold 63xx, 62xx, 61xx (zgodnie z Cisco Collaboration Infrastructure Requirements). |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 384GB. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 768GB pamięci RAM. |
|  | Dyski | 2 x min. 480 GB SSD wymienialnych bez konieczności wyłączania systemu. |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, min. możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6. |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. |
|  | Porty | min. 3 port USB w tym min. 2 porty USB 3.0, 1 port VGA, |
|  | Interface’y sieciowe | 4 x 10GB Ethernet SFP+ 2 x 16Gb FC |
|  | Zasilacze | Dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 1100W o sprawności min. 94% przy obciążeniu 50%. |
|  | Wentylatory | Redundantne |
| 18. | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM min. 2.0. |
| 19. | Zarządzanie dodatkowe | Karta Zarządzania niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv4, IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu - integracja z LDAP, Active Directory - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy - Monitorowanie zużycia dysków SSD - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram |
| 20. | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklarację CE. |
| 21. | Warunki gwarancji | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Termin usunięcia wady lub dostarczenia uszkodzonego elementu: do końca drugiego dnia roboczego od zdiagnozowania usterki. Dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy godz. Od 8.00 do 16.00. Serwis urządzeń realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Zamawiający dopuszcza wymianę niektórych elementów, tzw. CRU, samodzielnie przez Zamawiającego. Możliwość telefonicznego lub internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| 22. | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |

Zaoferowane produkty muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej, być fabrycznie nowe, w dniu dostawy nie starsze niż 90 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności dostarczanych urządzeń z powyższymi zapisami bezpośrednio u producenta lub polskiego przedstawiciela producenta.

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1570  z późn. zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy)