# SPECYFIKACJA PARAMETRÓW

# TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Analizator do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych z wyposażeniem

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nie starsze niż z 2022r. | Tak |  |
|  | System umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych (znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej) | Tak |  |
|  | System nieizotopowy, działający w oparciu o znacznik będący superparamagnetykiem (podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej) i sondę generującą pole magnetyczne oraz odbierającą zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne pochodzące od znacznika | Tak |  |
|  | System pozwalający na ustawianie tła pola magnetycznego, funkcja uruchamiana przyciskiem na jednostce bazowej lub przełącznikiem nożnym podłączonym do jednostki bazowej | Tak |  |
|  | Głowica połączona z jednostką bazową giętkim przewodem o długości min. 2 metrów | Tak |  |
|  | Jednostka główna z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym pozwalającym na odczyt wartości mierzonego sygnału | Tak |  |
|  | Jednostka główna poza wskazaniem wartości liczbowych generująca modulowany dźwięk o różnej częstotliwości w zależności od natężenia pola (możliwość regulacji głośności) | Tak |  |
|  | Możliwość pracy na 3 poziomach czułości urządzenia | Tak |  |
|  | Jednostka bazowa z uchwytem pozwalającym na wygodne przenoszenie urządzenia | Tak |  |
|  | System kontroli pracy urządzenia za pomocą dostarczanego wzorca o znanej wartości sygnału odczytu | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230 V (50 -60 Hz) | Tak |  |
|  | Urządzenie medyczne oznaczone znakiem CE | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | x | x |
|  | Znacznik do badań fiolka 2ml | 40 szt. |  |
|  | Retractor | 8 szt. |  |
|  | Kleszcze tkankowe o długich zębach | 2 szt. |  |
|  | Kleszczyki tkankowe z krótkimi zębami | 2 szt. |  |
|  | Dysektory tkanek | 2 szt. |  |
|  | Kleszcze chwytające Babcocka | 2 szt. |  |
|  | Kleszcze chwytające Alliss | 4 szt. |  |
|  | Dysektory tkankowe długie | 2 szt. |  |
|  | GWARANCJA/SERVIS | x | x |
|  | Okres gwarancji [min 24 miesiące] | Tak podać |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Gwarancja serwisu i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – urządzenie zastępcze | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | - Protokół przekazania - Karta gwarancyjna - Protokół szkolenia - Paszport techniczny (wpis o pierwszym uruchomieniu) Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |
|  | Oferowane urządzenie będzie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |

Miejscowość……………………………………….. data ………………………………………….                                                                                Podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………….