Przedmiar

Remont pomieszczeń w budynku nr 5 - Zakład Rehabilitacji (Fizykoterapia)

| 1. BRANŻA BUDOWLANA Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pom. 1/195, 196, 197, 172 Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Demontaże Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354-13-020 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,00 szt |
| 2 | KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 227,12 m2 |
| 1. |  | pom. 1/172 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,0*(5,62*2+3,39*2)+1,48*2*0,4+2,6*4*0,4-0,8*2,1-2*1,8*1,48 | 52,40 |  |  |  |  |
| 3. |  | pom. 1/195 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 3,0*(5,6*2+5,14*2)+1,48*3*0,4+2,6*6*0,4-0,8*2,1-3*1,8*1,48-1,2*2,1 | 60,26 |  |  |  |  |
| 5. |  | pom. 1/196 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 3,0*(5,6*2+3,47*2)+1,48*2*0,4+2,6*4*0,4-2*0,8*2,1-2*1,8*1,48-0,8*2,1 | 49,40 |  |  |  |  |
| 7. |  | pom. 1/197 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 3,0*(5,6*2+5,74*2)-1,2*1,1-3*1,8*1,48+1,48*3*0,4+2,6*6*0,4-0,8*2,1 | 65,06 |  |  |  |  |
| 9. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 227,12 |  |
| 3 | KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,52 m2 |
| 1. |  | 0,4*2,1*2+0,2*2,1*2 | 2,52 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,52 |  |
| 4 | KNR 4-01 0354-01-040 Wykucie z muru belek nadprożowych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,40 m |
| 5 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 99,01 m2 |
| 1. |  | pom. 1/195 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5,14*5,6 | 28,78 |  |  |  |  |
| 3. |  | pom. 1/196 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 3,4*5,6 | 19,04 |  |  |  |  |
| 5. |  | pom. 1/197 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 5,6*5,74 | 32,14 |  |  |  |  |
| 7. |  | pom. 1/172 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 5,62*3,39 | 19,05 |  |  |  |  |
| 9. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 99,01 |  |
| 6 | KNR 4-01 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 326,13 m2 |
| 1. |  | ściany |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 227,12 | 227,12 |  |  |  |  |
| 3. |  | posadzki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 99,01 | 99,01 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 326,13 |  |
| 7 | KNR 4-01 0808-08-040 Rozbiórka cokolików z masy skałodrzewnej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 80,28 m |
| 1. |  | 2*5,62+2*3,39+2*5,14+2*5,6+2*3,45+2*5,6+2*5,6+2*5,74 | 80,28 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 80,28 |  |
| 8 | KNR 4-04 0406-03-050 Analogia - Rozebranie sufitów panelowych typu owa 60x60 wraz z konstrukcją krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 9,83 m2 |
| 1. |  | 2,5*3,39+3,39*0,4 | 9,83 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 9,83 |  |
| 9 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 10 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,04 m2 |
| 1. |  | 1,2*2,1*2 | 5,04 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,04 |  |
| 11 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + OPŁATA ZA SKŁADOWANIE krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,57 m3 |
| 1. |  | 5*0,14*0,14*0,03+227,12*0,01+2,52*0,2+2,4*0,15*0,12+99,01*0,01+326,13*0,01+80,28*0,1*0,05+9,83*0,05+2*5*0,1*0,1+5,04*0,1 | 8,57 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 8,57 |  |
| 12 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 16,00 |  |  |  |  |  | 8,57 m3 |
| 2. Ściany Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 00-14 2010-05-050 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75-101 - otwór w 1/197 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,52 m2 |
| 1. |  | 1,2*2,1 | 2,52 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,52 |  |
| 14 | KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 m |
| 15 | KNR 4-01 0716-0201-050 Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 227,12 m2 |
| 16 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 227,12 m2 |
| 17 | KNR 2-02 0815-04-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 227,12 m2 |
| 18 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 227,12 m2 |
| 19 | KNR 2-02W 1508-02-050 Analogia - Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną parapetów wewnętrznych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,00 m2 |
| 1. |  | 0,4*1,5*10 | 6,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 6,00 |  |
| 20 | KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 m |
| 21 | KNR 2-02 1112-04-050 Analogia - Ściany z wykładziny rulonowej typu tarkett. - fatruch przy umywalce krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,76 m2 |
| 1. |  | 1,8*1,6*2 | 5,76 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,76 |  |
| 22 | AW-020 Dostawa i montaż narożników ochronnych dł. 1,5 m, szer. 5 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,00 szt |
| 23 | KNR 4-01W 0324-02-020 Obsadzenie w ścianach z cegieł kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 11,00 szt |
| 24 | AW-020 Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych o wym. 0,8*3,0 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,00 szt |
| 25 | KNR 4-01W 0816-03-050 Analogia - Szlifowanie drabinek gimnastycznych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 16,20 m2 |
| 26 | KNR 2-02 1111-08-050 Analogia - Lakierowanie drabinek gimnastycznych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 16,20 m2 |
| 27 | KNR 4-01 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 17,50 m2 |
| 3. Posadzki Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-02 1102-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 99,01 m2 |
| 1. |  | pom. 1/195 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5,14*5,6 | 28,78 |  |  |  |  |
| 3. |  | pom. 1/196 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 3,4*5,6 | 19,04 |  |  |  |  |
| 5. |  | pom. 1/197 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 5,6*5,74 | 32,14 |  |  |  |  |
| 7. |  | pom. 1/172 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 5,62*3,39 | 19,05 |  |  |  |  |
| 9. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 99,01 |  |
| 29 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 99,01 m2 |
| 30 | KNR 2-02 1112-04-050 Posadzki z wykładziny rulonowej typu tarkett krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 99,01 m2 |
| 31 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 99,01 m2 |
| 4. Sufit Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 4-01W 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 90,82 m2 |
| 1. |  | pom. 1/195 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5,14*5,6 | 28,78 |  |  |  |  |
| 3. |  | pom. 1-196 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 3,45*5,6 | 19,32 |  |  |  |  |
| 5. |  | pom. 1/197 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 5,6*5,74 | 32,14 |  |  |  |  |
| 7. |  | pom. 1*172 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 3,12*3,39 | 10,58 |  |  |  |  |
| 9. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 90,82 |  |
| 33 | KNR 00-14 2011-07-050 Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, bez ocieplenia krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 m2 |
| 1. |  | 2,0*(0,5+0,5+0,5) | 3,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 3,00 |  |
| 34 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 90,82 m2 |
| 35 | KNR 2-02W 2011-04-050 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach tynkowanych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 90,82 m2 |
| 36 | KNR 2-02W 1510-01-050 Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 90,82 m2 |
| 37 | KNR 2-02U 2702-01-050 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm - sufit OWA z konstrukcją widoczną, rozbieralny, kl. odporności 30EI krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 9,83 m2 |
| 1. |  | 2,5*3,39+3,39*0,4 | 9,83 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 9,83 |  |
| 5. Stolarka Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 00-19 0928-11-050 Demontaż, dostawa i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych z nawietrznikami krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 26,64 m2 |
| 1. |  | 1,8*1,48*10 | 26,64 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 26,64 |  |
| 39 | AW-050 Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 26,64 m2 |
| 40 | AW-040 Wykończenie listwami maskującymi okien jednostronnie po obwodzie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 65,60 m |
| 1. |  | 10*(2*1,8+2*1,48) | 65,60 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 65,60 |  |
| 41 | KNR 2-02 1016-01-020 Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 42 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,72 m2 |
| 1. |  | 1,0*2,1*2 | 4,20 |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,2*2,1 | 2,52 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 6,72 |  |
| 2. Pom. 1/6 Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Demontaże Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 4-01 0354-13-020 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek rewizyjnych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 szt |
| 44 | KNR 4-01 0354-04-020 Analogia - demontaż drzwi pcv krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 45 | KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 43,67 m2 |
| 1. |  | 4,45*2,46*2+5,6*2,46-2,1*1,16+0,86*5,6+1,86*0,3*3+1,86*0,25*6+1,16*0,25*4 | 43,67 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 43,67 |  |
| 46 | KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,92 m2 |
| 1. |  | 4,45*5,6 | 24,92 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 24,92 |  |
| 47 | KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,54 m2 |
| 1. |  | 2,18*(1,34+2,12) | 7,54 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 7,54 |  |
| 48 | KNR 4-01 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 68,59 m2 |
| 1. |  | ściany i podłogi |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 43,67+24,92 | 68,59 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 68,59 |  |
| 49 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + OPŁATA ZA SKŁADOWANIE krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,96 m3 |
| 1. |  | 43,67*0,02+24,92*0,02+7,54*0,12+68,59*0,01 | 2,96 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,96 |  |
| 50 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 16,00 |  |  |  |  |  | 2,96 m3 |
| 2. Ściany Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 4-01 0716-0201-050 Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 43,67 m2 |
| 52 | KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 43,67 m2 |
| 53 | KNR 2-02 0815-04-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 43,67 m2 |
| 54 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 43,67 m2 |
| 55 | KNR 2-02W 1508-02-050 Analogia - Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną parapetów wewnętrznych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,16 m2 |
| 1. |  | 1,16*0,25*4 | 1,16 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 1,16 |  |
| 56 | AW-040 Dostawa i montaż odbojnic ściennych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 m |
| 57 | KNR 4-01W 0324-02-020 Obsadzenie w ścianach z cegieł kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 szt |
| 3. Posadzki Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | KNR 2-02 1102-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 25,92 m2 |
| 1. |  | 24,92+1 | 25,92 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 25,92 |  |
| 59 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,92 m2 |
| 60 | KNR 2-02 1112-04-050 Posadzki z wykładziny rulonowej typu tarkett krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,92 m2 |
| 61 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,92 m2 |
| 4. Sufit Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KNR 4-01W 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,92 m2 |
| 63 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,92 m2 |
| 64 | KNR 2-02W 2011-04-050 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach tynkowanych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,92 m2 |
| 65 | KNR 2-02W 1510-01-050 Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,92 m2 |
| 3. Korytarz Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | KNR 4-01 0354-05-050 Analogia - Demontaż drzwi dwuskrzydłowych pcv krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,87 m2 |
| 1. |  | 2,15*1,8 | 3,87 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 3,87 |  |
| 67 | KNR 4-04 0404-06-050 Analogia - Rozebranie ścianek działowych z płyt gk krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,45 m2 |
| 1. |  | 2,33*2,34 | 5,45 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,45 |  |
| 68 | KNR 2-02W 2003-06-050 Ścianki działowe gr. z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,45 m2 |
| 69 | KNR 2-02W 1040-02-050 Analogia - Ponowny montaż drzwi pcv z demontażu. WYCENIĆ SAM MONTAŻ krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,45 m2 |
| 2. BRANŻA ELEKTRYCZNA Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | KNR 4-03 1001-01-040 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 800,00 m |
| 71 | KNR 4-03 1122-07-020 Demontaż gniazd wtyczkowych,natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów 3+0,natężeniu prądu do 63 A krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 22,00 szt |
| 72 | KNR 4-03 1124-01-020 Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 szt |
| 73 | KNR 4-03 1120-01-020 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 2 wylotach,uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 32,00 szt |
| 74 | KNR 4-03 1134-01-020 Demontaż opraw oświetleniowych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 32,00 szt |
| 1. |  | 24 | 24,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | pom. 1/6 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 8 | 8,00 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 32,00 |  |
| 75 | KNR 5-08 0210-02-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od betonu, YDYp 3x2,5m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 300,00 m |
| 76 | KNR 5-08 0210-02-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od betonu, YDYp 3x1,5m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 200,00 m |
| 77 | KNNR 5 0209-020-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania, skrętka UTP 4x2x0,5 kat. 6 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 300,00 m |
| 78 | KNR 4-03 1012-01-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 800,00 m |
| 79 | KNR 5-08 0302-03-020 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-cement krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 49,00 szt |
| 80 | KNR 5-08 0309-02-020 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 15,00 szt |
| 81 | KNNR 5 0308-030-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, RJ45 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 12,00 szt |
| 82 | KNNR 5 0308-030-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, GN data 230 V krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 12,00 szt |
| 83 | KNR 5-08W 0307-04-020 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych, krzyżowych dwubiegunowych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 szt |
| 84 | KNR 5-08 0502-05-090 Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 kpl |
| 85 | KNR 5-08 0502-06-090 Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,00 kpl |
| 86 | KNR 5-08 0504-01-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych panel led 60x60 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 22,00 szt |
| 87 | KNR 5-08 0504-01-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem, oświetlenie kinkiet nad zlewem krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 88 | KNR 5-08 0813-01-020 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 2,5 mm2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 49,00 szt |
| 89 | KNNR 5 1304-050-020 Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 49,00 szt |
| 90 | KNNR 5 1304-060-020 Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 49,00 szt |
| 91 | KNNR 5 1303-010-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 49,00 pomiar |
| 92 | KNNR 5 1303-020-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 49,00 pomiar |
| 93 | AW-090 Wykonanie inwentaryzacji elektrycznej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 94 | KNNR 5 0407-010-020 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy B16 1-biegunowy S301 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 3. BRANŻA SANITARNA Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Klimatyzator 2,6 kW do pom. 1/172 Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | AW-090 DOSTAWA Klimatyzator ścienny typu SPLIT o mocy 2,6 kW - jedn. zew i wew. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 96 | KNR 7-24 0153-01-020 MONTAŻ - jedn. zew. klimatzyatora SPLIT o masie 35 kg krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 97 | KNR 2-15W 0432-03-020 MONTAŻ - Jendostka wew. ścienna 2,6 kW krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 98 | KNR 2-15W 0405-01-040 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6 mm,o połączeniach lutowanych,na ścianach w budynkach (preizolowane) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,00 m |
| 99 | KNR 2-15W 0405-01-040 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 10 mm,o połączeniach lutowanych,na ścianach w budynkach (preizolowane) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,00 m |
| 100 | AW-090 Wykoannie prób, sprawdzeń, pomiarów i uruchomień krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 101 | KNR 2-15W 0110-01-040 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia o średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,00 m |
| 102 | AW-040 Koryta instalacyjne maskujace instalacje freonoa i skroplinową 60x80 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,00 m |
| 103 | AW-040 Instalacja elektryczna komunikacyjna 5x1,5mm2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,00 m |
| 104 | AW-020 przekucia, otworowania przez ściane zewnętrzną fi 63 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 105 | AW-040 Przewód zasilający jedn. zew. klimatyzatora 3x2,5mm2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 20,00 m |
| 106 | AW korytko instalacyjne elektryczne 20x20mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 20,00 |
| 107 | AW-090 Zabezpieczenie nadprądowe C10 wraz z montazem rozdzielnicy krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 2. Klimatyzacja Multisplit do pom. 1/195, 1/196, 1/197 Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | AW-090 DOSTAWA Klimatyzacja Multisplit - jedn. zew. o mocy 7,5 kW krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 109 | AW-090 DOSTAWA Klimatyzacja Multisplit - jedn. wew. o mocy 3,5 kW krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 kpl |
| 110 | AW-090 DOSTAWA Klimatyzacja Multisplit - jedn. wew. o mocy 2,6kW krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 111 | KNR 7-24 0153-02-020 MONTAŻ - jedn. zew klimatyzatora Multisplit o masie do 100 kg krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 112 | KNR 2-15W 0432-03-020 MONTAŻ - Jendostka wew. ścienna krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 113 | KNR 2-15W 0405-01-040 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6 mm,o połączeniach lutowanych,na ścianach w budynkach (preizolowane) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 20,00 m |
| 114 | KNR 2-15W 0405-01-040 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 10 mm,o połączeniach lutowanych,na ścianach w budynkach (preizolowane) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 20,00 m |
| 115 | AW-090 Wykoannie prób, sprawdzeń, pomiarów i uruchomień krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 116 | KNR 2-15W 0110-01-040 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia o średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 20,00 m |
| 117 | AW-040 Koryta instalacyjne maskujace instalacje freonoa i skroplinową 60x80 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 15,00 m |
| 118 | AW-040 Instalacja elektryczna komunikacyjna 5x1,5mm2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 20,00 m |
| 119 | AW-020 przekucia, otworowania przez ściane zewnętrzną fi 63 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 120 | AW-040 Przewód zasilający jedn. zew. klimatyzatora 3x4mm2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 20,00 m |
| 121 | AW korytko instalacyjne elektryczne 30x30mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 20,00 |
| 122 | AW-090 Zabezpieczenie nadprądowe C16 wraz z montazem rozdzielnicy krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |